INSTRUKCJA OBS£UGI OPROGRAMOWANIA WÊZ£A BAYCOMNODE

W WERSJI 1.54

(DODATEK DO OPISU PROGRAMU BAYCOM 1.5)

OPRACOWA£ MGR IN¯. KRZYSZTOF D¥BROWSKI, OE1KDA

1._WSTÊP

Instrukcja ta jest jedynie dodatkiem do opisu programu terminalowego BayCom w wersji 1.50, dlatego te¿ czytelnik powinien zapoznaæ siê z powy¿szym opisem. Korzystne jest te¿ zapoznanie siê z opisem skrzynki BayCom-Box. Oprogramowanie wêz³a wspó³pracuje z p³ytk¹ komunikacyjn¹ SCC w odró¿nieniu od programu terminalowego przeznaczonego do wspó³pracy z modemem zewnêtrznym.

Algorytm wyboru tras w sieci jest identyczny jak w systemie Flexnet. Zestaw rozkazów wêz³a wzorowany jest na systemach TheNetNode (autorzy: WA8DED/DL8ZAW) i Flexnet (autor: DK8WJ). W pamiêci wêz³a przechowywanych jest do 2047 znaków stacji u¿ytkowników.

Program pracuje na komputerach klasy AT wyposa¿onych w p³ytkê komunikacyjn¹ SCC i mo¿e obs³ugiwaæ do oœmiu kana³ów radiowych. Maksymalna szybkoœæ transmisji zale¿na jest od szybkoœci przetwarzania komputera: dla komputerów wyposa¿onych w procesor 80286 i pracuj¹cych z czêstotliwoœci¹ zegarow¹ 12 MHz jest to szybkoœæ 19200 bit/s natomiast dla komputerów wyposa¿onych w procesor 80386 (33 MHz) - 38400 bit/s. Po wywo³aniu programu jest on instalowany rezydentnie w pamiêci co pozwala na równoleg³¹ pracê skrzynki BayCom lub OE5DXL na tym samym komputerze. Oprócz regularnych po³¹czeñ z wêz³em mo¿liwe jest te¿ wykorzystanie go jako stacji przekaŸnikowej poziomu drugiego.

Autorem programu jest Florian Radlherr, DL8MBT. Modem BayCom oraz p³ytki komunikacyjne SCC i USCC zosta³y opracowane prze Johannesa Kneipa, DG3RBU. Program mo¿e byæ rozpowszechniany nieodp³atnie w œrodowiskach krótkofalarskich pod warunkiem nie dokonywania zmian w samym programie i jego meldunkach i nie usuwania z niego informacji o autorach.

2._WYMAGANIA_SPRZÊTOWE

- Komputer klasy AT 286 lub 386 pracuj¹cy z czêstotliwoœci¹ zegarow¹ powy¿ej 10 MHz, zalecana jest czêstotliwoœæ 25 MHz.

- Zakres pamiêci RAM nie mniejszy od 640 kB, zalecany 1 MB.

- Twardy dysk o wolnej pojemnoœci co najmniej 20 MB i czasie dostêpu 28 ms lub krótszym.

- System operacyjny MS-DOS 5.0 lub nowszy (zalecane jest za³adowanie systemu do górnego obszaru pamiêci, DOS=HIGH). Dopuszczalny jest te¿ wersja 3.3. System DR-DOS nie jest zalecany.

3._INSTALACJA_PROGRAMU

Analogicznie jak w przypadku programu terminalowego zasadnicze funkcje realizowane s¹ przez rezydentny modu³ L2.EXE. Modu³ obs³ugi (w³aœciwy program terminalowy) jest w obu przypadkach identyczny - jedyn¹ ró¿nic¹ jest rozmiar bufora odbiorczego.

Zbiór konfiguracyjny SCC.INI zawiera wiêksz¹, ni¿ w przypadku programu BayCom, liczbê parametrów. Ich znaczenie wyjaœnione jest w zbiorze TERMHELP.SCC zawieraj¹cym teksty pomocnicze. Wiêkszoœæ parametrów mo¿e zachowaæ na pocz¹tek wartoœci domyœlne. Parametry NPORTS i BUFFER powinny mieæ zbli¿one wartoœci - od oko³o 120 dla mniej rozbudowanych wêz³ów do oko³o 300.

4._OBS£UGA_PRZEZ_OPERATORA

Przed uruchomieniem wêz³a nale¿y dokonaæ zmiany parametrów w zbiorze SCC.INI. Wiêkszoœæ z nich mo¿e byæ zmieniona tak¿e w trakcie pracy wêz³a - zdalnie lub lokalnie przez konsolê stacji.

Wiêkszoœæ zmian przeprowadzanych lokalnie wymaga jedynie podania odpowiedniego rozkazu poprzedzonego dwukropkiem - w niektórych przypadkach konieczne jest nawi¹zanie po³¹czenia z wêz³em (przyk³adowo w celu wprowadzenia pseudonimów stacji docelowych). Po³¹czenie nawi¹zywane jest bezpoœrednio z konsoli stacji. Has³o dostêpu dla operatora wêz³a zawarte jest w zbiorze SCC.PWD i powinno mieæ d³ugoœæ 80 znaków alfanumerycznych. W odpowiedzi na rozkaz PW wêze³ nadaje piêæ liczb losowych i oczekuje podania znaków znajduj¹cych siê na tych pozycjach w haœle dostêpu. Metoda ta stosowana jest przez wiele systemów oprogramowania wêz³ów i skrzynek elektronicznych. Otrzymanie uprawnieñ operatora stacji sygnalizowane jest za pomoc¹ specjalnego znaku gotowoœci ("==>"). Jest to niezale¿ne od ustawienia parametru NPROMPT.

Do automatycznej generacji has³a s³u¿y rozkaz PW podany z konsoli.

Operator wêz³a ma dodatkowo do dyspozycji miêdzy innymi nastêpuj¹ce rozkazy:

mget   - zdalne wywo³anie informacji z kana³u pods³uchu (monitora).

reset  - ponowne uruchomienie komputera.

oshell - przejœcie na poziom systemu operacyjnego DOS.

kill <numer> - przerwanie wybranego po³¹czenia.

Dok³adniejsze informacje mog¹ byæ wywo³ane za pomoc¹ rozkazu HELP SYSOP z konsoli operatora.

5._WYBÓR_TRAS

Algorytm wyboru tras jest wzorowany na stosowanym przez wêz³y systemu Flexnet. Automatyczny wybór tras stosowany jest jedynie przez stacje wyposa¿one w niezale¿ne kana³y ³¹czy. Wêz³y w których kana³ radiowy jest wykorzystywany jednoczeœnie jako wejœcie u¿ytkowe i jako ³¹cze powinny mieæ wy³¹czon¹ funkcjê wyboru tras (parametr ROUTER OFF w zbiorze konfiguracyjnym). Do w³¹czenia algorytmu w wybranych kana³ach s³u¿y rozkaz ROUTER ON.

Dla u³atwienia orientacji ka¿dej ze stacji docelowych wymienionych w liœcie NODES mo¿na przypisaæ oznaczenie (nazwê, pseudonim) o d³ugoœci maksymalnej 9 znaków alfanumerycznych. Nazwy te s¹ wymieniane w sieci w trakcie pomiaru czasu propagacji w ³¹czu. Poni¿ej podany jest przyk³ad pakietu zawieraj¹cego pseudonimy stacji (znaki wywo³awcze zawieraj¹ identyfikator wtórny SSID bez kreski oddzielaj¹cej):

2SR6DOP0=OPOLE SR6BBS0=CZARNA SP9ZDN0=GLIWICE

Pseudonim w³asnej stacji wprowadzany jest za pomoc¹ rozkazu IDENT. Tabela tras nadawana jest cyklicznie w odstêpach piêciominutowych.

Do wprowadzenia oznaczeñ stacji docelowych s³u¿y rozkaz

ed <znak> <pseudonim> dostêpny dla operatora stacji. Pseudonim nie mo¿e zawieraæ znaku stacji lub ci¹gu liter i cyfr podobnego do niego.

6._ROZKAZY_DLA_OPERATORA_STACJI

W celu uzyskania uprawnieñ operatora wêz³a nale¿y podaæ rozkaz pw i w odpowiedzi na ci¹g piêciu liczb losowych nadaæ ci¹g znaków zawartych w haœle. Po podaniu rozkazu z konsoli stacji procedura ta wykonywana jest automatycznie.

Lista rozkazów:

READ <nazwa_zbioru> - s³u¿y do odczytania podanego zbioru.

Write <nazwa_zbioru> - s³u¿y do zapisu zbioru na dysku. Zakoñczeniem zbioru jest znak CTRL-Z.

RPrg <nazwa_zbioru> - s³u¿y do odczytu zbioru dwójkowego. ZbiOr nadawany jest w postaci skomprymowanej (w formacie OE5DXL) i z dodatkiem sumy kontrolnej CRC. Do sprawdzenia prawid³owoœci sumy kontrolnej odebranego zbioru s³u¿y program CRC.COM natomiast do jego rozpakowania - UNP.COM.

WPrg <nazwa_zbioru> - zapis zbioru dwójkowego nadawanego w postaci skomprymowanej. Prawid³owoœæ zbioru sprawdzana jest za pomoc¹ sumy kontrolenj CRC. Do skomprymowania zbioru s³u¿y program PRS.COM.

Kill <numer_kana³u>

lub

DISCON <numer_kana³u> - powoduje przerwanie po³¹czenia w podanym kanale. Spis u¿ytkowników z podaniem numerów kana³ów wywo³ywany jest za pomoc¹ rozkazu CSTATUS (patrz tak¿e NODECSTAT).

Oshell <rozkaz_dos> - wykonanie podanego rozkazu systemu operacyjnego DOS lub programu. Mo¿liwoœæ wykonania rozkazu zale¿na jest od obszaru dostêpnej pamiêci RAM. Program nie mo¿e oczekiwaæ dalszych danych wejœciowych poza parametrami wywo³ania.

MGet - zdalne wywo³anie informacji z kana³u pods³uchu (monitora). Wyœwietlanie pods³uchu na ekranie konsoli jest w tym czasie wy³¹czone ze wzglêdów czasowych. W celu przerwania transmisji nale¿y nadaæ dowolny znak (nacisn¹æ dowolny klawisz).

RESET - ponowny start komputera, ze wzglêdów bezpieczeñstwa rozkaz musi byæ podany dwa razy du¿ymi literami.

reset kalt - dodatkowo kasowany jest zbiór SCC.PAR.

open <znak> - nawi¹zanie po³¹czenia z podan¹ stacj¹.

Przebieg transmisji zbiorów miêdzy wêz³ami BayCom-Node:

- po nawi¹zaniu po³¹czenia (jest to sygnalizowane za pomoc¹ meldunku 'password ok') do dyspozycji stoj¹ nastêpuj¹ce rozkazy

put <nazwa_zbioru> - nadanie zbioru do partnera. Po zakoñczeniu transmisji sygnalizowane jest wyst¹pienie ewentualnych przek³amañ (w oparciu o sumê kontroln¹ CRC).

get <nazwa_zbioru> - odczyt zbioru.

ldir <maska> - wywo³anie spisu treœci lokalnego(!) katalogu.

dir <maska> - wywo³anie spisu treœci katalogu u partnera.

bye - zakoñczenie sesji i przerwanie po³¹czenia (mo¿na tak¿e u¿yæ rozkazu quit).

W trakcie trwania sesji mo¿na nadawaæ dowolne ci¹gi rozkazów bez oczekiwania za ka¿dym razem na gotowoœæ korespondenta. Has³a dostêpu do obu wêz³ów musz¹ byæ identyczne.

Przyk³ad:

open sp9zdn

*** file transfer link setup...

*** link ok

*** password ok

ftrans (SP9ZDN) >put l2.new

*** start sending l2.new...

*** CRC ok

ftrans (SP9ZDN) >

7._PARAMETRY_KONFIGURACYJNE

Przewa¿aj¹ca czêœæ parametrów konfiguracyjnych jest identyczna ze stosowanymi w wersji terminalowej programu. Poni¿ej przedstawione s¹ jedynie parametry dodatkowe:

NPROMPT <ci¹g_znaków> - s³u¿y do ustalenia znaku gotowoœci. Domyœlnie u¿ywany jest znak "-->". Dopuszczalne jest u¿ycie metasymboli w definicji.

NText <tekst> - definiuje tekst powitalny nadawany przez wêze³. D³ugoœæ tekstu jest dowolna. Do tekstu dodawany jest automatycznie numer wersji programu. Parametr NTFILE OFF powoduje zakoñczenie tekstu za pomoc¹ znaku ">". Dopuszczalne jest u¿ycie metasymboli w tekœcie. Poni¿ej przedstawiony jest spis metasymboli (w oznaczeniu u¿yte s¹ ma³e litery):

%c - znak wywo³awczy u¿ytkownika.

%m - znak wywo³awczy wêz³a.

%t - czas.

%d - data.

%i - czas nawi¹zania po³¹czenia.

%l - liczba u¿ytkowników.

%n - liczba osi¹galnych wêz³ów docelowych

%a - czas trwania po³¹czenia w minutach.

%v - wersja programu.

%% - znak %.

IDent <pseudonim> - s³u¿y do wprowadzenia pseudonimu wêz³a. Pseudonim mo¿e zawieraæ do 9 znaków alfanumerycznych. Jest on przekazywany do wêz³ów s¹siednich i wystêpuje w listach stacji docelowych (NODE). Stacje, których pseudonimy rozpoczynaj¹ siê od znaku # nie s¹ wymieniane w liœcie wêz³ów.

CHIdent <nr_kana³u> <tekst> - s³u¿y do przypisania oznaczenia dla poszczególnych kana³ów. Oznaczenie to mo¿e mieæ d³ugoœæ do 12 znaków i wystêpuje w listach ³¹czy (LINK) i stanu po³¹czeñ (STATUS).

NCall <znak> [<maks_ssid>] - definiuje znak wywo³awczy wêz³a. Dodatkowo mo¿na te¿ podaæ zakres u¿ywanych identyfikatorów wtórnych (SSID). Domyœlnie jest to zakres od 0 do 12.

DMycall <znak> [ <znak> .... ] - definiuje znaki wywo³awcze pracuj¹cej równolegle skrzynki systemu OE5DXL. W rozkazie mo¿na podaæ do piêciu znaków.

Boxcalls <znak> [<znak2> ... ] - pierwszy ze znaków wystêpuj¹cych na liœcie jest znakiem najbli¿szej osi¹galnej skrzynki elektronicznej. Skrzynka ta jest osi¹galna za pomoc¹ rozkazu MAIL je¿eli nie zainstalowana jest skrzynka w komputerze wêz³a. Pozosta³e znaki s¹ znakami innych bezpoœrednio osi¹galnych stacji sieci.

LOopcall <znak> - definiuje alternatywny znak wywo³awczy stacji u¿ywany w trakcie po³¹czeñ przez stacje przekaŸnikiwe poziomu 2 (ang. digipeater). Rozkaz ten wzorowany na rozkazie systemu OE5DXL ma niewielkie znaczenie praktyczne.

LInks <znak> <nr_kana³u> [<parametry>] - s³u¿y do wpisania znaków partnerów dla poszczególnych ³¹czy p³ytki SCC. Lista mo¿e zawieraæ do 20 znaków stacji. Wêze³ nawi¹zuje w regularnych odstêpach czasu (przyk³adowo 5 minut) po³¹czenie z ka¿d¹ z wymienionych stacji w celu pomiaru czasu propagacji pakietów (parametr ROUTER musi mieæ wartoœæ ON). Znaki stacji wprowadzane s¹ na listê wêz³ów (NODES). W celu usuniêcia wpisu z listy nale¿y pos³u¿yæ siê rozkazem LI <znak> **. W rozkazie mo¿na podaæ dodatkowo nastêpuj¹ce parametry:

# - po³aczenie nie jest wymieniane na liœcie wêz³ów i nie jest sprawdzane automatycznie.

- - po³¹czenie jest wymieniane jedynie na lokalnej liœcie ale nie jest zg³aszane w sieci.

$ - jak wy¿ej, po³¹czenie nie jest sprawdzane.

+ - po³¹czenie lokalne (wewnêtrzne).

EDit <znak> <pseudonim> - pozwala na dokonywanie zmian w spisach tras po³¹czeñ i wêz³ów docelowych. Zasadniczo spisy te wprowadzane s¹ za pomoc¹ rozkazu LINKS lub automatycznie a rozkaz EDIT s³u¿y do wprowadzania pseudonimów i dokonywania jedynie drobnych modyfikacji. Rozkaz mo¿e byæ u¿ywany jedynie po nawi¹zaniu po³¹czenia z wêz³em.

XMemory <pocz¹tek> <koniec> - podaje granice górnego obszaru pamiêci (powy¿ej 640 kB) stoj¹cego do dyspozycji wêz³a. W obszarze tym zak³adane s¹ bufory komunikacyjne. Rzeczywista obecnoœæ pamiêci RAM w podanym obszarze sprawdzana jest przez program PARA.EXE. Operator wêz³a musi zadbaæ o to ¿eby pamiêæ ta nie by³a wykorzystywana przez inne programy. Rozkaz pozwala na zdefiniowanie do oœmiu obszarów o dowolnej d³ugoœci.

Przyk³ady:

xmemory a000 b000  ; w obszarze graficznym p³ytek EGA/VGA.

xmemory b800 c000  ; w obszarze graficznym p³ytek Herkules.

xmemory d000 e000  ; wolny obszar EMS.

PARSave <odstêp_czasu> - ustala odstêp czasu miêdzy kolejnymi kopiami bezpieczeñstwa parametrów, tras i listy pods³uchu (MH) na dysku. Odstêp czasu podany jest w minutach. Wartoœæ 0 oznacza wy³¹czenie funkcji.

STBeacon <numery_kana³ów> - ustala numery kana³ów w których nadawany jest informacyjny tekst radiolatarni. Tekst ten nadawany jest w odstêpach piêciominutowych.

USerports <numery kana³ów> - ustala numery kana³ów dostêpnych dla u¿ytkowników wêz³a. W kana³ach tych mo¿na u¿ywaæ jedynie rozkazów przeznaczonych dla u¿ytkowników - rozkazy zwi¹zane z prac¹ ³¹czy s¹ zablokowane.

Przyk³ad: USERPORTS 0 1

TCHannel <kana³_odb> <kana³_nad> - przypisanie par kana³ów odbiorczego i nadawczego. Pakiety odebrane w kanale odbiorczym przekazywane s¹ do podanego kana³u w którym nadawane s¹ odpowiedzi. Pozwala to na równoleg³y odbiór za pomoc¹ kilku odbiorników (przyk³adowo w systemach diversity).

NBuffer <liczba_pakietów> - ustala liczbê pakietów zapisywanych tymczasowo w buforach ³¹czy. Suma parametrów NBUFFER + MAXFRAME powinna wynosiæ od 7 do 9.

DPorts <liczba> - ustala liczbê kana³ów u¿ywanych przez równolegle pracuj¹c¹ skrzynkê DXL. W pozosta³ych przypadkach parametr ten ma wartoœæ 0.

NPorts <liczba> - ustala maksymaln¹ liczbê równoleg³ych u¿ytkowników wêz³a. Dla ka¿dego z dozwolonych po³¹czeñ rezerwowany jest bufor o pojemnoœci 340 bajtów.

HDSENSE ON/OFF - steruje prac¹ przerwañ w trakcie dostêpu do dysku. Wartoœæ ON wy³¹cza przerwania - program mo¿e wspó³pracowaæ z kontrolerami dysków dowolnego typu ale za cenê zmniejszenia szybkoœci pracy. Wartoœæ OFF - tylko dla kontrolerów, których praca nie koliduje z innymi przerwaniami. Wiêkszoœæ kontrolerów AT jak równie¿ WD1003, WD1006 i podobnych nie wymaga wy³¹czenia przerwañ. W przypadkach w¹tpliwych nale¿y przeprowadziæ próby. O wyst¹pieniu problemów informuj¹ nieuzasadnione meldunki w stylu 'sector not found' itp.

CNUSER <znak> [... <znak>] - lista stacji ignorowanych w kana³ach u¿ytkowych. Stacje te mog¹ w dalszym ci¹gu korzystaæ z kana³ów ³¹czy (patrz tak¿e CNOT).

MAXTXD <wielokrotnoœæ_10msek> - maksymalna d³ugoœæ czasu TXDELAY u korespondenta (dotyczy jedynie kana³ów u¿ytkowych). Pakiety których czas TXDELAY jest d³u¿szy od podanego s¹ ignorowane.

MAXPOLLS <liczba> - ustala liczbê pakietów nadawanych w celu sprawdzenia parametrów dostêpu do kana³u u korespondenta. W przypadku stwierdzenia parametrów "przebojowych" nastêpuje przerwanie po³¹czenia. Zalecanym zakresem jest 2 - 3.

MAXMULTI <liczba> - ustala liczbê po³¹czeñ równoleg³ych prowadzonych przez korespondenta pod tym samym znakiem (identyfikator wtórny SSID nie jest uwzglêdniany). Dotyczy to jedynie po³¹czeñ zainicjowanych przez dan¹ stacjê. Wartoœæ 0 oznacza brak ograniczenia.

NTFILE ON/OFF - parametr ON powoduje nadawanie na powitanie informacji zawartych w jednym z podanych dalej zbiorów. Zbiory te mog¹ zawieraæ informacje ogólne lub aktualnoœci. Zawartoœæ zbioru NTEXT.SCC nadawana jest we wszystkich kana³ach natomiast zawartoœæ zbioru NTEXTUSR.SCC - tylko w kana³ach u¿ytkowych.

SYSLOG ON/OFF - wartoœæ parametru mo¿e byæ zmieniona jedynie bezpoœrednio w zbiorze konfiguracyjnym. Steruje on prowadzeniem dziennika czynnoœci operatora stacji w zbiorze SYSLOG.SCC. Zbiór ten jest zabezpieczony przed skasowaniem. Dziennik zawiera tak¿e meldunki systemu, przyk³adowo:

L2 gestartet             -- uruchomienie programu.

L2 abgeschaltet          -- wy³¹czenie za pomoc¹ OFF.COM.

INT-08 Watchdog RESET    -- brak przerwania SCC.

DXL-Watchdog RESET       -- skrzynka nie reaguje.

MEMORY-Watchdog RESET    -- konflikt w pamiêci

TASK-Watchdog RESET      -- zarz¹dzanie modu³ami nie pracuje.

PW ok                    -- operator nawi¹za³ po³¹czenie.

PW FAILURE               -- nieprawid³owe has³o dostêpu.

W celu poszukiwania meldunków w zbiorze mo¿ny u¿yæ programów FIND lub GREP. Zmiana nazwy zbioru (za pomoc¹ rozkazu RENAME) powoduje za³o¿enie nowego dziennika. Pozwala to na ograniczenie rozmiarów zbioru i zachowanie starych danych do kontroli.

EXCLUSIV <nr_kana³u> 0 / 1 - parametr ten okreœla (oddzielnie dla ka¿dego z kana³ów) czy jest on dostêpny dla wszystkich (0)  stacji czy jedynie dla ustalonych partnerów (1) w ³¹czu. Dla wêz³ów NET/ROM nale¿y ustawiæ wartoœæ 0.

Przyk³ad:

:EXCLUSIV 0 0, 1 1, 2 1, 3 0

w kanale u¿ytkowym dostêp dla wszystkich, kana³y 1 i 2 zarezerwowane dla ³¹czy, w kanale 3 po³¹czenie z wêz³em NET/ROM.

IOFFTIME <wielokrotnoœæ_100msek> - ustala maksymalny czas nadawania informacji (rozkaz INFO), przyk³adowo 600 = 1 minuta.

IONTIME <wielokrotnoœæ_100msek> - ustala odcinek czasu, w którym po up³ywie czasu IOFFTIME transmisja informacji (rozkaz INFO) jest zablokowana, przyk³adowo dla 10 (œrednio) u¿ytkowników czas ten mo¿e wynosiæ 20 sekund.

7.1._SKRÓCONA_LISTA_ROZKAZÓW

BOXCALLS  - znak najbli¿szej skrzynki i znaki stacji osi¹galnych bezpoœrednio.

CARRIER   - wybór sygna³u DCD i sygna³u zegarowego.

CHIDENT   - oznaczenie kana³u.

CNUSER    - odpowiada rozkazowi CNOT dla kana³ów u¿ytkowych.

DMYCALL   - znak skrzynki DXL.

DPORTS    - liczba kana³ów zarezerwowana dla skrzynki DXL.

EDIT      - modyfikacje listy wêz³ów.

EXCLUSIV  - kana³ zarezerwowany tylko dla stacji partnerskich.

HDSENSE   - w³¹czenie lub wy³¹czenie przerwañ w trakcie dostêpu do dysku.

KILL      - przerwanie po³¹czenia.

IDENT     - wprowadzenie pseudonimu.

LINKS     - wipsanie stacji partnerskiej dla ³¹cza.

LOOPCALL  - alternatywny znak pozwalaj¹cy na unikniêcie pêtli w sieci.

MAXMULTI  - maksymalna liczba równoleg³ach po³¹czeñ dla ka¿dego z u¿ytkowników.

MAXPOLLS  - maksymalna liczba pakietów sprawdzaj¹cych.

MAXTXD    - maksymalny czas TXDELAY dla u¿ytkowników.

MGET      - pods³uch w kanale ³¹czy.

NBUFFER   - rozmiar bufora w kana³ach ³¹czy.

NCALL     - znak wêz³a.

NPORTS    - maksymalna liczba równoleg³ych u¿ytkowników wêz³a.

NPROMPT   - znak gotowoœci.

NTEXT     - tekst powitalny.

NTFILE    - tekst powitalny ze zbioru na dysku.

OSHELL    - przejœcie na poziom systemu operacyjnego DOS.

OPEN      - pocz¹tek transmisji zbiorów miêdzy wêz³ami.

PARSAVE   - czas dla funkcji SAVE.

RESET     - ponowne uruchomienie komputera.

READ      - odczyt zbioru z dysku.

RPRG      - odczyt zbioru dwójkowego.

STBEACON  - wybór kana³ów w których nadawany jest tekst radiolatarni.

SYSLOG    - prowadzenie dziennika wêz³a.

TCHANNEL  - powi¹zania par kana³ów.

USERPORT  - definicja kana³ów u¿ytkowych.

WPRG      - zapis zbioru dwójkowego.

WRITE     - zapis zbioru tekstowego.

XMEMORY   - wybór zakresu pamiêci dodatkowej.

8._ROZKAZY_DLA_U¯YTKOWNIKA_WÊZ£A

8.1._SPIS_ROZKAZÓW

Aktuell            Wywo³anie aktualnoœci.

Connect <znak>     Nawi¹zanie po³¹czenia z podan¹ stacj¹.

CStatus            Lista u¿ytkowników analogiczna jak dla systemu RMNC/FlexNet.

CONVers            Przejœcie do trybu konferencyjnego.

Destinat           Wyœwietlenie spisu wêz³ów (patrz HELP DESTINAT).

DIR                Wyœwietlenie spisu zbiorów dostêpnych zbiorów tekstowych.

Find <znak>        Poszukiwanie stacji w spisie MH (patrz HELP FIND).

Help               Teksty pomocnicze, HELP INDEX wywo³uje spis treœci.

HArdware           Opis systemu BAYCOM-NODE.

Info               Wywo³anie tekstu informacyjnego.

Links              Spis tras po³¹czeñ (patrz HELP LINKS).

MAP                Wyœwietlenie mapy po³¹czeñ.

MHeard             Wywo³anie spisu odbieranych stacji (patrz HELP MHEARD).

MSg <znak> <tekst> Nadanie wiadomoœci do podanego u¿ytkownika.

Nodes              Wyœwietlenie spisu wêz³ów (patrz D).

Path <znak>        Wyœwietlenie informacji o trasie po³¹czenia z dan¹ stacj¹.

PARms              Wyœwietlenie listy parametrów (patrz HELP PAR).

Quit               Przerwanie po³¹czenia.

Read <tekst>       Wczytanie zbioru tekstowego (patrz DIR).

SOftware           Wyœwietlenie informacji o oprogramowaniu.

STatus             Wywo³anie informacji statystycznych.

Talk <znak> <tekst> patrz MSg.

Time               Wyœwietlenie daty i czasu.

Users              Wywo³anie spisu u¿ytkowników.

Version            Informacja o wersji oprogramowania.

HELP <rozkaz>      Wywo³anie opisu podanego rozkazu.

HELP INDEX         Wywo³anie spisu treœci tekstów pomocniczych.

8.1._SK£ADNIA

CONNECT <znak> - nawi¹zanie po³¹czenia z podan¹ stacj¹. Znane trasy po³¹czeñ s¹ wykorzystywane automatycznie. Mo¿liwy jest tak¿e wybór kana³u wyjœciowego.

Przyk³ady:

C SR6DOP           ; znana trasa po³¹czenia

C SP6FIG SR6BBS    ; znana trasa po³¹czenia do SR6BBS (patrz NODES)

albo

C SP6FIG CZARNA    ; dopuszczalne u¿ycie pseudonimów

C DF3MH 1

albo

C DF3MH B          ; wyjœcie przez kana³ 1 (B)

C SP6FIG           ; trasa wybrana automatycznie gdy SP6FIG figuruje na liœcie MH.

Podanie rozkazu ma³ymi literami pozwala na przerwanie po³¹czenia przez nadanie znaku CTRL-D, du¿ymi - za pomoc¹ rozkazu disconnect.

CONVERS - przejœcie do trybu konferencyjnego, czyli ³¹cznoœci w "kó³eczku". U³atwia to nawi¹zanie bezpoœredniego dialogu. W trybie konferencyjnym dostêpne s¹ nastêpuj¹ce rozkazy:

/users    wywo³anie spisu uczestników konferencji z podaniem numeru kó³eczka. Znak --- oznacza stacje po³¹czone z wêz³em, ale nie uczestnicz¹ce w konferencji.

/quit     opuszczenie trybu konferencyjnego.

/<x>      przejœcie do podanego kó³eczka (np. /25)

/<znak>   nadanie wiadomoœci do podanej stacji (np. /oe1kda). Stacja ta musi byæ po³¹czona z wêz³em, ale nie musi uczestniczaæ w konferencji.

Akceptowane s¹ tak¿e rozkazy: /who, /bye, /exit, /channel, /msg, /write, /send i /talk. Wiêkszoœæ rozkazów mo¿e byæ skrócona, czêsto nawet do pierwszej litery. Przed rozkazami jednoliterowymi mo¿na opuœciæ ukoœn¹ kreskê (np. u zamiast /u czy /users). Alternatywnymi rozkazami pozwalaj¹cymi na przejœcie do trybu konferencyjnego s¹ MSG, TALK i /.

CPU - wywo³anie danych statystycznych obrazuj¹cych obci¹¿enie procesora.

CSTATUS - wywo³anie listy u¿ytkowników wêz³a w formacie podobnym do RMNC/Flexnet. Mo¿liwe jest podanie numeru kana³u wyjœciowego np. CS 3.

Przyk³ad:

37: S5 U2 P3 SP9ZDN>OE1KDA    v SR6DOP* SR6BBS*

stacje poœrednicz¹ce

^ znaki korespondentów

^ numer wyjœcia

^ liczba niepotwierdzonych pakietów

^ stan po³¹czenia (1=disc 2=link-setup 3=disc-request 4=FRMR 5=info-transfer 6=wait-Ack 7=REJ-sent)

^ wewnêtrzny numer QSO.

NODES

lub

DESITNATIONS - wywo³anie listy znanych wêz³ów docelowych. Lista ta jest aktualizowana na bie¿¹co. Format listy zbli¿ony jest do formatu TheNet i mo¿e zawieraæ tak¿e pseudonimy wêz³ów. Maksymalna d³ugoœæ pseudonimów wynosi 9 znaków.

D *       spis wszystkich stacji wêz³owych.

D L(okal) spis stacji które osi¹galne s¹ w czasie krótszym od 60 sekund.

D <kana³> spis wêz³ów osi¹galnych przez podane wyjœcie, np. D 3.

D <znak>  podanie trasy po³¹czenia (patrz te¿ >PATH<)

D <wzorzec> wywo³anie listy wêz³ów w których znakach wystêpuje podany wzorzec:

D SR6     wêz³y o prefiksie SR6.

D SP9     stacje z okrêgu SP9.

D BBS     tylko skrzynki elektroniczne

D DXC     tylko stacje systemu DXCLUSTER

D TCP     tylko stacje TCP/IP.

FIND <znak> - odpowiada rozkazowi poszukiwania MHEARD.

LINKS - wywo³anie spisu wêz³ów s¹siaduj¹cych. Spis zawiera zakres identyfikatorów SSID wêz³a, czas propagacji pakietu w postaci wielokrotnoœci 1/10 sekundy, numer kana³u wyjœciowego i pseudonim stacji.

Przyk³ad:

GLIW:SP9ZDN> Links:

SR6DOP       75/62     P1  (Opole)

SP9PMG       47/58     P2  (Czêstochowa).

Czasy propagacji dla wêz³ów kompatybilnych z systemem Flexnet podane s¹ w postaci dwóch liczb oddzielonych ukoœn¹ kresk¹ - dla obu kierunków. Dla pozosta³ych wêz³ów podana jest pojedyñcza liczba. Znak --- oznacza po³¹czenie nieczynne. Liczby w nawiasach oznaczaj¹, ¿e w tym samym kierunku istnieje jeszcze inne, korzystniejsze po³¹czenie. Znak minus na koñcu wpisu oznacza, ¿e informacja ta nie jest przekazywana dalej.

LTASKS - wywo³anie informacji o pracy poszczególnych procesów programu. Ma to znaczenie zasadniczo tylko w trakcie uruchamiania programu.

Przyk³ad:

Task Stack Event Port Ticks Adress

0  214    2    48  5548  3B0B:0004

1  312    1    49    26  3B0B:0331

*  2   86    0    45     1  3B0B:065E

Wait:  1 0

Stack: 548 548 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Task:   bie¿¹cy numer procesu.

Stack:  wielkoœæ stosu.

Event:  oczekiwane wydarzenie lub stan procesu:

0  proces aktywny.

1  oczekiwanie na zwolnienie bufora nadawczego.

2  oczekiwanie na odbierane dane.

3  oczekiwanie na po³¹czenie.

4  oczekiwanie na zgodê systemu DOS.

5  oczekiwanie na znak w buforze klawiatury.

6  proces zawieszony.

Port:   numer kana³u logicznego AX.25.

Ticks:  czas oczekiwania w postaci wielokrotnoœci 13 milisekund.

Adress: wskazanie bloku kontrolnego.

Wait:   pêtla oczekiwania.

Stack:  sumaryczna wielkoœæ stosu dla wszystkich procesów.

MAIL - nawi¹zanie po³¹czenia z najbli¿sz¹ skrzynk¹ elektroniczn¹.

MHEARD - wywo³anie spisu odbieranych stacji.

MH       pe³na lista stacji.

MH *     lista z ostatnich 30 minut, bez podania tras.

MH #     lista z ostatnich 5 minut, z podaniem tras.

MH <znak> trasa po³¹czenia z dan¹ stacj¹ z podaniem zakresu SSID i czasu odbioru. Mo¿liwe jest tak¿e podanie numeru kana³u, np. MH P2 #. Kana³ P0 jest zawsze kana³em u¿ytkowym, pozosta³e wymienione s¹ na liœcie LINKS. Dalszym parametrem rozkazu jest odcinek czasu (w minutach), np.

MH P2 * 20  spis dla kana³u P2 z ostatnich 20 minut.

MSG - przejœcie do trybu koferencyjnego:

msg <znak> ....tekst.... ; nadanie tekstu do wymienionej stacji.

msg <call> (brak tekstu) ; wszystkie nastêpne teksty nadawane s¹ do podanej stacji.

msg <numer>              ; przejœcie do kó³eczka o podanym numerze. Patrz tak¿e HELP CONVERS.

PARMS - wywo³anie wartoœci parametrów:

PAR        wszystkich.

PAR 1      parametrów warstwy 1 (konfiguracji kana³ów).

PAR 2      parametrów warstwy 2 i wykorzystania pamiêci.

PAR C      stosowanych znaków wywo³awczych.

PATH <znak> - podanie trasy po³¹czenia do wybranej stacji.

STATUS - wywo³anie danych statystycznych:

status         z ostatniej godziny pracy. Skrót ST.

status all     od czasu w³¹czenia wêz³a, ST A. S¹ to wartoœci œrednie w przeliczeniu na godzinê.

status short   czas pracy i obci¹¿enie procesora, ST S.

status debug   zawiera dodatkowe informacje interesuj¹ce w trakcie uruchamiania wêz³a, ST D.

Dane przedstawione s¹ w nastêpuj¹cym formacie:

Ch       : numer kana³u (wyjœcia), wg. spisu LINKS.

IntTx    : liczba nadanych pakietów typu I.

Ack      : liczba potwierdzonych pakietów.

%Ack     : procentowa iloœæ potwierdzonych pakietów.

Rout     : liczba pakietów retransmitowanych w danym kanale.

Recv     : liczba odebranych pakietów typu I.

Lnk      : liczba po³¹czeñ w tym kanale.

Max      : maksymalna liczba po³¹czeñ od momentu w³¹czenia wêz³a.

RxkB/TxkB: liczba nadanych i odebranych bajtów.

%Tx/RX   : procentowe wykorzystanie ³¹cza.

Baud     : szybkoœæ transmisji.

Ident    : oznaczenie kana³u.

W spisie tym wystêpuje kana³ 9, który jest kana³em wewnêtrznym programu.

W odstêpach 5-minutowych nadawany jest meldunek wêz³a:

SP9ZDN>STATUS>UI,P,F0:

Links 142, 4653kB/h, RAM used 31.3k of 100k, Runtime 2.00:19

SR6DOP:87 SP9PMG:61

Links    ... liczba po³¹czonych stacji.

kB/h     ... liczba transmitowanych kB w czasie ostatniej godziny.

RAM used ... zajêtoœæ buforów w kB.

Runtime  ... czas pracy od momentu w³¹czenia.

ZNAK:TT  ... uœredniony czas odpowiedzi wêz³ów w postaci wielokrotnoœci 1/10 sekundy.

TALK - przejœcie do trabu konferencyjnego, patrz CONVERS i MSG.

USERS - wywo³anie spisu u¿ytkowników wêz³a:

'Mailbox' po³¹czenia ze skrzynk¹ systemu DXL (o ile jest zainstalowana).

'Update'  po³¹czenia z wêz³ami.

'Node'    stacje po³¹czone z wejœciem wêz³a.

'Circuit' stacje, które nawi¹za³y dalsze po³¹czenia (z podaniem wêz³ów wejœciowych i wyjœciowych).

'L.setup' stan nawi¹zywania po³¹czenia.

u <kana³> odpowiada cs <kana³> i powoduje ograniczenie listy do podanego kana³u (wyjœcia).

u u       tylko stacje po³¹czone z wêz³em.

ZBIÓR KONFIGURACYJNY SCC.INI

; Zbiór konfiguracyjny oprogramowania BayCom

; Konfiguracja wêz³a BayCom-Node 1.54 i skrzynki

; Format zbioru nie jest krytyczny, komentarze i puste linie

; mog¹ wystêpowaæ w dowolnych miejscach. Kolejnoœæ parametrów

; mo¿e byæ dowolna. Du¿e i ma³e litery nie s¹ rozró¿niane.

; Przed dokonaniem zmian wartoœci parametrów zalecane jest

; sporz¹dzenie kopii bezpieczeñstwa. Komentarze poprzedzone

; s¹ œrednikiem.

; Zbiór konfiguracyjny kompilowany jest za pomoc¹ programu

; PARA.EXE a otrzymany zbiór wynikowy SCC.PAR jest u¿ywany

; przez program L2.EXE.

;

; Parametry dotycz¹ce pamiêci i wyjœæ

;           zakres

tports  7    ; 2..7   Liczba okien na ekranie konsoli

; (w³¹cznie z oknem monitora)

buffer  150  ;40..400 Obszar bufora komunikacyjnego

; (w postaci liczby pakietów AX.25)

mbuffer 10   ; 2..50  Obszar bufora dla kana³u monitora

; (wielokrotnoœæ 330 bajtów).

rbuffer 6    ; 4..20  Obszar bufora odbiorczego dla

; poszczególnych kana³ów (wielokrotnoœæ 330 bajtów)

tbuffer 6    ; 2..14  Obszar bufora nadawczego (j.w.)

;

; Parametry z³¹czy szeregowych

;

; Nale¿y usun¹æ parametry nieu¿ywanych ³¹czy lub zamieniæ

; na komentarze.

; Dla ka¿dego z³¹cza podaæ alternatywnie numer COM lub

; adres i numer przerwania.

;rs232    0     ; 0..2 numer (COM1 lub COM2).

;combase $3f8   ; alternatywnie adres

;comint  4      ; i numer przerwania IRQ

;

kissport 2      ; 0..2 alternatywny numer dla trybu KISS

kissbase $2f8   ; albo adres

kissint  3      ; i numer przerwania IRQ

;

sccbase $300    ; to samo dla p³ytek komunikacyjnych SCC

sccint  5

;sccbase $230   ; dla ewentualnej drugiej p³ytki SCC

;sccint 5

;

; Spis dozwolonych rozkazów zdalnych.

rcmd quit j; cstatus info mheard users write wprg

;

; Znaki wywo³awcze

;

dcall   SP9ZDN-4        ; znak wêz³a (zgodny z MYCALL/NCALL)

connect ALL             ; adres docelowy dla pakietów

; nienumerowanych - UI (kana³ 0).

mycall  SP9GFY          ; maksymalnie 4 znaki MYCALL

cnot    nocall          ; znaki stacji ignorowanych

cwid    0               ; meldunek telegraficzny (czas w

; minutach). Wymagane tylko w W. Brytanii.

;

; Teksty

;

; tekst powitalny

l2ctext Terminal wy³¹czony !

;

answer off   ; u¿ycie tekstów z dysku (zbiór CALL.CTX)

;

; Parametry warstwy drugiej wspólne dla wszystkich kana³ów

;

monitor  0 1 2 3 4 5  ; kana³y podgl¹dane

mselect  0            ; tryb podgl¹du 1=QSO 2=MFROM 3=MTO

; +10=NOT

mcalls   baycom       ; znaki wybrane do podgl¹du

;

frack    70  ; 10..200 czas oczekiwania na pokwitowanie - FRACK

; (T1) w postaci wielokrotnoœci 100 ms

resptime 5   ;  1..10  czas oczekiwania przed nadaniem

; pokwitowania - RESPONSE (T2) w postaci wielokrotnoœci 100 ms.

linktime 60  ;  6..120 czas braku aktywnoœci w ³¹czu (T3) w

; postaci wielokrotnoœci 10 sekund.

paclen   256 ;  1..256 maksymalna d³ugoœæ pakietu.

retry    15  ;  1..100 maksymalna liczba powtórzeñ.

ipoll    40  ;  1..100 maksymalna d³ugoœæ pola informacyjnego

; dla którego stosowana jest procedura IPOLL.

tinfo    10  ;  1..100 maksymalna d³ugoœæ odcinka czasu przed

; automatycznym nadaniem pakietu w postaci wielokrotnoœci 100

; ms

tquit    30  ;  1..60  czas opóŸnienia roz³¹czenia w przypadku

; danych oczekuj¹cych na nadanie. Wielokrotnoœæ 10 sekund.

disctime 1440;  0..oo  czas opóŸnienia roz³¹czenia w

; nieu¿ywanych kana³ach. Wielokrotnoœæ 10 sekund.

;

; Parametry warstwy pierwszej

;

; Format zmieniony w stosunku do wersji 1.50. Ka¿demu z

; u¿ywanych kana³ów fizycznych przyporz¹dkowany jest blok

; danych o sta³ej strukturze. Kolejnoœæ bloków odpowiada

; numeracji z³¹czy (kana³ów fizycznych).

; Bloki danych odpowiadaj¹ce nieu¿ywanym kana³om s¹ ignorowane.

;

; Parametry dla 4- i 8-kana³owej p³ytki SCC

;

; kana³  1         : ³¹cze w sieci. Numer kana³u 0.

assign   kiss      ; praca w trybie KISS.

maxfram  7         ; liczba niepotwierdzonych pakietów - 1..7

beacon   0         ; odstêp czasu miêdzy transmisjami

; radiolatarni w sekundach. Wartoœæ 0 - wy³¹czenie transmisji.

badress  baycom    ; adres docelowy pakietu radiolatarni (pakietu UI). Mo¿liwe jest podanie znaków stacji

; przekaŸnikowych.

btext    Tychy     ; tekst radiolatarni

hbaud    38400     ; szybkoœæ transmisji

carrier  0         ; 0= pó³dupleks, 4= pe³ny dupleks

exclusiv 1         ; 0= wszystkie ³¹cznoœci, 1= tylko partnerzy

; w ³¹czu.

chident  P1 ³¹cze do ZDNBBS ; oznaczenie kana³u.

;

;

; kana³  2         ; wejœcie u¿ytkowe 1200 bitów/sek.

assign   scc0      ; nastêpny kana³ p³ytki SCC (numer 1).

dwait    200       ; czas oczekiwania na nadawanie - DWAIT,

; wielokrotnoœæ 10 ms.

txdelay  40        ; czas prze³¹czania na nadawanie,

; wielokrotnoœæ 10 ms.

tail     4         ; czas miêdzy zakoñczeniem pakietu a

; wy³¹czeniem nadajnika, wielokrotnoœæ 10 ms.

maxfram  2         ; maksymalna liczba niepotwierdzonych

; pakietów w zakresie od 1 do 7.

beacon   300       ; odstêp czasu miêdzy transmisjami

; radiolatarni.

badress  ALL SP9ZDN-4; adres docelowy pakietu radiolatarni.

btext    SP9ZDN-4 (ZDNNET) ; tekst radiolatarni.

hbaud    1200      ; szybkoœæ transmisji.

carrier  1         ; generacja sygna³u DCD 0= program,

; 1= uk³adowa, 2/3= uk³adowa z zewnêtrznym generatorem

; zegarowym, 4= pe³ny dupleks

exclusiv 0         ; 0= wszystkie po³¹czenia, 1= tylko

; partnerzy w ³¹czu.

xmitok   1         ; 0= nadajnik zablokowany, 1= nadawanie.

henning  0         ; rodzaj kodowania: 0= NRZI, 1= NRZ - dla

; modemów FSK 9600 bitów/sek (typ DF9IC).

chident  P2 Wejœcie u¿ytkowe ; oznaczenie kana³u.

;

; W dalszym ci¹gu podane s¹ parametry dla drugiej p³ytki SCC.

; Mog¹ one byæ opuszczone je¿eli wêze³ wyposa¿ony jest tylko

; w jedn¹ p³ytkê.

;

; Parametry dla programu terminalowego "SCC".

;

; kana³  6         ; kana³ u¿ywany do wewnêtrznych prób

assign   loop

txdelay  0

tail     0

dwait    0

maxfram  2

beacon   0

hbaud    9600

carrier  4

chident  Terminal   ; oznaczenie kana³u.

;

;

assign   rs232     ; Parametry dla modemu BayCom pod³¹czonego

; do z³¹cza szeregowego RS-232.

dwait    20        ;

txdelay  20        ;

maxfram  3         ;

beacon   0         ;

badress  bake      ;

btext    <tekst>   ;

hbaud    1200      ;

carrier  0         ; DCD

exclusiv 0         ;

chident  RS232-Modem  ; oznaczenie kana³u.

;

;

;

;****************************************************

;***  Parametry maj¹ce wp³yw na pracê wêz³a BCN.  ***

;****************************************************

;

; Parametry pamiêci i kana³ów komunikacyjnych

;               zakres

dports  10    ; 0..50   liczba kana³ów dla skrzynki BCM lub DXL

nports 120    ; 0..300  liczba kana³ów wêz³a BCN.

nbuffer  7    ; 2..14   bufor dla wêz³a (liczba pakietów).

parsave 20    ; 0..1440 odstêp czasu miêdzy kolejnymi kopiami

; bezpieczeñstwa paramatrów i listy pods³uchu (listy MH).

; Wartoœæ 0 oznacza brak kopii.

statsave 12   ; 0..12   odstêp czasu miêdzy kolejnymi

; rejestracjami danych statystycznych (wielokrotnoœæ 5 minut).

; Wartoœæ 0 oznacza wy³¹czenie funkcji.

;

; Spis partnerów w ³¹czach (format 'LINK <znak> <numer kana³u>

; [parametry dodatkowe]'.

;

link sp9zdn-0 1

link 1200bd   2 $

link sp9pdf-1 3 +

link ok0no-0  4 +

link sr9vu    5 +

link sp9zdn-4 6 #

;

;

router  on     ; ON: Algorytm wyboru tras systemu FLEXNET

hdsense off    ; ON: Wy³¹czone przerwania w trakcie zapisu

; danych na dysku.

syslog  on     ; ON: w³¹czony protokó³ czynnoœci operatora i

; systemu. Protokó³ zapisywany jest w zbiorze SYSLOG.SCC.

;

; Znaki wywo³awcze.

;

ncall    SP9ZDN-4 4  ; znak wywo³awczy wêz³a i zakres

; identyfikatorów wtórnych SSID.

dmycall  SP9ZDN-0    ; znak wywo³awczy skrzynki BCM lub DXL.

boxcalls SP9ZDN-0    ; oraz oficjalny znak wywo³awczy stacji.

cnuser   NOCALL      ; lista znaków ignorowanych na wejœciach

; u¿ytkowych (odpowiada rozkazowi CNOT).

;

; Teksty

;

; Tekst powitalny dla wêz³a (jest on uzupe³niany przez tekst:

; 'BayCom-Node V1.xx'.

ntext << SILESIA PACKET NODE >> TYCHY - JO90MC [%l User's]

;

ntfile on   ; on: dodatkowo do powy¿szego tekstu nadawany jest

; tekst zawarty w zbiorach NTEXT.SCC (w kana³ach ³¹czy) lub

; NTEXTUSR.SCC (w kana³ach u¿ytkowych).

; Pseudonim wêz³a, dozwolona jest d³ugoœæ 9 znaków

; alfanumerycznych. Znak '#' na pocz¹tku powoduje, ¿e stacja

; nie jest wymieniana w liœcie wêz³ów.

;

ident ZDNNET

nprompt (%t)%c de %m =>

;

;

; Parametry warstwy drugiej wspólne dla wszystkich kana³ów.

;

;               zakres

maxtxd   30   ; 10..200 maksymalny czas TXDELAY stacji

; u¿ytkowników.

maxpolls  6   ;  0..10  maksymalna liczba pakietów odpytuj¹cych (POLL) przed przerwaniem po³¹czenia.

maxmulti  0   ;  0..16  maksymalna liczba po³¹czeñ równoleg³ych dozwolonych dla stacji u¿ytkowników.

stbeacon  0 2 ; 0 1 2 itd. numery kana³ów w kórych nadawany

; jest tekst radiolatarni.

userports 0 2 ; 0 1 2 numery kana³ów pracuj¹cych jako wejœcia u¿ytkowe.

;

; Koniec zbioru

;