INSTRUKCJA DO PROGRAMU MIXW32

OPRACOWAŁ MGR INŻ. KRZYSZTOF DĄBROWSKI, OE1KDA

SPIS TREŚCI

1. Wstęp

1.1. Formularz zamówienia

2. Instalacja i konfiguracja

2.1. Instalacja

2.2. Konfiguracja

2.3. Wskaźnik widma

3. Obsługa programu

3.1. Okno główne

3.2. Łączności

3.3. Znaczenie klawiszy

3.4. Funkcje związane z zawodami

3.5. Teksty podręczne

3.5.1. Przykładowe teksty do pracy w zawodach

.. 3.6. Obsługa za pomocą myszy

4. Złącze szeregowe

5. Literatura

1. WSTĘP

Program Mixw32, którego autorem jest Mikołaj Fiedosejev UT2UZ, jest przeznaczony do prowadzenia łączności amatorskich kilkoma rodzajami emisji: zyskującą coraz większą popularność emisją PSK31 (zarówno z modulacją BPSK jak i QPSK), emisją FSK31 i RTTY. Program wykorzystuje jako modem płytkę muzyczną co jest rozwiązaniem korzystnym finansowo ponieważ zbędne stają się urządzenia dodatkowe j.np. kontroley TNC (PTC).

W najprostszym przypadku, gdy radiostacja jest wyposażona w układ VOX-u wystarczą jedynie dwa połączenia między komputerem i radiostacją: wyjście głośnikowe (słuchawkowe) musi być połączone z wejściem płytki muzycznej a wejście mikrofonowe z jej wyjściem akustycznym. W szczególnych sytuacjach wystarczy nawet ręczne włączanie nadajnika (mikrofon musi być w tym czaie wyłączony).

W Internecie i w sieci pakiet radio rozpowszechniana jest wersja demonstracyjna, w której uniemożliwiony jest zapis parametrów konfiguracyjnych w zbiorze. Użytkownik jest zmuszony do wprowadzania ich za każdym razem po uruchomieniu programu.

Wersja pełna bez powyższego ograniczenia dostępna jest po opłaceniu 49,95 $ w przypadku przesyłki przez pocztę elektroniczną (Internet). Dopłata za przesyłkę dyskietki drogą pocztową wynosi 12 $. Czeki lub przekazy pocztowe powinny być płatne na Jima Jaffe:

Jim Jaffe, WA2VOS, 1410-08, 71 Road Flushing, NY 11367-1945, USA

Płatności za pomocą kart kredytowych nie są przyjmowane. Posiadacze pełnej wersji mogą korzystać bezpłatnie z nowszych wersji do 1.99 włącznie.

Pytania i uwagi należy kierować na adresy internetowe:

nf@tav.kiev.ua (Nikołaj UT2UZ)

i

jaffejim@erols.com (Jim WA2VOS).

1.1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Name:____________________________________________

Callsign/Signs:__________________________________

E-Mail:__________________________________________

Address:__________________________________

Zip Code:__________________

Ammount enclosed $____________________

2. INSTALACJA I KONFIGURACJA

2.1. INSTALACJA

Przed zainstalowaniem programu należy założyć katalog noszący np. nazwę MIX i rozpakować w nim archiwum programu. Po rozpakowaniu w katalogu znajduje się program właściwy – Mixw.exe – oraz dwa zbiory zakładane automatycznie: qcty.dat i log.log. Pierwszy z nich jest związany ze sterowaniem anteną natomiast drugi jest zbiorem tekstowym zawierającym dziennik stacji.

W katalogu WINDOWS umieszczany jest także zbiór MIXW.INI, który zawiera dane konfiguracyjne programu, teksty i przyporządkowanie klawiszy funkcyjnych. Zalecane jest robienie od czasu do czasu kopii bezpieczeństwa tego zbioru.

Również inne, dalej wymienione zbiory należy umieścić w tym samym katalogu.

2.2. KONFIGURACJA

Menu programu otwierane jest po najechaniu znacznikiem myszy na symbol motylka w lewym górnym rogu programu. Jedna z pozycji służy do konfiguracji programu.

Menu konfiguracyjne („setup”) składa się z czterech pozycji służących do wprowadzenia danych (dane te w wersji pełnej - zarejestrowanej – programu są zapisywane w zbiorze, w wersji demonstracyjnej – ogólnie dostępnej – muszą być wprowadzane każdorazowo po wywołaniu programu):

- Dane dotyczące stacji i operatora („Personal Data”)

Znak wywoławczy stacji (pisany dużymi literami)

Imię

QTH

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna (dla półkuli zachodniej w postaci liczby ujemnej)

- Parametry transmisji („trcvr – transceiver control”)

Numer złącza szeregowego – COM

Szybkość transmisji

Selekcja rodzaju sprzętu, górnej lub dolnej wstęgi (USB/LSB), CW/PTT on/off przez zaznaczenie pola. Standardowo stosowana jest górna wstęga boczna. Możliwe jest także włączenie komputerowego sterowania radiostacją.

- Różne („misc”)

Możliwy jest tutaj wybór szybkości nadawania identyfikacji telegraficznej („CW ID”). Jedynka oznacza najniższą szybkość a trójka – najwyższą. Dalszymi punktami są: długość linii (liczba znaków na ekranie, po której następuje łamanie linii) i częstotliwość tonu. Dla radiostacji wyposażonych w filtry telegraficzne o szerokości pasma 400/500 Hz mogą to być częstotliwości od 1200 Hz wzwyż. Autor korzysta z częstotliwości 1450 Hz.

- Dalej możliwe jest wybranie krojów pisma zwykłych lub wytłuszczonych i rozdzielczości ekranu 800x600 lub 640x480 punktów. W zależności od upodobań operator może wybrać też wielkość wskaźnika widma i jego rodzaj. Najlepiej obejrzeć wszystkie moliwości i wybrać najbardziej odpowiadającą.

Na zakończenie należy potwierdzić konfigurację za pomocą przycisku „OK”.

2.3. WSKAŹNIK WIDMA

Program MIXW32 jest wyposażony w trzy odmiany wskaźnika widma:

- Zwykły (analiyator widma)

- Wskaźnik trójwymiarowy - przedstawiający przebiegi w postaci trójwymiarowej.

- Wskaźnik w postaci wodospadu podobny do wskaźnika programu PSK31SBW.

Zmiana rodzaju wskaźnika dokonywana jest za pomocą kombinacji ALT-W.

3.OBSŁUGA PROGRAMU

3.1. OKNO GŁÓWNE

Okno główne programu zawiera:

- okienko odbiorcze, w którym wyświetlane są odbierane teksty (na środku, żółte tło);

- okienko nadawcze, w którym wpisywane są teksty przeznaczone do nadania (poniżej, białe tło);

- okienko dziennika stacji, w którym wpisywane są znaki korespondentów – poniżej okna nadawczego (niebieskie tło).

W dolnej części ekranu znajduje się pole meldunków programu (białe tło), wskaźnik widma, wskaźnik kierunku anteny oraz przyciski i pola służące do sterowania pracą programu.

Cztery zaznaczane haczykami pola mają następujące znaczenie:

- Spec – zaznaczenie powoduje rozpoczęcie odbioru.

- Net – służy do zapewnienia stałości częstotliwości w sieci.

- AFC – służy do włączenia lub wyłączenia automatycznego dostrojenia.

- Inv – służy do odwrócenia widma sygnału w trakcie transmisji QPSK przy użyciu dolnej wstęgi bocznej.

Znaczenie przycisków:

- Look – poszukiwanie w dzienniku zadanego tekstu j.np. znaku, imienia, QTH itp.

- Info – wywołanie informacji DXCC.

- Send – otwiera okno dialogowe przeznaczone do wyboru zbioru tekstowego, który ma być skopiowany do okna nadawczego.

- Clear – służy do skasowania danych z okienka dziennika stacji (logu).

- Save – zapis wprowadzonych danych dziennika w zbiorze.

Błękitna linia na wskaźniku widma oznacza wartości średnie sygnału, natomiast linia żółta – wartości szczytowe.

Zaznaczenie mapy za pomocą lewego klawisza myszy powoduje wywołanie posortowanych danych z dziennika stacji (są one zawarte w zbiorze log.log, zbiór może być modyfikowany przez operatora za pomocą dowolnego edytora ASCII). Na mapie tej wyświetlany jest także kierunek ustawienia anteny do korespondenta – wymaga to uprzedniego wprowadzenia współrzędnych geograficznych własnej stacji.

Po prawej stronie mapy znajduje się wskaźnik częstotliwości pracy. Po jego skasowaniu za pomocą kombinacji ALT-F operator może wprowadzić nowe dane. Należy zwrócić szczególną uwagę na format: położenie dwóch kropek dziesiętnych, np. 14.069.200. Poniżej znajduje się rozwijana lista służąca do wyboru rodzaju emisji, przyciski przeznaczone do tego samego celu, przyciski pasmowe i zegar.

3.2. ŁĄCZNOŚCI

W celu rozpoczęcia odbioru należy zaznaczyć pole „Spec”. Ze względu na wąskie pasmo sygnału konieczne jest precyzyjne dostrojenie odbiornika. Dużą pomocą jest tutaj wskaźnik widma sygnału. W trakcie dostrajania naleźy posługiwać się pokrętłem precyzyjnego dostrojenia odbiornika przy włączonej funkcji NET programu i wyłączonej automatyce dostrojenia AFC. Po nawiązaniu połączenia z korespondentem należy wyłączyć funkcję NET i włączyć automatyczne dostrojenie (AFC). Włączenie lub wyłączenie wymienionych funkcji polega na zaznaczaniu odpowiednich pól na ekranie lub usuwaniu zaznaczenia za pomocą myszy. Zmiany częstotliwości korespondenta są wyraźnie widoczne na wskaźniku widma. Niektóre starsze urządzenia sa na tyle niestabilne, że może być konieczna ręczna korekta dostrojenia odbiornika.

W celu precyzyjnego dostrojenia filtru programu do częstotliwości korespondenta należy najechać wskaźnikiem myszy na środek widma sygnału na wskaźniku (pomiędzy obydwoma szczytami widma), przeciągnąć je na środek wskaźnika i potwierdzić lewym klawiszem myszy.

Po osiągnięciu prawidłowego dostrojenia do stacji korespondenta na ekranie powinien pojawić się tekst QSO.

W celu ręcznej korekty dostrojenia programu należy umieścić znacznik myszy po prawej stronie wskaźnika. Naciśnięcie lewego klawisza myszy powoduje zmianę częstotliwości nadawania i odbioru natomiast naciśnięcie prawego – tylko częstotliwości odbioru. W tym samym celu można posłużyć się także następującymi kombinacjami klawiszy:

ALT-„strzałka w lewo” – powoduje obniżenie częstotliwości odbioru o 1 Hz.

ALT-„strzałka w prawo” – powoduje podwyższenie częstotliwości odbioru o 1 Hz.

CTRL-„strzałka w lewo” - powoduje obniżenie częstotliwości nadawania i odbioru o 100 Hz.

CTRL-„strzałka w prawo” – powoduje podwyższenie częstotliwości nadawania i odbioru o 100 Hz.

ALT-U – zmiana wzwyż o 1 kHz.

ALT-D – zmiana w dół o 1 kHz.

ALT-SHIFT-< - zmiana wzwyż o 100 Hz.

ALT-SHIFT-> - zmiana w dół o 100 Hz.

Stacje pracujące emisją PSK31 można spotkać m.im. w paśmie 20 m w okolicach 14,067 - 14,072 MHz. Standardowo stosowana jest górna wstęga boczna (USB) chociaż w przypadku modulacji BPSK możliwe jest korzystanie z dowolnej wstęgi – odbiór możliwy jest także w przypadku niezgodności wstęg bocznych. W trakcie łączności z modulacją QPSK niezgodność wstęg uniemożliwia prawidłowe dekodowanie sygnału. W konfiguracji programu przewidziano możliwość odwrócenia kierunku modulacji (kierunku obrotu zmodulowanego wektora podnośnej) w takim przypadku.

Autor zaleca stosowanie częstotliwości podnośnej w pobliżu 1450 Hz jednak często stosowana bywa też częstotliwość w pobliżu 1000 Hz. Wybór zależny jest m.in. od charakterystyki przenoszenia filtru p.cz. (najlepiej korzystać z filtru telegraficznego) a różnica może zostać skorygowana przez odpowiednie odstrojenie odbiornika.

Przełączanie z odbioru na nadawanie i odwrotnie dokonywane jest za pomocą klawisza „Pause” lub kombinacji ALT-X.

Po najechaniu znacznikiem myszy na mapę i naciśnięciu klawiszy SHIFT i lewego myszy wywoływane są dane zawarte w dzienniku stacji (zbiorze log.log). Zaznaczenie drugiej stacji powoduje otwarcie okna kanału pomocniczego. Pozwala to na równoległy odbiór dwóch stacji. W celu zamknięcia okna drugiego kanału należy nacisnąć dwukrotnie prawy klawisz myszy w połączeniu z klawiszem SHIFT.

W kanale pomocniczym można odbierać wyłącznie stacje PSK31 pracujące z modulacją BPSK – niemożliwy jest odbiór stacji pracujących QPST albo RTTY. Okno zamykane jest po zmianie częstotliwości pracy w kanale głównym. W trakcie odbioru dwukanałowego należy wyłączyć automatyczne dostrojenie (AFC).

3.3. ZNACZENIE KLAWISZY

Klawisz „Pauza“ („Break“) lub kombinacja ALT-X służą do przejścia z odbioru na nadawanie i odwrotnie.

Pojedyńcze naciśnięcie klawisza „Escape“ powoduje przerwanie nadawania (np. w celu korekty tekstu w oknie nadawczym), w celu podjęcia nadawania należy nacisnąć klawisz „END“.

Podwójne naciśnięcie klawisza „Escape“ powoduje natychmiastowe przerwanie nadawania i przejście na odbiór.

Znaczenie dalszych kombinacji:

- ALT-K – przejście do bufora klawiatury,

- ALT-T – wprowadzenie czasu,

- ALT-F – wprowadzenie częstotliwości,

- ALT-S – zapis QSO w dzienniku stacji (w zbiorze log.log),

- ALT-C – skasowanie zawartości okna QSO,

- ALT-P – otwarcie okienka edytora dziennika stacji, okienko zawiara pola dla znaku korespondenta, jego imienia, QTH oraz nadanego i odebranego raportu RST.

- klawiszom F1 – F12 i kombinacjom SHIFT-F1 – SHIFT-F12 użytkownik może przypisać własne teksty; w celu wprowadzenia tekstu należy posłużyć się kombinacją klawisza CTRL z klawiszem lub kombinacją wywołującą tekst (np. CTRL-F1, CTRL-SHIFT-F1),

- ALT-F11, ALT-I – wywołanie informacji DXCC o wybranej stacji,

- ALT-F12, ALT-L – poszukiwanie informacji w dzienniku stacji,

- ALT-V – przejście na niższe pasmo,

- ALT-B – przejście na wyższe pasmo,

- ALT-M – zmiana emisji,

- ALT-E – skok do okna dziennika stacji, na początku należy podać znak korespondenta,

- ALT-SHIFT-CTRL-X DXC – otwarcie okna DXC służącego np. do odbioru komunikatów z najbliższej skrzynki DX Cluster,

- ALT-H – wywołanie pomocy (zawartości zbioru Mixw.hlp),

- CTRL-H – wywołanie własnych tekstów pomocy (zawartych w zbiorze help.txt),

- ALT-W – zmiana rodzaju wskaźnika widma,

- CTRL-SHIFT-S – zmiana okna odbiorczego, program dysponuje dwoma kanałami odbiorczymi i każdemu z nich jest przypisane osobne okno; w oknie pomocniczym możliwy jest odbiór jedynie sygnałów BPSK,

- CTRL-SHIFT-N – sterowanie funkcją NET,

- CTRL-SHIFT-C – tryb obsługi zawodów,

- CTRL-SHIFT-T – sprawdzenie pracy wyjścia PTT/CW.

Wybór zestawu liter w trakcie pracy emisją RTTY jest dokonywany za pomocą kombinacji CTRL-L.

3.4. FUNKCJE ZWIĄZANE Z ZAWODAMI

Kombinacja CTRL-SHIFT-C powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wybrać rodzaj zawodów. Naciśnięcie [BEGIN] rozpoczyna tryb obsługi zawodów, natomiast [END] – do jego zakończenia. Po naciśnięciu [Check log] zakładane są zbiory <znak>.log i <znak>.sum. Są to zbioy tekstowe, które mogą być modyfikowane za pomocą dowolnego edytora ASCII np. „Notatnika”. Jedną z ważniejszych funkcji dla uczestnika zawodów jest możliwoć automatycznego wywoływania CQ. Do wprowadzenia tekstu wywołania odstępu czasu między kolejnymi wywołaniami służy kombinacja CTRL-SHIFT-A. W celu rozpoczęcia wywołania należy nacisnąć kombinację ALT-A, a w celu zakończenia – klawisz ESC.

Znaczenie dalszych klawiszy i kombinacji:

kombinacja CTRL-END wprowadza znak zakończenia transmisji na końcu tekstu,

CTRL-DEL – opróżnia bufor klawiatury, (rodzaj bufora jest wybierany w konfiguracji programu).

3.5. TEKSTY PODRĘCZNE

W programie przewidziano możliwość korzystania przez operatora z uprzednio zdefiniowanych tekstów, które mogą zawiarać wymienione dalej bloki tekstowe. Teksty te mogą być przypisane do klawiszy funkcyjnych F1 – F12 oraz kombinacji SHIFT-F1 – SHIFT-F12. W celu wprowadzenia tekstu należy nacisnąć klawisz CTRL w połączeniu z wybranym klawiszem funkcyjnym lub kombinacją. Teksty przypisane klawiszom funkcyjnym F1 – F12 mogą być również używane jako bloki tekstowe w innych tekstach podobnie jak bloki <BRAG#>. Kombinacja CTRL-SHIFT-M kończy wprowadzanie tekstu.

Bloki tekstowe są umieszczane w tekście w nawiasach spiczastych np. <BRAG1>. Bloki noszące oznaczenia BRAG0 – BRAG9 mogą być zapisane w zbiorze tekstowym za pomocą dowolnego edytora ASCII (np. „Notatnika”). Zbiór musi nosić nazwę bloku BRAG0.TXT – BRAG9.TXT. Musi on leżeć w katalogu programu. Nazwy bloków muszą być pisane dużymi literami.

Oprócz tego w tekście mogą występować następujące symbole:

<CR> - znak powrotu wózka,

<LF> - znak nowej linii,

<SP> - znak odstępu,

<MYCALL> - wprowadzenie własnego znaku wywoławczego,

<MYNAME> - wprowadzenie własnego imienia,

<MYQTH> - wprowadzenie własnego QTH,

<RX> - zakończenie nadawania i przejście na odbiór,

<TX> - natychmiastowe rozpoczęcie nadawania tekstu zawartego w buforze nadawczym,

<CWID> - powoduje nadanie identyfikacji telegraficznej (w niektórych krajach jest to wymagane przez przepisy),

<VER> - podanie numeru wersji programu,

<GMT> - wprowadzenie czasu GMT,

<NAME> - wprowadzenie imienia korespondenta,

<RST> - wprowadzenie raportu,

<CALL> - wprowadzenie znaku korespondenta,

<BAND> - oznaczenie pasma częstotliwości,

<FQ> - podanie częstotliwości pracy,

<SAVE> - powoduje zapis danych w dzienniku stacji,

<CLEAR> - poowoduje skasowanie zawartości okienka dziennika stacji np. przed rozpoczęciem następnego QSO,

<TIMESTAMP> - odpowiada kombinacji ALT-T i powoduje wprowadzenie aktualnej daty i czasu do okna nadawczego.

Symbole <F#> i <BRAG#> służą do umieszczenia w tekście pożądanego bloku. Do umieszcznia tekstu przypisanego kombinacjom klawiszy funkcyjnych z klawiszem SHIFT służą odpowiednio symbole <SF#>.

W celu wprowadzenia do tekstu daty i czasu w pożądanym formacie należy posłużyć się następującymi symbolami:

<GMT>,<UTC>,<TIME> - czas GMT w formacie hh:mm,

<DATE> - data w formacie DD/MMM/YYYY (12/Jul/1999),

<D> - dzień (01..31),

<WDAY> - skrócona nazwa dnia tygodnia (Mon, Tue ...),

<WEEKDAY> - pełna nazwa dnia tygodnia (Monday, Tuesday ...),

<M>,<MM> - misiąc w postaci liczby (01..12),

<MMM> - skrócona nazwa miesiąca (Jan, Feb, ...),

<MONTH> - pełna nazwa miesiąca (January, February, ...),

<YY> - rok w postaci dwucyfrowej (00..99),

<YEAR>,<YYYY> - rok w postaci czterocyfrowej (1999, 2000 ...),

<h>,<hh> - godzina (00..23),

<m>,<mm> - minuty (00..59),

<s>,<ss> - sekundy (00..59),

<TIMELOCAL> - czas lokalny (systemowy komputera),

<DATELOCAL> - lokalna data.

Kombinacja CTRL-Enter pozwala na umieszczenie w tekstach przeniesienia do nowej linii.

3.5.1. PRZYKŁADOWE TEKSTY DO PRACY W ZAWODACH

Jako przykład podane są teksty przeznaczone do pracy w zawodach CCCC:

CQ:

<CLEAR><TX>CQ CQ CQ de <MYCALL> <MYCALL> k<CR><LF><CWID><RX>

QRZ:

<CLEAR><TX>QRZ AGN de <MYCALL> k<CR><LF><RX>

ODPOWIEDŹ:

<TX><CALL> de <MYCALL> Hello, ur <MYRST>-<MYNR>-<MYNR> k<CR><LF><RX>

POWTÓRZENIE:

<TX><CALL> Agn ur <MYRST>-<MYNR>-<MYNR> k<CR><LF><RX>

POTWIERDZENIE:

<TX><CALL> QSL 73 de <MYCALL> QRZ? k <CR><LF><SAVE><RX>

PROŚBA O POWTÓRZENIE:

<TX><CALL> PSE AGN UR REPORT de <MYCALL> k <CR><LF><RX>

WYWOŁANIE S/P:

<TX><CALL> de <MYCALL> <MYCALL> k <CR><LF><CWID><RX>

POTWIERDZENIE S/P:

<TX><CALL> Hello, ur <MYRST>-<MYNR>-<MYNR> 73 de <MYCALL> k <CR><LF><RX> itd.

Zwolennicy podawania w zawodach standardowego raportu 599 powinni zastąpić symbol <MYRST> przez 599 (sic !).

3.6. OBSŁUGA ZA POMOCĄ MYSZY

Naciśnięcie lewego klawisza myszy powoduje wykonanie rozkazu wskazywanego przez nią. Prawy klawisz myszy powoduje wyświetlenie menu kontekstowego zależnego od położenia znacznika myszy (okna, w którym się znajduje):

okno 1 (tło niebieskie) – menu zawiera rozkazy Clear (kasuj) i Print (drukuj),

okno 2 (odbiorcze, tło żółte) – menu zawiera rozkazy Paste (wklej), Clear Print (kasuj wydruk). Po najechaniu znacznikiem myszy na obszar uprzednio zaznaczony (podświetlony) menu zawiera punkty copy (kopiuj), cut (wytnij), paste (wklej) i clear print (kasuj wydruk);

okno 3 (nadawcze) – rozkazy Paste (wklej) i Clear Print (kasuj wydruk),

okno 4 (QSO) - rozkazy Paste (wklej) i Clear Print (kasuj wydruk),

okno 5 (informacyjne) – rozkazy Clear (kasuj) i Print (drukuj).

Obszary zaznaczone mogą być kasowane, kopiowane lub drukowane. Możliwe jest także przeciąganie i upuszczanie tekstu do okien: odbiorczego, nadawczego i dziennika stacji albo do okien innych programów.

Za pomocą myszy można też wybrać rodzaj emisji naciskając przyciski (lewym klawiszem myszy) umieszczone po prawej stronie u dołu ekranu lub z rozwijanej listy powyżej:

- emisja FSK31 (stosowana jak narazie tylko przez Mixw) – w obecnej wersji jest niewrażliwa na wybór wstęgi,

- RTTY – narazie wyłącznie z szybkością 45 bodów, w przyszłości przewidziane są inne szybkości transmisji,

- SSB – służy do odtworzenia uprzednio nagranego wywołania fonicznego lub innego tekstu. Po naciśnięciu przycisku należy nacisnąć klawisz funkcyjny F1 – F12 w celu wybrania i odtworzenia zbioru. Nagrania w formacie wav można dokonać posługując się dowolnym posiadanym programem nagrywającym. Zbiory foniczne (o nazwach ssb1.wav do ssb12.wav) muszą się znajdować w katalogu programu. Może to być szczególnie pożyteczne w trakcie zawodów. Odbiór emisji PSK31 powinien być w tym czasie wyłączony jeżeli posiadana płytka muzyczna nie pozwala na pracę dupleksową (należy sprawdzić w instrukcji płytki i w jej konfiguracji w menadżerze urządzeń Windows – płytki dupleksowe korzystają z dwóch kanałów DMA).

- przycisk QPSK powoduje przejście do trybu QPSK - dzięki zastosowaniu modulacji 4-stanowej kanał radiowy dysponuje podwójną – w stosunku do BPSK – pojemnością, która jest wykorzystywana do transmisji danych służących do korekcji przekłamań transmisji. Odbiór sygnału QPSK jest sygnalizowany za pomocą migającego czerwonego punktu pod przyciskiem QPSK w trakcie pracy emisją PSK. Odbiór sygnału (B)PSK jest sygnalizowany za pomocą migającego czerwonego punktu pod przyciskiem PSK w trakcie pracy emisją QPSK.

- SEND powoduje otwarcie standardowego okna wyboru zbiorów. Wybrany zbiór jest kopiowany do okna nadawczego i następnie nadawany.

Naciśnięcie przycisków CTRL, SHIFT i prawego myszy powoduje ustawienie wartości domyślnej częstotliwości podnośnej. Na ekranie znajdują się także przyciski służące do wybrania automatycznej lub ręcznej blokady szumów (squelch).

Po najechaniu znacznikiem myszy na mapę naciśnięcie lewego klawisza powoduje wywołanie statystyki DXCC natomiast kombinacja SHIFT z lewym klawiszem myszy – informacji z dziennika stacji.

W polu wskaźnika widma naciśnięcie lewego klawisza myszy powoduje zmianę częstotliwości nadawania i odbioru natomiast naciśnięcie prawego – tylko częstotliwości odbioru. Kombinacja klawisza SHIFT z lewym klawiszem myszy powoduje włączenie drugiego kanału odbiorczego a kombinacja SHIFT z prawym – jego wyłączenie.

Naciśnięcie myszą na symbol klawisza funkcyjnego jest równoważne z jego naciśnięciem, w połączeniu z klawiszem CTRL wywoływany jest edytor tekstu, natomiast kombinacja z klawiszem SHITF służy do zmiany podpisu (odpowiada to kombinacjom Alt+Ctrl+Fn lub Alt+Ctrl+Shift+Fn na klawiaturze).

4. ZŁĄCZE SZEREGOWE

Mixw wykorzystuje następujące sygnały na złączu szeregowym:

wtyk

25 nóżkowy    9 nóżkowy

RTS       4          7            PTT  (+10 v = nadawanie)

DTR      20          4            CW   (w przyszlości)

TXD       2          3            CAT RX (sterowanie radiostacją)

RXD       3          2            CAT TX (sterowanie radiostacją)

Masa      7          5

Pozycja „Swap CW/PTT” pozwala na zamianę funkcji przewodów RTS/DTR. Do wszystkich celów wykorzystane jest to samo złącze.

5. LITERATURA

[1] K. Dąbrowski, „Nie tylko fonia i CW”, wyd. 2 zamieszczone na płycie CD-ROM ŚR-01.

[2] K. Dąbrowski, „Instrukcja do programu PSK31SBW” zamieszczona na płycie CD-ROM ŚR-01.