INSTRUKCJA OBS£UGI PROGRAMÓW PB I PG

OPRACOWA£ MGR IN¯: KRZYSZTOF D¥BROWSKI, OE1KDA

PROGRAM PB

1.WSTÊP

Program PB przeznaczony jest dla naziemnych stacji amatorskich i pozwala na wczytywanie spisów treœci katalogów i zawartoœci wybranych zbiorów transmitowanych przez satelity emisj¹ packet-radio z wykorzystaniem protokó³u PB nale¿¹cego do grupy protoko³ów PACSAT. Informacje dotycz¹ce orbit, czêstotliwoœci pracy i stosowanych protokó³ów transmisji s¹ publikowane w prasie krótkofalarskiej.

Program PB pracuje na komputerach klasy PC (XT lub AT) wyposa¿onych w system operacyjny DOS w wersjach 3.3, 5.0 i nowszych a tak¿e w œrodowisku WINDOWS 3.0 lub 3.1.

Pod³¹czony do komputera kontroler TNC musi pracowaæ w trybie KISS. Do prze³¹czenia w tryb KISS stosowane s¹ rozkazy oprogramowania TAPR.

2.INSTALACJA_I_URUCHOMIENIE_PROGRAMU

Dla ka¿dego z satelitów typu PACSAT nale¿y za³o¿yæ oddzielny katalog przy czym ka¿dy z nich musi zawieraæ dodatkowo katalog MSGS. Przyk³adowo dla pracy przez satelity PACSAT, LUSAT i UOSAT-5 konieczne jest za³o¿enie nastêpuj¹cych katalogów:

C:\PAC

C:\PAC\MSGS

C:\LU

C:\LU\MSGS

C:\UO22

C:\UO22\MSGS

Do ka¿dego z katalogów (C:\PAC, C:\LU i C:\UO22) nale¿y skopiowaæ zbiór konfiguracyjny programu - PB.CFG. Nastêpnie nale¿y dokonaæ modyfikacji zbioru. Do podstawowych parametrów znajduj¹cych siê w zbiorze nale¿¹: "mycall" - znak w³asnej stacji i "bdcstcall" - znak skrzynki elektronicznej na pok³adzie satelity (oczywiœcie ró¿ny dla poszczególnych satelitów).

Zbiór zawieraj¹cy kryteria selekcji - PB.EQN - tak¿e musi zostaæ skopiowany do katalogów poszczególnych satelitów i po dokonaniu po¿¹danych modyfikacji zadeklarowany w zbiorze konfiguracyjnym. S³u¿y do tego rozkaz "select pb.eqn".

W katalogach przypisanych satelitom nale¿y umieœciæ dodatkowo kopiê zbioru PBHELP.HHH.

G³ówny zbiór programu PB mo¿e zostaæ umieszczony w dowolnym katalogu wskazywanym przez zmienn¹ œrodowiskow¹ PATH.

Przed uruchomieniem programu PB nale¿y usawiæ parametry z³¹cza RS-232 kontrolera TNC: d³ugoœæ s³owa musi wynosiæ 8 bitów a bit parzystoœci musi byæ wy³¹czony. W kontrolerach wyposa¿onych w program TAPR dokonywane jest to za pomoc¹ nastêpuj¹cych rozkazów: PARITY 0, AWLEN 8 i RESTART.

Uruchomienie programu wymaga przejœcia do katalogu zwi¹zanego z wybranym satelit¹ i podania rozkazu PB. W katalogu tym zak³adane s¹ tak¿e robocze zbiory programu.

Przyk³ad:

C:\>CD LU

C:\LU>PB

3.PROTOKÓ£_TRANSMISJI

Stosowany w ³¹cznoœciach satelitarnych protokó³ transmisji danych ró¿ni siê znaczie od protokó³ów u¿ywanych w ³¹cznoœciach naziemnych. Dla zrozumienia zasady pracy konieczne jest zapoznanie siê z podstawami architektury klient/serwer (proponowa³bym tu u¿ycie okreœlenia klient/subiekt - dawne to s³owo oznaczaj¹ce sprzedawce nie jest ju¿ u¿ywane w pierwotnym znaczeniu i moim zdaniem dobrze oddaje istotê rzeczy).

3.1.ARCHITEKTURA_KLIENT/SUBIEKT

Naziemne skrzynki elektroniczne sieci packet-radio wymagaj¹ uprzedniego nawi¹zania z nimi po³¹czenia a nastêpnie nadawania odpowiednich rozkazów powoduj¹cych wykonanie po¿¹danych czynnoœci: nadania spisu treœci, odczytu wiadomoœci lub informacji pomocniczych itp. Rozkazy pisane na konsoli u¿ytkownika s¹ przekazywane do skrzynki.

W przypadku satelitów PACSAT brak jest bezpoœredniego po³¹czenia ze skrzynk¹ na pok³adzie satelity a funkcja programu PB jest znacznie bardziej skomplikowna ani¿eli funkcja zwyk³ego programu komunikacyjnego. Jego zadaniem jest wyœwietlenie spisów treœci katalogów skrzynki, umo¿liwienie wyboru a nastêpnie wczytanie wybranych wiadomoœci. Transmisja informacji z satelity odbywa siê w oparciu o protokó³ rozg³aszania (ang. broadcast) nale¿¹cy do grupy protkó³ów PACSAT. Zadaniem programu jest odpowiednie uporz¹dkowanie i wyœwietlenie odebranych bloków danych. Skrzynka na pok³adzie satelity otrzymuje od wielu u¿ytkówników równolegle polecenia nadania bloków danych - pe³ni wiêc ona funkcjê subiekta a naziemna stacja u¿ytkownika jest jej klientem. Dla zmniejszenia prawdopodobieñstwa kolizji pakietów nadawanych przez stacje naziemne polecenia nadawane przez program PB s¹ ograniczone do niezbêdnego minimum a w niektórych sytuacjach s¹ wogóle zbêdne. Otrzymane bloki danych s¹ automatycznie rejestrowane na twardym dysku dziêki czemu mog¹ byæ przegl¹dane i kombinowane po zakoñczeniu odbioru. Program PB mo¿e rejestrowaæ dane tak¿e w czasie nieobecnoœci operatora stacji.

3.2.PROTOKÓ£_ROZG£ASZANIA

Protokó³ rozg³aszania danych stosowany przez satelity PACSAT zapewnia wszystkim stacjom znajduj¹cym siê w zasiêgu odbioru dostêp do danych nadawanych przez satelitê ograniczaj¹c jednoczeœnie liczbê powtórzeñ do minimum. Planowane jest uruchomienie naziemnych skrzynek korzystaj¹cych z podobnych protokó³ów.

Wiadomoœci transmitowane przez satelitê dzielone s¹ na bloki - datagramy, które s¹ nastêpnie nadawane w postaci nienumerowanych pakietów typu UI. Transmisja danych nie wymaga wiêc nawi¹zania po³¹czenia AX.25. stacje naziemne korzystaj¹ z pakietów UI do transmisji tekstów radiolatarni albo datagramów TCP/IP. Pakiety UI nadawane przez satelitê zawieraj¹ oprócz danych w³aœciwych tak¿e nag³ówek sk³adaj¹cy siê z numeru wiadomoœci, kodu okreœlaj¹cego jej typ i informacji o pozycji danych w kompletnym zbiorze.

Standardowo program PB rejestruje wszystkie nowe pakiety odebrane z satelity dziêki czemu mo¿liwe jest odczytanie wiadomoœci wywo³anej przez inn¹ stacjê (ang. message grabbing). Odebrana wiadomoœæ mo¿e byæ niekompletna. S¹ one rejestrowane w zbiorach o rozszerzeniu ACT. W celu uzupe³nienia braków mo¿liwe jest wywo³anie odpowiednich bloków lub odczekanie do nastêpnej okazji. Spis brakuj¹cych bloków znajduje siê w zbiorze o rozszerzeniu HOL. Kompletne wiadomoœci (ASCII lub dwójkowe) zarejestrowane s¹ w zbiorach o rozszerzeniu DL. Do zdekodowania wiadomoœci stosowane s¹ programy PHS lub PFH.

3.3.KATALOGI

Spis treœci katalogów informacyjnych nadawany jest ci¹gle przez satelitê w postaci pakietów nienumerowanych UI. Jest on automatycznie rejestrowany przez stacje naziemne wyposa¿one w program obs³uguj¹cy protokó³ rozg³aszania (PB). Na podstawie spisu dokonywany jest nastêpnie wybór odczytywanych wiadomoœci.

3.4.WYBÓR_WIADOMOŒCI

Okno zawieraj¹ce spis wiadomoœci pozwala operatorowi stacji naziemnej na dokonanie ich selekcji. Okno to mo¿e byæ otwarte za pomoc¹ rozkazu V lub w trakcie wywo³ania programu. W kolumnie oznaczonej liter¹ S podane s¹ atrybuty wiadomoœci:

n - (ang. never), oznacza wiadomoœci ignorowane,

g - (ang. grab), wiadomoœæ jest rejestrowana, brakuj¹ce bloki nie s¹ wywo³ywane przez stacjê naziemn¹ a jedynie wczytywane przy nastêpnej okazji,

A - (ang. automatic), wiadomoœæ jest rejestrowana a brakuj¹ce bloki s¹ automatycznie wywo³ywane przez program PB, po kompletnym wczytaniu wiadomoœci jest ona zaznaczona za pomoc¹ bia³ego kwadratu w polu atrybutów, zbiór azwieraj¹cy wiadomoœæ nosi nazwê xxxx.DL gdzie xxxx jest jej numerem,

P - wiadomoœæ wczytywania i uzupe³niana w pierwszej kolejnoœci,

E - (ang. error permanent), wiadomoœæ nie mo¿e zostaæ wczytana, przyk³adowo zosta³a ju¿ skasowana ze skrzynki satelity albo dostêp do niej jest niedozwolony, atrybut mo¿e zostaæ zmieniony jedynie przez operatora stacji,

SE - (ang. error permanent), j.w.,

e - (ang. error temporary), wiadomoœæ nie mo¿e zostaæ wczytana w chwili obecnej, mo¿liwe jest wczytanie w póŸniejszym czasie, atrybut jest zmieniany automatycznie (na A lub P) w momencie opuszczania programu PB,

4.KONFIGURACJA_PROGRAMU

Parametry konfiguracji zawarte s¹ w zbiorze PB.CFG. Zbiór ten musi znajdowaæ siê w katalogu roboczym (odpowiadaj¹cym wybranemu satelicie). Œcie¿ka dostêpu mo¿e byæ tak¿e podana jako parametr wywo³ania programu (konieczne mo¿e byæ wówczas podanie rozkazu "pbpath" w zbiorze konfiguracyjnym). Zbiór konfiguracyjny jest zbiorem ASCII i mo¿e byæ modyfikowany za pomoc¹ dowolnego edytora w trybie ASCII. Przyk³adowy zbiór znajduje siê na dyskietce dystrybucyjnej i jest przytoczony w dalszym ci¹gu instrukcji. Nale¿y dokonaæ w nim co najmniej zmian parametrów "mycall" (w³asnego znaku), "port" (z³¹cza RS-232) i "speed" (szybkoœci transmisji).

Zbiór konfiguracyjny zawiera nastêpuj¹ce parametry:

1) parametry zwi¹zane z w³asn¹ stacj¹, blok "your station";

mycall <znak>[-<ssid>] - wprowadzenie znaku wywo³awczego stacji wraz z jej identyfikatorem wtórnym SSID,

alias <tekst> lub myaddr <tekst> - wprowadzenie pseudonimu lub adresu stacji w sieci packet-radio, internet itp., nie jest to obowi¹zkowe, d³ugoœæ tekstu ograniczona jest do 40 znaków alfanumerycznych,

bdcstcall <znak>[-<ssid>] - wprowadzenie znaku skrzynki na pok³adzie satelity wraz z jej identyfikatorem wtórnym SSID, w zbiorze przyk³adowym podany jest znak skrzynki satelity UOSAT5-11, innymi znakami s¹ pacsat-11 i lusat-11,

port 1|2 - numer z³¹cza szeregowego COM1 lub COM2, domyœlnie COM1, niedozwolone jest u¿ywanie sterowników COMBIOS, MBBIOS i podobnych,

speed <szybkoœæ transmisji> - wprowadzenie szybkoœci transmisji w z³¹czu szeregowym, jest ona niezale¿na od szybkoœci w kanale radiowym i powinna byæ od niej wy¿sza, wartoœæ domyœlna 19200 bitów/sek.

2) parametry zwiazane z prac¹ programu, blok "PB startup";

screenmode <zoom | dir> - parametr "dir" poowoduje automatyczne otwarcie okna zawieraj¹cego spis treœci w momencie uruchomienia programu, parametr "zoom" powoduje otwarcie powiêkszenia okna g³ównego, trzeci¹ mo¿liwoœci¹ (brak rozkazu) jest otwarcie okna g³ównego w zwyk³ej postaci,

defaultsel <Fx> - wybór klawisza pozwalaj¹cego na selekcjê przegl¹danych wiadomoœci, domyœlnie - klawisz F1, klawisz F2 powoduje wybór jedynie wiadomoœci prywatnych.

select <nazwa_zbioru> - pozwala na korzystanie z zestawu kryteriów selekcji zawartego w podanym zbiorze zamiast standardowego zestawu oferowanego przez program PB,

pbpath <nazwa_katalogu> - s³u¿y do ustalenia katalogu roboczego, domyœlnie jest to katalog aktualnie u¿ywany, w katalogu tym znajduje siê zbiór konfiguracyjny i inne zbiory pomocnicze, przyk³ad:

pbpath c:\pacsats\uosat3

silent 0|1 - wy³¹czenie sygna³u dŸwiêkowego, domyœlnie w³¹czony (0),

trace 0|1 - pozwala na podgl¹danie aktywnoœci w kanale, domyœlnie 0 - wy³¹czone.

3) parametry zwi¹zane z zakoñczeniem pracy programu, blok "PB Shutdown";

exitafter <minuty> - opuszczenie programu po zadanym czasie braku odbioru lub braku rozkazów operatora, wartoœæ domyœlna 0 (funkcja wy³¹czona),

actdays <dni> - czas sk³adowania niekompletnych zbiorów (ACT, HOL), wartoœæ domyœlna 3.

4) parametry kontrolera TNC, blok "TNC Oddities";

W pierwszym rzêdzie s¹ to czasy prze³¹czania kontrolera w tryb KISS, dla kontrolerów wyposa¿onych wy³¹cznie w oprogramowanie KISS (wymaga to zmiany pamiêci EPROM) nale¿y zamioeœciæ rozkaz "kisstnc 1".

restart_delay <czas reakcji na rozkaz RESTART> - wyrtoœæ domyœlna 60 (3.333 sekundy), parametr podawany jest w postaci wielokrotnoœci 1/18 sekundy, przejœcie w tryb KISS sygnalizowane jest przewa¿nie za pomoc¹ trzykrotnego migania diod CON i STA na p³ycie czo³owej,

aea_delay <czas reakcji na rozkaz RESTART> - dodatkowy czas dla niektórych typów kontrolerów, wartoœæ domyœlna 1 (1/18 czyli  0.055 sekundy),

break_delay <czas oczekiwania na zg³oszenie cmd:> - czas oczekiwania na zg³oszenie pozwalaj¹ce na podanie rozkazów prze³¹czaj¹cych w tryb KISS (dotyczy oprogramowania TAPR, sposób prze³¹czania kontrolerów wyposa¿onych w oprogramowanie WA8DED i TF podany jest w ich opisie), wartoœæ domyœlna 9 (oko³o 0.5 sekundy),

kisstnc 0|1 - deklaracja kontrolera wyposa¿onego w oprogramowanie KISS lub uprzednio prze³¹czonego, zbêdne jest podawanie rozkazów prze³¹czaj¹cych przez program PB (0), wartoœæ 1 powoduje dokonanie prze³¹czenia, wartoœæ domyœlna 0,

tncid <adres> - wartoœæ domyœlna 0, stosowany dla pod³¹czenia kontrolerów wyposa¿onych w wieksz¹ liczbê modemów (kana³ów radiowych),

txd <txdelay> - czas TXDELAY w milisekundach, wartoœæ domyœlna 150,

paclen <d³ugoœæ> - d³ugoœæ czêœci informacyjnej pakietu w bajtach, dotyczy pakietów nadawanych na ¿¹danie przez satelitê, wartoœæ domyœlna 244.

5) parametry protokó³u KISS, blok "Kiss Logs";

Ustalaj¹ typ bloków KISS rejestrowanych w zbiorach rrmmddhh.KSS (nazwa zbioru zawiera datê i gidzinê za³o¿enia). Zbiory te maj¹ znaczenie w trakcie poszukiwania przyczyn b³êdów lub dla sporz¹dzania statystyk.

logbbframes 0|1 - 1 powoduje rejestracjê wszystkich bloków informacyjnych, wartoœæ domyœlna 0,

logdbframes 0|1 - 1 powoduje rejestracjê bloków zawieraj¹cych spisy treœci katalogów, wartoœæ domyœlna 0,

logothers 0|1 - rejestracja wszystkich pozosta³ych bloków, przyk³adowo zawieraj¹cych dane telemetryczne, wartoœæ domyœlna 0.

6) parametry zwi¹zane z automatyczn¹ prac¹, blok "Automatic Transmissions";

automode <0|1> - praca automatyczna wy³¹czona (0) lub w³¹czona (1, wartoœæ domyœlna),

dirupdatemins <minuty> - odstêp czasu pomiêdzy kolejnymi aktualizacjami spisu treœci w minutach, wartoœæ domyœlna 15, ustawienie wartoœci d³u¿szej od czasu s³yszalnoœci satelity pozwala na automatyczn¹ aktualizacjê w czasie kolejnych przelotów satelity,

7) zbiory PFH, blok "PFH Files";

maxdirfilesize <d³ugoœæ> - d³ugoœæ zbioru PB__xxxx.PFH, wartoœæ domyœlna 25 kB, zmiana d³ugoœci nie jest zalecana,

maxdirload <d³ugoœæ> - sumaryczna d³ugoœæ za³adowanych spisów wiadomoœci (zbiorów PB__xxxx.PFH), wartoœæ domyœlna 100 kB,

8) pliki BAT, blok "Batch File Creation"

Program PB zak³ada automatycznie pliki BAT u³atwiaj¹ce przetwarzanie wczytanych danych i wywo³ywane automatycznie po zakoñczeniu odbioru. Pliki te zawieraj¹ numer ostanio wczytanej wiadomoœci.

Plik POSTPASS.BAT zawiera wpisy BATS1 (przed numerem wiadomoœci) i BATS2 (po podaniu numeru). Treœæ wpisów mo¿e byæ podana w zbiorze konfiguracyjnym, przyk³adowo:

bats1 'numer zbioru:'

bats2 'zbiór kompletny.'

Wpisy w pliku POSTPASS.BAT maj¹ wówczas nastêpuj¹c¹ postaæ:

numer zbioru: 45ab zbiór kompletny.

Plik POSTPASS.BAT zak³adany jest jedynie w przypadku podania w konfiguracji rozkazu "makebat 1".

9) dalsze parametry, blok "Deep Secrets";

ndupesearch <d³ugoœæ> - liczba przeszukiwanych wpisów w trakcie aktualizacji spisu treœci, parametr o niewielkim znaczeniu, wartoœæ domyœlna 100,

maxpfhsize <liczba bajtów> - maksymalna d³ugoœæ nag³ówka wiadomoœci - PFH, parametr o ma³ym znaczeniu, wartoœæ domyœlna 500,

autoselect 0|1 - w momencie aktualizacji spisu nastêpuje sprawdzenie kryteriów selekcji okreœlaj¹cych rodzaj automatycznie przypisywanych atrybutów wiadomoœci (n, P, A), wiadomoœci prywatne otrzymuj¹ atrybut P, wiadomoœci adresowane do ALL - A, wartoœæ domyœlna 1 (funkcja w³¹czona),

graball 0|1 - automatyczna rejestracja wszystkich odbieranych wiadomoœci, wartoœæ domyœlna 1,

blockftype <typ wiadomoœci, kod> - ustala typy ignorowanych wiadomoœci, s¹ one ignorowane niezale¿nie od istnienia atrybutu n w spisie, atrybuty A i P powoduj¹ wczytanie tej wiadomoœci, wartoœæ domyœlna pusta, mo¿liwe jest podanie do 20 typów wiadomoœci,

showgrabs 1|0 - wartoœæ 1 powoduje podawanie przez program komunikatów o przyczynach rejestracji lub ignorowania odbieranych wiadomoœci, wartoœæ domyœlna 0.

5.OKNA

Program PB obs³ugiwany jest za pomoc¹ dwóch okien, okna g³ównego i okna zawieraj¹cego spis wiadomoœci. Ka¿demu z nich przypisane s¹ odpowiednie teksty pomocnicze (ang. help). Podstawowe znaczenie ma okno zawieraj¹ce spis wiadomoœci.

5.1.SPIS_WIADOMOŒCI

Klawisze P, A, G i N s³u¿¹ do zmiany atrybutu wiadomoœci. Klawisz znacznika "strza³ka w prawo" pozwala na obejrzenie krótkiej informacji zawieraj¹cej tytu³ i podstawowe has³a w niej zawarte, klawisz "strza³ka w lewo" powoduje powrót do zwyk³ej postaci. Za pomoc¹ klawisza ENTER wywo³ywana jest nag³ówek wiadomoœci (PFH). Pozosta³e klawisze znacznika s³u¿¹ do wyboru wiadomoœci w oknie. Zmiana strony dokonywana jest za pomoc¹ klawiszy PGUP i PGDWN.

Opuszczenie programu dokonywane jest za pomoc¹ klawisza Q natomiast klawisz X powoduje opuszczenie programu z kodem wyjœciowym równym 1. Kod ten mo¿e byæ wykorzystany w pliku wywo³uj¹cym program (polecenie IF ERRORLEVEL ...).

ENTER to see a more extensive display of the message header (PFH).

Przejœcie do g³ównego okna nastêpuje po naciœniêciu klawiszy ESC lub M. Teksty pomocnicze wywo³ywane s¹ za pomoc¹ klawisza H.

Klawisz V pozwala na odczytanie treœci wiadomoœci, natomiast klawisz R - na przejrzenie spisów archiwalnych.

Wybór wiadomoœci na podstawie jej numeru dokonywany jest po naciœniêciu klawisza F.

Klawisze funkcyjne s³u¿¹ do selekcji wiadomoœci w oparciu o ustalone kryteria:

F1 - wiadomoœci nie zwi¹zane ze skrzynk¹ i nie wybrane klawiszem F4,

F2 - tylko wiadomoœci adresowane do operatora stacji,

F3 - tylko wiadomoœci adresowane do ALL,

F4 - tylko dzienniki pracy satelity,

F5 - zbiory wczytane,

F6 - wiadomoœci o atrybucie A lub P,

F7 - dane odnosz¹ce siê do orbity satelity,

F8 - obrazy (zbiory zawieraj¹ce has³o IMAGE),

F9 - wiadomoœci zawieraj¹ce has³o NEWS,

F10- wiadomoœci zawieraj¹ce has³o PB lub PG,

F11- podgl¹d kana³u,

F12- wiadomoœci priorytetowe.

5.1.1.PRZEGL¥DANIE_WIADOMOŒCI

Wiadomoœci kompletnie wczytane oznaczoe s¹ w spisie za pomoc¹ bia³ego kwadratu w polu atrybutów. W celu ich odczytania nale¿y najechaæ znacznikiem na odpowiednie pole w spisie i nacisn¹æ klawisz V. Wybór stron na ekranie dokonywany jest za pomoc¹ klawiszy PGDWN lub PGUP. Program PB mo¿e wczytywaæ dalsze bloki lub dokonywaæ innych operacji automatycznych w czasie przegl¹dania wiadomoœci. Mo¿liwe jest tak¿e opuszczenie programu i pos³u¿enie siê innym dowolnym prgramem wyœwietlaj¹cym treœæ zbiorów. Zbiory z rozszerzeniem DL znajduj¹ siê w katalogu przypisanym do danego satelity, natomiast ich treœæ bez nag³ówków w katalogu MSGS. W nazwach zbiorów zawarty jest numer wiadomoœci a rozszerzenie informuje o zawartoœci zbioru - zbiory ASCII nosz¹ rozszerzenie MSG, zbiory upakowane za pomoc¹ kodera ZIP - ZIP itd.

W celu wyœwietlenia treœci zbioru program PB wywo³uje pomocnicze pliki BAT: dla zbiorów o rozszerzeniu DL jest to plik DOFILE.BAT, dla zbiorów ZIP - plik ZIPVIEW.BAT, zawartoœæ zbiorów MSG wyœwietlana jest bezpoœrednio. Pliki wyœwietlaj¹ce zak³adaj¹ w katalogu MSGS pomocniczy zbiór o nazwie TEMP.

5.1.2.ARCHIWA

Odebrane z satelity spisy treœci sk³adane s¹ w zbiorach o nazwie PB__nnnn.PFH, gdzie nnnn oznacza numer identyfikacyjny. Zbiór bie¿¹cy jest uzupe³niany a¿ do momentu osi¹gniêcia dopuszczalnej wielkoœci po czym zak³adany jest zbiór nastêpny. Zbiory wczytywane s¹ kolejno do okna spisu treœci pocz¹wszy od zbioru o najwy¿szym numerze. Sumaryczny rozmiar spisu wynosi standardowo 100 kB i mo¿e byæ zmieniony w konfiguracji programu. Do przegl¹dania spisów starszych (nie mieszcz¹cych siê w pamiêci) s³u¿y rozkaz R (klawisze - i + s³u¿¹ do wyboru archiwum). Selekcja wiadomoœci w spisie dokonywana jest za pomoc¹ klawiszy funkcyjnych.

5.1.3.WYBÓR_WIADOMOŒCI_NA_PODSTAWIE_NUMERU

Po naciœniêciu klawisza F nale¿y podaæ numer po¿¹danej wiadomoœci.

5.2.OKNO_G£ÓWNE

okno to zawiera nastêpuj¹ce punkty menu:

Download: Priority Auto Grab Never Fill Dir   Info. View dir. Quit! Help.

Funkcje Priority, Auto, Grab i Never maj¹ znaczenie identyczne jak w polu atrybutów w spisie. pozwalaj¹ one na ustalenie atrybutów wiadomoœci nie zawartych w spisie (przed jego aktualizacj¹). Nale¿y podaæ numer po¿¹danej wiadomoœci.

Funkcja Fill powoduje za¿¹danie ze skrzynki satelitarnej wybranej wiadomoœci w przypadku gdy nie odebrano ¿adnego bloku danych lub jedynie bloków brakuj¹cych. Atrybut wiadomoœci w spisie nie ulega zmianie. W razie potrzeby operator musi przyznaæ atrybut A lub P dla pe³nego wczytania wiadomoœci.

Kombinacja CTRL_A powoduje wy³¹czenie automatycznego wczytywania brakuj¹cych bloków.

Funkcja Dir powoduje za¿¹danie spisu treœci ze skrzynki satelitarnej niezale¿nie od aktualizacji automatycznej. Zasadniczo korzystniejsze jest dokonywanie automatycznej aktualizacji spisu.

Klawisz X (eXit) powoduje zakoñczenie pracy programu z kodem wyjœciowym 1. Kod ten mo¿e byæ wykorzystany w pliku wywo³uj¹cym lub w pliku POSTPASS.BAT.

5.3.MELDUNKI_PROGRAMU

5.3.1.MELDUNKI_NA_EKRANIE

W dolnej linii informacyjnej wyœwietlane s¹ meldunki o stanie programu, przyk³adowo:

DIR: Old   AUTO: Idle  s:0900  b:121234  d:083452 e:1

Pole DIR: informuje o tym czy spis treœci jest kompletny i aktualny.

- meldunek OLD - spis kompletny, wymaga aktualizacji.

- Up-to-Date - spis kompletny i aktualny.

- Part (10) - spis niekompletny, w nawiasie podana liczba brakuj¹cych bloków.

Pole AUTO: automatyczne wczytywanie braków.

- meldunek IDLE - spis kompletny, brak zbiorów o trybutach A lub P przeznaczonych do wczytania,

- Dir - wczytywanie brakuj¹cych bloków spisu treœci,

- numer - wczytywanie braków w zbiorze o podanym numerze,

- Disabled - funkcja wy³¹czona (do jej w³¹czenia s³u¿y kombinacja CTRL-A).

Pole s: efektywna szybkoœæ transmisji (wczytywania) obliczana w odstêpach piêciosekundowych.

Pole b: liczba bajtów odebranych od momentu uruchomienia programu. Zawiera ona tak¿e bloki ignorowane.

Pole d: liczba odebranych bajtów spisu treœci.

Pola b i d zawieraj¹ nag³ówki protokó³u rozg³aszania (11 bajtów) ale nie zawieraj¹ nag³owków pakietów AX25.

Pole e: zawiera liczbê nieprawid³owo odebranych pakietów, mo¿e to byæ spowodowane zbyt ma³¹ szybkoœci¹ pracy komputera, prac¹ programów rezydentynych lub uszkodzeniem kabla ³¹cz¹cego komputer z kontrolerem TNC.

5.3.2.MELDUNKI_WYJŒCIOWE

Po zakoñczeniu programu na ekranie wyœwietlany jest meldunek o nastêpuj¹cej treœci:

Serial I/O performance:

Missed interrupts (overrun errors) :    0

Slow PB execution (4K buffer full) :    0

Pole Missed interrupts - oznacza liczbê przepuszczonych przerwañ ³¹cza szeregowego. Mo¿e to byæ zwi¹zane z prac¹ programów DOS, BIOS lub zainstalowanych programów rezydentnych.

Bufor odbiorczy programu PB ma pojemnoœæ 4096 bajtów. Do jego przepe³nienia mo¿e dojœæ w wyniku zbyt czêstych lub zbyt d³ugo trwaj¹cych do dysku.

5.3.3.DZIENNIK_PRACY

Dziennik pracy programu prowadzony jest w zbiorze PB.LOG. Zawiera on czas pocz¹tku i koñca przelotu satelity, efektywn¹ szybkoœæ transmisji w kanale odbiorczym i liczbê odebranych bajtów. Przyk³ad:

92/04/29 17:10:41 - 17:10:47 : Max=1222 Bps  Gross=1188 Bps  Total Bytes=7128.

5.3.4.LISTA_B£ÊDÓW

Lista b³êdów, które wyst¹pi³y w trakcie pracy programu prowadzona jest w zbiorze PBERROR.LOG.

6.ZNAKI_KONTROLNE

Kombinacje klawisza CTRL z jednym z podanych poni¿ej klawiszy s³u¿¹ do wywo³ania nastêpuj¹cych funkcji programu:

ctrl-a     w³¹czenie lub wy³¹czenie automatycznego uzupe³niania braków.

ctrl-z     zmiana rozmiarów okna spisu treœci.

ctrl-d     wyœwietlanie treœci bloków w oknie podgl¹du.

ctrl-t     podgl¹danie ³¹cznoœci.

ctrl-h     wyœwietlanie nag³ówków pakietów Ax.25.

ctrl-x     wyœwietlanie danych w postaci szesnastkowej.

7.KRYTERIA_SELEKCJI

Program PB zawiera standardowo kryteria selekcji wiadomoœci powi¹zane z podanymi uprzednio klawiszami funkcyjnymi. Dodatkowo automatycznie selekcjonowane s¹ wiadomoœci adresowane do operatora stacji (zawieraj¹ce w polu TO znak wywo³awczy lub pseudonim stacji, przyznawany im jest atrybut P) i wiadomoœci adresowane do ALL o d³ugoœci nie przekraczaj¹cej 10 kB (przyznawany atrybut A). Mo¿liwe jest tak¿e samodzielne za³o¿enie zbioru zawieraj¹cego inne po¿¹dane kryteria selekcji. W zbiorze konfiguracyjnym nale¿y dodaæ rozkaz "select nazwa_zbioru.eqn". W pocz¹tkowej fazie korzystania z programu naj³atwiej przeprowadziæ modyfikacje za³¹czonego na dyskietce zbioru PB.EQN.

8.FUNKCJE_ZAUTOMATYZOWANE

Program PB pozwala na automatyczne wczytywanie po¿¹danych zbiorów w oparciu o obowi¹zuj¹ce kryteria selekcji, przyk³adowo standardowe kryteria pozwalaj¹ na wczytywanie wszystkich wiadomoœci o d³ugoœci nie przekraczaj¹cej 10 kB i adresowanych do ALL oraz poczty przeznaczonej dla operatora stacji. Zmiana kryteriów "auto" i "priority" w zbiorze PB.EQN pozwala na wczytywanie dowolnych wiadomoœci wybranych przez operatora. Zbiory zawieraj¹ce wiadomoœci nosz¹ nazwy xxxxxxxx.DL, gdzie

"xxxxxxxx" oznacza numer wiadomoœci w postaci szesnastkowej.

Program pozwala tak¿e na automatyczne przetwarzanie otrzymanych wiadomoœci, przyk³adowo usuwanie nag³ówków, kopiowanie lub wywo³ywanie innych programów.

8.1.AUTOMATYCZNE_ZAKOÑCZENIE_PRACY

Program PB mo¿e koñczyæ pracê automatycznie po up³ywie zadanego czasu od zakoñczenia przelotu satelity. Czas ten zadany jest w zbiorze PB.CFG za pomoc¹ parametru exitafter x.

8.2.DALSZE_PRZETWARZANIE_DANYCH

W trakcie przelotu satelity program generuje plik POSTPASS.BAT (patrz parametr "makebat 1") umo¿liwiaj¹cy automatyczne przetwarzanie odebranych danych. Dla ka¿deje odebranej wiadomoœci zawiera on wpisy w formacie:

call nazwa_pliku xxxxxxxx

gdzie xxxxxxxx jest numerem wiadomoœci w postaci szesnastkowej. Plik o nazwie DOFILE.BAT dokonuje dalszych wybranych operacji na zawartoœci zbioru. Mo¿e on zawieraæ dowolne polecenia systemu operacyjnego DOS a w szczególnoœci wywo³ywaæ inne programy. do automatycznego przetwarzania tekstów wiadomoœci mo¿na u¿yæ przyk³adowo interpretatora jêzyka AWK. Przykadowy plik DOFILE.BAT zawarty jest na dyskietce dystrybucyjnej. Wykorzystuje on pomocniczy program PFH_VAL analizuj¹cy nag³ówki wiadomoœci. Plik ten mo¿e byæ wykorzystany do przetwarzania wiadomoœci w formacie ASCII i zbiorów zakodowanych za pomoc¹ programu PKZIP. Przyk³ad ten mo¿e stanowiæ podstawê do w³asnych modyfikacji. Znaczenie wpisów "bats1" i "bats2" zosta³o podane w opisie zbioru konfiguracyjnego. Wpis "bats1" zastêpuje pola "call" i "nazwa_pliku" i mo¿e zawieraæ dowoln¹ treœæ. Przyk³ady:

bats1 'call mójprog'

bats2 '.dl'

umieszczone w zbiorze PB.CFG powoduj¹ powstanie pliku POSTPASS.BAT:

call mójprog xxxxxxxx.dl

8.3.PODSUMOWANIE

Wykorzystanie automatycznych funkcji programu PB wymaga wywo³ania go za pomoc¹ pliku. Przyk³adowy plik RUNPB.BAT znajduje siê na dyskietce dystrybucyjnej. Plik ten wywo³uje najpierw program PG transmituj¹cy wiadomoœci do skrzynki satelitarnej, nastêpnie program PB a po zakoñczeniu jego pracy plik POSTPASS.BAT. W razie potrzeby plik ten mo¿e byæ ³atwo zmodyfikowany.

9.LISTA_ZBIORÓW

PB.EXE          g³ówny zbiór programu.

PFH_VAL.EXE     analiza nag³ówków PFH (wydany errorlevel).

PHS.EXE         wyœwietlene i usuniêcie nag³ówków PFH.

PFHADD.EXE      dodanie nag³ówków PFH do wiadomoœci nadawanych.

nnnnnnnn.DL     odebrane wiadomoœci o numerze nnnnnnnn z nag³ówkiem.

PB__nnnn.PFH    spis nag³ówków PFH.

PFHDIR.HOL      spis braków.

SLIST.DAT       spis ostatnich najczêœciej wczytanych lub przeznaczonych do wczytania wiadomoœci (1000) a tak¿e wiadomoœci o atrybucie n. Zawiera 1000 wpisów. Wpisy zawieraj¹ 16-to bitowy numer, atrybut i czas.

nnnnnnnn.ACT    fragmenty wiadomoœci o numerze nnnnnnnn.

nnnnnnnn.HOL    spis brakuj¹cych bloków wiadomoœci nnnnnnnn.

PB.LOG          dziennik pracy.

PBERROR.LOG     meldunki b³êdów.

PBDEBUG.LOG     przebieg pracy programu (ang. debug).

yymmddhh.KSS    bloki KISS.

POSTPASS.BAT    plik steruj¹cy przetwarzaniem wiadomoœci.

DOFILE.BAT      przyk³ad pliku przetwarzaj¹cego dane.

RUNPB.BAT       plik wywowczy programu PB.

PB.EQN          kryteria selekcji wiadomoœci.

10.PPAWA_AUTORSKIE

Prawa autorskie do programu znajduj¹ siê w posiadaniu  Surrey Satellite Technology, Ltd. firmy zwi¹zanej z Uniwersytetem Surrey. Program przeznaczony jest do nieodp³atnego rozpowszechniania wy³¹cznie w œrodowisku krótkofalarskim.

Uwagi, ¿yczenia, meldunki o b³êdach i dotacje powinny byæ przekazywane na adres:

AMSAT-UK

94 Herongate Road

Wanstead Park

London, E12 5EQ

United Kingdom.

lub na adres:

Surrey Satellite Technology Limited

Senate House

The University of Surrey

Guildford,

Surrey, GU2 5XH

United Kingdom.

DODATEK 1.PRZYK£ADOWY ZBIÓR_KONFIGURACYJNY

;SAMPLE PB CONFIGURATION FILE (PB.CFG)

;these are the only things you MUST have in your PB.CFG file.

;PLEASE BE SURE TO PUT YOUR CALL AND ADDRESS/ALIAS HERE!

mycall oe1kib

myaddr oe1kib@oe3xbs

bdcstcall hl01-11

port 1

speed 9600

txd 150

select pb.eqn

PROGRAM PG

1.WSTÊP

Program PG pozwala na zapis wiadomoœci w skrzynkach satelitów PACSAT w oparciu o protokó³ FTL0. Stacja u¿ytkownika  jest klientem skrzynki satelitarnej.

Program PG pracuje na komputerach klasy PC pod systemem operacyjnym DOS. Zastosowany kontroler TNC musi byæ wyposa¿ony w oprogramowanie TAPR.

2.INSTALACJA_PROGRAMU

Ka¿demu z satelitów musi odpowiadaæ oddzielny katalog, przyk³adowo:

\UOSAT3

\PACSAT

\LUSAT

Zbiory programowe musz¹ byæ zawarte w katalogu wskazanym przez zmienn¹ œrodowiskow¹ PATH. Zbiory w skrzynce satelitarnej zawieraj¹ce wiadomoœci nosz¹ kolejne numery w postaci szesnastkowej. Dodatkowa informacja o stanie zbioru zawarta jest w rozszerzeniu (tablica 1).

Tablica 1.

_____________________________________________________________

STAN                              nazwa         program

_____________________________________________________________

nie przygotowane do nadania       nazwa.roz     dowolny

przygotowane do nadania           nazwa.OUT     PFHADD

czêœciowo nadane                  xxxxxxxx.PUL  PG

ca³kowicie nadane                 xxxxxxxx.UL   PG

nadane i ignorowane               xxxxxxxx.XUL  PG

czêœciowo wczytane przez PG       xxxxxxxx.PDL  PG

ca³kowicie wczytane przez PG      xxxxxxxx.DL   PG, PB

wczytane i ignorowane             xxxxxxxx.XDL  PG

wczytane i przetworzone przez PHS xxxxxxxx.DLX  PHS

spis treœci u¿ywany przez PB.EXE  xxxxxxxx.HOL  PB

spis braków                       xxxxxxxx.OLH  PB

czêœciowo odebrane przez PB.EXE   xxxxxxxx.ACT  PB

konfiguracja                      PG.CFG        PG, PB

dziennik pracy                    PG.LOG        PG

czas odbioru ostatniego spisu     HIGHTIME.PG   PG

czas odbioru ostatniej wiadomoœci HIGHTIME.MY   PG

spis treœci katalogu              PG.DIR        PG

kopia spisu treœci                PGOLD.DIR     PG

archiwum spisu treœci             PGARCH.DIR    PG

liczba wczytanych wiadomoœci      PGPBDL.DAT    PG [PB]

_____________________________________________________________

2.1.POD£¥CZENIE_KONTROLERA

Program PG korzysta z elektrycznej synchronizacji przep³ywu danych miêdzy kontrolerem TNC i komputerem. Kabel ³¹cz¹cy musi zawieraæ nastêpuj¹ce przewody:

masa, TXD, RXD, RTS, CTS i DCD. Stan przewodu DCD musi byæ zale¿ny od faktu nawi¹zania po³¹czenia (stanu diody DCD). W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci przypadków warunek ten jest spe³niony jednak niekóre z typów kontrolerów TNC-2 maj¹ przewód ten po³¹czony na sta³ê z napiêciem zasilania.

Szybkoœæ transmisji w ³¹czu miêdzy kontrolerem i komputerem musi byæ wa¿sza od szybkoœci transmisji w kanale radiowym. Dla szybkoœci transmisji w kanale radiowym wynosz¹cej 9600 bitów/sek musi byæ ona równa 19200 bitów/sek lub wiêcej, do pracy z satelitami z grupy MICROSAT (1200 bitów/sek w kanale radiowym) co najmniej 2400 bitów/sek. D³ugoœæ s³owa musi wynosiæ 8 bitów bez bitu parzystoœci. Do prze³¹czenia kontrolera TNC nale¿y u¿yæ nastêpuj¹cych rozkazów:

cmd:AWLEN 8

cmd:PARITY 0

cmd:RESTART

2.5.ZBIÓR_KONFIGURACYJNY_PG.CFG

Zbiór ten w formacie ASCII zawiera podstawowe parametry konfiguracyjne programu analogicznie jak w przypadku programu odbiorczego PB. Poszczególne linie programu zawieraj¹ rozkazy wraz z odpowiadaj¹cymi im parametrami. Linie nieprawid³owe s¹ ignorowane. W zbiorze mog¹ wystêpowaæ rozkazy: speed, port, mycall, bbscall, log, silent, maxdupes, debug, max_backoff,

backoff_slot, maxsel, myaddr.

mycall <znak>[-<ssid>] - podaje znak stacji wraz z identyfikatorem wtórnym SSID.

speed <szybkoœæ> - ustala szybkoœæ transmisji w ³¹czu szeregowym, dopuszczalnymi wartoœciami s¹   300, 1200, 2400, 4800, 9600 i 19200 bitów/sek. Wartoœæ domyœlna 19200 bitów/sek.

port  <numer> - numer z³¹cza szeregowego, dopuszczalne 1 i 2, domyœlnie 1.

bbscall <znak>[-<ssid>] - znak skrzynki satelitarnej wraz z identyfikatorem wtórnym SSID. Domyœlnie "uosat3-12".

log 0 - w³¹czenie lub wy³¹czenie dziennika pracy. Domyœlnie w³¹czony.

silent 1 - w³¹czenie lub wy³¹czenie sygna³ów dŸwiêkowych. Domaœlnie wy³¹czone.

debug <n> - argumentem jest maska bitowa o znaczeniu (odpowiada sumie wartoœci bitów):

bit 0 - wywietlanie wszystkich odebranych znaków,

bit 1 - podawana zmiana stanu po³¹czenia,

maxdupes <n> - ustala liczbê wielokrotnych wpisów w zbiorze PG.DIR, wartoœæ domyœlna 100. Duplikaty s¹ usuwane automatycznie lub na ¿yczenie operatora (wywo³anie w oknie Utillity, punkt: Dupes selection).

maxsel <n> - maksymalna liczba zbiorów przypisana do rozkazu SELECT, wartoœæ domyœlna 50 (dla satelitów MICROSAT zalecana jest wartoœæ 30). Wp³ywa na szybkoœæ aktualizacji spisów treœci.

max_backoff <n> - maksymalna liczba odcinków czasu po uzyskaniu zezwolenia (BBSTAT Open) a przed nawi¹zaniem po³¹czenia. Wartoœæ domyœlna 2.

backoff_slot <n> - d³ugoœæ odcinka czasu oczekiwania przed podjêciem próby nawi¹zania po³¹czenia. Kontroler TNC odczekuje od jednego do max_backoff odcinków czasu. Parametr ten podany jest w postaci wielokrotnoœci 1/18 sekundy. Wartoœæ domyœlna 18 (1 sekunda).

myaddr <tekst> - domyœlnie jet to znak stacji bez identyfikatora wtórnego SSID. Mo¿liwe jest wprowadzenie adresu hierarchicznego w sieci packet-radio. Dozwolone jest u¿ycie jokerów (przyk³adowo dla licencji urlopowych).

Poni¿ej podany jest przyk³adowy zbiór konfiguracyjny dla satelity OSCAR-14, kontroler TNC pod³¹czony jest do z³¹cza COM2 i pracuje z szybkoœci¹ 19200 bitów/sek:

port 2

speed 19200

mycall g0k8ka-0

myaddr k8ka

bbscall uosat3-12

maxsel 50

Dla satelity PACSAT zbiór ten zawiera (nale¿y zwróciæ uwagê na wartoœæ parametru "maxsel"):

port 2

speed 19200

mycall g0k8ka-0

myaddr k8ka

bbscall PACSAT-12

maxsel 30

Zbiór konfiguracyjny zawieraj¹cy parametry dostosowane do wymagañ satelity musi znajdowaæ siê w katalogu jemu odpowiadaj¹cym. Nale¿y w pierwszym rzêdzie zwróciæ uwagê na prawid³owe podanie znaku w³asnej stacji i znaku skrzynki na pok³adzie satelity: "mycall", "bbscall" i "maxsel".

2.6.ZBIÓR_KONFIGURACYJNY_KONTROLERA_TNC

Zbiór ten nosi nazwê PG.TNC i zawiera rozkazy przekazywane do kontrolera w momencie uruchamiania programu PG. Powinien on zawieraæ przyk³adowo nastêpuj¹ce rozkazy (zale¿nie od typu pod³¹czonego kontrolera i wymagañ stawianych przez skrzynkê satelitarn¹):

mon off

trflow off

txflow off

xflow off

rxblock off

conmode trans

newmode on

nomode off

lfadd off

echo off

mcom off

mcon off

mall off

budlist on

Nale¿y zwróciæ uwagê na prawid³owy dobór parametrów FULLDUP, FRACK, MAXFRAME, PACLEN, PACTIME, CHECKTIME i RETRIES.

2.7.ZBIÓR_PGDONE.TNC

Zawiera on rozkazy nadawane do kontrolera TNC w momencie opuszczania programu PG lub przejœcia do trybu terminalowego. Przyk³adowo mog¹ to byæ rozkazy:

d

conmode conv

echo on

mon off

lub inne przywracaj¹ce po¿¹dany stan kontrolera jak BUBLIST OFF, LCALLS %, zmina parametrów ³¹cza szeregowego itp. Wybór rozkazów zale¿ny jest te¿ od typu kontrolera. Zawartoœæ zbioru nadawna jest tak¿e w momencie przejœcia do terminalowego trybu pracy programu.

3.OBS£UGA_PROGRAMU

3.1.WYWO£ANIE

W celu wywo³ania programu nale¿y podaæ na poziomie systemu operacyjnego DOS jeden z nastêpuj¹cych rozkazów:

C:>pg

C:>pg <zmienna œrodowiskowa>

C:>pg <katalog>

Wywo³anie bez argumentów powoduje, ¿e program odczytuje i zak³ada potrzebne zbiory w bie¿¹cym katalogu. Podana w drugim przypadku zmienna œrodowiskowa zawiera inn¹, dowoln¹ nazwê katalogu roboczego. Wartoœæ zmiennej musi byæ wprowadzona w pliku AUTOEXEC.BAT za pomoc¹ polecenia SET. Nazwa katalogu mo¿e byæ te¿ podana bezpoœrednio w wywo³aniu programu. Pozwala to na korzystanie z dowolnych satelitów amatorskich i przypisanych im konfiguracji programu.

Przyk³ady wywo³ania:

C:>cd \uosat3

C:>pg

albo

C:>pg \uosat3

lub po wprowadzeniu zmiennych œrodowiskowych:

SET UO3=C:\DATA\AMSAT\OSCAR14

SET PAC=C:\DATA\AMSAT\OSCAR16

SET LU=C:\DATA\AMSAT\OSCAR17

wywo³anie mo¿e byæ dokonane za pomoc¹:

C:>pg pac

albo

C:>pg uo3

3.2.OKNA

Ekran podzielony jest na trzy obszary. Górne 23 linie stanowi¹ okno g³ówne zawieraj¹ce meldunki programu, nadawane rozkazy itp. Linia 24 jest lini¹ informacyjn¹ natomiast linia 25 zawiera menu.

W linii menu wymienione s¹ dostêpne dla u¿ytkownika funkcje programu. S¹ one wywo³ywane za pomoc¹ klawisza odpowiadaj¹cego podœwietlonej literze nazwy.

Linia informacyjna zawiera informacje odnoœnie konfiguracji i stanu programu.Znaczenie:

- pole PG state zawiera jeden z poanych poni¿ej meldunków o czynnoœciach programu:

Ready     menu pozwala na wybór funkcji.

Terminal  program znajduje siê w trybie terminalowym.

Utility   menu z grupy narzêdziowej.

Dir       przegl¹danie spisu treœci.

WAITING   oczekiwanie na meldunek gotowoœci skrzynki: BSTAT "Open".

BACKOFF   program gotowy do nawi¹zania po³¹czenia.

REQUEST   nadano ¿¹danie po³¹czenia.

LINKED    po³¹czenie nawi¹zane.

5.KOMUNIKACJA

Przed nawi¹zaniem po³¹czenia w celu odebrania spisu treœci, nadania lub wczytania zbioru program oczekuje na nadejœcie satelity. Nastêpnie mo¿e zostaæ nawi¹zane po³¹czenie AX.25. Po³¹czenie nawi¹zywane jest automatycznie po wybraniu odpowiedniej funkcji z menu g³ównego - operator nie musi podawaæ rozkazów "connect" lub "disconnect". W trakcie wykonywania funkcji w oknie g³ównym i w linii informacyjnej wyœwietlane s¹ odpowiednie meldunki informuj¹ce o jej przebiegu. Po zakoñczeniu funkcji w linii informacyjnej pojawia siê meldunek "Ready". Dopiero wówczas mo¿liwe jest wywo³anie kolejnej funkcji programu. Przewanie wykonywania bie¿¹cej funkcji dokonywane jest poprzez naciœniêcie klawisza ESC.

5.1.NAWI¥ZANIE_PO£¥CZENIA

W trakcie nawi¹zywania po³¹czenia na ekranie pojawiaj¹ siê kolejno meldunki: WAITING, BACKOFF, REQUEST i LINKED.

Meldunek WAITING:

Program oczekuje na mo¿liwoœæ po³¹czenia siê z satelit¹ poniewa¿ liczba równoleg³ych u¿ytkowników satelity jest ograniczona (meldunek satelity FULL oznacza pe³ne wykorzystanie mo¿liwoœci, meldunek SHUT - skrzynkê wy³¹czon¹, meldunek OPEN - mo¿liwoœæ nawi¹zania po³¹czenia). Meldunki skrzynki satelitarnej nadawane s¹ w postaci tekstu radiolatarni adresowanego do BBSTAT i nadawanego co 5 do 30 sekund w zale¿noœci od satelity, przyk³adowo:

UOSAT3-12>BBSTAT: Open  2 : G0K8KA

lub

UOSAT3-12>BBSTAT: FULL   : I2KBD PE3BHF

Po otrzymaniu zezwolenia ze skrzynki satelitarnej program PG przechodzi w stan gotowoœci sygnalizowany za pomoc¹ meldunku BACKOFF. Dla zmniejszenia prawdopodobieñstwa kolizji pakietów nadawanych przez wiêksz¹ liczbê stacji naziemnych program odczekuje losowo wybran¹ liczbê odcinków czasu ustalonych za poomoc¹ parametru BACKOFF_SLOT. Liczba ta le¿y w zakresie miêdzy 1 a MAX_BACKOFF. Po up³ywie tego losowego odcinka czasu program przechodzi nadaje ¿¹danie po³¹czenia (meldunek REQUEST). W odpowiedzi mo¿liwe jest otrzymanie po³¹czenia, meldunku zajêtoœci skrzynki lub meldunku kontrolera TNC o przekroczeniu dozwolonej liczby prób. Nawi¹zanie po³¹czenia sygnalizowane jest na ekranie za pomoc¹ meldunku LINKED, w pozosta³ych przypadkach wyœwietlany jest meldunek WAITING.

Skrzynka UOSAT3-12 nadaje meldunki o mo¿liwoœci dostêpu w odstêpach czasu 5 sekund, dlatego te¿ program przechodzi pocz¹tkowo do stanu oczekiwania na najbli¿szy meldunek. Skrzynki znajduj¹ce siê na pok³adzie innych satelitów nadaj¹ meldunki w d³u¿szych odstêpach czasu (przykadowo satelity MICROSAT co 30 sekund) - program PG nadaje ¿¹danie po³¹czenia a dopiero po tym oczekuje na meldunek o stanie skrzynki.

Fakt nawi¹zania/przerwania po³¹czenia z satelit¹ rozpoznawany jest przez program na podstawie:

1 - stanu sygna³u DCD na z³¹czu RS232.

2 - odbioru bajtu o wartoœci 0x05 nadanego przez kontroler.

3 - meldunku 'disconnected' nadanego przez kontroler.

Pozycje pierwsza i druga sygnalizuj¹ nawi¹zanie po³¹czenia (bajt o wartoœci 0x05 stanowi element protokó³u FTL0) natomiast pozycja trzecia sygnalizuje roz³¹czenie. Odbiór bajtu 0x05 sygnalizowany jest na ekranie za pomoc¹ symbolu ;).

Przerwanie procesu nawi¹zywania po³¹czenia wymaga naciœniêcia klawisza ESC.

5.2.WCZYTANIE_SPISU_TREŒCI

Wczytanie spisu treœci skrzynki satelitarnej nastêpuje po podaniu jednego z czterech rozkazów zapewniaj¹cych wstêpn¹ selekcje wiadomoœci:

___________________________________________________________

Rozkaz     Wybiera

___________________________________________________________

Mine       spis wiadomoœci adresowanych do operatora stacji

Bulls      spis wiadomoœci adresowanych do "all".

All        spis wszystkich nowych wiadomoœci.

One        poszukiwanie podanedo zbioru.

___________________________________________________________

Rozkazy "Mine" i "Bulls" mog¹ byæ podane razem.

Spis treœci dodawany jest do znajduj¹cego siê ju¿ w stacji naziemnej (zbiór PG.DIR). Odró¿nienie wiadomoœci nowych od przeczytanych dokonywane jest w oparciu o czas zapisany w zbiorach HIGHTIME.MY (rozkaz "Mine") lub HIGHTIME.PG (rozkaz "Bulls"). Rozkaz All stosuje dawniejszy z tych dwóch czasów a po wczytaniu spisu modyfikuje zawartoœæ obu zbiorów.

Do przegl¹dania spisu treœci (zbioru PG.DIR) s³u¿y rozkaz V (View) z g³ównego menu (meldunek DIR). Spis wyœwietlany jest w postaci posortowanej czasowo pocz¹wszy od najnowszych wiadomoœci.

Przyk³ad:

-----|------|--------|-----------|-----|-------------------|--

num. | to   | from   |   time    |size | title / file name |dl

-----|------|--------|-----------|-----|-------------------|--

ddd | dl6kg|   df5dp|11:45 01/03|  635|Antworten          | 1

ddc | w3qns|  g0k8ka|10:14 01/03|  425|KISS Keying        | 6

ddb |ja6ftl|   db2os|08:24 01/03|  880|AO21 RX            | 0

dda | db2os|  wa2lqq|04:40 01/03|  939|Was Bedeutet LZH?  | 1

dd9 | rk3kp|  wa2lqq|03:05 01/03|  576|Kak Dela Gala?     | 1

dd8 | db2os|   K8IRC|03:01 01/03|  299|RUDAK ON?          | 2

dc3 |  none|    none|00:00 01/03|30023|AL910228   .       |

dc2 |  none|    none|23:55 28/02|36974|cp910228   .       |

dd5 |ja6ftl|   on5pv|23:37 28/02|  629|my station         | 2

dd4 |ik4idy|   i6cge|22:01 28/02| 1849|risposta           | 0

dd3 |vk5agr|   db2os|21:55 28/02|  536|fax                | 5

dd2 | rk3kp|   db2os|21:55 28/02| 1940|CW tlm question    | 4

dd1 |   all|db2os+rk|21:55 28/02|  492|AO-21: CW tlm data | +

dd0 |   all|   OH2SN|18:48 28/02| 1376|Auto frq tracking  | 9

dcf|g0/k8ka|   w3qns|17:28 28/02|  215|ignore last        |>>1

dce |g0k8ka|   w3qns|17:20 28/02|  657|PB PROBLEMS??      |>>5

dcc |  wd3q|  ja6ftl|15:06 28/02| 1410|QSP from Bob,ve8dx | 2

dcb | db2os|  ja6ftl|13:27 28/02|  748|RUDAK throughput ? | +

dca |  wd3q|  ja6ftl|13:27 28/02| 1018|reply KENWOOD      | 5

dc9 |   all|  ja6ftl|13:27 28/02| 3222|Need comment raised| +

Pole "number" zawiera numer identyfikacyjny przyznawany przez skrzykê satelitarn¹. Pola adresowe i nadawcy zawieraj¹ dane znajduj¹ce siê w nag³ówku wiadomoœci (ang. PACSAT File Header, PFH). W spisie podany jest czas za³adowania wiadomoœci, jej rozmiar w bajtach i tytu³. Ostatnie pole (dl) informuje o liczbie odczytów wiadomoœci, znak plus oznacza przekroczenie liczby 9. Wiadomoœci wczytane przez w³asn¹ stacjê zaznaczone s¹ za pomoc¹ znaku >>.

Do przesuwania znacznika w oknie s³u¿¹ klawosze PGUP. PGDWN, HOME i END. Klawisz "->" powoduje wyœwietlenie pe³nego tytu³u wiadomoœci i zawartych w niej podstawowych hase³. Przyk³ad:

-----|-------------------------------------|-------------------

numb.|                 Title               |      Keywords

-----|-------------------------------------|-------------------

ddd | Antworten                           |117a qex

ddc | KISS Keying                         |

ddb | AO21 RX                             |AO-21

dda | Was Bedeutet LZH?                   |

dd9 | Kak Dela Gala?                      |

dd8 | RUDAK ON?                           |

dc3 | AL910228   .                        |

dc2 | cp910228   .                        |

dd5 | my station                          |

dd4 | risposta                            |uosat-3

dd3 | fax                                 |

dd2 | CW tlm question                     |AO21

dd1 | AO-21: CW tlm data needed!          |Help CW telemetry

dd0 | Auto frq tracking                   |The Best

dcf | ignore last                         |

dce | PB PROBLEMS??                       |pb request

dcc | QSP from Bob,ve8dx                  |qsp from north arct

dcb | RUDAK throughput ?                  |RUDAK BBS THROUGHPU

dca | reply KENWOOD                       |

dc9 | Need comment raised cosine.         |RAISED COSINE QUEST

Powrót do zwyk³ej formy spisu dokonywany jest za pomoc¹ klawisza "<-". Wiadomoœci adresowane do operatora skrzyni s¹ zawsze podœwietlone.

Klawisz Q powoduje koniec wyœwietlania spisu.

5.3.WCZYTANIE_WIADOMOŒCI

Funkcja "Download" s³u¿y do wczytania wiadomoœci ze skrzynki satelitarnej. Mo¿e to byæ odczyt kompletnej wiadomoœci lub uzupe³nienie wiadomoœæi czêœciowo wczytanej poprzednim razem. Zalecane jest u¿ycie programu PG jedynie do wczytywania wiadomoœci prywatnych, które nie s¹ interesuj¹ce dla pozosta³ych stacji znajduj¹cych siê w zasiêgu satelity. Zbiory interesuj¹ce szersze grono u¿ytkowników powinny byæ odbierane w protokole rozg³aszania u¿ywanym przez program PB.

Odbiór nowej wiadomoœci wymaga podania jej numeru odczytanego ze spisu treœci w odpowiedzi na meldunek: "File number (in hex w/o leading 0x):". Program podejmuje próbê nawi¹zania ³¹cznoœci z satelit¹ a w oknie g³ównym wyœwietlana jest informacja: "Requesting D/l of file 0x1A3B5." (1A3B5 jest przyk³adowym numerem wiadomoœci). Wiadomoœci niekompletne sk³adowane s¹ w zbiorach o rozszerzeniu PDL (ang. partial download). Po wywo³aniu funkcji D program automatycznie podejmuje próbê uzupe³nienia braków (meldunek: "Continuing D/L of 0x1A3B5 at offset 0x1056."). Zapobiec uzupe³nianiu mo¿na jedynie przez skasowanie zbiorów PDL lub zmianê ich nazwy.

W trakcie wczytywania wiadomoœci w okienku g³ównym wyœwietlane s¹ meldunki informuj¹ce o przebiegu procesu:

"Initiating download..." - pocz¹tek odczytu,

"Received : 253" - liczba odebranych znaków jest wyœwietlana na bie¿¹co,

"Throughput : 243 bytes/sec." - po zakoñczeniu odbioru podawana jest efektywna szybkoœæ transmisji,

"Download completed." - wiadomoœæ odebrana w ca³oœci.

Odebrane wiadomoœci znajduj¹ siê w zbiorach, których nazwy odpowiadaj¹ numeracji w spisie a rozszerzeniem jest DL. W celu  obejrzenia nag³ówka wiadomoœci a nastêpnie oddzielenia go od treœci mo¿na u¿yæ programu PHS.EXE.

W trakcie odbioru mog¹ byæ tak¿e wyœwietlane meldunki informuj¹ce o wystêpuj¹cych trudnoœciach lub przyczynach przerwania kontaktu:

"DOWNLOAD refused ()" - odczyt niemo¿liwy, w nawiasie podana jest dok³adniejsza przyczyna, przyk³adowo "numbered file does  not exist" - wiadomoœæ nie istnieje. Zbiór przeznaczony do rejestracji wiadomoœci otrzymuje rozszerzenie XDL i jest ignorowany przez program.

"Packet rx failed during wait for final handshake." - oznacza prawid³owy odbiór wiadomoœci ale bez ostatecznego potwierdzenia tego faktu.

"Unexpected packet while waiting for data or data_end." i "Unexpected response to the DOWNLOAD command." - oznaczaj¹ wyst¹pienie b³êdów w ³¹czu miêdzy komputerem i kontrolerem TNC lub wyst¹pienie b³êdów w programie satelity. Najczêœciej oznacza to utratê danych w wyniku zbyt wolnej pracy komputera.

Wiadomoœci odebrane czêœciowo mog¹ zostaæ uzupe³nioe w póŸniejszym czasie.

5.4.TRANSMISJA_WIADOMOŒCI_W_KIERUNKU_SATELITY

Funkcja "Upload" s³u¿y do nadania wiadomoœci do skrzynki satelity. Wiadomoœci przeznaczone do transmisji znajduj¹ siê w zbiorach nosz¹cych rozszerzenie OUT lub PUL. Do wiadomoœci tych nale¿y uprzednio do³¹czyæ nag³ówek pos³uguj¹c siê programem PFHADD.EXE. W pierwszym rzêdzie transmitowane s¹ wiadomoœci czêœciowo nadane (rozszerzenie PUL) a nastêpnie nowe (rozszerzenie OUT). Przed rozpoczêciem transmisji program nawi¹zujê po³¹czenie ze skrzynk¹ satelitarn¹ w sposób opisany powy¿ej. Po zakoñczeniu nadawania ostatniej wiadomoœci po³¹czenie przerywane jest automatycznie.

5.5.TRYB_TERMINALOWY

Program PG mo¿e pracowaæ tak¿e w zwyk³ym trybie terminalowym. W celu w³¹czenia trybu terminalowego nale¿y przejœæ do g³ównego menu (za pomoc¹ klawisza F1) a nastêpnie prze³¹czyæ kontroler na poziom interpretacji rozkazów (za pomoc¹ klawisza F2). W trakcie pracy w trybie terminalowym obowi¹zuje konfiguracja kontrolera zawarta w zbiorze PGDONE.TNC. Po opuszczeniu trybu terminalowego program PG dokonuje automatycznie przywrócenia konfiguracji stosowanej w ³¹cznoœciach satelitarnych.

DODATEK_1.PROBLEMY

W przypadku nieprawid³owego przewijania treœci ekranu mo¿na wypróbowaæ konfiguracjê "mode BW80". Problem ten wystêpuje we wspó³pracy z niektórymi wersjami VGA BIOS.

Rozkaz "One" pozwala na zliczanie odczytów poszczególnych zbiorów.

Przed nadaniem wiadomoœci korzystne jest ich upakowanie, przyk³adowo za pomoc¹ programu PKZIP. Pozwala to na lepsze wykorzystanie odraniczonego czasu dostêpu do skrzynki satelitarnej jak równie¿ lepsze wykorzystanie jej pamiêci.

DODATEK_2.PRZEP£YW_DANYCH

/------------------\

|                  |

|  ZBIÓR MS-DOS    | nazwa dowolna: wiadom01.txt

|                  |

\------------------/

|

pfhadd.exe

|

/------------------\

|  NAG£ÓWEK PACSAT |

|------------------| nazwa: wiadom01.out

|  ZBIÓR MS-DOS    |

|                  |

\------------------/

/------------------\

|  NAG£ÓWEK PACSAT |

|------------------| file: xxx.dl

|  ZBIÓR MS-DOS    |

|                  |

\------------------/

|

phs.exe

|-------------------------\

/------------------\      /------------------\

|  ZBIÓR MS-DOS    |      | NAG£ÓWEK PACSAT  |

|                  |      |                  |

\------------------/      \------------------/

DODATEK_3.ZBIÓR_PG.CFG

port 1

bbscall hl01-12

mycall oe1kib-0

speed 9600

maxdupes 0

maxsel 12

DODATEK_4.ZBIÓR_PG.TNC

TXP VHF

RXP VHF

8 ON

MY OE1KIB

TXD 20

SL 7

DEAD 10

RETRY 5

FULLDUP ON

FRACK 5

MAXFRAME 4

PACLEN 255

PACTIME AFTER 1

DCD ON