KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLERA TNC-2

Mgr Inż. Krzysztof Dąbrowski, OE1KDA.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.

2. Lista rozkazów oprogramowania TAPR.

3. Pierwsze kroki.

4. Połączenie kontrolera z komputerem.

5. Połączenie kontrolera z radiostacją.

6. Lista rozkazów oprogramowania WA8DED (TF).

7. Protokół DAMA

8. Tryb KISS.

9. Lista rozkazów węzła TheNet.

10. Modyfikacje kontrolera.

11. Literatura

WSTĘP

Kontroler TNC jest urządzeniem inteligentnym przeznaczonym do obsługi protokołu AX.25 stosowanego w amatorskich łącznościach packet-radio. Protokół ten wzorowany jest na profesjonalnym protokółe X.25. Kontrolery noszące oznaczenie TNC-2 wzorowane są zasadniczo na rozwiązaniu opracowanym przez amerykańską grupę krótkofalowców z Tucson - TAPR. W praktyce jednak modele wytwarzane przez poszczególnych producentów różnią się nieznacznie konstrukcją (zwłaszcza modemu) i oprogramowaniem.

Przed przystąpieniem do pracy kontroler należy połączyć z posiadanym komputerem (lub terminalem) oraz urządzeniem nadawczo-odbiorczym (radiostacją). Sposób połączenia opisany jest w punktach 4 i 5. Następnym krokiem jest uruchomienie na komputerze jakiegokolwiek programu naśladującego terminal (przykładowo programu Procomm, Procomm Plus, Telix) lub innego bardziej komfortowego programu komunikacyjnego. Po włączeniu zasilania kontrolera na ekranie wyświetlany jest nagłówek informujący o numerze wersji i autorach programu oraz zgłoszenie gotowości "cmd:" (niektóre programy jak SP, GP, Visual Packet czy WinGT posiadają własny zestaw rozkazów co wymaga dokładnego zapoznania się z ich opisem i opisem oprogramowania WA8DED - patrz punkt 8). Z zestawu rozkazów oprogramowania WA8DED korzystają także sterowniki TFPCR, TFKISS i TFPCX.

Użytkownicy posługujący się zwykłymi programami terminalowymi maja do dyspozycji szereg rozkazów pozwalających na posługiwanie się kontrolerem i zmianę jego parametrów roboczych. Są one wymienione dalej w porządku alfabetycznym.

Rozkazy mogą być pisane w całości lub w skrócie (jedynie część podana dużymi literami). Wartość parametru podawana jest zawsze po odstępie (literowo albo cyfrowo w postaci dziesiętnej lub szestnastkowej z użyciem znaku $ na początku). Podanie samego rozkazu bez parametrów powoduje wyświetlenie bieżącej wartości lub informacji o stanie kontrolera (np. o stanie łącza). Pionowa kreska w liscie parametrów oznacza alternatywę tzn. ON|OFF pozwala na użycie  parametru ON lub OFF, ale nie obu naraz (ON oznacza włączenie, OFF - wyłączenie danej funkcji, w niektórych przypadkach używane są wartości liczbowe - odpowiednio 0 i 1). Parametry podane w nawiasach kwadratowych [] nie są niezbędne, ich użycie zależy od konkretnej sytuacji. Nawiasów kwadratowych nie należy oczywiscie wprowadzać. Przed podaniem rozkazu należy przejść na poziom interpretacji rozkazów tzn. w przypadku braku połączenia nacisnąć klawisz CR (RETURN), w trakcie połączenia dokonywane jest to za pomocą kombinacji klawiszy ctrl-C. W obu przypadkach kontroler zgłasza swoją gotowość za pomocą tekstu "cmd:".

W objaśnieniach rozkazów używane są nastepujące skróty i oznaczenia:

CR (ang. carriage return) - powrót wózka, odpowiada naciśnięciu klawisza ENTER (RETURN).

LF (ang. line feed) - nowa linia, odpowiada naciśnięciu klawiszy ctrl i J jednocześnie. Na życzenie może on być dodawany automatycznie do znaków CR (należy ustalić to w konfiguracji programu terminalowego).

DEL (ang. delete) - kasowanie znaku.

BS (ang. back space) - skok znacznika w tył.

ESC (ang. escape) - klawisz escape (wartość znaku ASCII 27).

ALT-n - oznacza jednoczesne naciśnięcie klawisza ALT i wprowadzenie liczby n na bocznej klawiaturze numerycznej.

ctrl-n - oznacza jednoczesne naciśnięcie klawisza control (ctrl) i klawisza o podanym znaku n, np. ctrl-C.

Lista TAPR obejmuje rozkazy występujące w oprogramowaniu kontrolerów do wersji 1.1.9 włącznie (w kontrolerach firmy MFJ są to wersje do 1.2.9). Niektóre z nich nie występują w starszych wersjach. Są to np. rozkaz KISS występujący dopiero od wersji 1.1.6 czy grupa rozkazów obsługujących skrzynkę elektroniczną i odbiór faksymile. Pomiędzy oprogramowaniem kontrolerów różnych producentów także mogą wystąpić drobne różnice, w konkretnym urzadzeniu mogą nie występować wszystkie podane tu rozkazy lub niektóre z nich (nowsze albo drugorzędne) mogą się zachowywać nieco inaczej niż podano. Niektóre z kontrolerów wyposażone są w przełącznik szybkości transmisji na wyjściu do komputera, inne nie posiadają tego przełącznika i rozpoznają szybkość automatycznie. Należy na to zwrócić uwagę przy wymianie oprogramowania na wersję pochodzącą od innego producenta. Znaczna większość rozkazów kontrolera TNC-2 występuje także w kontrolerach wielofunkcyjnych jak PK-232 czy MFJ-1278 lub kontrolerach o konstrukcji odbiegającej od wzorca TAPR (przykładowo w kontrolerach firmy Kantronics). Pomiędzy kontrolerami TNC-2 w wykonaniu różnych firm występują też pewne różnice konstrukcyjne zależne od zastosowanych podzespołów systemu mikroprocesora, ale nie tylko. Przykładowo kontrolery TNC-2 w wykonaniu firm niemieckich mają inny rozkład sygnałów na wtyku modemu (J4, "modem disconnect") co może być ważne w przypadku dołączenia modemów przeznaczonych do pracy z większymi szybkościami.

Kontrolery wyposażone w oprogramowanie wzorowane na opracowanym przez TAPR mogą pracować w trzech zasadniczych trybach pracy (oprócz poziomu interpretacji rozkazów): trybie konwersacji (wprowadzane teksty są nadawane, znaki specjalne jak znak CR są interpretowane przez kontroler), trybie transparentnym przewidzianym do transmisji danych dwójkowych (wszystkie znaki nadawane są bez ich interpretacji przez kontroler) i trybie KISS przewidzianym do współpracy z niektórymi programami jak SP, GP (z dodatkowym programem sterującym TFPCR) czy oprogramowaniem TCP/IP. Dokładniejsze omówienie właściwosci poszczególnych trybów pracy zawarte jest w opisie rozkazów CMDTIME, CONVERS, CONMODE, KISS i TRANS. Niektóre z wersji oprogramowania TAPR (oprogramowanie firm MFJ i AEA) pozwalają na pracę kontrolera w trybie podporządkowanym (ang. host). Na temat podobieństwa poszczegolnych wersji trybu podporządkowanego brak jest bliższych wiadomości. Tryb podporządkowany MFJ (włączany za pomocą opisanego dalej rozkazu BLP ON) nie współpracuje z programami dostosowanymi do trybu podporządkowanego WA8DED (programami GP, SP).

Oprócz tego istnieje wersja oprogramowania opracowana przez WA8DED (jest on także autorem oprogramowania NET/ROM od którego pochodzi wersja TheNet). Zbiór rozkazów różni się znacznie od zbioru rozkazów TAPR podanych poniżej. Wersja WA8DED, której następcą jest TF, przewidziana jest zasadniczo do komunikacji z programami (SP, GP) podczas gdy oprogramowanie TAPR przewidziane jest do bezpośredniej komunikacji z użytkownikiem.

Wymiana pamięci EPROM na oprogramowanie TheNet pozwala na wykorzystanie kontrolera TNC-2 jako węzła TheNet (poziom 3). Również i tu użytkownik ma do dyspozycji zupełnie inny zbiór rozkazów. Zainteresowanych odsyłam do odpowiednich opisów. W obecnej instrukcji przytaczam jedynie dodatkowo odpowiednie listy rozkazów bez poruszania wszystkich szczegółów. Oprogramowanie WA8DED i TheNet pracuje jedynie na kontrolerach wzorowanych na konstrukcji TAPR i nie może być wykorzystane w kontrolerach wielofunkcyjnych lub kontrolerach firmy Kantronics. Kontrolery firmy Kantronics wyposażone są we własne oprogramowanie węzłów i skrzynek (KA-Box, KA-Node). Kontrolery TNC-3 pozwalają na załadowanie oprogramowania węzła TheNetNode i ThreeNode. Omówienie obsługi kontrolerów TNC-3 przekracza ramy niniejszej instrukcji.

Ze względu na częste zmiany wersji programów przytoczone zestawy rozkazów mogą nie być kompletne. Zorientowanie się w rzeczywistym zestawie rozkazów ułatwia rozkaz DISPL. Niektóre z wyświetlonych tam parametrów są wartościami diagnostycznymi (przykładowo liczniki błędów) i nie dają się zmienić za pomocą rozkazu.

LISTA ROZKAZÓW OPROGRAMOWANIA TAPR

Rozkaz:             8bitconv ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: W trybie konwersacji (w trakcie połączenia) ósmy bit znaku ma wartość 0, używana jest tylko pierwsza połowa tabeli znaków ASCII (0 - 127). Po włączeniu (parametr ON) mogą być nadawane wszystkie znaki alfabetu ASCII od 0 do 255. Parametr ten dotyczy wyłącznie łącza radiowego (HDLC).

Rozkaz:             ABaud n

Wartość początkowa: 1200

Znaczenie: W niektórych wykonaniach kontrolerów pozwala on na zmianę szybkości transmisji w łączu RS-232 (między kontrolerem a komputerem). Możliwymi szybkościami transmisji są 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 bitów/s (w nowszych rozwiązaniach także 19200 bitów/s). Rzeczywista zmiana szybkości następuje po ponownym włączeniu kontrolera lub podaniu rozkazu RESTART. W innych wykonaniach zmiana dokonywana jest za pomocą przełączników lub zwieraczy. Niektóre z kontrolerów rozpoznają szybkość automatycznie po podaniu umownego znaku np. * (meldunek TYPE A STAR (*) FOR AUTOBAUD ROUTINE). Szybkość ta nie ma nic wspólnego z szybkością transmisji radiowej i ze względów praktycznych powinna być od niej wyższa. Zalecane jest stosowanie maksymalnej dopuszczalnej szybkości. W przypadku wyposażenia kontrolera w modem 9600 bit/s powinna ona wynosić przynajmniej 19200 bit/s.

Rozkaz:             ACkprior ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Rozkaz występuje począwszy od wersji 1.1.7. W przypadku wyłączenia pakiety kwitujące nadawane są pomiędzy pakietami informacyjnymi w kolejności zależnej od sytuacji, po włączeniu pakiety kwitujące uzyskują pierwszeństwo przed wszystkimi innymi.

Rozkaz:             ACKTime n

Wartość początkowa: 14

Znaczenie: Rozkaz występuje począwszy od wersji 1.1.7 i pozwala na określenie maksymalnego czasu pokwitowania pakietów informacyjnych typu I. Wartość N leży w granicach od 0 do 250 * 10 msek.

Rozkaz:             ANswrqra ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Rozkaz występuje począwszy od wersji 1.1.8. Decyduje on o możliwosci automatycznej odpowiedzi na zapytanie QRA. Zapytanie polega na nadaniu dowolnego pakietu w trybie bezpołączeniowym (pakietu typu UI) z adresem QRA (rozkazy UNPROTO QRA, a następnie CONVERS, nadanie pakietu składającego się tylko ze znaku CR i powrót do trybu rozkazowego za pomocą kombinacji ctrl-C). Odpowiedzią kontrolerów są puste pakiety identyfikujące. Odpowiada to rozkazowi PING w oprogramowaniu TCP/IP i pozwala na stwierdzenie obecności stacji nie nadających tekstu radiolatarni.

Rozkaz:             AUtolf ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Dodawanie znaku LF po każdym ze znaków CR.

Rozkaz:             AWlen 7|8

Wartość początkowa: 7

Znaczenie: Decyduje o użyciu w łączu pomiędzy komputerem a kontrolerem TNC znaków siedmio- lub ośmiobitowych, analogicznie jak w przypadku rozkazu 8bitconv dla łącza radiowego. Znaki siedmiobitowe wystarczają w zupełności do transmisji tekstów i zwykłej konwersacji. Transmisja zbiorów dwójkowych wymaga użycia znaków ośmiobitowych lub przejścia do transparentnego trybu pracy. Rzeczywista zmiana wartości AWLEN (i PARITY) następuje po ponownym włączeniu kontrolera lub podaniu rozkazu RESTART. Zbiory zapakowane za pomocą programu 7plus mogą być traktowane jak zbiory tekstowe. W trybie podporządkowanym MFJ (patrz rozkaz BLP) powinna być stosowana wartość AWLEN 8 i PARITY 0.

Rozkaz:             AX25l2v2 ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Parametr ten decyduje o wykorzystaniu w pracy wersji drugiej (parametr ON) lub pierwszej (parametr OFF) protokółu AX25. Miał znaczenie jedynie w początkowym okresie, kiedy niektóre stacje korzystały jeszcze ze starej wersji protokółu. Obecnie stosowana jest wyłącznie wersja druga. W zacofanych pod tym względem Stanach Zjednoczonych bywa jeszcze czasami stosowana wersja pierwsza.

Rozkaz:             AXDelay n

Wartość początkowa: 0

Znaczenie: Ustala czas od włączenia nadajnika do momentu rozpoczęcia transmisji danych. Pozostawia to czas na uruchomienie fonicznych stacji przekaźnikowych przy ich wykorzystaniu w łącznościach packet-radio. Wartość n leży w zakresie od 0 do 180 (* 10 msek).

Rozkaz:             AXHang n

Wartość początkowa: 0

Znaczenie: Ustala odstęp czasu pomiędzy zakończeniem transmisji a wyłączeniem nadajnika. Wartość n leży w zakresie od 0 do 20 (* 100 msek).

Rozkaz:             BBSmsgs ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Po włączeniu (ON) kontroler TNC dodaje znak CR po meldunkach typu CONNECTED, DISCONNECTED itp. Meldunek "*** CONNECT REQUEST ..." nie jest wyświetlany. Może to ewentualnie uprościć współpracę z niektórymi programami skrzynek elektronicznych pracujących na lokalnym komputerze. W czasie zwykłej łączności jest to bez znaczenia i dlatego BBSMSGS powinien zostać wyłączony (OFF). Rozkaz ten występuje w wersjach 1.1.5 i nowszych.

Rozkaz:             Beacon Every|After n

Wartość początkowa: Every 0

Znaczenie: Ustala częstotliwość i sposób nadawania tekstu radiolatarni. Wartość n leży w zakresie 0 - 250 (* 10 sek). Parametr "every" oznacza nadawanie tekstu w zadanych odstępach czasu, "after" - nadawanie tekstu po upływie zadanego czasu od momentu odbioru ostatniego pakietu. Czas ten powinien być dłuższy niż 10 - 15 minut aby nie blokować zbytnio kanału. W szczególnie zatłoczonych kanałach należy stosować wariant "after" ponieważ wtedy tekst radiolatarni nadawany jest jedynie w okresach o małym natężeniu ruchu. Nadawany tekst wprowadzany jest za pomocą rozkazu BTEXT.

Rozkaz:             BKondel ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Przy włączonym BKONDEL naciśnięcie klawisza DEL opwoduje wysłanie przez kontroler ciągu znaków: skok w tył (backspace), ODSTĘP, skok w tył, a więc efektywne skasowanie błędnego znaku na ekranie, przy wyłączonym - nadawana jest przez kontroler jedynie ukośna kreska.

Rozkaz:             BLP ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: powoduje przejście w tryb podporządkowany (ang. host), w którym informacje muszą być odpytywane przez komputer, podobnie jak w przypadku oprogramowania WA8DED. W trybie podporządkowanym należy używać parametrów AWLEN 8 i PARITY 0. W związku z niedokładnoscią instrukcji firmy MFJ mogłem tylko stwierdzić eksperymentalnie, że tryb ten nie jest identyczny z trybem podporządkowanym oprogramowania WA8DED (TF) i w związku z tym nie wiadomo z jakimi programami terminalowymi może współpracować. Tryb ten występuje w programach firmy MFJ. Analogiczne wersje trybu podporządkowanego zawierają oprogramowania kontrolerów firmy AEA i Kantronics. Tryb podporządkowany występuje w wersjach 1.2.8 i nowszych. Z pracą w trybie podporządkowanym zwiazane są rozkazy DEFLTDLC i MYDLCNUM.

Rozkaz:             BText

Wartość początkowa: pusty

Znaczenie: Wprowadza tekst radiolatarni o długości do 120 znaków. Tekst ten może zawierać odstępy i znaki CR (ang. carriage return) poprzedzone specjalnym znakiem wprowadzającym (standardowo jest to znak ctrl-V). Znak CR nie poprzedzony znakiem wprowadzającym stanowi zakonczenie tekstu. Skasowanie tekstu wymaga podania po rozkazie BTEXT znaków % lub &. Tekst radiolatarni nie powinien być nadawany zbyt często aby nie powodować tłoku na paśmie. W rejonach o mniejszym natężeniu ruchu może on zastapić procedurę QRT.

Rozkaz:             BUdlist ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Steruje wykorzystaniem listy znaków wprowadzonej za pomocą rozkazu LCALL. Parametr ON - powoduje ignorowanie pakietów pochodzących od stacji nie zawartych w tej liscie, OFF - pakietów pochodzących od stacji zawartych na niej.

Rozkaz:             CALibra <odstęp>|D|K|Q

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Wywołanie podprogramu kalibrującego. Naciskanie klawisza odstępu powoduje przełączanie nadawania tonu niższego i wyższego, klawisz D - przełączanie pomiędzy oboma tonami z szybkościa transmisji, klawisz K - włączanie i wyłączanie nadajnika. Do zakończenia kalibracji służy klawisz Q. W trakcie kalibracji można dokonać pomiarów amplitudy sygnału i dokonać odpowiednich zmian jej wartości, tak aby nie powodować przesterowania nadajnika. Przesterowanie nadajnika i zbyt szerokie widmo sygnału jest częstym grzechem operatorów stacji pakiet radio.

Rozkaz:             CALSet n

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Określa stan licznika używanego przez podprogram kalibrujący. Wartość n leży w zakresie od 0 do 65535. Dla kalibracji modulatora używany jest następujący wzór: n * (525000 / f) + 1, dla demodulatora: n * (262500 / f) + 1. Modemy zawierające obwody AM7910/11 lub TCM3105 i modemy dla większych szybkości nie wymagają kalibracji, ponieważ generowane sygnały oparte są o kwarcową podstawę czasu.

Rozkaz:             CANline n

Wartość początkowa: $18 <clrl-X>

Znaczenie: Pozwala na wybór znaku kasującego ostatnią napisaną linię tekstu (o ile nie została już ona zakończona znakiem CR i nadana). Można tu użyć dowolnego znaku ASCII przy czym ze względów praktycznych powinien to być znak nie występujący w tekstach. Uwaga ta odnosi się również do innych znaków specjalnych ustalanych za pomocą wymienionych w dalszym ciagu rozkazów. Możliwość zmiany wartości znaków specjalnych może być cenna dla posiadaczy komputerów stosujących nietypowe alfabety np. komputerów Commodore 64, w przypadku komputerów klasy IBM jakiekolwiek zmiany są zbędne.

Rozkaz:             CANPac n

Wartość początkowa: $19 <ctrl-Y>

Znaczenie: Ustala wartość znaku kasującego nie nadany jeszcze pakiet. Może to być dowolny rzadko używany znak ASCII leżący w zakresie $00 - $7F.

Rozkaz:             CBell ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Powoduje włączenie lub wyłączenie sygnału akustycznego sygnalizującego nawiazanie połączenia.

Rozkaz:             CHAT

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Wywołanie korespondenta skrzynki przez operatora. Odpowiada trybowi konferencyjnemu węzłów i skrzynek sieci. Występuje w wersjach 1.2.9 (MFJ) i nowszych.

Rozkaz:             CHeck n

Wartość początkowa: 30

Znaczenie: Ustala czas braku aktywności na łączu, po którym następuje nadanie pakietu sprawdzającego obecność stacji przeciwnej. W przypadku braku odpowiedzi następuje przerwanie połączenia. Wartość N leży w zakresie 0 - 250 (* 10 sekund).

Rozkaz:             CHECKV1 ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Pozwala na sprawdzanie upływu czasu ustalonego za pomocą licznika T3 (czasu braku aktywności w trakcie połączenia). W stanie OFF upływ czasu nie powoduje przerwania połączenia (zgodnie z wersja 1 protokółu). Przerwanie połączenia musi być wowczas dokonane ręcznie. Patrz także rozkaz CHECK. Występuje w wersjach począwszy od 1.2.7 oprogramowania firmy MFJ. Wersja 1 protokółu AX.25 nie jest obecnie stosowana i dlatego też rozkaz ten ma mniejsze znaczenie.

Rozkaz:             CLKADJ n

Wartość początkowa:

Znaczenie: Służy do korekcji szybkości wewnętrznego zegara programowego. W przypadku zbyt dużych odchyłek czasu wartość n musi być dobrana eksperymentalnie. Nowsze rozwiazania kontrolerów wyposażone są w obwód zegarowy i rozkaz ten jest zbędny.

Rozkaz:             CMdtime n

Wartość początkowa: 1

Znaczenie: W transparentnym trybie pracy mogą być nadawane dowolne znaki (pozwala to na transmisję zbiorów dwójkowych). Dla opuszczenia trybu transparentnego i przejścia na poziom interpretacji rozkazów należy odczekać ustalony tu odcinek czasu po nadaniu ostatniego znaku (w tym czasie niedozwolona jest jakakolwiek aktywność) po czym nadać trzykrotnie znak przejścia na poziom rozkazowy (normalnie jest to znak ctrl-C). Odstępy czasu pomiędzy znakami nie mogą jednak przekraczać ustalonej tu wartości. Wartość N leży w zakresie 0 - 250 sekund. W przypadku wartości 0 opuszczenie trybu transparentnego możliwe jest jedynie przez wyłączenie kontrolera.

Rozkaz:             CMSg ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Po uzyskaniu połączenia przez korespondenta kontroler może nadawać tekst powitalny (wprowadzony za pomocą rozkazu CTEXT), o ile funkcja ta jest włączona za pomocą rozkazu CMSG.

Rozkaz:             CMSGDisc ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: ON - powoduje automatyczne rozłączenie się z korespondentem po potwierdzeniu przez niego odbioru tekstu powitalnego.

Rozkaz:             COMmand n

Wartość początkowa: $03 <ctrl-C>

Znaczenie: Ustala znak powodujący przejście z trybu konwersacji lub transparentnego na poziom interpretacji rozkazów sygnalizowany za pomocą tekstu "cmd:". Wartość N może leżeć w zakresie 0 - $7F, podobnie jak dla każdego innego znaku specjalnego.

Rozkaz:             CONMode Convers|Trans

Wartość początkowa: Convers

Znaczenie: Pozwala na wyóor trybu pracy po uzyskaniu połączenia z korespondentem. W znacznej większosci przypadków praktyczniejszy jest tryb konwersacyjny, jeżeli jednak kontroler wykorzystywany jest w automatycznych stacjach prowadzących transmisje danych (np. skrzynkach elektronicznych) korzystniejsza może być praca w trybie transparentnym.

Rozkaz:             Connect znak [Via znak2,[znak3,....znak9]]

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Rozkaz nawiązania połączenia ze stacją o podanym znaku. Dodatkowo po słowie "via" może być podana lista stacji przekaźnikowych poziomu drugiego (np. innych stacji indywidualnych z których chcemy korzystać). Węzły poziomu trzeciego (Thenet, Flexnet) nie mogą być tu wymienione. W tym przypadku konieczne jest nawiązanie połączenia z nimi, po czym dalsze połączenia uzyskuje się po podaniu odpowiedniego rozkazu dla węzła. W miarę rozbudowy sieci coraz rzadziej konieczne jest korzystanie ze stacji przekaźnikowych poziomu drugiego. Węzły Flexnet wyposażone są w inteligentną funkcję przekaźnikową. Protokół AX25 ogranicza liczbę stacji poziomu drugiego na trasie łączności do ośmiu, w praktyce trudno jest prowadzić łączność przez więcej niż trzy stacje.

Każdy z wymienionych tu znaków może w razie potrzeby zawierać identyfikację wtórną (0 - 15).

Nawiazanie połączenia sygnalizowane jest meldunkiem CONNECTED, niemożność jego nawiązania - za pomocą meldunku: "retry count exceeded" (zbyt duża liczba powtórzen = stacja nieosiagalna) lub "busy" (stacja zajęta) z dodatkiem meldunku DISCONNECTED.

Rozkaz CONNECT podany bez parametrów pozwala na zorientowanie się w stanie łącza. W zależnosci od sytuacji wyświetlane są nastepujące komunikaty:

Link state is: CONNECTED to ... - stan połączenia z podaną stacją.

Link state is: DISCONNECTED - stan rozłączony.

Link state is: CONNECT in progress - podejmowana jest próba

nawiązania połączenia.

Link state is: DISCONNECT in progress - podejmowana jest próba

przerwania połączenia.

Link state is: FRMR in progress - w stanie połączenia wystapił

błąd protokółu.

Rozkaz:             CONOk ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie:  Parametr OFF powoduje odrzucenie przez kontroler TNC wszelkich prób nawiązania połączenia (stacja może być przykładowo używana jedynie jako przekaźnik), ON pozwala na normalne nawiązywanie łączności przez korespondentów.

Rozkaz:             CONPerm ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: CONPerm ON nie pozwala na przerwanie połączenia z korespondentem. W przypadku rozłączenia kontroler TNC samoczynnie podejmuje próby jego nawiązania. Możliwość ta jest rzadko stosowana w łącznościach pomiędzy stacjami indywidualnymi, jest jednak bardzo przydatna na stałych łączach (np. miedzy węzłami).

Rozkaz:             CONStamp ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Meldunki informujące o nawiązaniu lub przerwaniu połączenia mogą zawierać dodatkowo datę i godzinę (parametr ON) lub nie (OFF). Jeżeli ta informacja jest pożądana należy przedtem nastawić zegar za pomocą rozkazu DAYTIME. Format wprowadzania i wyświetlania czasu ustalany jest za pomocą rozkazu DAYUSA.

Rozkaz:             CONVers

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Powoduje przejście z poziomu interpretacji rozkazów do trybu konwersacji. Wszystkie wprowadzane od tego momentu teksty są nadawane przez kontroler. Do opuszczenia trybu konwersacji służy znak ustalony rozkazem COMMAND. Jeżeli kontroler TNC jest połączony z korespondentem informacja nadawana jest w postaci numerowanych pakietów typu I zawierających adresy nadawcy i odbiorcy, w przypadku braku połączenia nadawane są pakiety nienumerowane typu UI zawierające znak nadawcy i znak adresata określony rozkazem UNPROTO. Najcześciej adresem tym jest CQ. Pakiety nienumerowane UI mogą być wykorzystane do nadawania wywołań CQ lub przeprowadzania różnych prób, nie zapewniaja one jednak takiego zabezpieczenia łączności przed przekłamaniami jak pakiety numerowane I. Nadanie pakietu następuje po naciśnięciu klawisza CR, przekroczeniu maksymalnej jego długości (wartość PACLEN) lub upływie zadanego czasu (rozkaz PACKTIME).

Rozkaz:            CPacktime ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: parametr OFF oznacza, że pakiety będą nadawane po zakończeniu ich za pomocą klawisza CR lub po przekroczeniu ich zadanej długości (wartość PACLEN), ON - powoduje nadawanie pakietów w regularnych odstępach czasu (określonych rozkazem PACTIME) niezależnie od ich długości lub zakończenia. Przypomina to trochę telegraficzną pracę typu "break-in". Wybór sposobu nadawania pakietów zależny jest od osobistych upodobań operatora.

Rozkaz:             CR ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Wartość ON oznacza że znak CR, powodujący nadanie pakietu jest zawarty na jego końcu, OFF - znak CR interpretowany jest jedynie jako rozkaz dla kontrolera TNC. W normalnej konwersacji wygodniejsze jest nadawanie znaku CR, jeżeli dodatkowo pożądane jest nadawanie znaku LF (ang. line feed - nowa linia) można włączyć to za pomocą rozkazu LFADD ON lub też korespondent może dodać znaki LF za pomocą rozkazu AUTOLF ON. Znak zakończenia pakietu może być zmieniony za pomocą rozkazu SENDPAC.

Rozkaz:             CStatus

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Powoduje wyświetlenie listy kanałów wraz z informacją o stanie połączeń (znaki korespondentów, brak połączenia). Kanały oznaczone są literami od A do J. Kanał K jest kanałem skrzynki elektronicznej, jeżeli jest ona zawarta w kontrolerze. Przejścia na pożądany kanał dokonuje się za pomocą znaku pionowej kreski | z podaniem oznaczenia kanału np. |B.

Rozkaz:             CText

Wartość początkowa: pusty

Znaczenie: Służy do wprowadzenia tekstu powitalnego nadawanego automatycznie po uzyskaniu połączenia przez korespondenta. Tekst powitalny nadawany jest jedynie gdy funkcja ta jest włączona za pomocą rozkazu CMSG ON.

Rozkaz:             DAytime data i czas

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Nastawienie wewnętrznego zegara programowego w formacie "rrmmddggmm" tzn. odpowiednio dwucyfrowo rok, miesiąc, dzień, godzina i minuta.

Rozkaz:             DAYUsa ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Określa format wyświetlania czasu i daty, w formacie amerykańskim jest to mm/dd/rr gg:mm:ss, w formacie europejskim dd-mm-rr gg:mm:ss.

Rozkaz:             DEAdtime n

Wartość początkowa: 33

Znaczenie: Ustala czas reakcji odbiornika na sygnał w.cz. Uwzględnia on czasy reakcji blokady szumów, układu DCD itp. Dla typowych radiostacji UKF-FM wynosi on około 210 msek, dla sprzętu krótkofalowego około 80 msek. Wartość N leży w zakresie 0 - 250 * 10 msek. Rozkaz występuje począwszy od wersji 1.1.7.

Rozkaz:             DEFLTDLC n

Wartość początkowa: 254

Znaczenie: Ustala adres stosowany w trybie podporządkowanym, występuje w wersjach od 1.2.8 wzwyż (oprogramowanie MFJ). Brak dalszych informacji na ten temat.

Rozkaz:             DELete ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Wartość OFF oznacza, że dla skasowania znaku używany jest klawisz skoku w tył (ang. backspace, znak $08), ON - klawisz DEL ($7F).

Rozkaz:             DIGipeat ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Włączenie (parametr ON) lub wyłączenie funkcji przekaźnikowej (retransmisji na poziomie drugim). Retransmisja ta odbywa się równolegle do innych nawiązywanych łączności nie blokując kontrolera TNC.

Rozkaz:             Disconnect

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Powoduje przerwanie istniejącego połączenia. Przerwanie połączenia sygnalizowane jest za pomocą meldunku DISCONNECTED, niezależnie od tego, która strona zainicjowała rozłączenie.

Rozkaz:             DISPlay [grupa_parametrów]

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Powoduje wyświetlenie wybranych wartości parametrów. Część z nich odpowiada rozkazom oprogramowania TAPR, a część ma jedynie znaczenie diagnostyczne (liczniki błędów). Ze względu na ich dużą liczbę można jako parametr podać nazwę interesującej grupy:

Async -  parametry łącza szeregowego i liczniki błędów.

Character - zbiór używanych znaków specjalnych.

ID - parametry idetyfikacyjne.

Link - parametry łącza radiowego.

Monitor - parametry monitorowania.

Timing - ograniczenia czasowe.

Health - stany liczników.

Rozkaz:             DWait n

Wartość początkowa: 16

Znaczenie: Ustala odstęp czasu pomiędzy ostatnim odebranym pakietem i rozpoczęciem nadawania. Jego prawidłowy dobór pozwala na zmniejszenie prawdopodobieństwa kolizji pakietów. Wartość N leży w zakresie od 0 do 250 (* 10 msek).

Rozkaz:             Echo ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Włączenie echa powoduje nadawanie odebranych znaków z powrotem do komputera. Dla unikniecia podwójnego echa program terminalowy powinien pracować w trybie pełnego dupleksu. Inną możliwością jest wyłączenie echa kontrolera i wybór pracy półdupleksowej w programie terminalowym.

Rozkaz:             EScape ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: rozkaz escape off ustala wartość znaku ESC na $1B, on - na $24.

Rozkaz:             FAX

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Nowsze wersje oprogramowania (przykładowo firmy MFJ) pozwalają na odbiór obrazów faksymile nadawanych z prędkością analizy równą 120 linii/min i indeksem IOC równym 576 (ewentualna możliwość odbioru faksymile podawana jest w nagłówku wyświetlanym po włączeniu kontrolera). Do odbioru używany jest modem UKF (ważne dla posiadaczy kontrolerów przełączanych z KF na UKF), a poza tym konieczne jest posiadanie odpowiedniego programu np. MFJ-1284 dla komputerów PC lub MFJ-1282 dla komputerów Commodore 64. Proste programy odbiorcze dla komputerów klasy PC/XT/AT napisane w jezyku BASIC można spotkać także w skrzynkach elektronicznych. Odbierane mogą być jedynie obrazy czarno-białe np. mapy pogody (WEFAX). Powrót do trybu rozkazowego dokonywany jest za pomocą znaku ctrl-C. Uzyskiwane rezultaty są niestety gorsze niż w przypadku użycia programu JVFAX, nawet w połączeniu z najprostszym komparatorem. Ze względu na brak dokładniejszych opisów w instrukcjach firmy MFJ konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich prób. Zbadania wymaga między innymi ciąg sterujący kontroler podawany przez program MFJ-1284. W amatorskiej emisji faksymile w zakresach UKF stosowane są najczęściej parametry: 240 linii/minutę i indeksy 288 lub 576. Oprogramowanie kontrolerów MFJ-1270B/C i 1274 B/C pozwala jedynie na odbiór obrazów faksymile, kontrolery MFJ-1278(T)/B(T) pozwalają także na nadawanie obrazów w tym standardzie. Na odbiór obrazów faksymile pozwalają także kontrolery PK-232, ich nadawanie możliwe jest dopiero po przestrojeniu toru nadawczego modemu. Temat ten przekracza ramy niniejszej instrukcji. Także kontrolery firmy Kantronics pozwalają na odbiór map pogody. Rozkaz ten nie występuje w oprogramowaniu kontrolerów TNC-µ21 i TINY-2.

Rozkaz:             FAXMODE n

Wartość początkowa: 3

Znaczenie: Wybór szybkości analizy obrazu faksymile w kontrolerach firmy MFJ. Wartość N może leżeć w zakresie od 1 do 7 i oznacza: 1 - szybkość analizy 60 linii/min, 2 - 90 linii/min, 3 - 120 linii/min (WEFAX), 4 - 240 linii/min, 5 - 360 linii/min, 6 - 480 linii/min i 7 - 180 linii/min. Kontrolery wielofunkcyjne MFJ-1278(T) mogą pracować ze wszystkimi podanymi szybkościami analizy, kontrolery TNC-2 - tylko z szybkościami 1 i 3. Rozkaz występuje w wersjach  oprogramowania pozwalających na odbiór obrazów faksymile, podobnie jak następne trzy rozkazy.

Rozkaz:             FAXEOP ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: pozwala na rozpoznawanie sygnału APT (automatycznego rozpoznawania transmisji obrazów i wartości indeksu) oznaczającego koniec obrazu (ang. end-of-picture). W systemie automatycznej transmisji obrazów (APT) przed sygnałem synchronizacji nadawany jest ton informujący stronę odbiorczą o zastosowanej wartości indeksu (IOC). Ton 300 Hz oznacza indeks 576, natomiast ton 675 Hz - indeks 288. Na zakończenie obrazu nadawany jest ton o częstotliwości 450 Hz. po zakończeniu sygnału APT nadawany jest sygnał synchronizacji. Normalny sygnał synchronizacji zawiera przez 95 % czasu sygnał czerni, a przez pozostale 5 % - bieli. Częstotliwość powtarzania impulsów bieli sygnalizuje stronie odbiorczej szybkość analizy obrazu, przykładowo częstotliwość 2 Hz oznacza szybkość analizy 120 linii/min, a częstotliwość 4 Hz - 240 linii/min. Niektóre stacje faksymile stosuja odwrotny sygnał synchronizacji. Podstawowe terminy zwiaząne z pracą w emisji faksymile wyjaśnione są w instrukcji do programu JVFAX.

Rozkaz:         FAXNEG ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Wyświetlanie odebranych obrazów w negatywie.

Rozkaz:             FAXREV ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: pozwala na lustrzane odwrócenie obrazu. Stacje meteorologiczne stosują przeważnie kierunek analizy obrazu zgodny z kierunkiem używanym w telewizji (z lewej strony na prawą i z góry na dół), natomiast agencje prasowe - kierunek odwrotny.

Rozkaz:            FIRMRNR ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: wartość parametru ON powoduje nadanie pakietu RNR (ang. receiver not ready) w przypadku zapełnienia bufora odbiorczego w kontrolerze TNC. Po opróżnieniu bufora nadawany jest pakiet RR (ang. receiver ready), po czym korespondent może powtórzyć dane. W przypadku OFF kontroler powtarza dane bez oczekiwania na pakiet typu RR, co może spowodować niepotrzebne powtórzenia. Zalecane jest użycie wartości ON w połączeniach z węzłami sieci. Rozkaz ten występuje w wersjach od 1.1.7 wzwyż.

Rozkaz:             Flow ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Włączenie FLOW powoduje zatrzymanie wyświetlania danych odbieranych przez kontroler w momencie rozpoczęcia nowej linii przez użytkownika. Dane te będą wyświetlane dalej po zakończeniu linii znakiem CR. Zapobiega to mieszaniu się na ekranie danych odbieranych i nadawanych.

Rozkaz:             FOrward znak [via znak ...]

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: rozkaz pozwalający na bezpośrednie podjęcie retransmisji poczty do podanej skrzynki sieci. Występuje w wersjach 1.2.9 i nowszych.

Rozkaz:             FRack n

Wartość początkowa: 3

Znaczenie: Ustala czas oczekiwania na pokwitowanie nadanego pakietu (w zakresie od 1 do 15 sek).

Rozkaz:             FUlldup ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Włączenie lub wyłączenie pracy dupleksowej. Praca dupleksowa stosowana jest m.in. w łącznościach satelitarnych lub w łączach między węzłami. W pracy dupleksowej kontroler przechodzi na nadawanie niezależnie od zajętości kanału.

Rozkaz:            HBaud n

Wartość początkowa: 1200

Znaczenie: W niektórych rozwiazaniach kontrolerów pozwala on na zmianę szybkości transmisji w łączu radiowym. Możliwymi szybkościami są przykładowo 300 / 1200 / 2400 / 9600 bitów/s. Po dokonaniu zmiany szybkości należy też dokonać odpowiedniego przełączenia lub wymiany modemu. W innych wykonaniach zmiana szybkości (o ile wogóle możliwa) dokonywana jest za pomocą odpowiednich przełączników na tylnej sciance lub zwieraczy wewnątrz. Na zakresie KF stosowana jest szybkość 300 bitów/s z modulacją AFSK i odstępem tonów 200 Hz (tony 1600 i 1800 Hz), na UKF - 1200 bitów/s z odstępem 1000 Hz (tony 1200 i 2200 Hz). Przy szybkości 2400 bitów/s podnośna 1800 Hz modulowana jest w fazie (czterofazowo- QPSK), a przy szybkości 9600 bitów/s stosowana jest modulacja FSK. Praca z szybkością 9600 bit/s wymaga dokonania pewnych przeróbek radiostacji (nie w każdym przypadku jest to możliwe). Część nowszych modeli radiostacji wyposażona jest w specjalny wtyk przewidziany do transmisji danych, nie zawsze jednak w praktyce transmisja z szybkością 9600 bitów/s funkcjonuje zadowalająco. Użycie modulacji PSK nie wymaga dokonywania przeróbek radiostacji, a większość parametrów kontrolera może zachować wartości ustalone dla szybkości 1200 bitów/s.

Rozkaz:             HEaderln ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Służy do zmiany formatu wyświetlania podglądanych (monitorowanych) pakietów (nagłówek pakietu może być wyświetlany w oddzielnej linii).

Rozkaz:           HEALled ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Włączenie (parametr ON) powoduje zmianę funkcji diod świecących oznaczonych jako CON i STA. Ich miganie w przypadkowym rytmie pozwala na stwierdzenie czy zawarty w kontrolerze program nie zawiesza się. Może to być korzystne w trakcie prób z nowymi wersjami programów.

Rozkaz:             HID ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Włączenie powoduje nadawanie pakietu identyfikacyjnego w odstępach 9.5 minuty, jeżeli stacja retransmituje pakiety. Pakiet identyfikacyjny jest pakietem typu UI o adresie odbiorcy ustalonym za pomocą rozkazu UNPROTO i zawiera znak stacji z dodatkiem - /R.

Rozkaz:            ID

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Powoduje natychmiastowe nadanie pakietu identyfikacyjnego.

Rozkaz:            KILonfwd ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: określa, czy wiadomości retransmitowane będą kasowane ze skrzynki (parametr ON). Występuje w wersji 1.2.9 (MFJ) i nowszych.

Rozkaz:             KISS ON

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Powoduje przełączenie kontrolera w tryb KISS wykorzystywany przez oprogramowanie TCP/IP i niektóre inne programy jak SP, GP (z dodatkowym sterownikiem TFPCR albo TFKISS) i program SUPERKISS. W trybie tym wymiana danych między komputerem a kontrolerem TNC odbywa się w specjalnym formacie, a kodowanie i dekodowanie pakietów odbywa się w komputerze. Wyjście z trybu KISS możliwe jest jedynie poprzez podanie odpowiedniego rozkazu w programie korzystającym z tego trybu (np. w programach TCP/IP jest to rozkaz param ax0 255, w programach SP i GP niema wogóle tej możliwosci) i wyłączenie na krótko kontrolera lub przez odłączenie baterii podtrzymującej pamięć. Możliwe jest także nadanie ciągu znaków o wartościach szesnastkowych $192, $255 i $192 (odpowiednich kombinacji klawisza ALT z liczbami wprowadzonymi za pomocą klawiatury nunerycznej przy wykorzystaniu dowolnego programu terminalowego jak Procomm czy Telix). Po podaniu rozkazu KISS ON należy podać rozkaz RESTART lub na krótko wyłączyć i ponownie włączyć kontroler. Praca w trybie KISS sygnalizowana jest trzykrotnym migotaniem diod CON i STA po włączeniu kontrolera. Rozkaz ten występuje w wersjach 1.1.6 i nowszych. W kontrolerach wielofunkcyjnych (PK-232, SP-232) konieczne jest podanie kilku dodatkowych rozkazów przed przejsciem w tryb KISS. Należy do nich między innymi rozkaz RAWHDLC ON. Tryb KISS opisany jest dokładniej w dalszym ciagu instrukcji. W przeciwieństwie do trybu podporządkowanego jest on znormalizowany i niezależny od producenta kontrolera i wersji programu.

Rozkaz:             LCAlls znak1 [,znak2, ...znak8]

Wartość początkowa: pusta

Znaczenie: Służy do wprowadzania listy znaków wywoławczych wykorzystywanej przez rozkaz BUDLIST. Skasowanie listy dokonywane jest za pomocą znaków % lub & podobnie jak w przypadku rozkazów BTEXT i CTEXT.

Rozkaz:             LCok ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Po wyłączeniu LCOK (parametr OFF) kontroler TNC dokonuje zamiany małych liter na duże w odbieranych tekstach. Zamiana ta nie dotyczy echa znaków pochodzących z własnego komputera. Pozwala to przykładowo na łatwiejsze rozróżnianie tekstów nadawanych i odbieranych.

Rozkaz:             LCStream ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Oznaczenia kanałów logicznych (A - J) mogą być podawane za pomocą dużych i małych liter gdy podany został rozkaz LCSTREAM ON, w przeciwnym przypadku dopuszczalne są tylko duże litery.

Rozkaz:            LFadd ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: LFADD powoduje dodanie znaków LF (nowa linia) do każdego znaku CR w nadawanych pakietach. Rozkaz AUTOLF powodowuje analogiczne uzupełnienie danych przesyłanych do komputera. Znaki LF nie są dodawane w trybie transparentnym. Powodowałoby to wówczas zafałszowanie transmitowanych zbiorów.

Rozkaz:             LFIgnore ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: LFIGNORE ON powoduje odrzucanie odbieranych znaków nowej linii (LF).

Rozkaz:             MAILbox ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Rozkaz ten służy do włączenia lub wyłączenia prywatnej skrzynki elektronicznej o pojemności około 8 kB (maksymalnie 99 wiadomości). W wersjach 1.2.9X (MFJ) skrzynka może mieć pojemność od 32 kB do 512 kB w zależnosci od pojemności zainstalowanej pamięci i może pracować równolegle do nawiązywanych łączności - korzysta ona z kanału logicznego K. Włączenie lub wyłączenie skrzynki możliwe jest tylko w stanie rozłączonym. Po włączeniu skrzynki korespondenci otrzymują jako informację następującą listę rozkazów (zależnie od wersji oprogramowania skrzynki):

B - opuszczenie skrzynki.

E - zmiana nagłówka wiadomości (tylko w wersji 1.2.9 i nowszych).

H - wywołanie tekstu pomocy zawierającego listę rozkazów (ang. help).

J - nadanie listy MH (tylko w wersjach 1.2.9 i nowszych).

K nr - kasowanie wiadomości o podanym numerze.

M numer - pozwala na zmiane obszarów pamięci skrzynki, w zależności od stopnia rozbudowy mogą to być obszary od 0 do 7. Każdy z obszarów ma pojemność 64 kB i może zawierać do 99 wiadomości. Mikroprocesor Z-80 może adresować jedynie obszary o pojemności 64 kB. Rozkaz ten występuje jedynie w wersjach 1.2.9X i nowszych. Wersje X pozwalają na korzystanie z rozszerzonej pamięci skrzynki.

R nr - odczyt wiadomości o podanym numerze.

S znak - zapis wiadomości.

S P znak - zapis prywatnej wiadomości przeznaczonej tylko dla podanego adresata. Zamiast znaku może być użyte dowolne inne oznaczenie np. ALL. W wersji 1.2.9 możliwe jest podanie adresów skrzynek docelowych (pole "@ znak") i adresów hierarchicznych.

T - powoduje przywołanie operatora skrzynki, o ile jest on obecny (wersja 1.2.9 MFJ).

Właściciel skrzynki może korzystać z niej w taki sam sposób po podaniu rozkazu SYSOP. Nawiązywanie normalnych połączeń możliwe jest (w starszych wersjach programu) jedynie gdy skrzynka jest wyłączona. Skrzynka została dodana do wersji od 1.1.6 wzwyż. W wersji 1.2.9 (MFJ) możliwa jest równoległa praca skrzynki. Tą samą możliwość zawierają niektóre inne wersje oprogramowania, przykładowo oprogramowanie kontrolera TNC-µ21 lub TINY-2. Operator skrzynki może odczytywać i kasować dowolne wiadomości, pozostali użytkownicy - tylko wiadomości nadane przez nich lub do nich adresowane. Począwszy od wersji 1.2.9 skrzynka może automatycznie retransmitować wiadomości do najbliższej skrzynki sieci lub pobierać je od niej. Możliwości tej nie ma oprogramowanie kontrolera TNC-µ21 i podobnych. W wersjach wcześniejszych jest to więc typowa skrzynka prywatna, w ostatnich - dysponuje w mniejszym zakresie możliwościami skrzynek sieci (retransmisja danych). Praca skrzynek prywatnych (niezależnie od ich możliwosci nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia, w odróżnieniu od regularnych skrzynek sieci. Sposób i trasy retransmisji określane są za pomocą rozkazów FORWARD, NODEFORW, NODEPATH, RVFALWAY, REVFLIM i TIMEDMIN. Skrzynki w wersji 1.2.9 mogą być także obsługiwane zdalnie przez operetora. Z pracą skrzynki zwiazane są też rozkazy CHAT, MYMCALL, MCTEXT, MYHIERAD, REMSYSOP, TIMEDMIN, TIMEDCMC i KILLONFWD.

Rozkaz:             MAILLed ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Włączenie (parametr ON) powoduje miganie diody STA, jeżeli skrzynka zawiera nieprzeczytane wiadomości, po wyłączeniu dioda sygnalizuje jedynie obecność nie potwierdzonych pakietów w buforze kontrolera.

Rozkaz:             MAll ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Wartość ON oznacza monitorowanie wszystkich odebranych pakietów, w przeciwnym przypadku monitorowane są jedynie pakiety nie należące do żadnego połączenia (typu UI) jak wywołania CQ itp.

Rozkaz:             MAXframe n

Wartość początkowa: 4

Znaczenie: Ustala maksymalną liczbę nie potwierdzonych jeszcze pakietów, jednocześnie ogranicza to liczbę pakietów nadawanych jednym ciągiem. Liczba ta może leżeć w zakresie od 1 do 7. Dla łączy o dobrej jakości (zakresy UKF) można stosować wartości wyższe, na zakresach KF - wartości 1 lub 2.

Rozkaz:             MBod ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: W niektórych wersjach oprogramowania (przykładowo w kontrolerach TNC-µ21, TNC-210 i podobnych) służy do włączania skrzynki elektronicznej, zastępuje rozkaz MAILBOX. Użytkownicy i operator skrzynki mają do dyspozycji następujące rozkazy:

BYE - opuszczenie skrzynki.

HELP lub ? - wywołanie skrzynki.

FILES - wykaz wiadomości.

MINE - wykaz wiadomości własnych. Jest to rozkaz tylko dla operatora skrzynki.

KILL n - kasowanie wiadomości o danym numerze. Operator skrzynki może kasować 10 wiadomości naraz podając znak % lub & zamiast numeru.

READ n - odczytywanie wiadomości.

WRITE znak - zapis wiadomości. Na zakończenie wiadomości oprócz znaku ctrl-Z można podać rozkaz END.

Skrzynka może być wykorzystywana równolegle do zwykłych łączności, jeżeli wprowadzony jest odrębny znak za pomocą rozkazu MYMCALL. Znak ten może różnić się od znaku głównego jedynie identyfikatorem wtórnym

(SSID).

Rozkaz:             MCOM ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Włączenie MCOM pozwala na obserwację pakietów inicjujących i przerywających połączenie w przeciwnym przypadku wyświetlane są tylko pakiety informacyjne.

Rozkaz:             MCon ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Przy włączonym trybie MCON pakiety monitorowane wyświetlane są także w trakcie połączenia (może to utrudniać odczyt wypowiedzi korespondenta), w przeciwnym przypadku pakiety wyświetlane są tylko przy braku połączenia, co zasadniczo wystarcza dla orientacji w aktywności na paśmie.

Rozkaz:             MCText tekst

Wartość początkowa: pusty

Znaczenie: Pozwala na wprowadzenie tekstu powitalnego dla użytkowników skrzynki. Tekst ten może mieć długość do 120 znaków. Sposób wprowadzania i kasowania jest analogiczny jak w przypadku tekstów radiolatarni i zwykłego tekstu powitalnego (rozkazy BTEXT i CTEXT). Tekst ten nadawany jest wyłącznie w przypadku połączenia się z wykorzystaniem znaku skrzynki wprowadzonego za pomocą rozkazu MYMCALL. Rozkaz występuje w wersji od 1.2.9 (MFJ) wzwyż.

Rozkaz:             MFilter n1[,n2,n3,n4]

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Służy do wprowadzenia listy (maksimum 4) znaków, które z jakichkolwiek względów nie mają być wyświetlane na ekranie. Wartość N leży w zakresie od $00 do $7F i jest szestnastkową reprezentacją znaków kodu ASCII.

Rozkaz:             MHClear

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Powoduje skasowanie listy ostatnio odbieranych stacji.

Rozkaz:             MHeard

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Służy do wywołania listy ostatnio odbieranych stacji. Maksymalna długość listy wynosi 18. Po nastawieniu zegara za pomocą rozkazu DAYTIME lista zawiera dodatkowo datę i godzinę odbioru. Przy znaku stacji retransmitowanych umieszczona jest dodatkowo gwiazdka. Wpisy na listę dokonywane są tylko przy wyłączonym trybie PASSALL.

Rozkaz:             MNonax25 ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Występuje w wersjach od 1.1.6 wzwyż i pozwala na podsłuch (monitorowanie) pakietów innych protokółów jak TCP/IP czy NET/ROM. Pakiety protokółu AX.25 zawierają w polu identyfikacyjnym protokółu (PID) oznaczenie F0, pakiety NET/ROM/TheNet - CF, a pakiety TCP/IP - CC. Niektóre z protokółów sieciowych stosują także identyfikację CE.

Rozkaz:            MNONPrin ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: pozwala na wyświetlanie znaków specjalnych nie należących do zbiorów tekstowych (poza zakresem $20 do $7e) zawartych przykładowo w wyższych protokółach (NET/ROM, TCP/IP) lub transmisjach dwójkowych.

Rozkaz:             Monitor ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Służy do włączania i wyłączania podsłuchu na pasmie (monitorowania). Rodzaje i pochodzenie wyświetlanych pakietów ustalane są za pomocą rozkazów MALL, MCOM, BUDLIST i LCALLS, a format za pomocą rozkazu HEADERLN. Wyświetlanie daty aktywowane jest za pomocą rozkazu MSTAMP, pod warunkiem nastawienia zegara (rozkaz DAYTIME). Dla wygody podsłuch może być wyłączony w trakcie połączenia za pomocą rozkazu MCON.

Rozkaz:             MRpt ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: MRPT ON pozwala na wyświetlanie znaków stacji retransmitujących, w stanie OFF wyświetlane są tylko znaki nadawcy i adresata.

Rozkaz:             MStamp ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Pozwala na wyświetlanie czasu i daty odbioru stacji pod warunkiem nastawienia zegara (rozkaz DAYTIME).

Rozkaz:             MTimeout n

Wartość początkowa: 30

Znaczenie: Ustala maksymalny czas dostępu do skrzynki w przypadku braku aktywności. Czas ten podany jest w dziesiątkach sekund, a zakresem wartości parametru jest 0 do 250. Ograniczenie to nie dotyczy operatora skrzynki. Rozkaz występuje w wersji 1.2.9 (MFJ) i nowszych.

Rozkaz:             MYcall znak

Wartość początkowa: NOCALL-0

Znaczenie: Służy do wprowadzenia własnego znaku wywoławczego ewentualnie z identyfikatorem wtórnym SSID. Właściwa praca kontrolera wymaga wprowadzenia prawidłowego znaku. Brak identyfikatora wtórnego oznacza przyjęcie wartości 0. Protokół AX25 nie pozwala na jednoczesną pracę stacji o tym samym znaku, dlatego też dla ich rozróżnienia muszą być stosowane identyfikatory wtórne (w zakresie od 0 do 15). Niektóre wersje kontrolerów pozwalają na wprowadzanie różnych znaków dla każdego kanału logicznego. W wersjach oprogramowania pozwalających na równoległą pracę skrzynki musi być wprowadzony jej znak, może on różnić się tylko identyfikatorem wtórnym od znaku głównego.

Rozkaz:             MYAlias nazwa

Wartość początkowa: pusty

Znaczenie: Pozwala na podanie dodatkowego znaku lub nazwy, która może być używana w trakcie retransmisji pakietów (pseudonimu). Często bywają tu stosowane skróty nazw miast lub dzielnic.

Rozkaz:             MYMcall <znak>

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Ustala znak dla skrzynki elektronicznej w przypadku możliwości równoległego korzystania z niej. Występuje w wersji 1.2.9 oprogramowania MFJ i w wersjach wcześniejszych oprogramowania kontrolerów TNC-µ21 i podobnych.

Rozkaz:             MYHIerad

Wartość początkowa: pusty

Znaczenie: Ustala adres podawany w nagłówku po znaku @ w przypadku retransmisji. Należy tu wprowadzić własny adres hierarchiczny, przykładowo OE1KDA.#OE1.AUT.EU lub adres najbliższej skrzynki sieci. Występuje w wersji od 1.2.9 (MFJ) wzwyż.

Rozkaz:             NEwmode ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Włączenie (parametr ON) powoduje, że kontroler przechodzi samoczynnie na poziom rozkazowy (cmd:) po zakończeniu łączności (stan "disconnect"), w przeciwnym przypadku pozostaje w ostatnio aktywnym stanie (np. konwersacji), a pożądana zmiana musi być dokonana ręcznie.

Rozkaz:             NODEPath C znak

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Podaje rozkaz połączenia dla najbliższego węzła na trasie retransmisji. Występuje w wersjach 1.2.9. (MFJ) i nowszych.

Rozkaz:             NODforw znak [via znak, ...]

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: rozkaz powodujący natychmiastowe podjęcie retransmisji na podanej trasie z wykorzystaniem węzłów Flexnet, TheNet, NET/ROM i KA-Node. Występuje w wersjach 1.2.9 (MFJ) i nowszych.

Rozkaz:            NOmode ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Pozwala na zablokowanie samoczynnej zmiany trybu pracy niezależnie od stanu ustalonego przez rozkazy CONMODE i NEWMODE -

Rozkaz:             NUcr ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Niektóre wolniejsze terminale lub programy terminalowe napisane w jezyku BASIC wymagają zapewnienia określonego odstępu czasu pomiędzy liniami. Dla osiągnięcia tego opóźnienia kontroler TNC może nadawać pewną (określoną rozkazem NULLS) liczbę znaków zerowych $00 po każdorazowym wystąpieniu znaku CR.

Rozkaz:             NULf ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Pozwala na  wprowadzenie opóźnienia po każdorazowym wystąpieniu znaku nowej linii (LF), analogicznie jak w rozkazie poprzednim. W miarę potrzeby opóźnienie może być wprowadzane zarówno po wystąpieniu znaków CR jak i LF. Utrata znaków na początku wyświetlanej linii sygnalizuje konieczność dobrania odpowiedniego opóźnienia.

Rozkaz:             NULLs n

Wartość początkowa: 0

Znaczenie: Określa liczbę wprowadzanych znaków $00, a więc i efektywną długość opóźnienia. Dopuszczalna liczba znaków leży w zakresie od 0 do 30.

Rozkaz:             Paclen n

Wartość początkowa: 128

Znaczenie: Ustala maksymalną długość pakietu obowiązującą w trybie konwersacji i transparentnym. W przypadku łączy o niskim poziomie zakłóceń (zakresy UKF) może ona dochodzić do 256 oktetów, na zakresach KF zalecane są długości rzędu 64 lub mniej. Wartość N może leżeć w zakresie od 0 do 255 (0 oznacza długość 256). W trakcie konwersacji długość nadawanych pakietów jest przeważnie mniejsza (każde wystąpienie znaku CR powoduje nadanie pakietu). Niektóre z wersji oprogramowania kontrolerów i węzłów mają trudności z dekodowaniem pakietów o długości przekraczającej 128 oktetów.

Rozkaz:             PACTime Every|After n

Wartość początkowa: After 10

Znaczenie: Every - powoduje automatyczne nadawanie pakietów co n * 100 msek, After - po upływie n * 100 msek od ostatnio wprowadzonego znaku. Pakiety nadawane są automatycznie w trybie transparentnym, a w trybie konwersacji jedynie gdy włączony jest rozkaz CPACKTIME. Wartość N leży w zakresie od 0 do 250 (* 100 msek).

Rozkaz:             PARity n

Wartość początkowa: 3 (bit parzysty)

Znaczenie: Pozwala na wybór stosowanego na łączu RS-232 bitu parzystości. Wybór ten musi się zgadzać z dokonanym w programie terminalowym, w przeciwnym przypadku tekst na ekranie bedzie zawierać różne dziwne znaki graficzne. Wartości 0 i 2 oznaczają brak bitu parzystości, 1 - bit nieparzysty, 3 - parzysty. W przypadku braku bitu parzystości może być transmitowana informacja ośmio-, w przeciwnym - siedmiobitowa. Najczęściej stosowanymi kombinacjami jest 8 bitów bez bitu parzystosci lub 7 i bit parzysty (w wielu programach komunikacyjnych oznaczane odpowiednio jako 8N1 i 7E1 (jedynka oznacza tu pojedynczy bit stopu). Rzeczywista zmiana wartości następuje po ponownym włączeniu kontrolera lub podaniu rozkazu RESTART. W przypadku korzystania z trybu podporządkowanego MFJ konieczne jest ustawienie bitu parzystości za pomocą PARITY 0 (patrz rozkaz BLP). To samo dotyczy odbioru obrazów faksymile.

Rozkaz:             PASs n

Wartość początkowa: $16 <ctrl-V>

Znaczenie: Ustala znak prowadzający znaki szczególne. Znaki szczególne jak CR czy ctrl-C mogą być wprowadzone do tekstu i nie będą interpretowane przez kontroler, jeżeli są poprzedzone znakiem wprowadzającym. Znakiem wprowadzającym może być dowolny znak ASCII w zakresie od $00 do $7F.

Rozkaz:             PASSAll ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Normalnie wyświetlane są jedynie pakiety zawierające prawidłową sumę kontrolną (CRC), w przypadkach szczególnych np. do celów diagnostycznych może być konieczne wyświetlanie błędnych pakietów (rozkaz PASSALL ON). Ze względu na możliwość wystąpienia błędów w znakach stacji, nie są one wpisywane na listę MHEARD.

Rozkaz:             RECOnnect znak1 [Via znak2,....,znak9]

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Powoduje ponowne nawiązanie połączenia z podaną stacją ale np. poprzez inny ciag stacji przekaźnikowych. Zmiana trasy może spowodować utratę niektórych, znajdujących się w drodze pakietów.

Rozkaz:             REDispla n

Wartość początkowa: $12 <ctrl-R>

Znaczenie: Ustala znak powodujący ponowne wyświetlenie korygowanej linii. Może to być każdy ze znaków ASCII w zakresie od $00 do $7F.

Rozkaz:            REMsysop znak

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Podaje znak stacji uprawnionej do zdalnej obsługi skrzynki. Brak znaku uniemożliwia zdalną obsługę. Kasowanie jak w przypadku tekstów BTEXT i CTEXT. Występuje w wersji 1.2.9 (MFJ).

Rozkaz:             RESET

Wartość początkowa: -----

Znaczenie:  Powoduje przyjęcie przez wszystkie parametry wartości początkowych zawartych w pamięci EPROM i ponowną inicjalizację kontrolera. Alternatywą jest odłączenie baterii podtrzymującej pamięć i ponowne włączenie kontrolera. Jest to jednak rzadko konieczne.

Rozkaz:             RESptime n

Wartość początkowa: 12

Znaczenie: Ustala czas oczekiwania przed nadaniem pakietu kwitującego. Parametr N przyjmuje wartości w zakresie od 0 do 250 (* 100 msek). Zalecana jest wartość bliska 0.

Rozkaz:             RESTART

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Inicjalizuje kontroler, używając parametrów wprowadzonych do pamięci RAM. Inną możliwością jest wyłączenie i ponowne włączenie kontrolera.

Rozkaz:             REtry n

Wartość początkowa: 10

Znaczenie: Ustala liczbę powtórzeń pakietów nie potwierdzonych lub błędnie odebranych przez korespondenta. Po upływie zadanej liczby powtórzeń następuje przerwanie połączenia. Dopuszczalny zakres n wynosi od 0 do 15, przy czym 0 oznacza nieskończoną liczbę powtórzeń. Rozkaz CONPERM powoduje ponowne nawiązanie połączenia po jego przerwaniu.

Rozkaz:             REVFlim znak

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Ustala znak skrzynki-korespondenta mogącej wywoływać zdeponowane wiadomości. Występuje w wersji 1.2.9 (MFJ) i nowszych.

Rozkaz:             RXBlock ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Po włączeniu (parametr ON) dane transmitowane są do komputera w postaci bloków o stałym formacie, co może ułatwić ich odczyt przez niektóre programy skrzynek elektronicznych. Blok składa się z nagłówka (znak $FF), dwóch oktetów określających długość pola danych w kolejności oktet niższy, oktet wyższy, oktetu zawierającego identyfikację protokółu (PID) i odpowiedniej liczby oktetów zawierających dane. Format ten jest bardzo rzadko stosowany. Częściej stosowany jest format bloków KISS (patrz opis trybu KISS i rozkazu KISS).

Rozkaz:             RVFalway ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Pozwala na podjecie retransmisji danych z i do skrzynki (parametr ON). Występuje w wersji 1.2.9 (MFJ).

Rozkaz:            Screenln n

Wartość początkowa: 80

Znaczenie: Ustala długość linii transmitowanej przez kontroler do komputera. Po jej przekroczeniu kontroler wtrąca znaki CR, LF do ciągu danych, aby przejść do nowej linii. Przy wartości 0 znaki CR, LF nie są dodawane. W przypadku wystąpienia podwójnego odstępu linii na ekranie należy wybrać wartość 0.

Rozkaz:             SEndpac n

Wartość początkowa: $0D <CR>

Znaczenie: Ustala znak powodujący nadanie pakietu. Może to być dowolny znak alfabetu ASCII w zakresie od $00 do $7F.

Rozkaz:             SLots n

Wartość początkowa: 3

Znaczenie: Ustala liczbę standardowych odcinków czasu przed podjęciem nadawania. Metoda ta odpowiada stosowanej w niektórych wersjach porogramowania TAPR i TF metodzie progowej p-persistence (patrz opis oprogramowania TF). Wartość 3 odpowiada przykładowo prawdopodobieństwu przejścia na nadawanie równemu 1/3. Długość odcinka czasu ustalona jest za pomocą rozkazu DEADTIME. Dopuszczalnym zakresem wartości jest 0 - 127. Wartość 0 jest identyczna z wartością 1. Praktycznie powinny być stosowane wartości 2 lub 3 dla kanałów o przeciętnej zajętości lub od 5 do 7 dla kanałów zatłoczonych. Większe wartości zmniejszają prawdopodobieństwo przejścia na nadawanie. Możliwość ta występuje w wersjach od 1.1.7 wzwyż, o ile nie jest stosowana metoda progowa - p-persistence (jest ona stosowana przykładowo w oprogramowaniu kontrolerów TNC-µ21 i TINY-2).

Rozkaz:             STArt n

Wartość początkowa: $11 <cltr-Q>

Znaczenie: Ustala znak pozwalający na wznowienie transmisji danych z kontrolera do komputera. Najczesciej stosowaną kombinacją znaków zatrzymujących i wznawiających transmisję jest kombinacja ctrl-S/ctrl-Q znana także pod nazwą XON/XOFF. Zasadniczo może tu jednak być użyty dowolny znak alfabetu ASCII. Nadanie znakowi START i wymienionemu poniżej STOP wartości $00 wyłącza protokół XON/XOFF. Sterowanie wyświetlaniem odbywa się wtedy wyłącznie za pomocą sygnału DTR (w kontrolerach produkcji niemieckiej RTS), o ile jest on podłączony. Sterowanie przepływem danych za pomocą sygnałów DTR (RTS) i CTS jest pewniejsze, użyty program terminalowy musi pozwalać na ich zastosowanie.

Rozkaz:             STATUS

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Jest to rozkaz bezpośredni pozwalający na stwierdzenie obecności nie nadanych pakietów. Może być wykorzystywany przez programy terminalowe. Występuje począwszy od wersji 1.1.7 (1.2.7 MFJ). Kontroler nadaje meldunki "no outstandig packets" lub "outstandig packets" w zależności od sytuacji. Stan ten sygnalizowany jest także za pomocą diody świecącej STA.

Rozkaz:             STOp n

Wartość początkowa: $13 <ctrl-S>

Znaczenie: Ustala znak wstrzymujący transmisję danych.

Rozkaz:             STREAMCa ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: parametr ON powoduje wyświetlenie znaku korespondenta po przejściu na inny kanał logiczny (A - J), w przeciwnym przypadku znak ten nie jest wyświetlany.

Rozkaz:             STREAMDBl ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: parametr ON powoduje podwójne wyświetlenie odebranych znaków specjalnych używanych do przełączania kanałów logicznych, w przeciwnym przypadku znaki te wyświetlane są pojedyńczo. Normalnie jako znak przełączenia używana jest pionowa kreska | (tzn. ciag |A - |J).

Rozkaz:             STReamsw n

Wartość początkowa: $7C <|>

Znaczenie: Ustala znak przełączający kanały logiczne. Można tu użyć dowolnego znaku ASCII w zakresie od $00 do $7F. Znak | nie występuje na klawiaturze komputera Commodore 64, dlatego też jego posiadacze muszą dokonać odpowiedniej zmiany. Przed podjęciem transmisji danych zakodowanych za pomocą kodera 7plus należy zmienić na $00 lub $01.

Rozkaz:             SYsop

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: W kontrolerach wyposażonych w skrzynkę elektroniczną pozwala włascicielowi na korzystanie z niej. Powrót do trybu rozkazowego dokonywany jest za pomocą znaku ctrl-C. Sposób korzystania ze skrzynki opisany jest w rozkazie MAILBOX. W kontrolerach TNC-µ21 i podobnych korzystanie ze skrzynki wymaga jedynie podania odpowiedniego rozkazu bez korzystania z rozkazu SYSOP.

Rozkaz:             TImedcmd tekst

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Ustala rozkaz wykonywany automatycznie w momencie zrównania się stanu licznika ustalonego ze pomocą rozkazu TIMEDMIN i wskaźnika minut na zegarze. Rozkaz ten (przykładowo rozkaz retransmisji) jest więc wykonywany automatycznie w odstępach godzinnych. Rozkaz występuje w wersji 1.2.9 (MFJ) i nowszych.

Rozkaz:             TIMEDMin n

Wartość początkowa: 60

Znaczenie: Podaje czas automatycznego wykonywania rozkazu ustalonego za pomocą TIMEDCMD. Występuje w wersji 1.2.9 (MFJ) i nowszych.

Rozkaz:             TRACe ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: Włączenie trybu TRACE powoduje wyświetlanie pakietów w postaci bloków szesnastkowych np. w przypadku podejrzenia o błędy w programie lub protokółe.

Rozkaz:             Trans

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Służy do przełączenia kontrolera w transparentny tryb pracy. Tryb transparentny stosownany jest zasadniczo w czasie transmisji danych dwójkowych, pozwala też na zdalną obsługę komputera przez radio (pod warunkiem uruchomienia na nim odpowiedniego programu: skrzynki elektronicznej, programu Procomm w trybie zdalnym czy systemu operacyjnego UNIX). Wszystkie występujące w strumieniu danych znaki nadawane są bez interpretacji, usuwania lub dodawania znaków LF czy $00 czy innych zmian (filtracji). Niemożliwa jest więc przykładowo zmiana kanału logicznego czy sterowanie komunikacją z komputerem w protokółe XON/XOFF. Dla zapewnienia prawidłowej wymiany danych z komputerem używane są sygnały sterujące (CTS/DTR). W trybie transparentnym dane transmitowane są w postaci ośmiobitowej bez bitu parzystości. Pakiety nadawane są po osiągnieciu zadanej długości (rozkaz PACLEN) lub upływie ustalonego czasu (rozkaz PACKTIME).

Rozkaz:             TRFlow ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: rozkaz TRFLOW pozwala na włączenie protokółu XON/XOFF pomiędzy komputerem a kontrolerem w trybie transparentnym. Za pomocą znaków START i STOP komputer może sterować transmisją odbieranych danych. Znaki START i STOP nie mogą występować w danych nadawanych przez komputer. Ogranicza to zakres zastosowań trybu transparentnego.

Rozkaz:             TRIes [n]

Wartość początkowa: ----

Znaczenie: Ustala zawartość licznika powtorzeń dla używanego kanału logicznego (A - J). Użyty bez parametru pozwala na zorientowanie się w jakości łącza. Wartość N leży w zakresie od 0 do 15.

Rozkaz:             TXdelay n

Wartość początkowa: 30

Znaczenie: Ustala odstęp czasu pomiędzy włączeniem nadajnika i rozpoczęciem transmisji danych, co uwzględnia czas przełączania nadajnika. Czas ten jest zależny od jego konstrukcji, dlatego też dobór parametru odbywa się eksperymentalnie. Przed rozpoczęciem nadawania danych transmitowane są pola synchronizujące (ang. flag) lub fala prostokątna w zależności od dokonanego wyboru. Fala prostokątna zawiera więcej zmian stanu i pozwala na szybsze zasynchronizowanie się stacji korespondenta.

Rozkaz:             TXDELAYc n

Wartość początkowa: 2

Znaczenie: Ustala dodatkowy odstęp czasu sumowany z czasem TXDELAY. Parametr N oznacza liczbę znaków (przeliczane na czas trwania podanej ilości znaków). Pozwala to na dokładniejszy i niezależny od szybkosci transmisji dobór opóźnienia. Wartość N leży w zakresie od 0 do 120. Rozkaz występuje począwszy od wersji 1.1.7.

Rozkaz:             TXDiddle ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: W czasie określonym przez rozkazy TXDELAY i AXHANG nadawane są normalnie pola synchronizujące (ang. flags) - dla wartości parametru OFF. Po włączeniu nadawana jest fala prostokątna, co ułatwia synchronizację kontrolera korespondenta. Czas nadawania fali prostokątnej jest przedłużony o czas ustalony za pomocą rozkazu TXDELAYC. Synchronizacja za pomocą fali prostokątnej jest skuteczniejsza, co pozwala na skrócenie czasu TXDELAY, jednak w przypadku niektórych kontrolerów o konstrukcji odbiegającej od wzorca TAPR mogą wystapić trudności. Należy wówczas wyłączyć TXDIDDLE. Rozkaz występuje w wersjach od 1.1.7 wzwyż.

Rozkaz:             TXFlow ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: TXFLOW pozwala na włączenie protokółu XON/XOFF i sterowanie przez kontroler transmisji danych z komputera w trybie transparentnym. Znaki START i STOP nie mogą występować w strumieniu danych nadawanych przez kontroler.

Rozkaz:             TXUIfram ON|OFF

Wartość początkowa: OFF

Znaczenie: wartość parametru ON powoduje nadanie przez kontroler TNC zawartości bufora nadawczego w przypadku przerwania połączenia (w postaci pakietów typu UI), OFF - nadanie jedynie tekstu radiolatarni i identyfikacji w celu zmniejszenia tłoku w kanałe radiowym. Jest to szczególnie korzystne dla skrzynek elektronicznych. Rozkaz ten występuje w wersjach począwszy od 1.1.7 (1.2.7 MFJ).

Rozkaz:             Unproto znak1 [Via znak2,....,znak9]

Wartość początkowa: CQ

Znaczenie: Ustala adres odbiorcy i ewentualną trasę transmisji dla pakietów nadawanych bezpołączeniowo (typ UI).

Rozkaz:             USers n

Wartość początkowa: 1

Znaczenie: Ustala dopuszczalną liczbę połączeń zainicjowanych przez korespondentów. Nie ma wpływu na liczbę równolegle prowadzonych połączeń własnych. Zakres wartości n - od 0 do 10. Przed włączeniem skrzynki elektronicznej należy ustawić wartość 1.

Rozkaz:             Xflow ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: Pozwala na włączenie lub wyłączenie protokółu XON/XOFF na poziomie rozkazowym i w trybie konwersacji. Włączenie protokółu pozwala kontrolerowi na sterowanie strumieniem otrzymywanych z komputera danych za pomocą znaków ustalonych rozkazami XON i XOFF. Mogą to być znaki identyczne ze znakami START i STOP używanymi przez komputer. Po wyłączeniu protokółu XON/XOFF sterowanie odbywa się za pomocą sygnału CTS. Jest to sposób pewniejszy, zwłaszcza w przypadku transmisji długich zbiorów.

Rozkaz:             XMitok ON|OFF

Wartość początkowa: ON

Znaczenie: parametr OFF blokuje przełączanie na nadawanie bez wpływu na pozostałe funkcje kontrolera. Parametr ON umożliwia normalne nawiazywanie łączności.

Rozkaz:             XOff n

Wartość początkowa: $13 <ctrl-S>

Znaczenie: Ustala wartość znaku, za pomocą którego kontroler może zatrzymać dopływ danych z komputera. Może to być dowolny znak alfabetu ASCII w zakresie od $00 do $7F.

Rozkaz:             XON n

Wartość początkowa: $11 <ctrl-Q>

Znaczenie: Ustala wartość znaku, za pomocą którego kontroler TNC sygnalizuje gotowość do dalszego odbioru danych. Zbiór możliwych znaków jest identyczny jak dla rozkazu XOFF.

W niektórych rozszerzeniach programu TAPR występują także rozkazy PERSIST n (0-255, wartość poczatkowa 64 lub 127) i SLOTTIME n (0-250 * 10 msek, wartość początkowa 1). Są one objaśnione pod rozkazami P i W dla oprogramowania WA8DED. Włączenie procedury może być dokonywane za pomocą rozkazu PPERSIST ON|OFF. Procedura ta zastępuje zwykłą procedurę dostępu (CSMA).

Nieprawidłowo podany rozkaz, niewłaściwa liczba parametrów lub ich nieprawidłowe wartości sygnalizowane są za pomocą następujących meldunków:

?bad - rozkaz zawiera niewłaściwe lub niezrozumiałe parametry.

?call - niewłaściwie podany znak wywoławczy.

?clock not set - użyty rozkaz wymaga uprzedniego nastawienia zegara.

?EH - rozkaz niezrozumiały.

?not enough - rozkaz zawiera zbyt mało parametrów

?not while connected - rozkaz nie może być wykonany w trakcie

połączenia.

?range - nieprawidłowa wartość argumentu.

?too long - linia zawierająca rozkaz jest zbyt długa (np. zawiera

zbyt długi tekst BTEXT lub CTEXT).

?too many - rozkaz zawiera zbyt dużo parametrów.

?VIA - brakuje słowa "via" w rozkazach CONNECT, RECONNECT i

UNPROTO.

?Not while mail server enabled - wykonanie rozkazu możliwe tylko

przy wyłączonej skrzynce elektronicznej.

?Mailbox full - brak miejsca na dalsze wiadomości.

W czasie dostepu do skrzynki użytkownik może otrzymać dodatkowo nastepujące komunikaty:

You have mail! - skrzynka zawiera wiadomości dla jej własciciela.

No mail - skrzynka pusta

None found - brak wiadomości dla właściciela (odpowiedź na

rozkazy K lub R).

Not found - brak wiadomości o podanym numerze.

Cannot, not yours - próba skasowania cudzej wiadomości (nie dotyczy operatora skrzynki).

PIERWSZE KROKI

Duża liczba rozkazów może w pierwszym momencie przestraszyć użytkownika. Jednak większość parametrów nie wymaga zmian zwłaszcza w czasie pierwszych prób. Zasadniczo wystarczy tylko wprowadzić swój znak wywoławczy (rozkaz MYCALL), ewentualnie tekst powitalny (rozkaz CTEXT, włączenie za pomocą rozkazu CMSG ON) i tekst radiolatarni (rozkaz BTEXT, włączenie za pomocą rozkazu BEACON ....) i po krókiej obserwacji sytuacji na paśmie przeprowadzać pierwsze łączności posługując się rozkazami CONNECT i DISCONNECT. Od czasu do czasu dobrze jest wywołać listę odbieranych stacji za pomocą rozkazu MHEARD. Do włączenia podglądu służy rozkaz MONITOR, a do wyboru rodzaju podglądanych pakietów rozkaz MCOM. Wartości innych parametrów mogą być zmieniane i dopasowywane później w miarę zdobywania doświadczenia lub po dyskusjach z bardziej zaawansowanymi kolegami. Przewidziane przez producentów wartości początkowe są przeważnie wystarczająco dobre. Do obsługi skrzynki elektronicznej przewidziane są rozkazy MAILBOX (lub MBOD)i SYSOP oraz rozkazy wymienione na liscie skrzynki. Ich objaśnienie może być wywołane za pomocą rozkazu HELP. Do wprowadzenia znaku skrzynki służy rozkaz MYMCALL (dotyczy to tylko niektórych wersji oprogramowania). Korzystne (chociaż niekonieczne) było by nastawienie zegara za pomocą rozkazu DAYTIME. Jeżeli konieczne jest dokonanie zmiany wartości któregoś z parametrów w trakcie łączności, należy przejść na poziom rozkazowy za pomocą kombinacji ctrl-C, dokonać pożądanej zmiany i powrócić do łączności za pomocą rozkazu CONV.

Dla ułatwienia orientacji kontroler wyposażony jest w następujące wskaźniki na płycie czołowej (diody świecące):

PWR - wskaźnik włączenia.

CON - wskaźnik połączenia z korespondentem, po włączeniu funkcji

HEALLED migoce cały czas przypadkowo. W trybie KISS miga

trzykrotnie po włączeniu kontrolera, a nastepnie

sygnalizuje transmisję danych do komputera.

STA - wskazuje że w buforze znajduja się nie nadane pakiety,

po włączeniu HEALLED migoce cały czas przypadkowo, zależnie

od wartości MAILLED może sygnalizować też obecność nowych

wiadomości w skrzynce.

W trybie KISS miga trzykrotnie po włączeniu kontrolera,

a następnie sygnalizuje transmisję danych z komputera do

TNC. Stałe świecenie się diody STA w trybie KISS oznacza

zawieszenie się kontrolera. W kontrolerach wyposażonych w

oprogramowanie WA8DED (TF) dioda ta wskazuje obecność

odebranych i nie wczytanych przez komputer pakietów,

ma więc znaczenie odwrotne niż w przypadku

oprogramowania TAPR. W wersjach oprogramowania wyposażonych

w możliwość odbioru emisji faksymile sygnalizuje podanie

rozkazu FAX.

PTT - sygnalizuje przejście kontrolera na nadawanie.

DCD - sygnalizuje odbiór danych.

TURBO - w niektórych typach kontrolerów sygnalizuje włączenie

modemu dla szybkości 2400 lub 9600 bitów/sekundę. Modemy te

przeważnie nie stanowią standardowego wyposażenia

kontrolera.

Niektóre z kontrolerów wyposażone są dodatkowo we wskaznik dostrojenia przydatny do pracy na falach krótkich (przykładowo MFJ-1274/1276/1278(T), PK-232). W przypadku pracy na zakresach UKF (AFSK/FM) jest on zbędny. Czasami na płycie czołowej znajdują się też wskaźniki sygnalizujące tryb pracy: CMD, CONV i TRANS. Kontrolery wielofunkcyjne zawierają dodatkowe wskaźniki stanu przy pracach innymi rodzajami emisji.

Przed przystąpieniem do pracy należy oczywiscie połączyć kontroler z komputerem i radiostacją. Sposób podłączenia i występujące trudności przedstawione są w następnych punktach. Należy też dobrać odpowiednie parametry transmisji na łączach do komputera i radiowym. Zmiany szybkości transmisji na łączu RS-232 dokonuje się najczęściej za pomocą przełącznika znajdującego się na tylnej ściance kontrolera lub zwieraczy znajdujących się wewnątrz. Fabrycznie przeważnie ustawiona jest szybkość 1200 bitów/s. Szybkość ta nie ma nic wspólnego z szybkością transmisji w łączu radiowym i może być od niej różna. Korzystne jest zwiększenie jej do 9600 bitów/s lub więcej, ale nie jest to konieczne. W niektórych wersjach do jej zmiany służy rozkaz ABAUD. Pozostałymi parametrami transmisji są długośc słowa (7/8 bitów) i rodzaj bitu parzystości. Mogą one być zmieniane za pomocą rozkazów AWLEN i PARITY. Początkowo ustawione są wartości 7 bitów i bit przysty (7E1). Po ewentualnej zmianie parametrów AWLEN na 8 i PARITY na 0 mamy do czynienia z kombinacją 8N1. Zestaw ten należy oczywiście ustawić w posiadanym programie komunikacyjnym. Liczba bitów stop zawsze wynosi 1. Wybór zestawu zależy od upodobań i potrzeb użytkownika, a sposób dokonania zmian w programie opisany jest w jego instrukcji. Do współpracy z kontrolerem można użyć dowolnego programu terminalowego jak Procomm, Procomm Plus, Kermit, Rmitterm, Telix, Telemate lub specjalnego programu przewidzianego do pracy w systemie packet-radio jak program Lan-link, MSYS, SP, GP, SUPERKISS, Visual Packet, WinGT i oprogramowanie TCP/IP. W pierwszej fazie powinien być to program dobrze znany lub prosty w obsłudze, a co najważniejsze użytkownik powinien posiadać jego dostatecznie dokładny opis i zapoznać się z nim. Użycie bardziej komfortowych lecz i trudniejszych w obsłudze programów powinno nastąpić dopiero w dalszej kolejności. Programy SP, GP, SUPERKISS i TCP/IP wymagają przełączenia kontrolera w tryb KISS i użycia sterownika TFPCR (TFKISS), programy SP, GP, Visual Packet i WinGT mogą też współpracować z oprogramowaniem WA8DED, a TCP/IP - z węzłem TheNet. Zamiast komputera można też użyć dowolnego terminalu komputerowego.

Wybór szybkości transmisji w łączu radiowym (o ile jest on wogóle przewidziany, występują tu duże różnice między poszczególnymi rozwiązaniami) dokonywany jest za pomocą przełącznika na tylnej ściance obudowy lub rozkazu HBAUD. Dodatkowo należy dokonać przełączenia modemu wewnętrznego na wybraną szybkość pracy lub podłączyć odpowiedni modem zewnętrzny. W większości rozwiazań wewnątrz kontrolera znajduje się odpowiedni wtyk przewidziany do tego celu i często oznaczony jako J4 (ang. modem disconnect). W kontrolerach produkcji niemieckiej wyprowadzenia sygnałów na tym wtyku różnią się od standardu TAPR. W razie potrzeby konieczne jest zastosowanie odpowiedniego kabla przejściowego. Fabrycznie ustawiana jest szybkość 1200 bitów/s i do tej szybkości dostosowane są wszystkie modemy wewnętrzne (chyba, że kontroler przewidziany jest wyłącznie do pracy z szybkością 9600 bitów/s). Niektóre z nich pozwalają na przełączenie na szybkość 300 bit/s (zakresy KF) natomiast praca z szybkościami 9600 lub 2400 bitów/s możliwa jest jedynie po dołączeniu modemu zewnetrznego (odpowiednio FSK lub QPSK). Tylko nieliczne typy kontrolerów wyposażone są fabrycznie w modem dla większych szybkości pracy. Do łączności satelitarnych stosowane są m.in. modemy PSK 1200 bitów/s. Praca z szybkością 9600 bitów/s wymaga dokonania odpowiednich przeróbek radiostacji (bezpośrednie wyjście z detektora FM, bezpośrednia modulacja generatora VFO/VCO/VXO, generatora odniesienia lub obu). Zależnie od modelu radiostacji przeróbki te mogą być trudne lub niemożliwe. Transmisja z szybkością 2400 bitów/s nie wymaga żadnych przeróbek.

W przypadku gdy linie na ekranie wyświetlane są jedna na drugiej należy dodać znaki LF (rozkaz AUTOLF), przy podwójnym odstępie należy wyłączyć to dodawanie. Wyświetlanie podwójnych liter na ekranie lub ich brak wymaga dokonania odpowiedniej zmiany parametru ECHO. Inną przyczyną występowania podwójnego odstępu linii może być nieprawidłowa wartość parametru SCREENLN. Można tu spróbować wartości 0.

Wielu problemów można uniknąć po dokładnym zapoznaniu się z opisami posiadanych programów, ich konfiguracją i znaczeniem poszczególnych parametrów konfiguracyjnych.

POŁĄCZENIE KONTROLERA Z KOMPUTEREM

Na wtyku D-25 kotrolera TNC-2 występują następujące sygnały:

nóżka 1 - ekran.

nóżka 2 - TXD - wejście danych nadawanych przez komputer.

nóżka 3 - RXD - wyjście danych nadawanych przez kontroler.

nóżka 5 - CTS - wyjście sterujące przepływem danych z komputera.

nóżka 6 - DSR - wyjście sygnalizujące włączenie i gotowość kontrolera TNC. Naogół połączone na stałe z napięciem zasilania.

nóżka 7 - masa.

nóżka 8 - DCD - wyjście sygnalizujące nawiązanie połączenia.

W niektórych rozwiązaniach jego stan odpowiada

stanowi diody CONNECT, w innych jest połączone na

stałe z napięciem dodatnim lub jest przełączane

za pomocą zwieracza.

nóżka 20 - DTR - wejście sygnalizujące gotowość komputera do

odbioru danych. W kontrolerach produkcji

niemieckiej zamiast DTR często stosowany jest

sygnał RTS (wyprowadzony na nóżce 4).

Synchronizacja wymiany danych może się więc odbywać za pomocą sygnałów CTS/DTR, o ile posiadany program terminalowy przewiduje taką możliwość. Większość telefonicznych programów terminalowych pozwala w każdym razie na użycie protokółu XON/XOFF (znaków ctrl-Q/ctrl-S). Niektóre z programów skrzynek elektronicznych (np. programy Procomm i Procomm Plus w trybie zdalnym) wymagają sygnalizacji nawiązania połączenia za pomocą sygnału DCD. W najprostszym przypadku połączenia kontrolera z komputerem można dokonać za pomocą kabla trójżyłowego zawierającego sygnały TXD, RXD i masę, lepszym rozwiazaniem jest jednak połączenie wszystkich wymienionych sygnałów, zwłaszcza jeżeli przewidziane jest korzystanie z trybu transparentnego. Synchronizacja elektryczna zapewnia krótszy czas reakcji, jest przez to pweniejsza w działaniu i dlatego powinna być stosowana w pierwszym rzędzie. W trybie KISS wystarcza połączenie trójżyłowe, a ponieważ nie stosowany jest także protokół XON/XOFF w trakcie transmisji dłuższych zbiorów może dojść do przepełnienia wewnetrznego bufora w kontrolerze i straty danych, a także do zawieszenia się kontrolera. Kontrolery wyposażone w pamięć RAM o pojemności 32 kB posiadają w trybie KISS bufor o pojemności około 28 kB, wyposażone w pamięć o pojemności 16 kB - około 12 kB. Sposób połączenia komputera z kontrolerem przedstawiony jest w tabeli 1.

Tabela 1.

_________________________________________________

TNC                    Komputer (RS-232)

wtyk 25 n.          wtyk 25 n.      wtyk 9 n.

_________________________________________________

2                   2               3

3                   3               2

5                   5               8

6                   6               6

7                   7               5

8                   8               1

20                 20               4

_________________________________________________

W przypadku połączenia trójżyłowego konieczne może być zwarcie nóżek 4 i 5 oraz 6, 8 i 20 po stronie komputera (numeracja na wtyku 25 nóżkowym) a także nóżek 6 i 20 po stronie kontrolera.

Połączenie powinno być dokonane kablem ekranowanym, a ekran połączony z nóżką 1 (wtyk 25 nóżkowy) po stronie komputera. Właściwe ekranowanie i uziemienie urządzeń wchodzących w skład stacji pakiet radio może znacznie obniżyć poziom zakłóceń. Jest to szczególnie istotne, ponieważ w układach komputerowych i w kontrolerach TNC występują sygnały impulsowe o znacznej amplitudzie, a więc powodujące zakłócenia szerokopasmowe. Harmoniczne tych sygnałów mogą nawet zakłócać odbiór w zakresach UKF.

Posiadacze komputerów o nietypowych złączach szeregowych powinni sprawdzić wyprowadzenia w instrukcji komputera. Komputer Commodore 64 wyposażony jest w wyjście pięcio-woltowe i wymaga dodania buforów odwracających fazę sygnału. Niektóre rozwiązania jak np. kontrolery firmy MFJ wyposażone są w wyjście 5 V przeznaczone bezpośrednio do współpracy z tym komputerem.

POŁĄCZENIE KONTROLERA Z RADIOSTACJĄ

Połączenie z radiostacją sprowadza się do podłączenia wyjścia głośnikowego lub słuchawkowego odbiornika z wejściem modemu, jego wyjścia z wejściem mikrofonowym nadajnika oraz wyjścia PTT kontrolera z wejściem przełączającym nadawanie-odbiór. Połączenie to powinno być dokonane za pomocą czterożyłowego kabla ekranowanego lub odpowiednich pojedyńczych kabli ekranowanych w zależnosci od rodzaju wtyków w posiadanej radiostacji. Ekran kabla powinien być połączony z masą radiostacji. Po ustawieniu pokrętła siły głosu w pozycji środkowej i zamknięciu blokady szumów (w przypadku odbiornika FM) dioda DCD powinna zapalać się jedynie w momentach odbioru sygnału. W zależnosci od rozwiązania wbudowanego modemu dioda ta może migać przy otwartej blokadzie szumów, świecić ciągle lub zapalać się tylko w momencie odbioru sygnału. Jeżeli i w tym przypadku dioda zapala się jedynie w trakcie odbioru sygnału pakiet radio, blokada szumów może pozostać otwarta. Zakładając prawidłową współpracę kontrolera TNC z komputerem na ekranie powinny pojawić się odbierane teksty. W razie ich braku lub pojawiania się tylko niektórych pakietów należy w pierwszym rzędzie dokonać regulacji siły głosu aż do uzyskania normalnego odbioru. Następnie można przystąpić do kontroli toru nadawczego probująć nawiązać łączność z dobrze odbieraną stacją.

Mimo, że połączenie kontrolera z radiostacją wydaje się być zasadniczo prostsze niż połączenie z komputerem, może tu wystapić szereg problemów, które przedstawiam pokrótce.

1. Przełączanie nadawanie-odbiór.

Kontroler TNC wyposażony jest w wyjście tranzystorowe typu otwarty kolektor zwierające wejście nadajnika do masy w momencie nadawania. Jest to sposób przełączania stosowany w wielu typach radiostacji fabrycznych. W niektórych starszych lub nietypowych rozwiązaniach konieczne było podanie odpowiedniego napięcia o polaryzacji dodatniej lub ujemnej. Wymagałoby to dodania na wyjściu kontrolera stopnia odwracającego polaryzację lub przesuwającego poziom napięcia wyjściowego. Osobną grupę stanowią radiostacje przenośne. Większość z nich nie posiada oddzielnego wejścia przełączającego na nadawanie, a samo przełączanie odbywa się poprzez stałoprądowe zwarcie obwodu mikrofonu do masy. Podłączenie kontrolera wymaga włączenia dodatkowego kondensatora o pojemności około 1 µF w przewód wyjściowy sygnału akustycznego z kontrolera TNC tzn. pomiędzy TNC a wyjście mikrofonowe i podłączenie przewodu N-O z wejściem mikrofonowym przez opornik o wartości od 2.2 do 3.3 k. Niektóre rozwiazania kontrolerów wyposażone są w drugie wyjście zawierające opisany układ.

1 µF (o ile nie jest on już zawarty w kontrolerze)

We. mikr. ----+----||------- wy. akust. kontrolera TNC

|

-

| |  2.2 - 3.3 k

-

|

+---------- wy PTT z kontrolera

2. Wyjście głośnikowe.

Zbyt niski poziom sygnału akustycznego z odbiornika może spowodować błędne dekodowanie przez modem, natomiast wysoki poziom powodujący zniekształcenia nieliniowe we wzm. m.cz. odbiornika lub modemie jest niepożądany z tych samych wzgledów. Dlatego też warto poeksperymentować trochę z położeniem regulatora siły dźwięku. Inną przyczyną zniekształceń nieliniowych może być niedostateczne obciążenie wzmacniacza m.cz. odbiornika. Impedancja wejściowa modemu jest znacznie większa od impedancji głośnika w zwiazku z czym wzmacniacz m.cz. pracuje praktycznie bez obciążenia. W przypadku stwierdzenia występowania zniekształceń nieliniowych należy obciążyć wyjście głośnikowe opornikiem o wartości około 8 - 10 omów (lub słuchawką, ale dźwięk sygnałów cyfrowych może być denerwujący dla użytkownika i otoczenia). W niektórych rozwiązaniach radiostacji w momencie otwarcia lub zamknięcia blokady szumów mogą wystąpić stałoprądowe stany nieustalone. Zbyt długie czasy przeładowania kondensatorów na wyjściu wzmacniacza m.cz. lub na wejściu mogą także powodować zniekształcenia sygnałów (efekt ten jest szczególnie szkodliwy przy pracy z większymi szybkościami transmisji - przykładowo 9600 bitów/s). Obciążenie wyjścia wzmacniacza opornikiem usuwa i ten problem. Zjawisko to występuje w wielu typach radiostacji przenosnych (przykładowo firmy YAESU).

Dalszym zródłem błędów w odbiorze sygnałów packet może być niewłaściwa charakterystyka amplitudowa lub fazowa odbiornika. Nieliniowa charakterystyka fazowa powoduje różne opóźnienia czasowe obu tonów jednak w praktyce jej ujemny wpływ występuje dopiero przy szybkościach przekraczających 1200 bitów/s. Inną przyczyną błędów jest nieliniowość charakterystyki amplitudowej powodująca znaczną różnicę poziomów sygnału dla obu częstotliwosci (można to sprawdzić za pomocą oscyloskopu). Wrażliwość modemu na różnice poziomów sygnałów wejściowych zależna jest od jego konstrukcji. Modemy wyposażone w obwód scalony AM7911 tolerują różnice poziomów rzedu 2:1, wyposażone w obwód TCM3105 - rzędu 3:1. Jeżeli różnica poziomów będzie rzeczywiście powodować błędny odbiór należy włączyć na wejście modemu filtr korekcyjny RC dolno- lub górnoprzepustowy w zależności od zaobserwowanych efektów lub dokonać odpowiednich przeróbek w torze akustycznym odbiornika.

3. Blokada szumów.

Pewnych problemów może dostarczyć także blokada szumów. W niektórych urządzeniach fabrycznych, zwłaszcza w radiostacjach przenośnych jej czas reakcji może być zbyt długi i powodować obcinanie początków pakietu. W takim przypadku konieczne jest skrócenie jej stałej czasu lub zastosowanie dodatkowego układu cyfrowej blokady szumów - np. opartego na obwodzie XR2211. Zastosowanie cyfrowej blokady szumów pozwala na pracę z otwartą blokadą szumów odbiornika. Jak wspomnialem powyżej niektóre rozwiązania modemów pozwalają na pracę z otwarta blokadą szumów (przykładowo modemy zawierające obwod XR2211), inne nie są odporne na szumy (przykładowo modemy zawierające obwód TCM3105). Jeżeli otwarcie blokady szumów odbiornika powoduje stałe świecenie diody DCD kontrolera lub bardzo częste migotanie oznacza to wrażliwość modemu na szumy i konieczność zastosowania jednego ze wspomnianych rozwiazań po stwierdzeniu obcinania pakietów.

Stosowane w nowszych typach radiostacji przenośnych układy oszczędności baterii powodują również czasami obcięcie początków odbieranych pakietów. Jeżeli niemożliwe jest ich wyłączenie konieczna jest praca z otwartą blokadą szumów i ewentualne użycie blokady cyfrowej.

4. Sygnał wyjściowy modemu.

Skontrolowania wymagać może także poziom sygnału wyjściowego. Zbyt słabe wysterowanie lub przesterowanie nadajnika jest również niekorzystne. W trakcie pomiarów można się posłużyć rozkazem CALIBRA (oprogramowanie TAPR). Podobnie jak w przypadku odbioru ujemnie może odbić się tu także nieliniowość charakterystyki amplitudowej modulatora. W niektórych przypadkach konieczne może być włączenie odpowiedniego filtru korekcyjnego: dolno- lub  górnoprzepustowego. Należy także zwrócić uwagę na wartość dewiacji częstotliwości. Zbyt duża dewiacja powoduje zniekształcenia nieliniowe sygnału nadawanego co może utrudnić odbiór u korespondenta, a także zakłócenia w sąsiednich kanałach.

Pomiary dewiacji częstotliwości są wprawdzie nieco bardziej skomplikowane - w praktyce może wystarczyć porównanie siły sygnału własnej stacji z sygnałami innych kolegów za pomocą odbiornika kontrolnego.

Opisane powyżej trudności najłatwiej zaobserwować nawiązując łączność z blisko położonym korespondentem w godzinach mniejszego ruchu lub na mniej używanym kanałe tak aby zminimalizować wpływ zakłóceń zewnętrznych. Częste występowanie błędów powodujące duże ilości powtórzeń lub nawet przerywanie połączenia będą sygnalizowaly konieczność dokładniejszego zbadania sprawy.

LISTA ROZKAZÓW WA8DED (TF)

Oprogramowaniem alternatywnym do TAPR jest oprogramowanie opracowane przez WA8DED i udoskonalone przez niemiecką grupę NORD><LINK. Wersja NORD><LINK znana jest pod nazwą The Firmware lub skrótem pod TF. Ostatnią wersją TF jest 2.7. W oprogramowanie to wyposażonych jest wiele modeli TNC produkcji niemieckiej np. TNC2S, TNC21, TNC2C, TNC2H (zawiera on wersje TAPR i TF przełączane za pomocą miniaturowego przełącznika) i wzorowane na nich kontrolery produkcji krajowej np. firm MUEL i SP6APV. Istnieje także specjalna wersja dla kontrolerów PK-232. Zasadniczymi różnicami w stosunku do oryginalnego programu WA8DED są możliwość pracy w trybie KISS i zegar. Jej instalacja wymaga jedynie wymiany pamięci EPROM w kontrolerze. W przeciwieństwie do wersji TAPR -  program TF przewidziany jest do współpracy z programami pracującymi na komputerze sterującym i jego bezpośrednią obsługa za pomocą programu terminalowego nie jest zbyt wygodna (chociaż w zasadzie możliwa). Podanym poniżej zestawem rozkazów posługują się wewnętrznie m.in. programy SP, GP, Visual Packet i WinGT. W ich instrukcjach zawarte są skrócone opisy oprogramowania TF. Dla pełniejszej orientacji przytaczam tu jednak ich listę. Wszystkie rozkazy składają się z pojedyńczej litery i ewentualnego zestawu parametrów (dla ułatwienia podaję też odniesienia do odpowiednich rozkazów TAPR). Przejście do trybu rozkazowego dokonywane jest za pomocą klawisza ESC (kontroler odpowiada za pomocą znaku *) a długość rozkazu wraz parametrami nie może przekraczać 256 znaków. Podobnie jak w przypadku oprogramowania TAPR pojedyńcze znaki mogą być kasowane za pomocą klawiszy BS lub DEL, a cała linia - za pomocą kombinacji ctrl-U lub ctrl-X. Do ponownego wyświetlenia linii po dokonaniu poprawek służy kombinacja ctrl-R. Zakończeniem linii jest znak CR. Program TF pozwala na równoległą pracę w 10 kanałach logicznych 1 - 10 (TAPR - też w 10). W niektórych wersjach można korzystać z większej liczby kanałów (27 lub 200). W kanałe 0 odbierane są pakiety bezpołączeniowe, jest więc on zasadniczo przeznaczony do podsłuchu (monitorowania) i transmisji pakietów typu UI (tekstów radiolatarni).

Inaczej aniżeli w oprogramowaniu TAPR zachowują się diody na płycie czołowej. Dioda CON zapala się zaraz po podaniu rozkazu CONNECT, a nie dopiero po uzyskaniu połączenia, dioda STA sygnalizuje obecność w buforze kontrolera odebranych i nie wczytanych do komputera danych.

Ze względu na ograniczenie długości bloków do 256 znaków nie jest tu stosowana synchronizacja elektryczna za pomocą sygnałów CTS/DTR, a jedynie programowa - XON/XOFF.

Rozkaz:             A 0|1

Wartość początkowa: 1

Znaczenie: Automatyczne dodawanie znaku LF po znaku CR (1) lub brak (0). Odpowiada rozkazowi AUTOLF z zestawu TAPR.

Rozkaz:             B n

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Ustala czas, po którym następuje wyłączenie protokółu DAMA. Jest on podawany w sekundach.

Rozkaz:             C znak [znak1 .... znak8]

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Połączenie ze stacją o podanym znaku, znaki stacji przekaźnikowych nie są poprzedzone słowem "via". W kanałe 0 następuje nadanie informacji w postaci pakietów typu UI bez nawiazania połączenia (ang. unproto). Rozkaz C ustala wówczas adres docelowy i trasę transmisji pakietów nienumerowanych typu UI.

Rozkaz:             D

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Przerwanie połączenia. W przeciwieństwie do oprogramowania TAPR przerwanie połączenia dokonywane jest nie odrazu, a dopiero po nadaniu wszystkich oczekujących w buforze informacji. Natychmiastowe przerwanie połączenia wymaga dwukrotnego podania rozkazu D. Podanie rozkazu D przy braku połączenia w danym kanałe powoduje jego inicjalizację z wykorzystaniem wartości przypisanych kanałowi 0.

Rozkaz:             E 0|1

Wartość początkowa: 1

Znaczenie: Włączenie lub wyłączenie echa na złączu RS232. Odpowiada rozkazowi ECHO z zestawu TAPR.

Rozkaz:             F n

Wartość początkowa: 4

Znaczenie: Czas oczekiwania na odpowiedź w sekundach. wartość N leży w zakresie od 1 do 15. Może on być różny dla każdego kanału logicznego. Odpowiada rozkazowi FRACK. W nowszych wersjach oprogramowania (od TF 2.4) czas obliczany jest dynamicznie w trakcie połączenia. Dopuszczalnym zakresem parametru jest wówczas też 500 - 10000 (*10 ms). Jest on jednocześnie wartością początkową dla obliczeń czasu propagacji (SRTT) w protokóle DAMA.

Rozkaz:             G [0|1]

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Programy TF i WA8DED pracują w dwóch zasadniczych trybach: terminalowym gdzie informacje przekazywane są z kontrolera do komputera w miarę ich napływania i podporządkowanym (ang. host) gdzie informacje przekazywane są jedynie na rozkaz z komputera. Odczytanie informacji w trybie podporządkowanym dokonywane jest za pomocą rozkazu G 0, a stanu kontrolera - za pomocą rozkazu G 1. Wymiana informacji w trybie podporządkowanym odbywa się w formie bloków o długości maksymalnej 256 bajtów i stałej strukturze: pierwszy bajt bloku oznacza numer kanału, drugi - rozróżnienie pomiędzy informacjami (0) a rozkazami (1) dla kontrolera, trzeci - długość bloku, a następne stanowią jego zawartość, w odpowiedzi kontrolera drugi bajt informuje o stanie łącza lub występujących błędach. Rozkaz G jest ignorowany w trybie terminalowym. Najczęściej stosowany jest tryb podporządkowany we współpracy z odpowiednimi programami komputerowymi (programy SP, GP, Visual Packet, WinGT i inne).

Rozkaz:             H [n]

Wartość początkowa: 0

Znaczenie: Wyświetlanie listy słyszanych stacji i sterowanie jej prowadzeniem. Parametr 0 - oznacza kasowanie listy, parametr 1 - wyłączenie jej prowadzenia, parametr 2 - włączenie, inne wartości określają maksymalną długość listy. Lista ta jest prowadzona przez kontroler niezależnie od list prowadzonych np. przez programy SP i GP. Przeważnie korzystne jest wyłączenie jej ze względu na wiekszą pojemność pamięci komputera centralnego.

Rozkaz:             I znak

Wartość początkowa: pusty

Znaczenie: Podanie własnego znaku wywoławczego. Znak ten może być różny dla każdego kanału i musi być oddzielnie wprowadzony. Odpowiada rozkazowi MYCALL. Kontroler może przejść na nadawanie dopiero po wprowadzeniu prawidłowego znaku wywoławczego.

Rozkaz:             JHOST 0|1

Wartość początkowa: 0

Znaczenie: Włączenie trybu terminalowego (0) lub podporządkowanego (1).

Rozkaz:             K [0|data|czas]

Wartość początkowa: 0

Znaczenie: Ustawianie zegara i uzupełnienie meldunków o informację czasowa lub wyświetlenie czasu. Parametr 0 oznacza wyłączenie informacji czasowej, 1 - podawanie tylko w meldunkach o stanie kontrolera, 2 - podawanie w meldunkach o stanie i z odebranymi pakietami, DD.MM.RR - ustawienie daty w formacie europejskim, MM/DD/RR - ustawienie daty w formacie amerykańskim, GG:MM:SS - ustawienie czasu.

Rozkaz:             L [n]

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Wywołanie informacji o stanie wybranego kanału lub wszystkich kanałów. Numer n leży w zakresie od 0 do 10.

Rozkaz:           M [NIUSC+-]

Wartość początkowa: IU

Znaczenie: Wybor rodzaju podsłuchu (monitorowania). Parametr N oznacza brak podsłuchu, I - podsłuch pakietów informacyjnych, U - pakietów bezpołączeniowych (ang. unproto), S - pakietów kontrolnych, C - podsłuch też w trakcie trwania połączenia, + - podsłuch tylko pakietów do/od stacji wymienionych dalej na liście (maksimum 8), minus - podsłuch wszystkich pakietów poza wymienionymi na liście. Podanie samego znaku + lub minus kasuje wprowadzoną poprzednio listę, ich kombinacja jest niedozwolona, kombinacja liter IUSC jest dowolna w zależnosci od życzeń użytkownika. Jego funkcja odpowiada w przybliżeniu funkcjom rozkazów MONITOR, MCON i MCOM.

Rozkaz:             N n

Wartość początkowa: 10

Znaczenie: Dopuszczalna liczba powtórzeń w zakresie od 0 do 255, przy czym wartość 0 oznacza nieograniczoną liczbę. Odpowiada rozkazowi RETRY. Liczba może być dobierana oddzielnie dla każdego kanału, po każdorazowym przerwaniu połączenia przyjmowana jest wartość z kanału 0.

Rozkaz:           O n

Wartość początkowa: 4 lub 2

Znaczenie: Określa maksymalną liczbę nie potwierdzonych pakietów (1 - 7). Odpowiada rozkazowi MAXFRAME. Liczba ta może być dobierana oddzielnie dla każdego kanału, po przerwaniu połączenia przyjmowana jest wartość z kanału 0.

Rozkaz:             P n

Wartość początkowa: 64 lub 32

Znaczenie: Ustala wartość progu (persistence) określającego prawdopodobieństwo przejścia na nadawanie po zwolnieniu się kanału. Wartość ta leży w zakresie od 0 do 255 co odpowiada prawdopodobieństwu odpowiednio od 0 do 100 %. Czas oczekiwania przed podjęciem ponownej próby ustalany jest za pomocą rozkazu W (slottime). Metoda ta nie występuje w standardowym oprogramowaniu TAPR jest jednak spotykana także w niektórych jego rozszerzeniach. Odpowiada rozkazowi PERSIST. Patrz też rozkaz SLOT.

Rozkaz:             QRES

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Powtórny start programu, odpowiada rozkazowi RESTART.

Rozkaz:            R 0|1

Wartość początkowa: 1

Znaczenie: Służy do włączenia (1) lub wyłączenia funkcji przekaźnikowej warstwy drugiej (ang. digipeater). Odpowiada rozkazowi DIGIPEAT.

Rozkaz:             S n

Wartość początkowa: 1

Znaczenie: Służy do wyboru kanału logicznego, 0 jest kanałem monitora (ang. unproto). Maksymalna liczba kanałów wynosi 10 (w niektórych wersjach więcej, w starszych - 4).

Rozkaz:            T n

Wartość początkowa: 30 lub 25

Znaczenie: Określa czas pomiędzy włączeniem nadajnika a rozpoczęciem nadawania danych (rozkaz TXDELAY). Wartość N leży w zakresie 0 - 127 * 10 msek.

Rozkaz:            U 0|1 [tekst]

Wartość początkowa: 0

Znaczenie: Służy do podania tekstu powitalnego (CTEXT), jednocześnie określa czy tekst ten będzie nadawany (1) czy też nie (0)  -  odpowiada to więc rozkazom CTEXT i CMSG ON|OFF.

Rozkaz:             V 1|2

Wartość początkowa: 2

Znaczenie: Wybór wersji protokółu AX.25. Obecnie używana jest wersja 2. Wybór może być dokonany niezależnie dla każdego z kanałów. Odpowiada rozkazowi AX25L2V2. Nie występuje we wszystkich wersjach oprogramowania ze względu na małe znaczenie wersji 1 protokółu.

Rozkaz:             W n

Wartość początkowa: 10

Znaczenie: Okres oczekiwania przed powtórną probą przejścia na nadawanie (ang. slot time), długość w zakresie 0 - 127 * 10 msek. Odpowiada rozkazowi SLOTTIME w niektórych rozszerzeniach zbioru rozkazów TAPR.

Rozkaz:             X 0|1

Wartość początkowa: 1

Znaczenie: Umożliwia (1) lub blokuje (0) przejście na nadawanie, odpowiada więc rozkazowi CONOK.

Rozkaz:             Y n

Wartość początkowa: 1

Znaczenie: Ustala maksymalną liczbę równolegle prowadzonych połączeń (kanałów logicznych). Liczba ta nie może przekraczać wartości maksymalnej przyjętej w danej wersji programu. Odpowiada rozkazowi USERS.

Rozkaz:             Z n

Wartość początkowa: 3

Znaczenie: Rozkaz kombinowany sterujący wykorzystaniem protokółu XON/XOFF i parametrem FLOW (patrz lista rozkazów TAPR). Wartość 0 oznacza funkcje FLOW i XON/XOFF wyłączone, 1 - funkcja FLOW włączona, protokół XON/XOFF wyłączony, 2 - funkcja FLOW wyłączona, protokół XON/XOFF włączony, 3 - obie funkcje włączone. Odpowiada rozkazom FLOW i XFLOW.

Rozkazy:             @A1, @A2, @A3

Wartość początkowa: 7, 15, 3

Znaczenie: Są to parametry służące do obliczenia czasu propagacji pakietu - SRTT - (odpowiednika FRACK) w protokóle DAMA. Czas ten obliczany jest dynamicznie w trakcie połączenia.

Rozkaz:             @B

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Podaje liczbę wolnych buforów w pamięci kontrolera.

Rozkaz:             @D 0|1

Wartość początkowa: 0

Znaczenie: Włączenie (1) lub wyłączenie (0) pracy dupleksowej na łączu radiowym (HDLC). Odpowiada rozkazowi FULLDUP.

Rozkaz:             @I n

Wartość początkowa: 60

Znaczenie: Ustala długość pola danych transmitowanych w pakietach odpytujących (IPOLL).

Rozkaz:             @K

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Pozwala na przełączenie kontrolera w tryb KISS (patrz lista TAPR - rozkaz KISS).

Rozkaz:             @M 0|1

Wartość początkowa: 0

Znaczenie: Ustala długość słowa w trybie terminalowym na 7 bitów (0) lub 8 (1).

Rozkaz:             @S

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Wywołuje informacje o stanie połączenia (analogicznie jak rozkaz CONNECT bez parametrów w programie TAPR).

Rozkaz:             @T2 n

Wartość początkowa: 100

Znaczenie: Ustala czas, po którym nadane zostaje potwierdzenie odebranego pakietu. Odpowiedni jego dobór pozwala na potwierdzenie kilku pakietów jednocześnie. Leży on w zakresie 0 - 65535 * 10 msek. Odpowiada rozkazowi RESPTIME dla oprogramowania TAPR.

Rozkaz:             @T3 n

Wartość początkowa: 18000

Znaczenie: Ustala maksymalny czas oczekiwania na reakcję strony przeciwnej. Po jego przekroczeniu nadane zostaje zapytanie. Czas ten leży w granicach 0 - 32737 * 10 msek. Odpowiada rozkazowi CHECK dla oprogramowania TAPR.

Rozkaz:             @V 0|1

Wartość początkowa: 0

Znaczenie: Włączenie lub wyłączenie kontroli prawidłowości znaków korespondentów. Pozwala na ignorowanie wywołań stacji posługujących się znakami NOCALL i podobnymi.

PROTOKÓŁ DAMA

Nowsze wersje oprogramowania TF pozwalają także na pracę z wykorzystaniem protokółu DAMA. Stacje indywidualne po uzyskaniu połączenia z węzłem pracującym w tym protokółe transmitują dane wyłącznie na rozkaz węzła (są jemu podporzadkowane). Powoduje to zmiejszenie liczby kolizji, ponieważ nieskoordynowane transmisje pakietów możliwe są tylko w fazie wywołania. Praca w protokółe DAMA możliwa jest jedynie w rejonach objętych zasiegiem odpowiednich węzłów. W tych wersjach oprogramowania występuje szereg dodatkowych rozkazów pozwalających na włączenie lub wyłączenie protokółu DAMA i dobór parametrów protokółu. Nowsze wersje rozpoznają automatycznie czy węzeł korzysta z protokółu DAMA i w razie potrzeby dokonują jego włączenia. Jedynymi parametrami z nim związanymi pozostają współczynniki stosowane w obliczeniach czasu SRTT.

Posiadacze kontrolerów nie wyposażonych w protokół DAMA mogą się w pewnym stopniu jemu podporządkować ustawiając wartość czasu T1 (rozkazy FRACK lub F) na maksimum i wartość czasu T2 (rozkazy RESPTIME lub @T2) na 0. Zapobiega to powtarzaniu jeszcze nie pokwitowanych pakietów przed nadejściem zapytania węzła lub pokwitowania, a w każdym razie zmniejsza prawdopodobieństwo tego typu naruszenia protokółu. Czas T2 równy 0 powoduje natychmiastowe nadanie pokwitowania po nadejściu danych lub zapytania stacji węzłowej tak jak to jest wymagane przez protokół.

Protokół DAMA nie jest narazie uwzględniony w oprogramowaniu TAPR i jest nieznany w USA. Jego wadą jest to, że w przypadku gdy stacje połączone z węzłem oczekują na dane większość informacji wymienianych w kanale stanowią zapytania węzła i negatywne odpowiedzi stacji użytkowników. W krańcowym przypadku pojedyńczej stacji oczekującej na dane jest ona stale zajęta jałową komunikacją z węzłem. Być może węzły DAMA powinny włączać protokół po przekroczeniu pewnej zadanej liczby użytkowników kanału i wyłączać w przypadku gdy jest ich mniej.

TRYB KISS

Podstawowe informacje o trybie KISS zawarte są w opisie rozkazu KISS oprogramowania TAPR. Są one zasadniczo wystarczające dla posiadaczy kontrolerów pragnących korzystać z któregoś z wyżej wymienionych programów. Niektórych użytkowników zainteresują jednak z pewnością szczegóły tego stosunkowo prostego protokółu. Pozwolą one także na lepsze zrozumienie niektórych parametrów konfiguracyjnech stosowanych np. przez programy TCP/IP.

Rola kontrolera TNC w trybie KISS sprowadza się zasadniczo do roli modemu i przekodowywania danych z protokółu KISS na pakiety HDLC (AX.25) lub odwrotnie oraz sterowania nadajnikiem. Dodatkowo kontroler oblicza też sumę kontrolną CRC zawartą w pakietach (lub sprawdza jej prawidłowość).

Bloki KISS ograniczone są na początku i na końcu za pomocą znaków FEND o wartości szesnastkowej $C0 (192 dziesiętnie). Występujący wewnatrz bloku znak FEND zastępowany jest dla uniknięcia nieporozumień po stronie nadawczej przez kombinację znaków FESC-TFEND (odpowiednio $DB i $DC). Po stronie odbiorczej przywracany jest stan oryginalny. Analogicznie znak FESC zastępowany jest na czas transmisji przez kombinację FESC-TFESC (odpowiednio $DB i $DD). Długość bloków KISS nie jest z góry określona, ani nie zawierają one też żadnej informacji na ten temat. Oznaczeniem ich końca jest jedynie znak FEND. Wystąpienie dwóch kolejnych znaków FEND nie jest interpretowane jako odbiór pustego bloku tylko jako błąd.

W trybie KISS stosowane są znaki ośmiobitowe bez bitu parzystosci i z pojedyńczym bitem stop (8N1). Sygnały synchronizujące CTS/DTR nie są stosowane, do połączenia kontrolera z komputerem wystarczy więc zwykły kabel trójżyłowy. Nie stosowany jest także protokół XON/XOFF, co w przypadku transmisji dłuższych zbiorów może doprowadzić do przepełnienia wewnętrznego bufora w kontrolerze i straty danych oraz zawieszenia się kontrolera. Stan buforów musi być kontrolowany przez program nadrzędny.

Jedynymi istotnymi parametrami kontrolera są parametry mające związek ze sterowaniem nadajnikiem: TXDELAY, PERSISTENCE, SLOTTIME, TXTAIL i FULLDUPLEX.

Odpowiednio rozróżniane są więc następujące typy bloków KISS:

Bloki których drugi oktet ma wartość 0 są blokami informacyjnymi, są to jedyne bloki wymieniane w obie strony. Ich transmisja sygnalizowana jest za pomocą diod CON i STA. Pozostale bloki zawierające parametry mogą być transmitowane jedynie z komputera do kontrolera, odpytanie wartości wprowadzonych parametrów nie jest możliwe. W razie potrzeby wartości te muszą być zapamiętane przez program sterujący.

Bloki o drugim oktecie równym 1 zawieraja parametr TXDELAY w krokach co 10 msek, wartością początkową jest 50 (500 msek).

Bloki typu 2 zawierają parametr PERSISTENCE (patrz rozkaz PERSISTENCE ), wartością początkową jest 63 tzn. 25 %.

Bloki typu 3 zawierają czas oczekiwania (ang. slot time), również z rozdzielczością co 10 msek, wartością poczatkową jest 10 (100

msek).

Bloki typu 4 zawierają TXTAIL również w krokach po 10 msek. Wartość 0 w bloku typu 5 oznacza pracę półdupleksową (jest to wartość domyślna), 1 - pełnodupleksową w kanałe radiowym. Patrz rozkaz FULLDUP w liscie TAPR.

Stosunkowo jeszcze mało rozpowszechniona jest odmiana protokółu KISS pod nazwą SMACK. Bloki danych uzupełnione są o sumę kontrolną CRC i dla odróżnienia w drugim oktecie znajduje się liczba szesnastkowa $80 (128 dziesiętnie) zamiast zera.

Opuszczenie trybu KISS i przejście do pracy w normalnym trybie TAPR lub WA8DED dokonywane jest za pomocą bloku, którego drugi oktet ma wartość 255 ($FF). Tak więc blok przełączający składa się jedynie z trzech znaków: $C0, $FF, $C0. Jeżeli wykorzystywany program nie pozwala na wyłączenie trybu KISS (np. program SP) można blok ten nadać za pomocą dowolnego programu terminalowego jak Procomm (na komputerach klasy PC znaki te uzyskiwane są przez naciśnięcie klawisza ALT i wprowadzenie odpowiedniej wartości cyfrowej na bocznej klawiaturze numerycznej, byłyby to więc kolejno kombinacje ALT-192, ALT-255 i ALT-192). Programy grupy TCP/IP jak NOS lub NET nadają ten blok po podaniu rozkazu param ax0 255 (ax0 jest przykładową, przyjętą w programie nazwą złącza szeregowego i może się różnić w zależnosci od konfiguracji). Analogicznie pozostałe parametry nadawane są za pomocą rozkazów param ax0 1 ... lub podobnych.

Jak widać standardowy protokół KISS nie zawiera żadnych zabezpieczeń przed przekłamaniami i dlatego powinien być stosowany jedynie na krótkich połączeniach pomiędzy kontrolerem i komputerem, w przeciwnym przypadku może się okazać najsłabszym ogniwem całego łącza pakiet radio.

Podobnej klasy uproszczonymi protokółami są RXBLOCK, protokół używany przez oprogramowanie WA8DED w trybie podporządkowanym i protokół wymiany danych pomiędzy kontrolerami pracującymi jako węzły NET/ROM/TheNet (w przypadku sprzężenia większej liczby kontrolerów w jeden węzeł).

LISTA ROZKAZÓW THENET

Poprzez wymianę pamięci EPROM kontroler TNC-2 może być zamieniony w węzeł sieci. W niektórych przypadkach instalacja oprogramowania TheNet (lub X1J) może wymagać dokonania drobnych przeróbek elektrycznych kontrolera. Przeróbki te omówione są w następnym punkcie. Ze względu na prowadzenie łączności z wiekszą liczbą stacji istotne znaczenie ma szybkość pracy mikroprocesora - jego częstotliwość zegarowa powinna wynosić co najmniej 4.9 MHz. Kontroler powinien być także wyposażony w pamięć RAM o pojemności 32 kB. Wszystkie nowsze modele kontrolerów spełniają oba te warunki. Węzły poziomu trzeciego, w odróżnieniu od funkcji przekaźnikowej zwykłego kontrolera TNC (na poziomie warstwy drugiej modelu ISO) kwitują odrazu otrzymane od korespondenta pakiety, po czym dopiero przekazuja je dalej - do adresata lub do nastepnego węzła. W przypadku korzystania z funkcji przekaźnikowej nadany pakiet musiał dotrzeć do korespondenta (przez wszystkie ewentualne dalsze stacje przekaźnikowe) po czym dopiero pakiet kwitujący wracał tą samą drogą. Jakiekolwiek zakłócenie na trasie powodowało konieczność retransmisji pakietu i pokwitowania ponownie przez wszystkie stacje pośrednie. Zasada kwitowania pomiędzy węzłami zwiększa więc znacznie efektywność łącza. Nastepną cechą charakterystyczną łączy na poziomie warstwy trzeciej jest możliwość automatycznego wyboru najkorzystniejszych tras połączeń pomiędzy węzłami. W wersjach TheNet X1 (aktualnie X1J4) do wyboru tras może być wykorzystany także protokół IP. Obecnie istnieje szereg typów węzłów różniacych się znacznie między sobą. Ich szczegółowe omówienie przekraczałoby ramy niniejszej instrukcji. Wezeł TheNet nie jest pod tym względem rozwiązaniem najlepszym i dlatego powinien być zasadniczo stosowany jako uzupełnienie sieci lub na obszarach peryferyjnych. Jego zaletą jest jednak łatwość instalacji (tylko wymiana pamięci EPROM) i stosunkowo niski koszt. Dlatego też system ten będzie z pewnością stosowany przez dłuższy czas. Innym powodem popularnosci węzłów Thenet jest występowanie węzła NET/ROM w programach TCP/IP. Kontroler z oprogramowaniem TheNet może być używany także do współpracy z programani TCP/IP zamiast zwykłego kontrolera pracującego w trybie KISS.

Oprogramowanie TheNet jest wzorowane na oprogramowaniu NET/ROM opracowanym przez WA8DED, jednak w przeciwieństwie do NET/ROM jest ono ogólnie dostępne i w dalszym ciagu udoskonalane. Zainteresowani mogą nawet otrzymać od autorów kod źródłowy.

W najprostszym przypadku węzeł TheNet składa się (podobnie jak stacja indywidualna) z pojedynczego kontrolera TNC i odpowiedniego wyposażenia radiowego, możliwe jest jednak sprzężenie między sobą dwóch lub trzech kontrolerów w celu oddzielenia kanałów łączy i kanałów dostępnych dla korespondentów. Terminal lub komputer konieczne są jedynie w celu wprowadzenia przez operatora pożądanych parametrów, możliwe jest jednak wykorzystanie węzła do prowadzenia normalnych łączności przez jego operatora, wówczas terminal jest podłączony na stałe.

W przeciwieństwie do stacji indywidualnej mamy tu do czynienia z dwoma poziomami uprawnień: poziomem użytkownika dostępnym dla wszystkich i poziomem operatora. Terminal lokalny posiada zawsze uprawnienia operatora, w przypadku zdalnej obsługi przez operatora wymagane jest podanie przez niego ustalonego hasła. Operator może posługiwać się większą liczbą rozkazów, w niektórych przypadkach ma do dyspozycji dodatkowe parametry. Lista obejmuje rozkazy występujące w wersjach do 1.21.

Rozkaz:             Aktuell

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Wyświetlanie informacji bieżącej, podobnie jak w rozkazie Info.

Rozkaz:             Aktuell tekst

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Wprowadzanie wiadomości przez operatora.

Rozkaz:             CL a|c|i

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: CL c pozwala na skasowanie przez operatora tekstu powitalnego, CL i - tekstu informacyjnego, CL a - aktualnosci.

Rozkaz:             CN lista

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Pozwala na wprowadzenie przez operatora listy stacji lub węzłów, które mają być ignorowane.

Rozkaz:             Connect

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Rozkaz CONNECT podany bez znaku pozwala korespondentowi (po nawiązaniu przez niego połączenia z węzłem) na połączenie się z terminalem operatora w celu prowadzenia dialogu.

Rozkaz:             Connect znak [Via znak1 ...]

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Pozwala na nawiązanie połączenia z podaną stacją, ewentualne stacje przekaźnikowe poziomu drugiego mogą być wymienione po słowie "via". Jeżeli podana stacja znajduje się na liście węzłów połączenie zostaje nawiazane z wykorzystaniem protokółu NET/ROM, w przeciwnym przypadku bedzie to zwykłe połączenie typu AX.25. Rozkaz może być wykorzystywany przez operatora i użytkowników stacji.

Rozkaz:             CQ [tekst]

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Podany tekst nadawany jest w postaci pakietów typu UI, po czym użytkownik wpisywany jest na listę w grupie CQ. Podanie jakiegokolwiek następnego rozkazu powoduje skreślenie z listy. Rozkaz dostępny jest dla wszystkich.

Rozkaz:             CText tekst

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Pozwala na wprowadzenie przez operatora tekstu powitalnego.

Rozkaz:             ED tekst|znak1 [znak2 ...]

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Pozwala na wprowadzenie przez operatora tekstu radiolatarni i trasy jego transmisji.

Rozkaz:             ID id

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Pozwala na zmianę przez operatora idetyfikacji (pseudonimu) węzła.

Rozkaz:             Info

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Pozwala na wywołanie wprowadzonego przez operatora tekstu informacyjnego.

Rozkaz:             Info tekst

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Służy do wprowadzania tekstu informacyjnego. Tekst ten może być wprowadzony z terminalu operatora lub zdalnie po podaniu hasła identyfikującego operatora. Długość tekstu nie może przekraczać 250 znaków.

Rozkaz:             Led n

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Zdalne sterowanie diodami CON i STA. Parametr 0 oznacza obie diody wyłączone, 1 - dioda STA włączona, dioda CON wyłączona, 2 - dioda CON włączona, dioda STA wyłączona, 3 - obie diody włączone. Rozkaz występuje począwszy od wersji 1.17 i zastępuje poprzednie rozkazy HIGH i LOW.

Rozkaz:             Nodes [znak]

Wartość początkowa: -----

Znaczenie:  Powoduje wyświetlenie listy znanych węzłów TheNet lub NET/ROM wraz z podaniem informacji o jakości i typie łącza (np. łącze radiowe, łącze kablowe). Rozkaz dostepny jest dla wszystkich. W przypadku podania znaku wyświetlana jest informacja o trasie połączenia do pożądanego węzła.

Rozkaz:             Nodes lista

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Rozkaz pozwalający operatorowi na uzupełnienie tabeli węzłów. Lista zawiera znak węzła, pseudonim, jakość łącza, stan początkowy licznika obecności i znak najbliższego węzła w danym kierunku dla każdego z wprowadzanych węzłów.

Rozkaz:             Parms

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Wyświetlenie listy parametrów węzła. Rozkaz ogólnie dostepny.

Rozkaz:             Parms lista

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Wprowadzenie przez operatora parametrów węzła. Są to: maksymalna liczba znanych węzłów, minimalna dopuszczalna jakość łącza, jakość łącza radiowego (HDLC), jakość łącza RS232, początkowy stan licznika obecności węzłów, minimalny dopuszczalny stan licznika obecności, odstęp czasu pomiędzy kolejnymi "znakami życia", dopuszczalna liczba retransmisji pakietu w sieci, czas oczekiwania na potwierdzenie pakietu (parametr FRACK) na poziomie trzecim, dopuszczalna liczba prób (parametr RETRY) na poziomie trzecim, opoznienie potwierdzenia (parametr ACKDELAY), czas oczekiwania na zwolnienie się węzła gdy jest on zajęty, rozmiar bloku komunikacyjnego (w postaci liczby pakietów), rozmiar bufora wejściowego, czas oczekiwania na aktywność strony przeciwnej, prawdopodobieństwo przejścia na nadawanie (parametr PERSISTENCE), czas oczekiwania (ang. slot time), czas oczekiwania na potwierdzenie pakietu (parametr FRACK) na poziomie warstwy drugiej, maksymalna liczba nie potwierdzonych pakietów na poziomie warstwy drugiej (parametr MAXFRAME), dopuszczalna liczba prób (parametr RETRY) na poziomie warstwy drugiej, czas T2 w 10 msek, czas T3 w 10 msek, włączenie funkcji przekaźnikowej (parametr DIGIPEAT), włączenie kontroli prawidłowości znaków, sposób nadawania identyfikacji i możliwość nadawania tekstu CQ.

Rozkaz:            Quit

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Rozłączenie się z węzłem, rozkaz ogólnie dostępny.

Rozkaz:            RES [x]

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Powtórny start programu, wszystkie połączenia zostają przerwane, po podaniu dowolnego znaku np. x parametry zostają zainicjalizowane za pomocą wartości z pamięci EPROM.

Rozkaz:             Routes [znak]

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Powoduje wyświetlenie listy sąsiednich węzłów TheNet lub NET/ROM wraz z podaniem informacji o jakości i typie łącza. Rozkaz dostępny jest dla wszystkich. W przypadku podania znaku wyświetlana jest informacja o pożądanym łączu.

Rozkaz:             Routes lista

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Rozkaz pozwalający operatorowi na podanie tras do sasiednich węzłów. Lista zawiera numer wyjścia, znak węzła i jakość łącza dla każdego z wprowadzanych węzłów. Lista uzupełniana jest też automatycznie na podstawie "znaków życia" sąsiednich węzłów.

Rozkaz:             SYSOP

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Pozwala na zdalne zameldowanie się operatora systemu. W odpowiedzi węzeł wysyła pięć liczb losowych, na które należy odpowiedzieć własciwymi literami hasła w celu uzyskania uprawnień operatora.

Rozkaz:             Test n

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Pozwala operatorowi na nadanie sygnału testowego składającego się z obu tonów naprzemian w stosunku 1:1. Parametr N podaje czas trwania sygnału, maksymalnie 120 sekund.

Rozkaz:             Users

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Powoduje nadanie listy użytkowników węzła z podziałem na grupy: UPLINK - grupa użytkowników, których trasa połączeń zaczyna się w danym węźle, DOWNLINK - grupa użytkowników, których trasa połączeń kończy się w danym węźle, CIRCUIT - grupa użytkowników, których trasa połączeń przebiega przez węzeł i CQ - grupa użytkowników oczekujących na połączenie. Meldunek HOST oznacza, że użytkownik połączony jest z terminalem operatora. Rozkaz dostępny jest dla wszystkich.

Rozkaz:             Y n

Wartość początkowa: 25

Znaczenie: Pozwala na ograniczenie przez operatora dopuszczalnej liczby równolegle prowadzonych łączności. Maksymalną liczbą jest 25.

Grupa rozkazów dostępnych tylko z lokalnego terminalu:

Rozkaz:             ESC C

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Lokalne przejście na poziom interpratacji rozkazów z uprawnieniami operatora systemu (połączenie operatora z węzłem).

Rozkaz:             ESC D

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Lokalne opuszczenie poziomu interpretacji rozkazów (rozłączenie operatora z węzłem).

Rozkaz:             ESC F 0|1

Wartość początkowa: 1

Znaczenie: Przełączanie pracy pół- (0) i pełnodupleksowej (1). Nie występuje w nowszych wersjach TheNet i X1J.

Rozkaz:             ESC P [tekst]

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Wprowadzenie nowego hasła o długości do 80 znaków lub wyświetlenie obecnego.

Rozkaz:             ESC T n

Wartość początkowa: 30

Znaczenie: Ustala czas pomiędzy włączeniem nadajnika a przejściem na nadawanie (parametr TXDELAY), wartość n leży w zakresie 0 255 * 10 msek. Nie występuje w nowszych wersjach TheNet i X1J.

Rozkaz:             ESC Y 0|1

Wartość początkowa: -----

Znaczenie: Zezwala korespondentom na połączenie z operatorem (1). Nie występuje w nowszych wersjach TheNet i X1J.

Dalsze szczegóły związane z uruchomieniem i konfiguracją węzłów typu TheNet znajdują się w instrukcji do programu X1J.

MODYFIKACJE KONTROLERA

Kontrolery TNC-2 produkowane są przez szereg firm i różnią się znacznie między sobą pod względem konstrukcyjnym. W niektórych wykonaniach zawierają one klasyczny zestaw obwodów serii Z-80, w innych użyto procesorów pochodnych scalonych z niektórymi urządzeniami peryferyjnymi. Występują wykonania wyposażone w przełączniki lub zwieracze pozwalające na wybór szybkości transmisji w łączu radiowym i łączu RS-232. W innych rozwiazaniach szybkości te przełączane są za pomocą odpowiednich rozkazów lub są rozpoznawane automatycznie. Poszczególne wersje różnią się miedzy sobą rodzajami i pojemnością pamięci, a także układami modemów (w modemach dla szybkości 1200 bit/s użyte są obwody XR2206/XR2211 albo TCM3105; dla szybkości 9600 bit/s są to modemy G3RUH lub DF9IC), liczbą i rodzajem wtyków i zwieraczy wewnątrz, częstotliwością zegarową, wyposażeniem w dodatkowe obszary pamięci i modemy przeznaczone do pracy z większymi szybkościami transmisji. Omówienie wszystkich występujących wariantów przekraczałoby ramy niniejszej instrukcji. Dlatego też wszystkie podane poniżej możliwości zmian i udoskonaleń (a także numeracja obwodów) odnoszą się do klasycznej wersji kontrolera opartej o opracowanie TAPR. Przykładem tej rodziny kontrolerów są kontrolery firmy MFJ - modele 1270 i 1274. Przed przystąpieniem do zmian i przeróbek należy dokładnie zapoznać się ze schematem posiadanego kontrolera, porównać go z niniejszym opisem i w miarę możliwości ze schematem klasycznego rozwiazania TNC-2 (TAPR).

1. ZWIĘKSZENIE SZYBKOŚCI TRANSMISJI W ŁĄCZU RS-232

Niektóre ze starszych typów kontrolerów były wyposażone we wzmacniacz LM324 (oznaczenie U3) obsługujący złącze szeregowe RS-232. Wzmacniacze te pracowały poprawnie przy szybkościach do 4800 bitów/s. Wymiana obwodu na typ LM384 lub TL084 (o identycznych wyprowadzeniach) pozwala na pracę z szybkościami 9600 bitów/sek i większymi. Nowsze wersje kontrolerów wyposażone są we wzmacniacze TL084. Po przecięciu połączenia miedzy nóżką 2 (wyjście Q6) obwodu 4040 (oznaczenie U1) i nóżka 2 przełącznika SW2 i połączeniu nóżki 10 z przełącznikiem szybkość 300 bitów/s w łączu RS-232 zostanie zastąpiona przez szybkość 19200 bitów/s. Rozwiązanie to stosowane jest w nowszych modelach kontrolerów TNC-2 (przykładowo MFJ-1270C/1274C).

2. ROZBUDOWA PAMIĘCI RAM

W starszych wykonaniach kontrolerów zainstalowane były pamięci RAM typu 6264 lub podobne (obwody U24 i U25) o łącznej pojemności 16 kB. Mogą one być zastąpione przez pojedyńczy obwód typu 64256 lub odpowiednik wetknięty do gniazdka U25. Po przełączeniu zwieracza JMP12 (zmianie adresowania) kontroler dysponuje pamięcią o pojemności 32 kB. Pamięć o tej pojemności jest konieczna do pracy wszystkich nowych wersji oprogramowania (TAPR od 1.1.6 wzwyż, TheNet). Kontrolery typu MFJ-1270B/1274B i wielofunkcyjne 1278B mogą być wyposażone w pamięć o pojemności 32 kB, 128 kB lub 512 kB po zainstalowaniu dodatkowej płytki i wersji oprogramowania 1.2.9X. Wersje bez oznaczenia X nie korzystają z dodatkowej pamięci. Pamięć ta wykorzystywana jest przez skrzynkę elektroniczną. Mikroprocesory ośmiobitowe mogą adresować bezpośrednio jedynie obszar o pojemności 64 kB, dlatego też konieczne jest przełączanie zakresów pamięci za pomocą odpowiednich rozkazów (rozkaz M). Modele MFJ-1270C/1274C zawierają dodatkowe gniazdko na płycie głównej.

3. ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI ZEGAROWEJ

Częstotliwość zegarowa w starszych modelach kontrolerów wynosiła 2.45 MHz i była zbyt niska do pracy nowszych wersji oprogramowania TAPR (przykładowo do odbioru emisji faksymile) i oprogramowania TheNet, a także do pracy z większymi szybkościami transmisji w kanałe radiowym. Zmiana częstotliwości na 4.9 MHz wymaga przełączenia zwieracza JMP2 lub zmiany odpowiednich połączeń na płycie głównej. Zmiana częstotliwości zegarowej na 9.8 MHz wymaga najczęściej wymiany obwodów mikroprocesora i pamięci na szybsze i jest z tego powodu dosyć kosztowna. Odbiór emisji faksymile może wymagać dodatkowo podstrojenia częstotliwości zegarowej za pomocą kondensatora C47. Odchyłka częstotliwości zegarowej powoduje pochylenie odbieranych obrazów.

4. ROZBUDOWA PAMIĘCI EPROM

Pamięć EPROM (obwód U23) ma standardowo pojemność 32 kB (typ 27256). Zamiast wersji programu TAPR można tu zainstalować oprogramowanie TF (WA8DED) lub TheNet przez wymianę obwodu. Możliwe jest także zainstalowanie pamięci typu 27512 o pojemności 64 kB zawierającej dwie dowolne wersje oprogramowania przełączane za pomocą adresu A15. W obwodach typu 27256 nóżka 1 nie jest używana i jest podłączona na stałe do plusa zasilania. Natomiast w obwodach typu 27512 jest ona wejściem adresowym A15. Pamięć typu 27512 może być zainstalowana w gniazdku pośrednim z obciętą nóżką 1. Gniazdko to wetknięte jest do gniazdka U23. Nóżka 1 powinna być połączona z plusem zasilania (przykładowo z nóżka 28) przez opornik (ang. pull-up) o wartości 10 k i może być zwierana do masy za pomocą dodatkowego przełącznika. Przełącznik ten pozwala na adresowanie dolnej lub górnej połowy pamięci (a więc dwóch niezależnych programów leżących w obszarach adresowych 0-7fffh i 8000-ffffh). Sposób ten może być zastosowany we wszystkich wykonaniach kontrolerów TNC-2.

Kontrolery MFJ-1270C/1274C wyposażone są w zwieracz pozwalający na zainstalowanie pamięci 27256 lub 27512.

5. INSTALACJA WĘZŁA THENET

Instalacja programu TheNet wymaga zmiany częstotliwości zegarowej na 4.9 MHz i zainstalowania pamięci RAM o pojemności 32 kB. Dodatkowo należy połączyć wejście DCDB (nóżkę 22) obwodu SIO/0 (U21) lub jedną z nóżek zwieracza JMP9 z nóżką 23 wtyku RS-232. Poziom napięcia na nóżce 23 wtyku RS-232 powoduje przełączanie protokółu wymiany danych w tym łączu. Do dyspozycji są tu dwa protokóły: protokół NET/ROM (NRS) stosowany w przypadku sprzężenia kilku kontrolerów TNC-2 w ramach węzła lub w przypadku współpracy z programami TCP/IP (do konfiguracji łącza należy wówczas użyć rozkazu attach nrs...) lub  protokół ASCII wykorzystywany w przypadku podłączenia terminalu lub komputera. Podane w opisie rozkazy dla oprogramowania TheNet mogą być wprowadzane jedynie w protokółe ASCII. W przypadku instalacji wersji X1J (lub podobnych) oprogramowania TheNet należy połączyć nóżkę 1 obwodu U23 z wyjściem DTRB (nóżka 25) obwodu SIO/0 (U21). Wersja ta wymaga użycia pamięci typu 27512, a wyjście DTRB służy do przełączania zakresów pamięci. W kontrolerach MFJ-1270C/1274C zwieracz określający typ pamięci musi być w pozycji odpowiadającej typowi 26256. Instalacja programu TheNet w kontrolerach MFJ-1270C/1274C wymaga wyłączenia adresowania dodatkowej pamięci skrzynki. W tym celu należy usunąć dekoder adresów 74139 (U40) i połączyć nóżki 10 i 16 gniazdka ze sobą.

6. WIĘKSZE SZYBKOŚCI W KANALE RADIOWYM (HDLC)

Wiekszość rozwiązań kontrolerów TNC-2 wyposażona jest we wtyk J4 (ang. modem disconnect) powalający na podłączenie modemu 2400 bitów/s lub 9600 bitów/s (przykładowo modeli MFJ-2400 lub MFJ-9600 dla kontrolerów MFJ-1270/1274 i MFJ1278 czy MFJ-2400X dla kontrolerów PK-232 albo modeli TM-2400 firmy Kantronics, kontroler KPC-2400 jest wyposażony fabrycznie w modem 2400 bitów/s, a kontroler PK-96 - w modem 9600 bitów/s). W starszych modelach brak jest tego wtyku, konieczne jest jego wlutowanie i przerwanie odpowiednich połączeń na płycie głównej. Sygnalizacja włączenia tego modemu dokonywana jest za pomocą diody TURBO na płycie głównej (w razie potrzeby dioda ta musi być zainstalowana). Częstotliwość zegarowa powinna wynosić 4.9 MHz lub 9.8 MHz (dla szybkości 9600 bitów/s). W klasycznym układzie kontrolera przełączanie szybkości dokonywane jest za pomocą przełącznika zainstalowanego na tylnej ściance obudowy (lub zwieraczy wewnątrz) i jest niezależne od zainstalowanej wersji programu. W niektórych rozwiazaniach kontrolerów przełączanie szybkości dokonywane jest za pomocą rozkazu HBAUD. Rozkład sygnałów w kontrolerach  produkcji niemieckiej (TNC-2C, TNC-2S, TNC-21, TNC-2H) odbiega od standardu TAPR i może wymagać użycia kabla pośredniego. Modemy dla szybkości 9600 bitów/s produkcji niemieckiej (DF9IC) dostosowane są do tedo rozkładu. Modemy produkcji amerykańskiej (firmy MFJ) mogą być użyte w kontrolerach firmy MFJ i AEA lub wzorowanych na nich. Kontrolery firmy Kantronics odbiegają od wzorca TAPR i nie są wyposażone we wtyk J4.

Łączności satelitarne wymagają użycia modemów PSK 1200 bitów/sek lub modemów MSK (przykładowo firmy PACCOM). Modemy te mogą być także dołączone do wtyku J4.

W przypadku pracy na falach krótkich korzystne może być użycie filtru aktywnego na wejściu kontrolera lub filtru cyfrowego.

Praca z innymi szybkościami transmisji może wymagać zmian odpowiednich parametrów protokółu, przykładowo parametrów FRACK, MAXFRAME i TXDELAY.

8. ODBIÓR EMISJI FAKSYMILE

Nowsze wersje oprogramowania TAPR pozwalaja także na odbiór emisji faksymile (map pogody WEFAX) z szybkością analizy 120 linii/min i indeksem 576 (dotyczy to kontrolerów MFJ-1270/1274, MFJ-1278, AEA-PK-87/88/96 i KPC-2/4/2400). W amatorskich łącznościach faksymile (w zakresach UKF) stosowana jest szybkość analizy 240 linii/min (360 linii/min w przypadku transmisji obrazów kolorowych) i indeks 288 lub 576. Znaczenie terminów wyjaśnione jest szczegółowo w instrukcji do programu JVFAX. Kontrolery wielofunkcyjne (MFJ-1278) pozwalają także na transmisję obrazów w tym standardzie, a także na pracę emisją SSTV. Kontroler PK-232 wymaga przestrojenia modemu lub zainstalowania dodatkowego przełącznika dla nadawania emisji faksymile.

Do pracy emisją faksymile należy użyć programów MFJCOM (MFJ-1284 dla komputerów klasy PC/XT/AT, MFJ-1282 dla komputerów Commodore 64) albo MULTICOM (MFJ-1289). W skrzynkach elektronicznych packet-radio spotykane są także programy napisane w języku BASIC przeznaczone do odbioru emisji faksymile. Odbiór emisji faksymile wymaga zastosowania częstotliwości zegarowej 4.9 MHz i dokładnego jej dostrojenia. Kontrolery TNC-2 mogą także współpracować z programem JVFAX, który musi być skonfigurowany do pracy z konwerterem zewnętrznym i do szybkości wymiany danych 9600 bitów/sek lub 19200 bitów/sek. Kontrolery TNC-µ21 i TINY-2 nie są wyposażone w możliwość odbioru emisji faksymile. Odbiór emisji faksymile za pomocą kontrolerów TNC-2 nie jest niestety porównywalny z odbiorem za pomocą programu JVFAX.

Do odbioru emisji faksymile można zamiast podanych poprzednio programów firmy MFJ użyć prostego programu MFJ2.BAS napisanego w jezyku BASIC. W zależności od potrzeb należy dokonać w nim zmiany numeru złącza szeregowego.

CLS

'C:Qbasic /Run MFJ2.BAS

CONST Esc = 27

ON ERROR GOTO ErrHandler

PRINT "MFJ Two-level FAX format decoder 0.00"

PRINT "(c)Nov-1993 by BV3DS of Taoist BBS"

PRINT "P.O.BOX 27 HsinWu Taoyuan Taiwan R.O.C"

PRINT

PRINT "Set MFJ-1278 FAX Mode 2level"

PRINT "Key Esc to Exit and End 2level"

SLEEP 5

Filenum% = FREEFILE

FileName$ = "COM2:9600,N,8,1,BIN,CD0,CS0,DS0,OP0,RB9600"

OPEN FileName$ FOR RANDOM AS #Filenum%

PRINT #Filenum%, "radio 2" + CHR$(13)

PRINT #Filenum%, "mode fx" + CHR$(13)

PRINT #Filenum%, "fx 3" + CHR$(13)

PRINT #Filenum%, "8levels Off" + CHR$(13)

PRINT #Filenum%, "16levels Off" + CHR$(13)

PRINT #Filenum%, "Multifax off" + CHR$(13)

PRINT #Filenum%, "printg off" + CHR$(13)

PRINT #Filenum%, "print off" + CHR$(13)

PRINT #Filenum%, "K" + CHR$(13)

PRINT #Filenum%, "L" + CHR$(13)

SCREEN 2

DO

DO

Pic$ = INPUT$(1, Filenum%)

KeyChoice% = CVI(INKEY$ + CHR$(0))

IF KeyChoice% = Esc THEN

CLOSE #Filenum%

END

END IF

LOOP WHILE Pic$ = ""

GOSUB ShowPic

LOOP

END

ShowPic:

FOR N% = 1 TO LEN(Pic$)

Bit% = ASC(MID$(Pic$, N%, 1))

IF Bit% >= &H30 THEN Bit% = Bit% - &H30

IF (Bit% AND 32) = 32 THEN PSET (Col%, Row% + 0), 1

IF (Bit% AND 16) = 16 THEN PSET (Col%, Row% + 1), 1

IF (Bit% AND 8) = 8 THEN PSET (Col%, Row% + 2), 1

IF (Bit% AND 4) = 4 THEN PSET (Col%, Row% + 3), 1

IF (Bit% AND 2) = 2 THEN PSET (Col%, Row% + 4), 1

IF (Bit% AND 1) = 1 THEN PSET (Col%, Row% + 5), 1

Col% = Col% + 1

IF Col% >= 909 THEN

Col% = 0

Row% = Row% + 6

END IF

NEXT N%

RETURN

ErrHandler:

SELECT CASE ERR

CASE 69

CLOSE #Filenum%

Filenum% = FREEFILE

OPEN FileName$ FOR RANDOM AS #Filenum%

RESUME NEXT

CASE ELSE

RESUME NEXT

END SELECT

L I T E R A T U R A

1. "Amatorska komunikacja cyfrowa", K. Dąbrowski, PWN, Warszawa 1994

2. "Nie tylko fonia i CW", K. Dąbrowski, BOGMAR, Olsztyn 1994.

3. Instrukcje do wymienionych progamów rozpowszechniane w sieci pakiet radio i w Internecie.