INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WINPACK W WERSJACH 6.x

OPRACOWAŁ MGR INŻ. KRZYSZTOF DĄBROWSKI, OE1KDA

# SPIS TREŚCI

1. Wstęp

1.1. Formularz rejestracyjny

2. Podłączenie i konfiguracja kontrolera TNC

2.1. Meldunki błędów

3. Obsługa programu

3.1. Główne okno

3.1.1. Menu

3.1.2. Przyciski

3.1.3. Pozostałe elementy

3.2. Okno konfiguracji złącza szeregowego

3.3. Okno informacji o operatorze i jego skrzynce macierzystej

3.4. Wydruk

4. Łączności

4.1. Automatyczna sesja łączności ze skrzynką

4.1.1. Znaczenie kolumn w spisie wiadomości

4.1.2. Okna odbiorcze

4.1.3. Okno edytora

4.1.4. Odczyt biuletynów

4.1.5. Nadanie wiadomości

4.1.6. Listy adresowe

4.2. Konfiguracja WinPack do łączności ze skrzynką

4.2.1. Parametry konfiguracji

4.2.2. Konfiguracja rozszerzona

4.3. Kasowanie spisu biuletynów

4.4. Łączności ze skrzynkami DX-Cluster

4.5. Biuletyny

5. Rozkazy zdalne

6. Skrypty rozkazowe

6.1. Rozkazy

6.2. Znaki specjalne

6.3. Metasymbole

7. Transmisja zbiorów

7.1. 7 Plus

7.1.1. Transmisja

7.1.2. Odbiór

7.2. YAPP

7.2.1. Transmisja zbioru

7.2.2. Odbiór

7.2.3. Konfiguracja YAPP

7.2.4. Okno informacyjne

8. Przeglądarki

8.1. Deklaracja przeglądarek

8.2. Odtwarzacz SPK

8.3. PKUNZIP

8.4. Złożone dokumenty HTML

9. Współpraca z węzłem BPQ

9.1. Programowy kontroler TNC

9.2. Konfiguracja poczty w trybie BPQ

10. Dla zaawansowanych

10.1. Podpisy pod wiadomościami

10.2. Teksty TALK.TXT i BYE.TXT

10.3. Zmiany w pasku narzędziowym

10.4. Prawy przycisk myszy

10.5. Usługa REQFIL

10.6. Katalog WINPACK\TEMP

10.7. Rejestracja błędów w komunikacji

10.8. Klawisze skrótów

10.9. Zapowiedzi

10.10. Hasła dostępu

10.11. Przeciąganie i upuszczanie

10.12. Edytor odnośników

10.13. Usługi dodatkowe

10.14. Programy dodatkowe

10.15. Dodawanie programów do menu

10.16. Argumenty wywołania WinPack

10.17. Dynamiczna wymiana danych

10.18. Obsługa modemu telefonicznego

11. Zbiór konfiguracyjny PACKET.INI

12. Literatura

1. WSTĘP

WinPack jest aplikacją pracującą pod systemami Windows 3.1, 95 oraz 98 i przeznaczoną do komfortowej obsługi kontrolera TNC.

Główne okno programu jest podzielone na kilka części. Standardowo zawiera ono jedno okno odbiorcze i jedno linijkowe okno nadawcze pod nim. Okno to może być powiększone tak aby mieściło kilka linii tekstu.

Program zawiera funkcje służące do zarządzania pocztą prywatną i odczytu biuletynów. Może on nawiązywać automatycznie połączenie z macierzystą skrzynką elektroniczną, korzystać z meldunków radiolatarni skrzynek systemu F6FBB oraz odczytywać i retransmitować wiadomości skomprymowane. Pozwala on także na automatyczne kodowanie i dekodowanie wiadomości za pomocą kodera 7plus.

Dalszymi cechami charakterystycznymi są:

- możliwość współpracy z oprogramowaniem węzła G8BPQ,

- wykorzystanie skryptów do automatyzacji niektórych czynności j.np. połączeń ze skrzynkami sieci, stacjami DX Cluster lub wybranymi korespondentami,

- współpraca z innymi programami oferującymi dodatkowe usługi (ang. server) lub w inny sposób rozszerzającymi jego funkcjonalność,

- współpraca z modemem telefonicznym.

Program współpracuje z kontrolerami TNC wyposażonymi w oprogramowanie TAPR, TF, WA8DED i z oprogramowaniem PC Flexnet przy użyciu sterownika TFEMU.

W celu wywołania pomocy (zależnej od kontekstu) należy posłużyć się klawiszem funkcyjnym F1.

Obsługa programu odpowiada konwencjom dla systemu Windows – użytkownik ma do dyspozycji typowe elementy jak menu, przyciski ekranowe, okna dialogowe itp. Początkujący użytkownicy programu powinni rozpocząć od korzystania z jego podstawowych funkcji i stopniowo zapoznawać się z jego bardziej zaawansowanymi możliwościami. Pierwszym krokiem jest oczywiście dopasowanie konfiguracji do posiadanego kontrolera TNC i wyposażenia komputera (wykorzystywanego złącza szeregowego itp.). Po należytym skonfigurowaniu można już prowadzić pierwsze łączności posługując się WinPack jak zwykłym programem terminalowym a dopiero później przejść do korzystania z jego dalszych funkcji (wymiany wiadomości, współpracy z innymi programami itp.).

W celu zarejestrowania kopii programu należy przesłać opłatę w wysokości 10 funtów brytyjskich na adres:

Roger Barker, G4IDE

79 South Parade

Boston

Lincs PE21 7PN

UK

Do rejestracji wymagane jest podanie znaku wywoławczego, imienia, nazwiska i adresu pocztowego. Dla ułatwienia w instrukcji zamieszczono odpowiedni formularz a w menu pomocy "Help" punkt "Register WinPack". W odpowiedzi autor przesyla listownie lub poprzez pocztę elektroniczną (jeżeli podano adres) numer rejestracyjny. Autor nie wysyła numerów rejestracyjnych przez sieć pakiet radio. W wersji nie zarejestrowanej na ekranie wyświetlane jest pole zawierające napis "not registered". W wersji zarejestrowanej w trakcie uruchamiania programu wyświetlane są dane użytkownika. Te same dane można też wywołać za pomocą punktu "Registration Details" z menu pomocy. Autor prosi o rejestrowanie programu - ma go to zachęcić do dalszej pracy.

1.1. FORMULARZ REJESTRACYJNY

To:	Roger Barker, G4IDE

79 South Parade

Boston

Lincs PE21 7PN

UK

I would like to register my copy of WinPack V6. I enclose a registration fee of 10 ukp (UK pounds). My registration information is as follows:-

Callsign  :	_____________

Name     :	__________________________________

Address :	__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2. KONFIGURACJA I PODŁACZENIE KONTROLERA TNC

Właściwe parametry konfiguracyjne są zależne od modelu używanego kontrolera TNC. W katalogu WINPACK\TNCPARAM podano przykładowe zestawy parametrów dla najbardziej popularnych modeli kontrolerów – w zbiorach parametrów zawarte są komentarze i zalecenia ułatwiające orientację. Użytkownicy innych modeli mogą skrzystać z któregoś z nich jako z wartości początkowych. Należy pamiętać o dopasowaniu wartości parametrów FRACK, MAXFRAMR i PACLEN do lokalnej sytuacji na paśmie (jakości kanału, jego typowego obciążenia).

Szczegółowe objaśnienie rozkazów i odmian oprogramowania kontrolerów TNC2 znajdzie czytelnik w poz. [2]. W niniejszej instrukcji podane są tylko najważniejsze z nich. Są to parametry oprogramowania TAPR. Większość kontrolerów produkcji niemieckiej i wzorowanych na nich modeli krajowych jest wyposażona w oprogramowanie trybu podporządkowanego – TF. Oprogramowanie TAPR jest dostępne m.in. w Internecie pod adresem www.tapr.org i w skrzynkach sieci pakiet radio.

Prawidłowa komunikacja programu z kontrolerem wymaga dopasowania parametrów złącza szeregowego. Należy do nich szybkość transmisji, długość słowa i rodzaj bitu parzystości. Szybkość transmisji jest ustawiana w kontrolerze za pomocą przełączników DIL na tylnej lub przedniej ściance, zworek wewnątrz lub za pomocą rozkazu ABAUD. W niektórych wersjach oprogramowania jest ona ustalana automatycznie po odebraniu znaku "*". Wartością domyślną lub ustawioną fabrycznie jest najczęściej 9600 bit/s. Szybkość ta dotyczy jedynie złącza RS-232 i powinna być wyższa od szybkości stosowanej w kanale radiowym. W ustawieniu długości słowa i bitu parzystości spotykane są dwa standardy: 8N1 i 7E1. Pierwszy z nich oznacza słowo 8-bitowe bez bitu parzystosci a drugi słowo 7-bitowe z parzystym bitem. W obu wypadkach stosowany jest pojedyńczy bit stopu. Najczęściej wartością domyślną jest 7E1. Transmisja zbiorów dwójkowych np. przy użyciu protokółu YAPP wymaga wybrania słowa 8-bitowego. W pierwszej chwili należy ustawić parametry zgodne z parametrami kontrolera (w razie potrzeby należy wypróbować różne możliwości a przedtem zapoznać się z instrukcją kontrolera) a następnie przejść na następujący zestaw:

9600 bit/s (lub 19200 jeżeli jest to możliwe). W przypadku transmisji radiowej z szybkością 9600 bit/s w złączu RS-232 należy ustawić co najmniej 19200 bit/s.

8 bitów

brak bitu parzystości

1 bit stopu

synchronizacja sprzętowa RTS/CTS (domyślnie w kontrolerach ustawiona jest najczęściej synchronizacja programowa XON/XOFF lub jest ona wyłączona). Najpierw należy dokonać zmiany w kontrolerze TNC a następnie wyłączyć go i uruchomić ponownie lub podać rozkaz RESTART. Nowe parametry złącza są używane przez kontroler dopiero po jego ponownym uruchomieniu. Następnie należy zmienić odpowiednie parametry w menu programu.

Niezgodność parametrów złącza powoduje wyświetlanie na ekranie dziwnych, przypadkowych znaków. Należy wówczas jeszcze trochę poeksperymentować.

Szczególną uwagę należy też zwrócić na prawidłowe połączenia w kablu RS-232. Kabel musi zawierać nie tylko przewody danych RxD, TxD i masę ale również przewody synchronizacji i DCD. Ten ostatni sygnał umożliwia programowi odróżnienie stanu połączenia od rozłączonego. Poniżej podano wyprowadzenia dla wtyków 9- i 25 nóżkowych:

Przewód	DB9		DB25

TX D		  3		   2

RX D		  2		   3

RTS		  7		   4

CTS		  8		   5

DSR		  6		   6

Masa		  5		   7

DCD		  1		   8

DTR		  4		  20

Dalszymi wymagającymi zmian lub przynajmniej sprawdzenia parametrami są:

8BITCONV ON – wymagane dla transmisji danych zakodowanych za pomocą 7 plus.

BREAK ON – parametr spotykany tylko w niektórych modelach j.np. Tiny-2. Wartość domyślna ON. Nie należy zmieniać.

CMDTIME 1 – odstęp czasu między trzema znakami CTRL-C powodującymi przejście kontrolera z trybu transmisji transparentnej (dwójkowej) do trybu interpretacji rozkazów – 1 sekunda.

CMSG ON – wartość ON konieczna jedynie gdy operator wprowadził do kontrolera tekst powitalny za pomocą rozkazu CTEXT. Nadawanie tekstu powitalnego nie jest oczywiście obowiązkowe.

COMMAND $03 – ustala znak przełączający kontroler do trybu interpretacji rozkazów. Domyślnie jest to znak CTRL-C ($03). Nie należy stosować innego znaku.

CTEXT Witaj, tu OE1KDA. Podaj /h dla uzyskania pomocy...

Niektóre programy wymagają nadania identyfikatora SID na początku łączności. Identyfikator w stylu [PROG-1.0-$] (gdzie PROG oznacza nazwę programu) należy wówczas umieścić na początku tekstu powitalnego. Identyfikator SID jest np. konieczny w trakcie automatycznej wymiany poczty między skrzynkami. WinPack nie wymaga otrzymania identyfikatora.

DCDCONN ON (kontrolery firmy AEA) – kontrolery PK-232, PK-96 i niektóre inne wymagają włączenia DCDCONN na ON. Rozkaz nie występuje w kontrolerach innych firm.

ECHO OFF – włączenie (ON) powoduje podwójne wyświetlanie na ekranie nadawanego tekstu.

HEADERLN ON – konieczny tylko w przypadku korzystania ze spisów wiadomości (spisów "unproto" skrzynek F6FBB).

MCON OFF – wyłączenie podglądu (monitorowania) w trakcie połączenia.

NEWMODE ON – zalecane. Szczegóły w poz. [2].

NOMODE OFF – zalecane. Patrz wyżej.

STREAMDB OFF – zalecane. Patrz wyżej.

STREAMSW $00 – na wszelki wypadek, konieczne jeżeli ustawiono STREAMDB ON. Nie przestrzeganie obu powyższych ustawień spowoduje zakłócenie transmisji zbiorów kodowanych za pomocą 7 plus.

UNPROTO <znak> - w przypadku korzystania ze spisów wiadomości skrzynek FBB koneczne podanie znaku skrzynki np. "UNPROTO SR3DLE" lub trasy połączenia z nią przez najbliższy węzeł np. "UNPROTO SR3DLE VIA SR6DOP". Szczegóły znajdzie czytelnik w rozdziale poświęconym korzystaniu z poczty.

XFLOW OFF – powoduje wyłączenie programowej synchronizacji transmisji XON/XOFF w złączu szeregowym. Synchronizacja programowa powoduje zakłócenie transmisji poczty skomprymowanej i zbiorów dwójkowych pod kontrolą protokółu YAPP. Należy stosować synchronizację sprzętową.

Większość modeli kontrolerów jest wyposażona w baterię podtrzymującą dzięki czemu parametry konfiguracyjne są zapamiętane także po wyłączeniu kontrolera. Ze względu na możliwość przypadkowego ich skasowania lub przypadkowej zmiany zalecane jest zapisanie ich w zbiorze, tak aby w razie potrzeby móc łatwo przywrócić pożądany stan.

W tym celu należy:

1. włączyć rejestrację w zbiorze (punkt "Capture") i podać jako nazwę np. TNCKONF.TXT,

2. podać do kontrolera rozkaz wywołujący spis wszystkich ustawień – najczęściej jest to rozkaz DISP.

3. po otrzymaniu danych zamknąć zbiór.

4. otworzyć okno edytora i wczytać zarejestrowany zbiór po czym usunąć parametry nieistotne (niektóre z wyświetonych danych są jedynie danymi statystycznymi informującymi np. o liczbie odebranych lub nadanych pakietów, liczbie błędów itp.). Zmodyfikowany zbiór należy zapisać na dysku. W razie potrzeby można zbiór poprostu nadać do kontrolera posługując się rozkazem "Send".

2.1. MELDUNKI BŁĘDÓW

Podane poniżej informacje nie dotyczą przypadków, w których WinPack współpracuje z oprogramowaniem BPQ, Flexnet lub SV2AGW ponieważ programy te przejmują kontrolę nad złączem szeregowym a WinPack rejestruje jedynie błędy występujące w trakcie jego dostępu do złącza.

Meldunki błędów są dopisywane do zbioru COMMERR.TXT znajdującego się w głównym katalogu programu. Należy zajrzeć do niego w przypadku zauważenia przekłamań lub innych trudności występujących w trakcie łączności a zwłaszcza w trakcie transmisji zbiorów lub poczty skomprymowanej. Zbiór zakładany jest automatycznie w miarę potrzeby, dlatego też jego brak oznacza brak błędów.

Znaczna liczba błędów może oznaczać występowanie problemów i konfliktów sprzętowych, należy jednak pamiętać, że sporadyczne błędy lub błędy spowodowane wyłączeniem i włączeniem kontrolera nie są niepokojące.

Jednymi z najczęściej występujących błędów są przepełnienia bufora odbiorczego spowodowane zbyt wolnym odczytem odebranych znaków. Należy wówczas:

1. sprawdzić czy złącze jest wyposażone w obwód komunikacyjny typu 16550 zawierający 16-bitowy bufor FIFO i czy bufor ten jest włączony. Dotyczy to zasadniczo tylko starszych modeli komputerów i użytkowników systemu Windows 3.1 ponieważ nowsze modele są już wyposażone w ten obwód i jest on standardowo obsługiwany przez systemy Windows 95/98.

2. spróbować zmniejszyć szybkość transmisji w złączu szeregowym.

3. użytkownicy systemów Windows 95/98 powinni ew. Zaopatrzyć się w nowsze wersje sterowników graficznych, zwłaszcza jeżeli korzystają z kontrolera graficznego firmy Matrox. Można też zmniejszyć liczbę kolorów do 256.

4. pod systemem Windows 98 (zwłaszcza jeżeli błędy zaczynają występować dopiero po pewnym czasie od włączenia komputera) można spróbować zmniejszyć bufor FIFO. W tym celu należy wywołać: "Panel sterowania" ->"System"->"Manadżer urządzeń" a w nim odpowiednie złącze szeregowe, nacisnąć przycisk "Właściwości" a w następnym oknie przycisk "Zaawansowane" oraz zredukować długość bufora za pomocą suwaka do jednej z najniższych wartości.

3. OBSŁUGA PROGRAMU

3.1. GŁÓWNE OKNO

3.1.1. MENU

W górnej części ekranu znajduje się główne menu programu zawierające następujące punkty:

- Files   - Plik

- Edit    - Przetwarzanie

- Mail    - Poczta

- Action  - Akcje

- Options – Konfiguracja (opcje)

- Scripts - Skrypty

- YAPP    - Protokół YAPP

- Help    - Pomoc.

Menu "Plik" zawiera następujące punkty:

- Edit Window – Okno edytora. Powoduje otwarcie okna edytora w dolnej części ekranu. Do tego samego celu służy również znajdujący się poniżej w pasku narzędziowym przycisk edytora. W otwartym oknie można wywołać menu kontekstowe za pomocą prawego klawisza myszy. W celu zamknięcia okna należy posłużyć się tym samym oknem lub przyciskiem. Zamknięcie okna nie powoduje straty znajdującego się w nim tekstu, który może być dalej edytowany po jego ponownym otwarciu. Tekst może być skasowany za pomocą przycisku "Abandon" ("Anuluj") lub nadany po naciśnięciu przycisku "Send" ("Nadaj"). Dla przypomnienia, że w oknie znajduje się tekst przycisk edytora jest obramowany na czerwono.

- Capture – rejestracja (w zbiorze). Przed rozpoczęciem rejestracji otwierane jest okno dialogowe, w którym można podać nazwę zbioru, w którym będą zapisywane wszystkie odebrane dane. Zbiory zawierające zarejestrowane dane znajdują się w katalogu CAPTURE. Do tego samego celu służy też znajdujący się poniżej przycisk.

- Send – Nadaj. Służy do nadania do kontrolera TNC wybranego (w oknie dialogowym) zbioru tekstowego. Patrz też: "Przeciąganie i upuszczanie" (ang. "Drag and drop").

- Delete – Skasuj. Służy do skasowania wybranego (w oknie dialogowym) zbioru. Wyboru dokonuje się za pomocą lewego klawisza myszy. W celu zaznaczenia większej liczby zbiorów należy nacisnąć dodatkowo klawisz "duże litery" ("Shift") i trzymać go aż do zaznaczenia wszystkich zbiorów. Przed skasowaniem program pyta jeszcze raz o potwierdzenie.

- Print – Drukuj. Służy do wydrukowania zawartości wybranego okna tekstowego.

- Exit – Zakończ. Służy do zakończenia pracy programu.

Menu Plik może też zawierać dodatkowe punkty służące do wywoływania programów zewnętrznych. Również i ta sprawa jest omówiona w dalszym ciągu instrukcji.

Menu "Przetwarzanie" zawiera punkty:

- Cut – Wytnij, skrót Ctrl+X. Służy do wycięcia zaznaczonego tekstu i umieszcenia go w schowku.

- Copy – Kopiuj, skrót Ctrl+C. Służy do skopiowania zaznaczonego tekstu do schowka.

- Paste – Wklej, skrót Ctrl+V. Służy do skopiowania tekstu ze schowka do okna edytora.

- Paste & Quote – wklej jako cytat, skrót Ctrl+Q. podobnie jak poprzedni służy do skopiowania tekstu ze schowka do okna edytora, z tym że jest on poprzedzony znakami wskazującymi, że jest on cytatem analogicznie jak w przypadku naciśnięcia klawisza F10 i wybraniu pozycji "Quote" ("cytuj") z menu kontekstowego. Ułatwia to odpowiadanie na listy elektroniczne.

W menu "Poczta" znajdują się punkty:

- Read Mail – Czytaj pocztę. Pozwala on na odczyt prywatnych wiadomości.

- Write a Message – Pisz wiadomość. Służy do napisania wiadomości prywatnej lub biuletynu.

- Edit a Message – Edytuj wiadomość. Służy do modyfikacji uprzednio napisanej wiadomości przed nadaniem jej do skrzynki elektronicznej.

- Copy A Message – Kopiuj wiadomość. Pozwala na wysłanie kopii wiadomości do innego adresata. Po wybraniu wiadomości z koleji nadawczej należy wypełnić pola jej nagłówka. Po potwierdzeniu za pomocą przycisku "OK" wybrana wiadomość jest ładowana do okna edytora i może być dalej modyfikowana.

- Delete a Message – Kasuj wiadomość. Pozwala na usunięcie wiadomości z kolejki nadawczej.

- Read Bulletins – Czytaj biuletyny.

- Auto BBS Session – Automatyczna sesja odczytu poczty.

- Mail Options – Konfiguracja wymiany poczty. Punkt ten służy do wywołania formularza, w którym można włączyć skomprymowaną retransmisję poczty (ang. compressed forwarding), korzystanie z rozgłaszanych spisów skrzynek F6FBB (ang. FBB unproto message) itd.

- Repair Bull List – Korekcja spisu biuletynów. Służy do usunięcia ew. błędów w spisie biuletynów. Ze spisu zostają usunięte linie z atrybutami 'Y' albo 'N' o ile odpowiadające im biuletyny zostały już skasowane. Prawdopodobieństwo wystąpienia błędów jest znikome ale jednym z dowodów, że coś jest nie w porządku jest brak reakcji na próbę wywołania któregoś z biuletynów o w.w. atrybutach.

- Change LASTNUM – Zmień LASTNUM. LASTNUM jest jedną z wewnętrznych zmiennych programu zawierającą numer kolejnego procesu synchronizacji w przypadku odczytu radiolatarni skrzynek F6FBB albo wartość parametru $NUM w przypadku gdy rozkaz odczytu biuletynów ze skrzynki ("List Bulletins") w oknie "Personal/BBS Info" zawiera ten parametr (np. "LR $NUM-" lub pod.). Punkt ten jest b. rzadko używany, zasadniczo tylko w przypadku kłopotów z korzystaniem z radiolatarni F6FBB tzn. w przypadku gdy radiolatarnia nie odpowiada na żądania dotyczące konkretnego biuletynu lub skrzynka nie reaguje na żądania odczytu grupy wiadomości (np. po otrzymaniu rozkazu "LR 12345-"). Przeważnie wystarcza wówczas podwyższenie wartości zmiennej o jeden.

NIE NALEŻY DOKONYWAĆ ZMIAN BEZ POTRZEBY !.

- Test Servers – Sprawdzenie usług nadawczych. Służy do sprawdzenia jak prezentują się zmiany dokonane we wiadomościach przez dodatkowe usługi nadawcze j.np. dodające do wiadomości tekst w formacie HTML. Należy zaznaczyć wiadomość oczekującą w kolejce nadawczej a następnie wybrać rodzaj usługi. Wiadomość przetworzona jest zapisywana w katalogu WINPACK\TEMP pod nazwą TESTMESS.TXT.

Operator może obejrzeć ją w ostatecznej postaci – np. w przypadku dodatków HTML za pomocą przeglądarki internetowej.

Ponieważ w niektórych przypadkach (np. rozsyłania kopii wiadomości – ang. carbon copy) wiadomości są umieszczane w katalogach MAIL\RECEIVE i MAIL\SEND WinPack sprawdza ich zawartości i usuwa z nich wiadomości próbne.

W skład menu "Akcje" wchodzą punkty:

- Signature – Podpis. Służy do dodania do wiadomości tekstu podpisu znajdującego się w zbiorze wybranym przez użytkownika (otwierane jest okno dialogowe). Znajdujący się poniżej przycisk dodaje do wiadomości jedynie domyślny tekst podpisu nie dając możliwości wyboru. Naciśnięcie przycisku za pomocą prawego a nie lewego klawisza myszy odpowiada wywołaniu menu.

- Pause – Przerwa, zatrzymanie przewijania zawartości okna odbiorczego. Zatrzymanie pozwala na spokojniejsze obejrzenie danych, grozi jednak przepełnieniem bufora odbiorczego jeżeli trwa zbyt długo. Bufor odbiorczy ma pojemność ok. 30 kB. Ten sam punkt służy do powtórnego włączenia przewijania.

Identyczną funkcję pełni przycisk przerwy znajdujący się w pasku narzędziowym. Patrz też: automatyczna przerwa.

- Disconnect – Rozłączenie. Służy do przerwania połączenia pakiet radio i powoduje nadanie do kontrolera TNC znaku CTRL-C a następnie rozkazu 'd'. Odpowiada mu też przycisk rozłączenia w pasku narzędziowym.

- Unproto Buffer – Bufor radiolatarni FBB. Punkt ten służy do obejrzenia zawartości bufora danych rozgłaszanych przez skrzynki F6FBB. Pozwala na ocenę jakości odbioru skrzynki. Skrótem do tego punktu jest kombinacja CTRL-U. Opcja dostępna tylko w przypadku korzystania z radiolatarni FBB.

- Statistics – Statystyka. Służy do wywołania danych statystycznych odnoszących się do bieżącej sesji WinPack. Dane te zawierają godzinę uruchomienia programu, czas jego pracy, liczbę łączności automatycznych, liczbę wiadomości nadanych i odebranych i informacje o błędach na złączu szeregowym. WinPack nie prowadzi protokółu błędów w przypadku korzystania z oprogramowania BPQ, AGWPE i Flexnet, które same zarządzają złączem. Statystyka może być też wywołana po naciśnięciu (za pomocą myszy) linii informacyjnej po lewej stronie.

- Sync Request – Żądanie synchronizacji. Służy do zażądania synchronizacji ze skrzynką FBB. Skrótem jest kombinacja SHIFT-F5. Klawisz F5 wywołuje skrypt służący do tego samego celu. Minimalny odstęp czasu między kolejnymi próbami synchronizacji wynosi 20 sek. Wcześniejsze próby są ignorowane.

- Stay Connected – Utrzymaj połączenie. W trakcie automatycznej sesji połączenia ze skrzynką sieci powoduje utrzymanie połączenia po zakończeniu sesji. Opcja dostępna tylko wówczas gdy w trakcie sesji nie odbywa się wymiana poczty skomprymowanej.

- Stop Tune – Wstrzymaj odtwarzanie. Służy do wstrzymania odtwarzania plików akustycznych WAV lub MIDI. Skrót: Alt+Bksp.

- Terminal – Służy do wywołania terminalu BPQ (w przypadku korzystania z oprogramowania BPQ), dla innych programów dodatkowych – do ew. wywołania ich programu terminalowego. W pozostałych przypadkach opcja jest niedostępna.

- Host Initialise – Inicjalizacja trybu podporządkowanego. Powoduje próbę ponownej inicjalizacji komunikacji z kontrolerem w trybie podporządkowanym w przypadku utraty synchronizacji.

- Host Reset – Wyzerowanie oprogramowania trybu podporządkowanego, powoduje wyzerowanie stanu programu i jego powtórną inicjalizację.

W skład menu konfiguracji wchodzą punkty:

- Personal BBS Info – Pozwala na wprowadzenie informacji o operatorze i danych o lokalnej skrzynce sieci. Otwierane jest okno dialogowe zwierające m.in. pola dla imienia, nazwiska, znaku, QTH i QRA operatora, częstotliwości pracy, znaku skrzynki macierzystej, jej znaku gotowości, rozkazu odczytu biuletynów itp.

- Comms Setup – Konfiguracja złącza szeregowego. Otwierane jest okno dialogowe pozwalające na wprowadzenie szybkości transmisji w złączu, długości słowa, liczby bitów stop, rodzaju bitu parzystości, numeru złącza COM, meldunków o nawiązaniu połączenia i o rozłączeniu, rodzaju synchronizacji transmisji, sposobie wykorzystania sygnału DCD i ew. odmiany trybu podporządkowanego.

- Signature set up – sposób korzystania z podpisów. W menu przewidziano możliwość automatycznego dodawania domyślnego podpisu (zawartości domyślnego zbioru) – jest to opcja "Auto Signature" oraz możliwość wyboru domyślnego podpisu za pomocą opcji "Default Signature". Należy zwrócić uwagę na to, że dodanie ręcznie podpisu przy włączonym podpisywaniu automatycznym spowoduje dodanie dwóch tekstów co może wyglądać nieco dziwnie.

- 7 Plus setup – Konfiguracja wymiany zbiorów zakodowanych za pomocą 7 Plus. Konfiguracja zawiera następujące podpunkty:

- Auto 7plus Decode – powoduje automatyczne przeszukiwanie odebranej poczty i zapis znajdujących się w nim zakodowanych danych w katalogu WINPACK\7DECODE. Po zebraniu wszystkich części zakodowanego zbioru następuje jego zdekodowanie i skasowanie zbędnych już zbiorów częściowych w przypadku sukcesu albo założenie zbioru ERR w przypadku przeciwnym. Operator jest zawiadamiany o wyniku dekodowania.

- Scan Capture Files – Przeszukiwanie zarejestrowanych danych. Powoduje przeszukiwanie zbiorów zawierających zarejstrowane na dysku odebrane dane w poszukiwaniu danych zakodowanych 7 Plus. Przeszukiwanie odbywa się zaraz po zakończeniu rejestracji. Wydzielenie i dekodowanie danych odbywa się identycznie jak w poprzednim punkcie.

Keep 7plus Parts – Zachowanie zakodowanych części. Opcja ta powoduje zachowanie w katalogu WINPACK\7PLUSOLD zakodowanych części po udanym zdekodowaniu zbioru. Domyślnie części te są kasowane jak to podano powyżej. Opcja jest dostępna tylko w przypadku korzystania z jednego z dwóch powyższych punktów.

- Log 7plus Decode – Prowadzenie dziennika dekodowania. Po włączeniu WinPack rejestruje w zbiorze 7PLUSLOG.TXT wszystkie próby dekodowania zbiorów 7 Plus. Opcja jest dostępna tylko w przypadku korzystania z jednego z dwóch pierwszych punktów.

- 7plus Part Size – długość zakodowanych części. Służy do ograniczenia maksymalnej długości zbiorów częściowych. Domyślnie długość ta wynosi 4 kB. Często długość zbiorów retransmitowanych w sieci pakiet radio jest ograniczona do 10 kB, czasami ograniczenia te mają inną wartość. Niektóre ze skrzynek retransmitują najpierw zbiory krótsze. Korzystne może być więc dokładniejsze rozejrzenie się i dobranie optymalnej długości zbioru.

- Use Speech – Komunikaty foniczne. Służy do wybrania wydarzeń, które mają być sygnalizowane za pomocą komunikatów fonicznych. Do wydarzeń tych mogą należeć: fakt nawiązania lub przerwania połączenia, nadejście nowej poczty, komunikaty skrzynek DX Cluster albo przywołanie za pomocą zdalnego polecenia "/talk". Jeden z podpunktów pozwala nawet na udzielenie odpowiedzi na ostatni komunikat. Funkcja ta może być też wywołana za pomocą kombinacji CTRL-A.

- Password – Hasło dostępu. Pozwala na wprowadzenie hasła dostępu do skrzynki macierzystej, o ile jej oprogramowanie pozwala na takie zabezpieczenie dostępu. Możliwe jest podanie hasła w standardzie oprogramowania G1NNA lub w standardzie hasła dla operatora skrzynki F6FBB.

- Fonts – Czcionki. Służy do zmiany kroju pisma. Należy zwrócić uwagę na to, że:

a) większość czcionek używanych przez system Windows to czcionki proporcjonalne, które nie pozwalają na prawidłowe wyświetlenie znaków graficznych czasami zawartych we wiadomościach. Począwszy od wersji 5 WinPack pozwala na wybór jedynie czcionek o stałej szerokości. Uniemożliwiono też symulowanie przez Windows nie istniejących czcionek. Najlepiej jednak zachować umiar i unikać dziwnych krojów pisma.

b) domyślnie w oknach tekstowych stosowana jest czcionka o wysokości 11 punktów. Czcionka 12-punktowa odpowiada krojowi VGA stosowanemu przez DOS. Zamiast kroju stosowanego domyślnie przez WinPack można też wybrać "Terminal".

c) zmiana kroju czcionki nie wpływa na kolor tła okien tekstowych. Kolor tła jest ustalany w panelu kontrolnym.

W menu znajdują się podpunkty:

- Receive Window 1 – Pierwsze okno odbiorcze. Zmiana kroju i koloru pisma w pierwszym (górnym) oknie odbiorczym.

- Receive Window 2 – Drugie okno odbiorcze. Zmiana kroju i koloru pisma w dolnym oknie odbiorczym.

- Transmit Window – Okno nadawcze. Zmiana kroju i koloru pisma w oknie nadawczym.

- Printer – Drukarka. Zmiana kroju pisma dla drukarki. Zamiast krojów niedostępnych w danym modelu drukarki system Windows próbuje podstawić krój najbardziej zbliżony. Domyślnym krojem jest Courier 12-punktowy.

- Bulletin columns – Format spisu biuletynów. Pozwala na wpisanie znaczenia kolumn w spisie wiadomości. Jest to konieczne w celu umożliwienia prawidłowego zaznaczenia interesujących wiadomości. Operator jest informowany o dalszych krokach za pomocą komunikatów w linii informacyjnej.

- Bulletin deleting – Kasowanie biuletynów ze spisu. Kasowanie grupowe nie dotyczy linii zawierających atrybut 'Y' i odnoszących się do wczytanych biuletynów. W celu skasowania tych linii należy najpierw usunąć odpowiadające im biuletyny. Podpunkt "Block Delete Bulletins" służy do usunięcia zarówno linii ze spisu jak i odpowiednich biuletynów. Biuletyny o atrybutach '*' albo 'N' (jeszcze nie przeczytane) nie są usuwane, natomiast biuletyny zaznaczone do skasowania (atrybut 'D') są zawsze kasowane niezależnie od ustawienia w punkcie "Block Delete Bulletins". Atrybutem 'D' są zaznaczane np. zbiory częściowe 7 Plus po usunięciu z nich zakodowanej zawartości. Zawartość ta jest umieszczana w katalogu 7EXTRACT.

Podpunkt "Bulletin List Prune Size" ustala maksymalną liczbę biuletynów pozostających po czyszczeniu spisu treści (za pomocą przycisku "Czyszczenie" – ang. "Prune"). Przykładowo jeżeli maksimum zostało ustalone na 2000 a spis zawierał 10000 to oznacza, że 8000 biuletynów musi ulec skasowaniu. W rzeczywistości pozostaje ich trochę więcej ponieważ z kasowania są wyłączone biuletyny o atrybutach '*' i 'N'. Domyślnie pozostawianych jest 5000 biuletynów.

- Logging – Prowadzenie dziennika stacji. Dostępne są tutaj następujące podpunkty:

- Auto Log – Automatyczne prowadzenie dziennika. WinPack zapisuje wszystkie połączenia i rozłączenia w zbiorze TEXT\AUTOLOG.TXT. Autor nie jest przekonany czy to może zastąpić pełny dziennik i oczekuje na komentarze użytkowników.

- Auto Dump – Automatyczna rejestracja tekstu łączności. Po włączeniu teksty nadawane i odbierane są rejestrowane w zbiorze TEXT\AUTODUMP.TXT. Zbiór ten może osiągnąć znaczne rozmiary. Każdorazowo po włączeniu WinPack sprawdza czy zbiór istnieje i w zależności od trybu zapisu może kasować jego poprzednią zawartość lub dopisywać nowe dane na końcu. W celu skasowania starych danych można więc wyłączyć i włączyć rejestrację.

- Log Frequency/Power – Częstotliwość i moc stacji. Służy do wprowadzenia częstotliwości i mocy stacji, które są następnie wpisywane do dziennika. Domyślnie używane są dane wpisane w oknie informacji osobistych. Dane te są wyświetlane na pierwszej pozycji obecnego menu. Pozostałe dane przeznaczone do wyboru mogą być wpisane do zbioru LOGFREQ.TXT. Przykładowa zawartość zbioru może wyglądać jak następuje:

144.650MHz/10dBW

144.675MHz/10dBw

432.675MHz/13dBW

Po powtórnym uruchomieniu programu używane są zawsze wartości domyślne.

- Colours - Kolory. Służy do zmiany kolorów niektórych elementów na ekranie j.np. koloru tła w oknach lub koloru wskaźników (diod świecących).

- Viewers - Przeglądarki.

- Split window – Podział okna (odbiorczego), skrót CTRL-S. Służy do podziału okna odbiorczego na dwa lub powrotu do okna pojedyńczego.

- Word wrap – Łamanie linii, skrót CTRL-W. Decyduje o tym, czy tekst po osiągnięciu prawej krawędzi okna jest przenoszony do następnej linii czy też nie. W tym drugim przypadku u dołu okna pojawia się suwak służący do przesuwania zawartości okna.

- Character mode – Transmisja pojedyńczych znaków lub całych linii tekstu do kontrolera. Standardowo nadawany tekst jest przekazywany do kontrolera TNC po naciśnięciu klawisza RETURN. W rzadkich przypadkach np. w trakcie korzystania z polecenia CAL (transmisja sygnałów testowych) konieczne jest nadawanie do kontrolera pojedyńczych liter stanowiących rozkazy w trakcie kalibracji (D, K itd.). Szczegóły odnośnie kalibracji znajdzie czytelnik w poz. [2]. Okno nadawcze jest w tym przypadku wyłączone. W trybie transmisji linii tekstu echo nadawane przez kontroler jest wyłączone (patrz polecenie ECHO OFF), natomiast w przypadku transmisji pojedyńczych znaków jest ono włączane (automatycznie podawane jest polecenie ECHO ON). Punkt ten służy do włączenia lub wyłączenia trybu znakowego. Przy przejściu do trybu liniowego do kontrolera podawane jest automatycznie polecenie ECHO OFF.

- Enable Beep – Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego sygnalizującego np. nadejście komunikatów ze skrzynki DX Cluster. Do tego samego celu służy przycisk znajdujący się poniżej w pasku narzędziowym.

- Restore on beep – Powiększenie okna po sygnale. Włączenie powoduje, że jeżeli program pracuje w tle (na ekranie lub w pasku zadań Windows widoczny jest w postaci symbolu) wydarzenie powodujące sygnał dźwiękowy powoduje jednocześnie otwarcie okna programu. Może to być praktyczne np. w przypadku nadejścia komunikatu ze skrzynki DX Cluster ponieważ może on być odrazu odczytany.

- Icon on top – Symbol na wierzchu. Oznacza, że symbol programu pracującego w tle nie jest przykryty przez okna innych programów – jest zawsze widoczny. W podpisie pod symbnolem widoczne są fragmenty komunikatów skrzynek DX Cluster (częstotliwość i znak stacji) lub informacje o przebiegu transmisji dwójkowej pod kontrolą protokółu YAPP.

- Enable remote – Włączenie lub wyłączenie rozkazów zdalnych. Rozkazy te (poprzedzone ukośną kreską) są opisane w dalszym ciągu instrukcji.

- Show button hints – Wyświetlanie pomocy odnoszącej się do klawiszy. Umożliwia włączenie lub wyłączenie krótkich objaśnień znaczenia przycisków. Objaśnienia te są wyświetlane po najechaniu na klawisz znacznikiem myszy.

- Flash scroll lock – Włącza lub wyłącza miganie diody świecącej "Scroll Lock" na klawiaturze w przypadku nadejścia poczty do operatora stacji. Bezpośrednia manipulacja wskaźnikiem może kolidować z pracą niektórych innych programów dalego też w przypadku zauważenia podejrzanych zjawisk należy wyłączyć sygnalizację.

Menu "Skrypty" zawiera jedynie dwie pozycje:

- Play a Script – Wykonanie skryptu (rozkazowego), skrót CTRL-S.

- Edit a Script – Wywołanie edytora skryptów.

Menu YAPP zawiera punkty odnoszące się do transmisji zbiorów dwójkowych pod kontrolą protokółu YAPP:

- Send a File – Nadaj zbiór. Wybrany zbiór może być przekazany także za pomocą przeciągania i upuszczania.

- Receive a File – Odbierz zbiór.

- Receive Resume – Kontynuuj odbiór. Służy do podjęcia odbioru w przypadku przerwania go wskutek np. złego odbioru.

- Auto Receive – automatyczny odbiór zbiorów dwójkowych.

Menu "Pomoc" zawiera punkty:

- Help Contents – Spis treści pomocy. Powoduje otwarcie okna zawierającego spis treści.

- View README.TXT – Wyświetlenie zbioru README.TXT zawierającego aktualne informacje dotyczące programu.

- View CHANGES.TXT – Wyświetlenie zbioru CHANGES.TXT zawierającego informacje o zmianach wprowadzonych do poszczególnych wersji programu.

- Registration Details – Szczegóły dotyczące rejestracji programu.

- Register WinPack – Zarejestruj WinPack. Powoduje otwarcie formularza służącego do zarejestrowania kopii programu.

- About... – Wyświetlenie informacji o programie i jego wersji.

3.1.2. PRZYCISKI

Poniżej menu znajduje się pasek narzędziowy zawierający przyciski ułatwiające dostęp do najważniejszych funkcji programu. Przyciski te są wymienione w kolejności od lewej do prawej strony ekranu:

- Otwarcie okna edytora w dolnej części ekranu. Odpowiada punktowi "Edit" ("Edytor") z menu "Files" ("Plik"). Naciśnięcie gdy okno jest otwarte powoduje jego zamknięcie. Przekreślenie oznacza, że okno jest zamknięte. Zamknięcie okna nie powoduje utraty wprowadzonego tekstu – dla przypomnienia, że okno zawiera tekst przycisk jest otoczony czerwoną ramką. Tekst może być nadany (przycisk SEND) lub skasowany (przycisk "Abandon" – "Anuluj").

- Rejestracja odbieranych danych na dysku. Rejestrowane dane są umieszczane w katalogu CAPTURE. Odpowiada pozycji "Capture" (Rejestruj) w menu "Files" ("Plik"). Przekreślenie oznacza, że rejestracja jest wyłączona.

- Otwarcie okna dialogowego służącego do wyboru zbioru przeznaczonego do nadania. Odpowiada pozycji "Send" ("Nadaj") z menu "Files" ("Plik"). Należy stosować tylko dla zbiorów tekstowych.

- Wydruk zawartości wybranego okna tekstowego.

- Automatyczna sesja łączności ze skrzynką. Odpowiada punktowi "Auto BBS Session" z menu "Mail" ("Poczta") i powoduje automatyczne nawiązanie połączenia ze skrzynką macierzystą. Wyświetlane jest zapytanie czy przebieg sesji ma się ograniczyć jedynie do wymiany poczty (odpowiedź "Yes") – możliwy jest także odbiór biuletynów lub innych informacji (odpowiedź "No").

W trakcie sesji WinPack odczytuje ze skrzynki macierzystej najnowsze wiadomości poczym kasuje je. Następnie może także odczytać spis biuletynów i wybrane biuletyny po czym nadaje przygotowaną pocztę. Odczyt spisu biuletynów jest zbędny jeżeli skrzynka systemu FBB nadaje go samoczynnie. Spis biuletynów nie jest też odczytywany jeżeli poczta jest nadawana w postaci skomprymowanej. W celu wymuszenia odbioru spisu należy w oknie "Personal/BBS Info" podać rozkaz odczytu w postaci "lr $num-".

- Odczyt wiadomości. Odpowiada pozycji "Read mail" ("Odbierz pocztę") z menu "Mail" ("Poczta"). Przycisk czynny tylko wówczas gdy odbiór poczty jest możliwy.

- Pisanie wiadomości. Odpowiada pozycji "Write a Message" ("Napisz wiadomość") z menu "Mail" ("Poczta"). Przycisk czynny tylko wówczas gdy jest to możliwe.

- Odczyt biuletynów. Przycisk czynny tylko wówczas gdy jest to możliwe.

- Dodanie podpisu ze zbioru zawierającego podpis domyślny. W oknie edytora podpis jest dodawany na końcu tekstu, natomiast jeżeli okno edytora jest zamknięte podpis jest odrazu nadawany do korespondenta. W celu wybrania podpisu innego niż domyślny należy posłużyć się pozycją "Signature" ("Podpis") z menu. Naciśnięcie przycisku prawym klawiszem myszy wywołuje bezpośrednio w.w. punkt menu.

- Łamanie linii. Odpowiada pozycji "Word Wrap" z menu. Przekreślony gdy łamanie linii jest wyłączone.

- Zatrzymanie przewijania tekstu w oknie odbiorczym. Nie należy robić zbyt długiej przerwy ponieważ bufor okna ma pojemność tylko 30 kB. Patrz "Pauza automatyczna" ("Automatic pause facility").

- Przerwanie połączenia. Powoduje nadanie do kontrolera ciągu CTRL-C i D. Przycisk nieczynny w trakcie transmisji zbiorów dwójkowych przy użyciu protokółu YAPP. Przed rozłączeniem należy wówczas przerwać transmisję.

- Wybór okna odbiorczego gdy włączone dwa. Górne okno nosi nr. 1, dolne – 2.

Oprócz tego w pasku przycisków znajdują się symbole informujące o otrzymanej poczcie (skrzynka żółta) lub poczcie oczekującej na retransmisję (skrzynka czerwona). Obok symboli wyświetlana jest liczba wiadomości. Naciśnięcie skrzynki powoduje odpowiednio odczyt otrzymanej wiadomości lub wywołanie edytora wiadomości oczekującej na transmisję.

3.1.3. POZOSTAŁE ELEMENTY

Poniżej znajdują się: okno odbiorcze (które może być podzielone na dwa) oraz okno nadawcze. Zawarty w nim tekst jest nadawany po naciśnięciu klawisza RETURN lub po dojściu do końca linii (znak RETURN jest wówczas wtrącany automatycznie). Klawisz ESC powoduje skasowanie całej linii tekstu. Zawartość okna może być przewijana za pomocą klawiszy znacznika (strzałek w górę i w dół).

U dołu w linii informacyjnej znajduje się przycisk oznaczony literą R, informacja o włączonej rejestracji danych na dysku ("Capture"), pole zawierające liczbę znaków znajdujących się w buforze nadawczym oraz wskaźniki stanu przewodów CTS, DSR i DCD złącza RS-232 (diody świecące). Podwójne naciśnięcie linii informacyjnej za pomocą myszy wywołuje statystykę (patrz: menu "Action" – "Statistics").

Klawisz R pojawia się tylko w trakcie wykonywania skryptów rozkazowych zawierających polecenie RECONNECT. W przypadku przerwania połączenia skrypt taki jest wywoływany automatycznie w celu ponownego jego nawiązania. Naciśnięcie przycisku R powoduje wyłączenie automatycznego wywoływania skryptu.

3.2. OKNO KONFIGURACJI ZŁĄCZA SZEREGOWEGO

Okno to noszące angielską nazwę "Comm Setup Window" zawiera następujące pola:

- Baud rate – szybkość transmisji: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bit/s. Naciśnięcie ostatniej pozycji za pomocą prawego klawisza myszy powoduje zmianę jego znaczenia na 57600 bit/s.

- Data Bits – długość słowa: 7, 8 bitów.

- Stop bits – liczba bitów stopu: 1, 2 bity.

- Parity – rodzaj bitu parzystści: none, odd, even (brak, nieparzysty, parzysty).

- Com port – numer złącza: 1, 2, 3, 4.

- Connect string – meldunek o nawiązaniu połączenia: "*** Connected to"

- Disconnect string – meldunek o przerwaniu połączenia: "*** Disconnected"

- Editor line length – długość linii w oknie edytora: 72 znaki.

- Handshaking – synchronizacja transmisji: none (brak), rts/cts, xon/xoff.

- DCD shows con – sygnalizacja połączenia za pomocą przewodu DCD: yes (konieczne), no.

- Host mode – tryb podporządkowany kontrolera: none (nie stosowany).

Meldunki o nawiązaniu lub przerwaniu połączenia są standardowymi meldunkami kontrolerów TNC wyposażonych w oprogramowanie TAPR – patrz poz. [2].

Zalecane jest korzystanie z ustawienia 8N1, synchronizacji sprzętowej (rts/cts) i możliwie dużej szybkości transmisji.

3.3. OKNO INFORMACJI O OPERATORZE I JEGO SKRZYNCE MACIERZYSTEJ

Okno to noszące angielską nazwę "Personal/BBS information" zawiera pola:

- Personal information – informacje o operatorze: first name (imię), second name (nazwisko), callsign (znak wywoławczy), qth (miejscowość), qra (lokator), WAB.

Log information – informacje do dziennika stacji: frequency (częstotliwość pracy), power (moc stacji), mode (rodzaj emisji).

BBS Information – informacje o skrzynce macierzystej: BBS callsign (znak wywoławczy), BBS prompt (zgłoszenie, monit), pole "To" (adresat wiadomości), pole "From" (nadawca wiadomości) , pole "Date/Time" (data i czas), "Message #" (numer wiadomości), "Title" ("tytuł"), Message end identifier (zakończenie wiadomości), pola "List Bulletins", "personal", (rozkazy odczytu dla skrzynki).

Przyciski OK, "Cancel" ("Anuluj").

3.4. WYDRUK

Pasek narzędziowy zawiera przycisk służący do wydrukowania zawartości okien odbiorczego albo edytora. Pozwala to na wydrukowanie odczytywanych wiadomości, ich spisów itd. Wybór okna, którego treść będzie drukowana jest zależny od sytuacji na ekranie. W przypadku gdy otwarte są dwa okna odbiorcze albo dodatkowo okno edytora program wyświetla okno dialogowe pozwalające operatorowi na dokonanie wyboru, natomiast w przypadku gdy otwarte jest jedynie główne okno odbiorcze drukowana jest odrazu jego treść. Operator może także wybrać za pomocą myszy tekst przeznaczony do wydrukowania. Domyślnie drukowana jest cała zawartość okna.

Oprócz zwykłego wydruku przez drukarkę możliwy jest także "wydruk" do zbioru (pozycja "Print to file" w oknie dialogowym), którego nazwa musi być podana przez operatora.

Wybór drukarki następuje w menu "Options", "Fonts...", "Printer" ("Opcje", "Czcionki...", "Drukarka").

4. ŁĄCZNOŚCI

4.1. AUTOMATYCZNA SESJA ŁĄCZNOŚCI ZE SKRZYNKĄ

Automatyczna sesja łączności ze skrzynką jest uruchamiana za pomocą punktu "Auto BBS Session" z menu poczty ("Mail") lub przycisku w pasku narzędziowym. W zależności od konfiguracji programu użytkownik może być pytany, czy sesja ma być tylko sesją pocztową (ang. "mail only session"). Odpowiedź nie ("No") pozwala na odczyt biuletynów w czasie sesji, natomiast odpowiedź tak ("Yes") ogranicza przebieg sesji tylko do odbioru i nadania poczty. Następnie WinPack nawiązuje połączenie ze skrzynką w trakcie którego:

1. Odczytuje z niej pocztę prywatną i kasuje ją.

2. Wyświetla spis wiadomości (jeżeli użytkownik odpowiedział pozytywnie na pytanie o sporządzenie spisu).

3. Odczytuje wszyskie zaznaczone wiadomości, włącznie z zaznaczonymi automatycznie nowymi.

4. Nadaje pocztę przygotowaną przez operatora.

Odczyt spisu wiadomości jest zbędny, jeżeli skrzynka nadaje go w postaci radiolatarni FBB. Spis wiadomości nie może być także odczytany w trakcie sesji transmisji poczty skomprymowanej ze wyględu na sposób rozłączania przez skrzynki FBB. Wyjątek od tej reguły jest powodowany przez podanie w oknie "Personal/BBS Info" ("Dane osobiste i skrzynki") rozkazu "lr $num-".

4.1.1. ZNACZENIE KOLUMN W SPISIE

Ze względu na różnorodność formatów spisów program odbierający musi być poinformowany o znaczeniu poszczególnych kolumn, tak aby mógł znaleźć np. adresy nadawcy i docelowy, tytuł itd. Dlatego też po pierwszym odebraniu spisu należy wywołać punkt "Kolumny spisu" ("Bulletin Columns") z menu "Konfiguracja" ("Options"). W celu prawidłowego przyporządkowania kolumn należy przejść przez wszystkie podpunkty i stosować się do poleceń wyświetlanych w linii informacyjnej. W przypadku odczytu spisów z radiolatarni FBB znaczenie kolumn jest rozpoznawane automatycznie i powyższy punkt menu jest wyłączony.

Właściwe przyporządkowanie kolumn jest warunkiem prawidłowej pracy wszyskich funkcji związanych z automatyczną wymianą poczty.

4.1.2. OKNA ODBIORCZE

Podział okna odbiorczego na dwa (punkt "Split Window" z menu "Options") pozwala operatorowi na równoległy odbór spisu i odczyt wybranych wiadomości. Odbierany spis może być oglądany w jednym z okien, po czym po podwójnym zaznaczeniu program nadaje polecenie "Read" do skrzynki a odebrana treść jest wyświetlana w drugim z nich. Przewijanie spisu treści jest zatrzymane w tym czasie.

Korzystanie z podwójnego okna odbiorczego daje operatorowi pewną wygodę ale oczywiście korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

W celu zmiany rozmiarów okien należy najechać znacznikiem myszy na pasek dzielący okna i przesunąć go do pożądanego położenia.

4.1.3. OKNO EDYTORA

W trakcie pisania wiadomości w oknie edytora najlepiej umieszczać znaki CR (RETURN) tylko na końcu akapitu i zdać się na automatyczne łamanie linii w jego trakcie. Przeważnie tekst wygląda wówczas przyjemniej dla oka. Długość linii jest dobierana w konfiguracji programu.

W celu powiększenia okna należy posłużyć się punktem "Zoom" ("Powiększenie") z menu kontestowego albo kombinacją klawiszy CTRL-Z po umieszczeniu znacznika w oknie. W ten sam sposób można następnie powrócić do dawnej wielkości okna. Menu kontekstowe jest otwierane za pomocą klawisza funkcyjnego F10 lub prawego klawisza myszy. Menu to zawiera punkty: "Send" (nadaj), "Signature" (podpis), "Quote" (cytat), "Save" (zapisz), "Load" (otwórz), "Paste from (wklej z), "Clear" (wyczyść), "Hide" (ukryj), "Abandon" (anuluj), "Zoom" (powiększ), "Insert link" (wstaw odnośnik).

W górnej linii okna edytora wyświetlana jest liczba napisanych znaków. Zasadnicze możliwości edytora są zbliżone do Notatnika Windows.

4.1.4. ODCZYT BIULETYNÓW

Wybranie punktu "Odczyt biuletynów" ("Read Bulletins") z menu poczty ("Mail") powoduje wyświetlenie ich spisu tak aby w oknie były widoczne wiadomości nowe, które napłynęły od czasu ostatniego połączenia. Zawartość okna może być przewijana za pomocą suwaków, klawiszy PgUp/PgDn lub naciskania wskaźnika znajdującego się u góry ekranu.

Wiadomości przeznaczone do odebrania należy podwójnie zaznaczyć za pomocą myszy. Na początku zaznaczonej linii wyświetlany jest atrybut '*'. Alternatywnie można też umieścić znacznik w dowolnym miejscu linii i nacisnąć klawisz RETURN. W ten sam sposób można usunąć zaznaczenie.

Wiadomości odebrane ze skrzynki i jeszcze nie odczytane przez operatora otrzymują atrybut 'N', natomiast odczytane – atrybut 'Y'. Wiadomości przeczytane i skasowane przez operatora otrzymują w spisie atrybut 'K'. W celu usunięcia tego atrybutu należy powtórnie zaznaczyć wiadomość do odczytu a następnie nacisnąć dwukrotnie lewy klawisz myszy w kombinacji z klawiszem CTRL.

W celu odczytania wiadomości mającej atrybut 'N' lub 'Y' należy ją podwójnie zaznaczyć za pomocą myszy. Podwójne zaznaczenie w kombinacji z klawiszem CTRL powoduje skasowanie wiadomości.

U dołu ekranu znajdują się następujące klawisze:

UNREAD – powoduje wyświetlenie następnej nie przeczytanej jeszcze wiadomości. Po wybraniu wiadomości w zależności od adresów zawartych w polach "To", "From", itd. Podpis na przycisku zmienia się na:

DUMP – i służy do zapisania tekstów wszystkich wybranych wiadomości w zbiorze. W przypadku zaznaczenia większej liczby wiadomości zbiór może osiągnąć znaczną objętość, dlatego też wyświetlane jest żądanie potwierdzenia.

FROM – służy do wyboru wiadomości od pożądanego nadawcy (pole "From"). Dozwolone jest użycie jokerów, przykładowo "*" oznacza wszystkich nadawców, "SP4*" – wiadomości pochodzące od nadawców o znakach zaczynających się od "SP4" itd.

TO – służy do wyboru wiadomości w zależności od nazwy rubryki lub adresata (pole "To"). Również i tu dozwolone jest użycie jokerów.

TITLE – służy do wyboru wiadomości o pożądanym tytule. Należy wpisać fragment tekstu, który musi być zawarty w tytule.

ALL BULLS – powoduje wyświetlenie treści wszystkich dostępnych wiadomości.

ALL LIST – usuwa poprzednio ustalone kryteria selekcji i powoduje wyświetlenie pełnego spisu.

NEW – powoduje wyświetlenie spisu tak aby na ekranie znajdowały się najnowsze wiadomości.

DELETE – służy do kasowania wybranych wiadomości.

Kasowanie zaznaczonych linii może odbywać się za pomocą myszy (przeciąganie). Linie o atybutach "Y", "N", "*" nie są kasowane. Linie o atrybucie "Y" mogą być skasowane przez "Block Delete Bulletins". Gdy rozkazy "List" dla skrzynki zawierają opcje "$NUM" lub podobne nie należy kasować ostatniej linii.

PRUNE – oczyszczanie. Gdy nic nie zaznaczone spis oczyszczany tak aby zawierał liczbę linii ustaloną w menu "Bulletin Prune size list". Linie o atrybutach "Y", "N", "*" nie są usuwane. Linie o atrybucie "Y" mogą być skasowane przez "Block Delete Bulletins". Gdy rozkazy "List" dla skrzynki zawierają opcje "$NUM" lub podobne nie należy kasować ostatniej linii.

DONE – kończy odczyt biuletynów.

4.1.5. NADANIE WIADOMOŚCI

W celu napisania wiadomości należy posłużyć się punktem menu "Write a Message" z menu "Mail" ("Poczta"). Menu to zawiera również punkty służące do modyfikacji i kasowania wiadomości.

Począwszy od wersji 6.3 WinPack dysponuje listami adresowymi pozwalającymi na wygodne nadanie wiadomości do większej liczby adresatów naraz.

Okno edytora wiadomości zawiera pola:

"Type" (typ wiadomości, p – prywatne, b – biuletyn), "To" – znak adresata, "name", "at" – adres skrzynki. Przyciski "OK", "Cancel" - anuluj, "7plus".

Pole listy adresowej "Adress book" zawiera przyciski "To" (wybór adresu), "Add" – uzupełnienie książki adresowej, "delete" – skasowanie wpisu.

Przygotowane wiadomości są nadawane w trakcie najbliższej automatycznej sesji łączności ze skrzynką.

4.1.6. LISTY ADRESOWE

Listy adresowe ułatwiają nadawanie wiadomości do wielu adresatów naraz. Założone przez operatora listy znajdują się w katalogu MAIL\LISTS. Listy są zbiorami tekstowymi i w celu ich założenia lub modyfikacji należy posłużyć się dowolnym edytorem ASCII np. edytorem WinPack lub Notatnikiem Windows. Oprócz adresów zbiory mogą zawierać komentarze poprzedzone średnikiem.

Nazwy zbiorów są dowolne muszą jednak nosić rozszerzenie TXT, przykład KLUB.TXT. Przykładowa zawartość zbioru podana jest poniżej:

;Przykład.

OE1KDA @ OE1XAB

SP6FIG @ SR6BBS

OK8ECC @ OE1XAB.#OE1.AUT.EU

;itd.

W celu nadania wiadomości do adresatów wymienionych na liście należy popdać jej nazwę – bez rozszerzenia - w polu adresata ("To") w nagłówku maski "Write A Message". WinPack sprawdza czy podana lista rzeczywiście istnieje i nie pozwala na podanie błędnej nazwy.

W trakcie sesji łączności ze skrzynką wiadomość jest nadawana wielokrotnie kolejno do wszystkich adresatów po czym oryginał zostaje skasowany. Nie jest to oczywiście rozwiązanie tak eleganckie jak skorzystanie z usługi kopiowania wiadomości przez samą skrzynkę ("carbon copy"). W tym drugim przypadku wystarcza nadanie wiadomości do skrzynki tylko raz, nie wszystkie skrzynki dysponują jednak tą usługą. W przypadku przerwania połączenia ze skrzynką wiadomości nie nadane pozostają w kolejce nadawczej i mogą być przekazane w trakcie następnej sesji.

4.2. KONFIGURACJA WINPACK DO ŁĄCZNOŚCI ZE SKRZYNKĄ

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu łączności ze skrzynką należy wyłączyć opcję przywołania (ang. paging) w konfiguracji dla lokalnej (macierzystej) skrzynki. Dla skrzynek systemu FBB jest to rozkaz "OP" powodujący naprzemian włączenie (ON) i wyłączenie (OFF) opcji. Inną możliwością dla skrzynek FBB jest podanie polecenia "LC *".

Poniżej podano kilka dalszych uwag odnoszących się do skrzynek FBB i oprogramowania TPK:

- po nawiązaniu połączenia ze skrzynką WinPack nadaje polecenie "lr". Wywołana w ten sposób lista wiadomości może być bardzo długa a jej odbiór może spowodować nadmierne obciążenie kanału radiowego zwłaszcza jeżeli rozkaz jest użyty po raz pierwszy i w odpowiedzi nadawany jest pełny spis zawartości skrzynki. W celu zapobieżenia temu niekorzystnemu efektowi należy:

1. Nawiązać ręcznie połączenie ze skrzynką.

2. Za pomocą polecenia "OP" włączyć opcję przywołania (meldunek ON).

3. Nadać polecenie "L".

4. Po otrzymaniu po raz pierwszy meldunku skrzynki "... Continue <A>bort ..." nadać "A" w celu przerwania nadawania spisu.

5. Za pomocą polecenia "OP" wyłączyć opcję przywołania (meldunek OFF).

6. Przerwać połączenie za pomocą polecenia "b".

Akcja ta spowoduje ustawienie wskaźnika wiadomości na ostatnią z nich. Mastępne połączenia spowodują nadanie spisu tylko nowoprzybyłych wiadomości.

Procedura ta jest zbędna jeżeli operator korzysta z radiolatarni FBB. Należy jednak poprosić operatora skrzynki o ustawienie atrybutu 'U'.

Również automatyczna transmisja wiadomości prywatnych przez skrzynkę (włączana w profilu użytkownika) jest zbędna ponieważ poczta jest odbierana przez WinPack. Wiadomości i inne informacje nadawane automatycznie przez skrzynkę mogą zakłócić przebieg sesji ponieważ może się wśród nich znaleźć tekst podobny do monitu skrzynki. Tekst ten może zostać błędnie zinterpretowany przez skrypt sterujący przebeiegem sesji (BBS.TXT) co spowoduje nadanie w niewłaściwym momencie dalszych poleceń. W celu wyłączenia automatycznej transmisji poczty przrez skrzynkę FBB należy posłużyć się poleceniem "OM". Polecenie to służy także do ponownego włączenia w.wym. funkcji.

4.2.1. PARAMETRY KONFIGURACJI

Domyślnie WinPack wywołuje spis wiadomości za pomocą rozkazu "l" lub "lr". W celu odebrania wiadomości nadawane są rozkazy "r <nr_wiad>". Wiadomości nadawane są przekazywane w formacie tekstowym przy użyciu protokółu MBL/RLI. Są to metody niezawodne lecz nie zawsze najbardziej efektywne.

Stacje znajdujące się w zasięgu skrzynek systemu F6FBB mogą korzystać ze spisów nadawanych przez radiolatarnię FBB. Wywoływanie spisów na początku sesji jest wówczas zbędne. Skrzynki systemów FBB i G1NNA pozwalają na wymianę poczty w postaci skomprymowanej w obu kierunkach.

Domyślnie te usprawnienia są wyłączone. W celu ich włączenia należy zaznaczyć pole "TPK compatibility mode" – tryb zgodny z TPK – w konfiguracji.

Po zaznaczeniu pola "Use Split Sessions" – sesje podzielone – WinPack nie prowadzi skomprymowanej wymiany poczty w obu kierunkach w trakcie jednej sesji ponieważ nowsze wersje oprogramowania F6FBB (w. 7) nie pozwalają na to. Wcześniejsze wersje (np. 5.15c) pozwalały na transmisję skomprymowaną w obu kierunkach bez przerywania sesji. W przypadku gdy operator nie korzysta z transmisji skomprymowanej lub skrzynka macierzysta jest wyposażona w oprogramowanie G1NNA opcja ta jest bez znaczenia.

Opcja "Human mode" – obsługa przez operatora, tryb ręczny – powoduje, że WinPack nie nadaje swojego identyfikatora SID na początku sesji. Identyfikator ten (np. [WinPack-6.0-$]) pozwala stacjom dokonującym automatycznej wymiany poczty na znalezienie optymalnego sposobu wymiany - "wspólnego mianownika". Identyfikator ten zawiera w trzecim polu szereg atrybutów informujących partnera o zakresie usług. Patrząc od strony skrzynki wymiana poczty wygląda tak jakby była dokonywana bezpośrednio przez operatora a nie automatycznie. Niektóre wersje oprogramowania skrzynek pochodzenia amerykańskiego a także oprogramowanie WinFbb nie dopuszczają (zależnie od konfiguracji skrzynki) akcji zbliżonych do klasycznej wymiany automatycznej na wejściach użytkowych. Jak stąd wynika opcja powyższa pozwala na przechytrzenie skrzynki.

Wybór korzystnych opcji ułatwiają podane poniżej reguły:

1. Jeżeli stacja korzystała poprzednio z oprogramowania TPK a skrzynka macierzysta jest wyposażona w oprogramowanie FBB i ma włączoną radiolatarnię należy wybrać tryb kompatybilny z TPK ("TPK compatibility mode ").

2. Jeżeli skrzynka nie nadaje spisów przez radiolatarnię lub stacja użytkownika bywa wyłączana na dłuższe okresy czasu należy włączyć jedynie wymianę poczty w postaci skomprymowanej.

3. Jeżeli skrzynka macierzysta jest wyposażona w oprogramowanie G1NNA (wersję 3 lub nowszą) należy również włączyć kompresję. W trakcie transmisji poczty do skrzynki stosowana jest kompresja FBB.

4. Jeżeli skrzynka jest wyposażona w starszą wersję oprogramowania G1NNA należy włączyć kompresję tylko dla poczty transmitowanej do skrzynki.

5. Dla skrzynek pozostałych systemów kompresję należy wyłączyć.

6. W przypadku nieprzewidzianych trudności należy włączyć tryb ręczny.

W niektórych przypadkach WinPack wyświetla zapytanie "Mail only this session?" – czy odebrać tylko pocztę (prywatną) – po ręcznym uruchomieniu automatycznej sesji łączności ze skrzynką. Odpowiedź tak (YES) powoduje, że w trakcie bieżącej sesji WinPack nie odczytuje biuletynów. Zapytanie to jest pomijane w przypadkach gdy jest ono nieistotne. Zdania na temat przydatności tego ograniczenia mogąć podzielone, dlatego też przewidziano możliwość jego wyłączenia przez usunięcie zaznaczenia w oknie konfiguracji poczty ("Mail Options"). WinPack przyjmuje wówczas domyślnie odpowiedź "nie" i nie wyświetla zapytania.

Jak wynika z powyższych rozważań każdy z użytkowników może dobrać konfigurację optymalną w jego sytuacji. W miarę potrzeby można oczywiście dokonywać jej zmian. Należy tylko pamiętać, że zmiany polegające na włączeniu lub wyłączeniu korzystania z radiolatarni FBB poowodują skasowanie całego spisu wiadomości. Przed zmianą należy też upewnić się, że wszystkie wiadomości, które mają być nadane lub odebrane zostaną przekazane przedtem. W przeciwnym wypadku może dojść do utraty niektórych z nich.

4.2.2. KONFIGURACJA ROZSZERZONA

W punkcie tym omówiono parametry usprawniające wymianę poczty i odbiór spisów wiadomości.

Korzystanie z radiolatarni FBB:

Skrzynki systemu FBB są wyposażone w radiolatanię informującą użytkowników o nadejściu nowych wiadomości. W przypadku gdy radiolatarnia jest włączona nadejście wiadomości powoduje nadanie odpowiedniej informacji (w postaci pakietów nienumerowanych UI), przykładowo:

GB7OPC>FBB:

10758  B    928 WINPAC@GBR    G8MZX  951005 Servers?

Stacje użytkowników mogą (pod warunkiem wyposażenia w odpowiednie oprogramowanie) rejestrować zawiadomienia i tworzyć z nich spisy bez konieczności nawiązywania połączenia ze skrzynką i podawania poleceń "l" lub "lr". Pierwszym z programów rejestrujących zawiadomienia był TPK autorstwa F1EBN.

Żądania synchronizacji:

Stacja użytkownika może zawiadomić skrzynkę o brakujących zawiadomieniach i żądać powtórzenia zawiadomień począwszy od podanego numeru. Braki mogą być spowodowane np. kolizjami pakietów lub wyłączeniem stacji. WinPack nadaje żądanie synchronizacji za każdym razem kiedy numer odebranego zawiadomienia jest wyższy od numeru oczekiwanego. Program posiada wewnętrzne zabezpieczenie przed zbyt częstym nadawaniem żądań synchronizacji – minimalny odstęp czsu wynosi 20 sekund. Operator może też nadać ręcznie żądanie posługując się kombinacją SHIFT-F5 (dotyczy to wersji 6.4 i nowszych). W wersjach poprzednich do tego celu służył skrypt FBBSYNC.TXT przypisany do klawisza funkcyjnego F5. Skrypt ten jest dostępny w dalszym ciągu ale jest to alternatywa powolniejsza ponieważ skrypt musi zostać załadowany.

Praktycznym rozwiązaniem jest dodanie polecenia FBBSYNC na końcu skryptu STARTUP.TXT. Spis wiadomości jest wówczas uzupełniany zaraz po uruchomieniu programu. Niezbędnym warunkiem jest wprowadzenie do kontrolera znaku skrzynki jako adresu dla pakietów nienumerowanych za pomocą rozkazu "unproto", np. "unproto sr3dle" jeżeli skrzynka jest odbierana bezpośrednio albo "unproto sr3dle via sr6dop" jeżeli skrzynka jest odbierana przez węzeł pośredniczący.

Skomprymowany odbiór wiadomości:

Niektóre skrzynki systemów F6FBB i G1NNA pozwalają na odbiór wiadomości w postaci skomprymowanej co przyspiesza transmisję i zmniejsza obciążenie kanału. Rozkaz powodujący zastosowanie przez skrzynkę kompresji wygląda następująco:

F< 12345

gdzie 12345 jest numerem pożądanej wiadomości.

Skomprymowana transmisja wiadomości:

Transmisja wiadomości w postaci skomprymowanej może się odbywać w kierunku każdej skrzynki stosującej kompresję FBB.

Użytkownicy WinPack powinni zwrócić uwagę na następujące różnice w stosunku do TPK:

1. Radiolatarnia FBB. WinPack w przeciwieństwie do TPK pozwala korzystanie z transmisji skomprymowanej nawet jeżeli skrzynka nie nadaje radiolatarni (w przypadku TPK konieczne było skorzystanie z dodatkowego programu zestawiającego spis j.np. MAKELIST). Menu konfiguracji poczty WinPack pozwala na włączenie lub wyłączenie kompresji w dowolnym kierunku ale nie zawiera punktu decydującego o korzystaniu z radiolatarni. Oznacza to, że odczyt spisu za pomocą rozkazów "l" lub "lr" nie wyklucza korzystania z kompresji.

Niektóre skrzynki ograniczają przedział czasowy, z kórego można wywoływać brakujące meldunki, dlatego też po dłuższych okresach nieczynności stacji lepiej korzystać z wywołania spisów w trakcie połączenia aby nie stracić starszych wiadomości.

2. Wersja 1 protokółu FBB.

WinPack korzysta z rozszerzonego protokółu FBB w wersji 1 co oznacza, że po przerwaniu transmisji wiadomości do skrzynki jest ona podejmowana w tym samym miejscu w czasie następnej łączności. Oczywiście skrzynka musi również dysponować tą samą wersją protokółu i mieć ją włączoną.

3. Linie "R: ":

W nagłówku wiadomości znajdują się linie zawierające pełną trasę retransmisji. Są one widoczne przy odczycie wiadomości za pomocą rozkazu "v" a niewyświetlane przy odczycie za pomocą rozkazu "r" (wyświetlane są jedynie znaki skrzynek na trasie). Z odebranych w trakcie transmisji skomprymowanej linii nagłówka WinPack pozostawia w całości pierwszą, zawierającą znak skrzynki nadawcy, a z pozostałych linii sporządza skrócone zestawienie skrzynek jak w przypadku rozkazu "r".

4.3. KASOWANIE SPISU BIULETYNÓW

Najprostszym sposobem skasowania biuletynów jest wywołanie punktu "Czytaj biuletyny" ("Read Bulletins") i użycie przycisków "Kasuj" ("Delete") i "Wyczyść" ("Prune").

WinPack może także czyścić spis automatycznie bądź to w momencie startu programu bądź o czasach zadanych przez operatora (pod warunkiem, że program jest czynny w tym momencie). Automatyczne czyszczenie pozostawia ustalona przez operatora liczbę wiadomości jak to wyjaśniono powyżej.

W celu wyczyszczenia w momencie startu należy wywołać program z argumentem "/AUTOPRUNE".

Czasy czyszczenia można podać wywołując punkt "Selection List Editor" ("Edytor spisu") z menu "Plik ("File"). W polu "Auto Times" ("Czasy akcji") należy wprowadzić pożądane czasy z dodatkiem słowa "PRUNE", np. "12:30 PRUNE", "22:45 PRUNE".

4.4. ŁĄCZNOŚCI ZE SKRZYNKAMI DX-CLUSTER

WinPack nie jest przewidziany w pierwszym rzędzie do korzystania z usług sieci DX-Cluster, jednak może on być używany i do tego celu. Omówione w dalszym ciągu instrukcji skrypty pozwalają na automatyczne nawiązywanie połączeń ze stacjami DX-Cluster a rozkaz RECONNECT umożliwia ponowne nawiązanie połączenia w przypadku przerwania go.

Program może pracować po zminimalizowaniu okna do symbolu, co oznacza że po wywołaniu i nawiązaniu połączenia nie zajmuje miejsca na ekranie i nieznacznie tylko obciąża komputer.

Pracując w postaci zminimalizowanej WinPack może zawiadamiać operatora stacji o nadejściu meldunków za pomocą sygnału akustycznego (pod warunkiem jego włączenia) a opcja "Restore on Beep" ("przywróć po sygnale") pozwala na powrót okna programu do normalnych rozmiarów po nadejściu meldunku. Oprócz tego po odebraniu meldunku DX-owego w podpisie pod symbolem wyświetlany jest znak stacji, której dotyczy meldunek i jej częstotliwość pracy. Symbol programu może być zawsze widoczny na tle okien innych programów (opcja "Symbol na wierzchu").

Po włączeniu sygnalizacji fonicznej ("Use Speech") WinPack wygłasza fonią otrzymane meldunki (komputer musi być oczywiście wyposażony w płytkę foniczną).

4.5. BIULETYNY

Nadając biuletyny warto zwrócić uwagę na wybór właściwej rubryki docelowej ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo odczytania ich przez pożądany krąg adresatów. Spis rubryk WinPack znajduje się w zbiorze BULLS\TOPICS.TXT. Autor programu proponuje następujące przykładowe rubryki:

144MHZ	tematyka 2m,

50MHZ	tematyka 6m,

70CM		tematyka 70cm,

9600		pakiet radio 9600 bit/sek,

AERIAL	anteny,

AMIGA	komputery Amiga,

AMSAT	AMSAT (satelity itd.),

AMSTRD	komputery Amstrad,

AMTOR	emisja AMTOR,

APPLE	komputery Apple PC (patrz też MAC),

ASTRO	astronomia,

ATARI	komputery ATARI,

ATV		TV amatorska,

BAYCOM	modemy i oprogramowanie Baycom,

BEACON	radiolatarnie,

BPQ		węzły G8BPQ,

CLOVER	emisja Clover,

COMMDR	komputery Commodore(C128/C64),

CONTES	zawody,

CQ		kontakty pakiet radio,

DCC		informacje DCC,

DISABL	niepełnosprawni,

DOS		system operacyjny DOS,

DX		informacje DX-owe,

DXCC		informacje DXCC,

DXNEWS	aktualności DX-owe,

FAX		emisja faksymile,

FBB		skrzynki F6FBB,

GIF		zbiory GIF,

GP		Graphic Packet,

GPS		Global Positioning System,

HELP		poszukiwanie pomocy,

IBMPC	komputery IBM PC,

ICOM		sprzęt ICOM,

INET		informacje internetowe,

INFO		informacje ogólne,

JNOS		oprogramowanie JNOS tcp/ip,

JVFAX	program JVFAX,

KENWOO	sprzęt Kenwood/Trio,

KEPLER	efemerydy orbit satelitarnych,

KPC		sprzęt Kantronics,

LINUX	system operacyjny LINUX,

MAC		Macintosh,

MFJ		sprzęt MFJ,

MIR		stacja MIR,

MODEM	modemy,

MODS		informacje o modyfikacjach sprzętu,

MORSE	telegrafia,

MSDOS	Msdos,

MUSIC	muzyka,

NASA		informacje NASA,

NEWS		aktualności,

NNA		oprogramowanie G1NNA,

NOS		oprogramowanie NOS tcp/ip,

NOVICE	informacje dla początkujących,

OS2		system operacyjny OS/2,

PACCOM	sprzęt PacComm,

PACKET	sieć pakiet radio,

PACTOR	emisja Pactor,

PACKET	oprogramowanie pakiet radio i związane z nim problemy,

PROP		propagacja fal,

QRP		tematyka QRP,

RTTY		emisja RTTY,

SAT		satelity amatorskie,

SATTV	satelity TV,

SCAN		odbiorniki szerokozakresowe,

SOLAR	aktywność słońca,

SPACE	kosmos,

SSTV		emisja SSTV,

SWL		informacje dla nasłuchowców,

TCPIP	tematyka TCP/IP,

TECH		tematy techniczne,

TNC		kontrolery TNC,

TPK		oprogramowanie TPK,

UHF		pasma powyżej 1000 MHz,

UNIX		system operacyjny UNIX,

VHF		pasma UKF,

VIRUS	wirusy komputerowe,

WIN31	Windows 3.1/3.11,

WIN95	Windows 95,

WINPAC	oprogramowanie WinPack,

WX		pogoda,

WXSAT	satelity meteorologiczne,

YAESU	sprzęt Yaesu.

5. ROZKAZY ZDALNE

Korespondenci stacji mogą korzystać z podanego poniżej zestawu rozkazów zdalnej obsługi. Podobnie jak w przypadku innych programów komunikacyjnych pakiet radio są one poprzedzone ukośną kreską. Duże i małe litery w rozkazach są rozróżniane. Operator stacji może zamieścić krótką informację na ten temat w tekście powitalnym.

Zestaw rozkazów zdalnych zawiera następujące pozycje:

/BYE  – zakończenie łączności.

/HELP – wywołanie tekstu pomocy zawartego w zbiorze WINPACK\USERHELP.TXT.

/MSG  - nadanie wiadomości.

/DIR  - wywołanie spisu treści katalogu WINPACK\PUB .

/CD   - zmiana katalogu.

/YGET <zbiór> - odczyt zbioru dwójkowego przy użyciu protokółu YAPP.

/GET <zbiór> - odczyt zbioru ASCII.

/TALK – wywołanie operatora stacji.

Wszystkie rozkazy mogą być skrócone do pierwszej litery, tzn. rozkazy /help, /hel, /he i /h są sobie równoważne.

WinPack automatycznie rozpoznaje transmisję zbioru przy użyciu protokółu YAPP pod warunkiem zaznaczenia pola "Auto Receive" ("Odbiór automatyczny") w menu YAPP. Zbiory są zapisywane w katalogu WINPACK\DOWNLOAD.

WinPack pozwala także na wywoływanie programów dodatkowych (podobnie jak programy PG skrzynek FBB) dzięki czemu lista rozkazów zdalnych może być dowolnie rozszerzana.

6. SKRYPTY ROZKAZOWE

Skrypty rozkazowe są zbiorami tekstowymi zawierającymi ciąg rozkazów, które są interpretowane przez program. Pozwalają one na zautomatyzowanie wielu czynności jak połączenia ze skrzynkami sieci i wymiana poczty czy połączenia ze stacjami DX-Cluster.

W celu utworzenia lub modyfikacji skryptu należy użyć dowolnego edytora ASCII np. edytora WinPack lub Notatnika Windows. Skrypty powinny być zapisane w katalogu SCRIPTS. Trzy przykładowe skrypty DXCLUST, BBS i SETTIME są zawarte w archiwum dystrybucyjnym WinPack. Skrypty te zawierają komentarze i mogą być łatwo dostosowane do konkretnych potrzeb.

Skrypty o nazwach STARTUP, EXIT i BBSBYE mają szczególne znaczenie. Pierwszy z nich (o ile istnieje) jest wykonywany w momencie startu programu a drugi przed zakończeniem pracy programu. Skrypt BBSBYE jest wykonywany na zakończenie automatycznej sesji łączności ze skrzynką elektroniczną. Może on przykładowo służyć do rozłączenia z węzłami na trasie (patrz EXIT_IF_DIS), wywołania programów dodatkowych przetwarzających pocztę (patrz PROC) itp.

Skrypt rozkazowy składa się z dowolnej liczby linii zawierających rozkazy (słowa zastrzeżone języka skryptów) i ew. parametry. Linie rozpoczynające się od średnika zawierają komentarze. Ich zawartość jest pomijana w trakcie wykonywania skryptu. Podobnie ignorowane są linie zawierające nierozpoznane rozkazy.

Rozkazy WAITFOR i WAITLINE są bardzo zbliżone do siebie ale nie identyczne. WAITFOR analizuje odbierany strumień danych w poszukiwaniu podanego tekstu natomiast WAITLINE odczekuje do końca linii (odebrania znaku CR) i dopiero poszukuje w niej danego tekstu. Przeważnie stosowany jest rozkaz WAITFOR. Rozkaz WAITLINE wprowadzono aby umożliwić przetwarzanie przez skrypty haseł dostępu w formacie FBB. Skrzynka FBB nadaje monit, który musi być rozpoznany przez skrypt a w dalszym ciągu linii liczby stanowiące numery pożądanych znaków z hasła np. "SR6BBS-8> 23 45 32 78 57". Po rozpoznaniu monitu konieczne jest odebranie linii do końca przed przystąpieniem do następnego kroku – analizy liczb. W naszym przykładzie należałoby umieścić w skrypcie rozkaz "WAITLINE SR6BBS-8>".

6.1. ROZKAZY

Poniżej podano listę dozwolonych rozkazów:

OPENCAPTURE <zbiór> i CLOSECAPTURE

OPENCAPTURE <zbiór> - rozpoczyna rejestrację danych w zbiorze identycznie jak w przypadku punktu "Capture" ("Rejestruj") z menu "File" ("Plik").

CLOSECAPTURE – służy do zakończenia rejestracji.

CLOSE – zakończenie pracy WinPack. Rozkazy po nim następujące są ignorowane.

DIS_IF_CANCEL - powoduje przerwanie połączenia jeżeli wykonywanie skryptu zostanie przerwane.

EXIT_IF_CON i EXIT_IF_DIS

EXIT_IF_CON – zakończenie wykonywania skryptu po uzyskaniu połączenia.

EXIT_IF_DIS – zakończenie wykonywania skryptu przy braku połączenia. Może być użyty w skrypcie BBSBYE do przerwania połączenia z węzłem znajdującym się na trasie prowadzącej do skrzynki po zakończeniu łączności z nią. Przykład:

;zakończenie jeżeli połączenie przerwane

EXIT_IF_DIS

;oczekiwanie na meldunej węzła

WAITLINE Reconnected to SR6DOP

;rozłączenie z węzłem

SEND b

FBBSYNC - nadanie żądania synchronizacji do skrzynki sieci w przypadku korzystania z jej radiolatarni. Patrz: konfiguracja rozszerzona.

HOTKEY <klawisz> - definiuje klawisz służący do wywołania skryptu. Mogą to być klawisze F2 do F9 lub F2S do F9S (oznaczające kombinace klawisza funkcyjnego z SHIFT). Należy zwrócić uwagę, że kombinacja SHIFT-F5 (F5S) jest zajęty.

IF_EXIST <zbiór> - wykonywanie skryptu jest przerywane gdy zbiór nie istnieje.

KILL <zbiór> - kasowanie podanego zbioru.

LOG_FREQ <częstotliwość/moc> - podaje częstotliwość i moc dla następnych wpisów do dziennika. Przykład:

LOG_FREQ 144.950MHz/10dBW

PLAYTUNE <nazwa_pliku>, PLAYWAV <nazwa_pliku> i STOPTUNE

Pierwsze dwa rozkazy powodują odtworzenie wybranego pliku fonicznego typu WAV lib MID (MIDI). Drugi z nich pozostawiono ze względu na kompatybilność ze starszymi WinPack. Pliki przeznaczone do odtworzenia muszą się znajdować w katalogu WINPACK\WAV. Nazwy plików podawane są bez rozszerzenia. WinPack poszukuje najpierw pliku o rozszerzeniu WAV a dopiero w przypadku jego braku – pliku o rozszrerzeniu MID. Odmiana rozkazu z parametrem RANDOM (tzn. PLAYTUNE RANDOM <nazwa_pliku>) odtwarza przypadkowo wybrany plik znajdujący się w katalogu WINPACK\WAV\RANDOM. Potrzebne katalogi muszą być założone przez operatora, który musi też skopiować do nich odpowiednie pliki.

Przykład:

- w skrypcie BBS.TXT można umieścić następujące polecenia:

C $BBS

WAITCON

PLAYTUNE RANDOM

itd...

Spowoduje to odtworzenie przypadkowo wybranego pliku dźwiękowego po rozpoczęciu automatycznej sesji połączenia ze skrzynką.

STOPTUNE przerywa odtwarzanie pliku dźwiękowego. Rozkaz może być użyty np. w skrypcie BBSBYE.TXT i kończyć odtwarzanie pliku, który został wywołany na początku sesji.

RECONNECT

Rozkaz ten powoduje:

1. Pojawienie się przycisku z podpisem 'R' na pasku informacyjnym.

2. W przypadu przerwania połączenia ponowne wykonanie skryptu. Akcja ta jest powtarzana aż do naciśnięcia w.wym. przycisku.

3. Podpis na przycisku zmienia się pokazując za każdym razem liczbę prób – tzn. kolejno '1', '2' itd. Po siągnięciu stanu '9' wyświetlane są kolejne litery alfabetu począwszy od 'A'. Licznik pozwala operatorowi na zorientowanie się w jakości połączenia.

Rozkaz przewidziany jest w pierwszym rzędzie do podtrzymania połączenia za stacjami DX-Cluster. Jego skuteczność jest zależna od przyczyn przerw w połączeniu. Domyśny odstęp czasu przed podjęciem następnej próby wynosi 10 sekund. Jego zmiana wymaga zatrzymania pracy WinPack i modyfikacji zbioru PACKET.INI. Parametr 'RECONNECT_DELAY=10' znajduje się w sekcji [TERMINAL]. Zbiór PACKET.INI jest zbiorem tekstowym, do jego modyfikacji należy więc użyć dowolnego edytora ASCII.

RUN <program> i PROC <program> - służy do wywołania programu pomocniczego, który musi odpowiadać wymogom dla programów pomocniczych WinPack. Programy pomocnicze muszą znajdować się w katalogu SCRIPTS\PROGRAMS. Wywołanie możliwe jest tylko w trakcie trwania połączenia pakiet radio. Programy pomocnicze mogą służyć np. do przetwarzania haseł dostępu. Dane wynikowe są przesyłane do kontrolera TNC jeżeli program został wywołany przez korespondenta lub przez skrypt albo wyświetlane na ekranie jeżeli program został wywołany przez operatora stacji.

Programy, których działanie nie wymaga połączenia j.np. programy przetwarzające lub porządkujące pocztę wywoływane są za pomocą polecenia PROC. Dane wynikowe są wówczas wyświetlane na ekranie.

SEND <tekst> - nadaje tekst do kontrolera TNC.

SENDFILE <zbiór> - służy do nadania zbioru tekstowego. Rozkaz YAPPFILE powoduje nadanie zbioru pod kontrolą protokółu Yapp.

SENDPASSWORD - służy do nadania hasła dostępu, przeważnie znajdującego się w poprzedniej linii tekstu.

STAY_CONNECTED - rozkaz przewidziany do użycia w skrypcie BBS.TXT. Powoduje utrzymanie połączenia ze skrzynką po zakończeniu sesji automatycznej. Rozkaz jest ignorowany podczas sesji transmisji poczty w postaci skomprymowanej ponieważ skrzynki FBB nie przyjmują wówczas rozkazów od użytkownika. Umieszczenie rozkazu w skrypcie powoduje zawsze utrzymanie połączenia. W przypadku gdy utrzymanie połączenia jest konieczne tylko wyjątkowo należy posłużyć się punktem "Stay Connected" ("Utrzymaj połączenie") z menu "Action" ("Akcje").

SUSPENDREMOTE - większość użytkowników programu udostępnia korespondentom rozkazy zdalne. W niektórych przypadkach rozkazy dla systemów korespondenta są identyczne z rozkazami WinPack (np. "/bye" dla JNOS). Odbiór tekstów pomocy zawierających wyjaśnienia tych rozkazów może więc spowodować niepożądaną reakcję WinPack. Użycie polecenia SUSPENDREMOTE w skrypcie powoduje czasowe wyłączenie rozkazów zdalnych do czasu zakończenia połączenia. Przykład:

C SLCHAT

WAITCON

SUSPENDREMOTE

Konieczne jest umieszczenie polecenia WAITCON ponieważ SUSPENDREMOTE funkcjonuje jedynie w stanie połączonym.

TIMEOUT - domyśny czas oczekiwania na rezultaty wynosi 5 minut. Polecenie TIMEOUT pozwala na jego zmianę, przykład: TIMEOUT 10 - powoduje przedłużenie do 10 minut. Polecenie może być użyte wielokrotnie w zależności od przewidywanego czasu oczekiwania np. na odpowiedź stacji partnera. Wywołanie następnego skryptu przywraca wartość domyślną.

TITLE <tekst> - służy do podania tytułu skryptu. Tytuł ten jest wyświetlany w spisie skryptów zamiast nazwy zbioru.

WAITCON <tekst> i WAITDIS - oczekiwanie na nawiązanie połączenia lub na jego zakończenie. Podany w pierwszym poleceniu tekst (nie jest on obowiązkowy) powinien zawierać meldunek informujący o niepowodzeniu próby nawiązania łączności. Możliwe jest podanie kilku meldunków oddzielonych pionową kreską - '|'. Duże i małe litery w tekście są rozróżniane. Patrz też: WAITPROMPT. Przykład:

WAITCON retry count exceeded

WAITFOR <tekst> i WAITLINE <tekst> - zgodnie z podanymi powyżej wyjaśnieniami polecenia są b. podobne do siebie. Pierwsze z nich powoduje oczekiwanie na odbiór podanego tekstu i przejście do następnego polecenia w skrypcie po jego odebraniu. Drugie z nich powoduje odebranie całej linii (oczekiwanie na znak CR) przed podjęciem dalszej akcji.

Dopuszczalne jest podanie dalszych tekstów oddzielonych pionowymi kreskami. Ich otrzymanie powoduje przerwanie wykonywania skryptu. Przykład:

WAITLINE Welcome To WinPack | DISCONNECTED | no PMS

Odebranie pierwszego tekstu ("Welcome To WinPack") powoduje wykonanie następnego rozkazu zawartego w skrypcie, natomiast odebranie tekstów "DISCONNECTED" albo "no PMS" kończy wykonywanie skryptu.

WAITPROMPT <tekst> - oczekiwanie na monit skrzynki podany w konfiguracji w polu "BBS Prompt". Monit ten musi zawierać na końcu znak '>'. Tekst (nieobowiązkowy) musi zawierać meldunki informujące o niepowodzeniu. Meldunki te są oddzielone pionową kreską. Duże i małe litery w meldunkach są rozróżniane. Patrz też: WAITCON. Przykład:

"WAITPROMPT Busy from|all ports in use". Odebranie jednego z powyższych meldunków oznacza niepowodzenie.

6.2. ZNAKI SPECJALNE

Na końcu tekstu nadawanego za pomocą rozkazu SEND dodawany jest znak CR. W nielicznych przypadkach kiedy nie jest to pożądane należy na końcu tekstu umieścić znak tytły '~'. Przykładowo "SEND *~" spowoduje nadanie znaku gwiazdki oczekiwanego przez kontrolery AEA (np. PK-232) w celu automatycznego rozpoznania szybkości transmisji.

Znaki kontrolne w tekście muszą być poprzedzone daszkiem. W celu nadania zmaku CTRL-G należy więc umieścić w tekście "^G". W tekstach oczekiwanych (WAITFOR) w miejscu CR należy umieścić "^M".

6.3. METASYMBOLE

Skrypty i pliki podpisów mogą zawierać następujące metasymbole, których nazwy są poprzedzone znakiem $:

$MYCALL – znak stacji

$1STNAME - imię

$2NDNAME - nazwisko

$QTH

$QRA

$WAB

$BBS – znak skrzynki

$BBS_PROMPT – monit skrzynki

W miejsca, w których umieszczone są metasymbole wstawiana jest przypisana im informacja znajdująca się w zbiorze PERSONAL.TXT. Informacje wprowadzane są w oknie zatytułowanym "Personal/BBS Info".

Dalszymi metasymbolami są:

$VERSION – wersja programu, używana np. w zbiorze WINPACK.SIG.

$WINP_PATH  - ścieżka dostępu do programu, używana np. w zbiorach SELEDIT.XTR i ALARM.XTR.

$CONNECTED_CALLSIGN – znak korespondenta.

$CONNECTED_NAME – imię korespondenta pobrane z książki adresowej na podstawie jego znaku wywowczego. W przypadku nie znalezienia wpisu $CONNECTED_NAME pozostaje pusty. Na jego zawartość wpływa także wpis NO_CONNECTED_NAME w sekcji [TERMINAL] zbioru PACKET.INI ($CONNECTED_CALLSIGN i $CONNECTED_NAME mogą być użyte np. w zbiorach BYE.TXT i TALK.TXT).

W celu podania daty i czasu mogą być użyte następujące metasymbole (na końcu linii podano przykłady dla daty 31 grudnia 1995 r. godz. 17:52:45):

$YYYY		rok			    1995

$YY		rok			    95

$MMM		miesiąc		    Dec

$MM		miesiąc		    12

$DD		dzień			    31

$HH		godzina		    17

$NN		minuty		    52

$SS		sekundy		    45

$TZ		strefa czasowa	    UTC

Jednym z możliwych zastosowań jest nastawianie zegara i daty w kontrolerze TNC (przykład znajduje się w skrypcie SETTIME.TXT).

7. TRANSMISJA ZBIORÓW

7.1. 7 PLUS

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów przygotowania zbiorów dwójkowych (programów, ilustracji, dokumentów dźwiękowych) do ich przekazania przez sieć pakiet radio jest zakodowanie i podział na części za pomocą kodera 7 Plus. Innymi rozpowszechnionymi metodami wymiany zbiorów dwójkowych są transmisje przy użyciu protokółów AutoBin i YAPP (standard Uuencode stosowany w sieciach Unixa nie rozpowszechnił się w sieci amatorskiej). Bezpośrednia transmisja zbiorów dwójkowych analogicznie jak w przypadku tekstów nie jest możliwa ponieważ zbiory te zawierają m.in. znaki kontrolne, które mogą być niepotrzebnie i błędnie interpretowane przez oprogramowanie skrzynki. Zbiory zakodowane za pomocą 7 Plus nie zawierają znaków kontrolnych. Zaletą korzystania z kodera 7 Plus jest możliwoć podziału dużych zbiorów na części o praktycznych rozmiarach. Przy doborze długości należy też uwzględnić dopuszczalne długości zbiorów retransmitowanych w sieci pakiet radio. Bliższych informacji na ten temat można zasięgnąć u operatora skrzynki macierzystej, najczęściej długość ta jest ograniczona do 10 - 30 kB. Po zakodowaniu za pomocą 7 Plus zbiór zawiera dodatkowe informacje pozwalające nie tylko na wykrycie przekłamań ale i na ich korektę bez konieczności powtórnego przesłania zbioru. Wypadkowa długość zbioru (suma wszystkich części) jest więc większa od długości zbioru oryginalnego, dla skrócenia czasu transmisji i zmniejszenia obciążenia sieci można go uprzednio skomprymować np. za pomocą PKZIP.

Zasada kodowania 7 Plus i potrzebne do tego celu programy są opisane w poz. [5].

7.1.1. TRANSMISJA

W oknie służącym do przygotowania i nadania poczty znajduje się przycisk zatytułowany "7plus". Pozwala on na wybór zbioru przeznaczonego do zakodowania. Operator może skomprymować zbiór przed zakodowaniem. W celu wywołania programu komprymującego PKZIP WinPack posługuje się plikiem PKZIP.PIF znajdującym się w katalogu \WINPACK. Domyślnie plik ten poszukuje PKZIP w jednym z katalogów wskazywanych przez zmienną środowiskową PATH. W razie potrzeby operator może zmodyfikować plik wywoławczy podając inną ścieżkę dostępu.

Parametr "parts per day" (dzienna liczba części) pozwala na ograniczenie liczby części nadawanych dziennie do skrzynki sieci. Po podziale zbioru na części w trakcie kodowania 7 Plus WinPack zmiania datę ich założenia tak aby jedynie ustalona liczba nosiła datę bieżącą, dalsze grupy części noszą kolejno daty następnych dni. W trakcie sesji łączności ze skrzynką WinPack nie transmituje części zbioru noszących daty następnych dni.

7.1.2. ODBIÓR

Począwszy od wersji 6 WinPack zapisuje odebrane części zbiorów 7 Plus w oddzielnym katalogu aniżeli zbiory zdekodowane. WinPack może też rejestrować wzystkie próby zdekodowania zbioru 7 Plus.

Włączenie automatycznego dekodowania zbiorów 7 Plus ("Auto 7+ Decode") w konfiguracji 7 Plus ("7plus Setup") powoduje poszukiwanie danych zakodowanych za pomocą 7 Plus we wszystkich odebranych listach i biuletynach. Dane te są następnie zapisywane w katalogu WINPACK\7EXTRACT. Po zebraniu wszystkich części WinPack podejmuje próbę zdekodowania zbioru i zawiadamia operatora o jej wyniku. Operator może także włączyć automatyczne protokółowanie operacji dekodowania ("Log 7plus Decode") w konfiguracji 7 Plus. Prowadzony przez program dziennik nosi nazwę 7PLUSLOG.TXT. Zawiera on nie tylko informacje dotyczące operacji dekodowania ale również samego zbioru, daty odebrania itd. Dziennik jest zbiorem tekstowym i może być przeglądany za pomocą dowolnego edytora ASCII (Notatnika Windows, edytora WinPack).

Zakodowane części zbioru mogą zostać skasowane po jego udanym zdekodowaniu lub też zostać przeniesione do katalogu 7PLUSOLD. Decyduje o tym parametr "Keep 7+ Parts" ("Zachowaj części 7+") w konfiguracji. Zbiory zdekodowane są umieszczane w katalogu 7DECODE, chyba że znajduje się w nim zbiór o tej samej nazwie. Zbiór zdekodowany pozostaje wówczas w katalogu 7EXTRACT. Informacja o katalogu docelowym jest wyświetlana na ekranie i ew. zapisywana w dzienniku operacji.

Również odbiór zbioru korekcyjnego (.COR) odnoszącego się do jednego z odebranych i błędnie zdekodowanych zbiorów powoduje podjęcie próby jego zdekodowania. Zbiory zawierające spis błędów (.ERR) są zapisywane w katalogu 7EXTRACT. W celu nadania zbioru ERR należy otworzyć okno służące do przygotowania wiadomości ("Write a Message" w menu "Mail"), załadować zbiór posługując się przyciskiem "Load" ("Ładuj") i jak zwykle nadać wiadomość.

Zaleca się przeglądanie co pewien czas zawartości katalogu 7EXTRACT i usuwanie zbędnych zbiorów.

Przed rozpoczęciem zwykłego połączenia ze skrzynką należy najpierw (w odróżnieniu od sesji automatycznej) włączyć przeszukiwanie zarejestrowanych łączności ("Scan Capture Files") w konfiguracji 7 Plus ("7plus Setup"). Następnie po połączeniu się ze skrzynką należy włączyć rejestrację danych (przycisk "Capture" lub pozycja o tej samej nazwie w menu "Plik" - "File") w zbiorze. Po odczytaniu potrzebnych wiadomości należy zakończyć rejestrację. WinPack przeszukuje wówczas zbiór, zapisuje znalezione części zakodowane a potem ew. podejmuje próbę zdekodowania zbioru podobnie jak w przypadku sesji automatycznej.

7.2. YAPP

W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii rozpowszechniony jest protokół transmisji dwójkowej YAPP. Autorem jego pierwszej wersji jest WA7MBL znany także jako pionier w dziedzinie oprogramowania skrzynek elektronicznych pakiet radio. Nowsze wersje protokółu pozwalają na wznowienie transmisji w miejscu, w którym została przerwana.

7.2.1. TRANSMISJA ZBIORU

W celu nadania zbioru dwójkowego do skrzynki należy:

1. podać rozkaz "YPUT <zbiór>" dla skrzynki F6FBB lub "YU <zbiór>" dla skrzynki G1NNA. Użytkownicy skrzynek innych systemów powinni się zapoznać z odpowiednimi instrukcjami w celu stwierdzenia czy oprogramowanie skrzynki pozwala na korzystanie z protokółu YAPP i jakich rozkazów należy użyć.

2. Odpowiedzieć na zapytanie o tytuł.

3. Po otrzymaniu wezwania rozpocząć transmisję – w oknie YAPP włączyć "Send A File" ("Nadaj zbiór") i wybrać pożądany zbiór w oknie dialogowym.

Podobnie przebiega bezpośrednia transmisja zbioru do stacji indywidualnej z tym, że jej operator może odrazu poinformować o koniecznych rozkazach i szczegółach dotyczących przebiegu transmisji. W każdym wypadku operator jest informowany o jej wyniku. Ze wzgędu na buforowanie nadawanych danych meldunek o zakończeniu - "Sending End Of File" – jest wyświetlany przed rzeczywistym zakończeniem nadawania. Pojawia się on już w chwili przekazania ostatnich danych do bufora.

7.2.2. ODBIÓR

W celu odebrania zbioru ze skrzynki należy:

1. nadać do skrzynki rozkaz odczytu "YGET <zbiór>" (F6FBB), "YD <zbiór>" (G1NNA) lub inny podany w jej instrukcji.

2. w odpowiedzi skrzynka informuje korespondenta o gotowości i rozpoczyna transmisję.

3. WinPack rozpoczyna odbiór automatycznie (do uprzedniego uruchomienia automatyki służy "Auto Receive" w oknie YAPP) lub po jego ręcznym włączeniu ("Receive a File"). Operator jest informowany o przebiegu transmisji i jej rezultacie.

WinPack pozwala na wznowienie transmisji YAPP w miejscu jej przerwania (oczywiście pod warunkiem, że pozwala na to oprogramowanie stacji korespondenta). Po ponownym nawiązaniu połączenia należy:

1. nadać rozkaz odczytu z podaniem tej samej nazwy zbioru,

2. odczekać na odpowiedź skrzynki,

3. po zasygnalizowaniu wznowienia transmisji - "Receive Resume" w oknie YAPP – WinPack informuje automatycznie stronę przeciwną o miejscu przerwania odbioru po czym transmisja zostaje podjęta lub natychmiast przerwana jeżeli strona przeciwna nie dysponuje odpowiednim oprogramowaniem.

W przypadku włączenia automatycznego odbioru WinPack analizuje odbierane dane i w po rozpoznaniu w nich zawiadomienia o transmisji YAPP zachowuje się jak w przypadku wznowienia odbioru po przerwie. Należy zwrócić uwagę, że tryb wznowienia odbioru powoduje dodanie nowo odebranych danych do istniejącego zbioru o tej samej nazwie. Dlatego też zbiory odebrane w całości należy przenieść z katalogu odbiorczego w inne miejsce.

7.2.3. KONFIGURACJA YAPP

Parametry konfiguracyjne YAPP znajdują się w zbiorze PACKET.INI w sekcji [YAPP]. Większość z nich może zachować swoje wartości domyślne przynajmniej w pierwszym okresie użytkowania programu.

Znaczenie parametrów:

TNC_PROMPT=cmd: - definiuje monit nadawany przez kontroler TNC, dla kontrolerów wyposażonych w oprogramowanie TAPR jest to "cmd:", patrz [2] i [3].

TIMEOUT=300 - czas oczekiwania w trakcie odbioru podany w sekundach. Po jego przekroczeniu odbiór zostaje przerwany.

BREAK_LENGTH=3 - w trakcie transmisji dwójkowej kontrolery TNC wyposażone w oprogramowanie TAPR znajdują się w trybie transparentnym i po jej zakończeniu muszą zostać przełączone w tryb rozkazowy. Parametr BREAK_LENGTH definiuje długość syganłu przełączającego. Jego przedłużenie może być konieczne w przypadku gdy po zakończeniu transmisji YAPP dalsza łączność jest utrudniona lub niemożliwa i jedynym sposobem poprawy sytuacji jest wyłączenie i ponowne włączenie kontrolera.

COMMAND_MODE=CTRL+C - parametr ten definiuje znak służący do przełączenia kontrolera w tryb interpretacji rozkazów (tryb rozkazowy). Dla oprogramowania TAPR jest to domyślnie 'Control C'. Jako alternatywnego rozwiązania można użyć COMMAND_MODE=BREAK (w przypadku gdy CTRL-C nie skutkuje).

CMDTIME=1000 - odpowiada parametrowi CMDTIME kontrolera TNC i musi mieć tą samą wartość. Domyślnie jest to 1 sekunda (1000 ms). Należy zwrócić uwagę, że w niektórych modelach kontrolerów czas może być podany w sekundach a nie w ms.

7.2.4. OKNO INFORMACYJNE

W oknie tym są wyświetlane (w zależności od sytuacji) informacje dotyczące przebiegu transmisji zbiorów przy użyciu protokółu YAPP albo wymiany poczty w postaci skomprymowanej.

Okno zawiera pola informujące o:

- nazwie zbioru lub tytule wiadomości,

- długości zbioru w bajtach; nie jest ona wyświetlana w trakcie transmisji skomprymowanej,

- stanie transmisji, np. "Waiting for Initialisation", "Receiving data" itd.

- efektywnej szybkości transmisji obliczonej przez podzielenie liczby przekazanych bajtów przez dotychczasowy czas transmisji. W trakcie nadawania zbioru WinPack przekazuje dane do bufora kontrolera TNC dlatego też na początku wyświetlana szybkość jest większa od rzeczywistej i zbiża się do rzeczywistej po wypełnieniu bufora. Domyślna wartość maksymalna dla wskaźnika wynosi 80 zn./sek. W celu jej zmiany należy nacisnąć wskaźnik prawym klawiszem myszy.

- sumarycznej liczbie bajtów i kierunku transmisji ("Sent"/"Received").

W oknie znajduje się też przycisk "Abort" ("Przerwij") pozwalający na przerwanie transmisji zbioru lub poczty.

8. PRZEGLĄDARKI

Pod pojęciem przeglądarek rozumiane są programy przeznaczone do oglądania treści zbiorów innych niż tekstowe, przykładowo ilustracji w jednym z rozpowszechnionych formatów graficznych. Przeważnie w celu zapoznania się z treścią zbioru należy, po jego zdekodowaniu za pomocą 7 Plus, wywołać równolegle odpowiedni program (graficzny, odtwarzacz dźwięku itp. w zależności od rodzaju dokumentu). WinPack, po odpowiednim skonfigurowaniu może automatycznie wywoływać potrzebny program a przedtem ew. dekomprymować zbiory.

W konfiguracji WinPack można zadeklarować przeglądarki dla dowolnych rodzajów zbiorów np. JPG, WAV, MIDI czy HTML. Pozwalają one na przeglądanie zarówno treści biuletynów czy wiadomości prywatnych jak i zbiorów dwójkowych zakodowanych za pomocą kodera 7 Plus.

Wiadomości i biuletyny nie tekstowe, które mają być automatycznie przeglądane muszą zawierać w tytule informację o rodzaju zawartości. Warunek ten spełnia w chwili obecnej tylko WinPack. Pozostałe rozpowszechnione programy nie dodają automatycznie informacji tego typu. Większość wiadomości i biuletynów zawiera jednak wyłącznie teksty, dlatego też cała sprawa ma narazie mniejsze znaczenie. Wyjątkiem mogą być jedynie wiadomości w formacie HTML, które są przecież formalnie rzecz biorąc wiadomościami tekstowymi a na dodatek niektóre edytory mogą automatycznie generować zbiory HTML.

Wiadomości w formacie HTML muszą zawierać ciąg "^.htm" np. "List ^.htm ". Ciąg ten jest interpretowany przez WinPack i jeżeli zadeklarowano odpowiednią przeglądarkę (Netscape Navigator, Internet Explorer) jest ona wywoływana po uprzednim zapytaniu.

Większe znaczenie ma możliwość przeglądania lub odtwarzania zawartości zbiorów dwójkowych rozpowszechnianych np. w formacie 7 Plus. Zbiory te po odebraniu wszystkich części są automatycznie dekodowane jak to opisano powyżej. Następnie w miarę potrzeby może zostać wywołany program dekomprymujący (o ile został zadeklarowany dla danego formatu) a po nim odpowiednia przeglądarka.

Automatyczne wywołanie przeglądarek jest włączane za pomocą punktu "Use Viewers" ("Korzystaj z przeglądarek") w menu "Options" ("Konfiguracja").

8.1. DEKLARACJA PRZEGLĄDAREK

Przeglądarki muszą zostać zadeklarowane w zbiorze PACKET.INI w sekcji [VIEWERS]. Deklaracje mają format "<rozszerzenie nazwy zbioru>=<ścieżka dostępu do przeglądarki>". Wyjątkiem może być deklaracja przeglądarki internetowej (HTML). Ze względu na dość długi czas jej ładowania w WinPack przewidziano możliwość przekazywania danych do uprzednio uruchomionej przeglądarki za pomocą mechanizmu dynamicznej wymiany danych (DDE). Na końcu linii deklaracyjnej w PACKET.INI należy wówczas umieścić parametr "NDDE". Przeglądarki Netscape Navigator i Internet Explorer począwszy od wersji 3 pozwalają na korzystanie z mechanizmu DDE. Po użyciu nie należy oczywiście zamykać przeglądarki a pozostawić ją w gotowości do następnej potrzeby.

W celu ułatwienia deklaracji przeglądarek WinPack zawiera punkt "Viewers Editor" ("Edytor przeglądarek") w menu "File" ("Plik"). Sposób korzystania podany jest w tekście pomocy wywoływanym za pomocą klawisza F1. Oczywiście można jak zwykle dokonać zapisów w PACKET.INI za pomocą dowolnego edytora ASCII.

Przykładowa zawartość sekcji może wyglądać następująco:

- dla Windows 3.11

[VIEWERS]

htm=c:\netscape\netscape.exe

wav=c:\windows\recorder.exe

mid=c:\windows\mplayer.exe

bmp=c:\windows\pbrush.exe

pcx=c:\windows\pbrush.exe

jpg=c:\netscape\netscape.exe

gif=c:\netscape\netscape.exe

txt=c:\windows\notepad.exe

doc=c:\winword\winword.exe

- dla Windows 95/98 Windows 95:

[VIEWERS]

htm=c:\progra~1\micros~2\iexplore.exe ndde

wav=c:\windows\sndrec32.exe

mid=c:\windows\mplayer.exe

bmp=c:\progra~1\access~1\mspaint.exe

pcx=c:\progra~1\access~1\mspaint.exe

jpg=c:\progra~1\micros~2\iexplore.exe ndde

gif=c:\progra~1\micros~2\iexplore.exe ndde

txt=c:\progra~1\access~1\wordpad.exe

doc=c:\progra~1\access~1\wordpad.exe

Pod Windows 95/98 należy podać krótkie nazwy katalogów zgodne z konwencją DOS.

8.2. ODTWARZACZ SPK

Odtwarzacz wiadomości fonicznych (oznaczonych symbolem "^.SPK") może zostać wywołany przez operatora za pomocą kombinacji CTRL-T nie tylko w celu odtworzenia wiadomości fonicznych ale i w celu odtworzenia wiadomości tekstowych. Przykładowy odtwarzacz, wyposażony w funkcję łączenia i zagnieżdżania (OLE) korzystający z płytki muzycznej Soundblaster jest rozpowszechniany z WinPack.

8.3. PKUNZIP

Jednym z rozpowszechnionych formatów kompresji jest format ZIP. W celu zdekomprymowania zbioru ZIP WinPack może wywołać program PKUNZIP.EXE. Ponieważ jest to aplikacja DOS-owa wywołanie odbywa się za pośrednictwem pliku PKUNZIP.PIF. Załączony z WinPack przykładowy plik jest dostosowany do wywołania programu znajdującego się w ścieżce dostępu wskazywanej przez zmienną środowiskową PATH. Plik ten może zostać zmodyfikowany jeżeli np. program znajduje się w innym, nie wskazywanym przez zmienną PATH, katalogu. Pod systemem Windows 3.11 do modyfikacji należy użyć edytora PIF natomiast pod Windows 95/98 należy znaleźć plik w oknie eksploratora, wywołać menu kontekstowe za pomocą prawego klawisza myszy i wybrać w nim pozycję "Właściwości" a następnie kartę "Program" i skorygować "Wiersz polecenia".

Autor programu zapewnia o prawidłowej współpracy WinPack z PKUNZIP 2.04g i nowszymi ale nie gwarantuje, że tak samo będą się zachowywały wersje wcześniejsze.

8.4. ZŁOŻONE DOKUMENTY HTML

Dokumenty HTML są często wzbogacone o dodatkowe elementy jak tło, ilustracje, pliki foniczne itd. Komprymując zestaw plików składających się na taki złożony dokument należy zwrócić uwagę na ich kolejność w archiwum ZIP. Na pierwszym miejscu musi się w nim znajdować główny dokument HTML tak aby WinPack u korespondenta prawidłowo zinterpretował zawartość archiwum. Jak widać autor programu ma nadzieję na jego znaczne rozpowszechnienie.

9. WSPÓŁPRACA Z WĘZŁEM BPQ

WinPack może być użyty jako program terminalowy współpracujący z oprogramowaniem węzła G8BPQ w wersjach 4.08a i nowszych. Należy w tym celu włączyć opcję "Use BPQ" ("Korzystaj z BPQ") w konfiguracji złącza komunikacyjnego programu po uprzednim uruchomieniu i skonfigurowaniu węzła.

W trybie BPQ okno odbiorcze jest podzielone na dwie części w stosunku 1:2. Jedna z części służy jako okno odbiorcze a druga jako okno monitora. Operator może zmienić stosunek podziału przeciągając pasek dzielący. Program korzysta z radiolatarni skrzynek FBB nawet w czasie połączenia. Do współpracy z oprogramowaniem węzła wykorzystywany jest wbudowany programowy (wirtualny) kontroler TNC.

Drobne różnice w konfiguracji obsługi poczty w trybie BPQ są przedstawione w dalszym ciągu instrukcji.

W zależności od obciążenia węzła oprogramowanie BPQ może spowodować znaczne spowolnienie pracy systemu Windows. Praktyczne rezultaty zależą od właściwej konfiguracji węzła. Cenną pomocą może być tutaj doświadczenie zdobyte w instalacji i konfiguracji oprogramowania węzła pod DOS-em.

Najważniejszą sprawą, o której należy pamiętać to to, że oprogramowanie węzła musi być wywołane przed uruchomieniem systemu Windows a nie w oknie DOS-u. Pomimo to programy pracujące w oknie DOS-u mogą się z nim komunikować bez przeszkód.

Operator pragnący uruchomić parę programów G8BPQ i WinPack powinien:

1. Uruchomić i skonfigurować węzeł pod systemem DOS i dla sprawdzenia jego prawidłowej pracy przeprowadzić pewną liczbę łączności korzystając z programu terminalowego PAC4 lub innego przewidzianego do tego celu. Wpisy TNCPORT w zbiorze konfiguracyjnym BPQCFG.TXT są zbędne. Nie należy też ładować pliku BPQHTNC2.

2. Zapoznać się z instrukcją WINBPQ.DOC i skopiować zbiory BPQDLL.DLL i BPQCODE.386 do katalogu WINDOWS\SYSTEM.

3. Uruchomić system Windows i wywołać program terminalowy PAC4 w oknie DOS-u. Sprawdzić czy odbiór jest prawidłowy i przeprowadzić próbne łączności zwracając uwagę na wszystkie neprawidłowości pracy systemu Windows.

4. Wywołać i skonfigurować WinPack do pracy w trybie BPQ.

Jednym z możliwych źródeł konfliktów jest dostęp do złączy szeregowych, jeżeli są one zadeklarowane i dostępne pod systemem Windows (uwaga ta dotyczy szczególnie Windows 3.1/3.11). Zarówno oprogramowanie BPQ jak i system Windows instalują własne podprogramy obsługi przerwań złącza i powstałe w ten sposób konflikty mogą doprowadzić nawet do zawieszenia się systemu. W celu sprawdzenia, które złącza są widzialne i dostępne pod Windows można wywołać Terminal i sprawdzić dostępne złącza w jego konfiguracji. Złącze przeznaczone do wykorzystania przez oprogramowanie BPQ należy usunąć z SYSTEM.INI (skasować odpowiednie wpisy lub zamienić ja na komentarz). Jeżeli ma być to przykładowo złącze COM3 można zmienić wpis na "COM3IRQ=-1" (minus jeden). Złącze to jest wówczas niewidoczne dla systemu. Rzeczywiste przerwanie przeznaczone dla tego złącza nie może być oczywiście zajęte przez inne urządzenia. Numer przerwania jest b. często ustawiany za pomocą zworek na płytce komunikacyjnej. Zworki te są najczęściej podpisane na płytce a w wątpliwych przypadkach można się zapoznać z opisem płytki. Informacje o wolnych przerwaniach można uzyskać wywołując program diagnostyczny MSD wchodzący w skład instalacji Windows.

System Windows 95/98 pozwala na łatwiejsze ukrycie złącza. Należy poprostu założyć nowy profil sprzętowy nie uwzględniający go. Użytkownik systemu może założyć większą liczbę profili i korzystać z nich w zależności od potrzeb. Profile te mogą być też powiązane z konfiguracjami DOS-u zawartymi w pliku AUTOEXEC.BAT. Dokładniejsze informacje związane z zakładaniem i modyfikacjami profili znajdzie czytelnik w instrukcji do systemu Windows. Również i pod systemem Windows 95 złącze musi mieć przyznane przewanie do wyłącznej dyspozycji.

Oprogramowanie węzła BPQ traktuje program WinPack jako aplikację numer 1, co oznacza, że wszystkie połączenia z węzłem są łączone z WinPack. Również połączenia za skrzynką (za pomocą polecenia "BBS") z węzła są kierowane do skrzynki WinPack. Numer (priorytet) aplikacji znajduje się w zbiorze konfiguracyjnym PACKET.INI. W uzasadnionych przypadkach operator stacji może tam zmienić priorytet na inny.

Zmiana priorytetu np. na '4' i umieszczenie w konfiguracji węzła - BPQCFG.TXT - wpisu "APPLICATIONS=PMS,,SYSOP" oznacza, że WinPack będzie reagował na polecenie SYSOP nadane przez użytkownika węzła. Przyznanie priorytetu '5' (4+1) spowoduje reagowanie na polecenia "PMS" i "SYSOP". Jak widać każdemu poleceniu przypisana jest wartość dwójkowa: pierwszemu – 1, drugiemu - 2 (w tzm przykładzie brak polecenia), trzeciemu – 4 itd.

9.1. PROGRAMOWY KONTROLER TNC

W trybie BPQ WinPack korzysta z wewnętrznego programowego kontrolera TNC. Zachowuje on się jak kontroler TNC2 wyposażony w oprogramowanie TAPR. Naciśnięcie klawisza <return> przy braku połączenia powoduje wyświetlenie na ekranie monitu "cmd:". Kontroler reaguje na podany poniżej podzbiór rozkazów (rozkazy mogą być skrócone do części podanej dużymi literami):

Btext - definiuje tekst radiolatarni nadawany w odstępach czasu określonych parametrem BTINTERVAL podanym w zbiorze konfiguracyjnym BPQCFG.TXT. Wartość 0 powoduje wyłączenie nadawania tekstu. Tekst nadawany jest w postaci pakietów nienumerowanych UI. Adres docelowy jest podany w konfiguracji za pomocą parametru UNPROTO. Tekst może zawierać podane powyżej metasymbole. Domyślnie jest to tekst "WinPack/BPQ". Zdefiniowany tekst jest zapisany w zbiorze PACKET.INI w sekcji [BPQ]. W celu ładniejszego sformatowania tekstu operator może dodać tam znaki CR zapisywane w tekście w postaci ^M (daszka i litery M). Całkowita długość tekstu jest ograniczona do 250 znaków.

Nie należy mylić tekstu radiolatarni z identyfikacją IDMSG nadawaną w odstępach czasu ustalonych za pomocą parametru IDINTERVAL w zbiorze BPQCFG.TXT.

Connect - powoduje połączenie z węzłem.

Connect <znak> - połączenie z podaną stacją. Przykład "C OE1KDA".

Ctext - definiuje tekst powitalny. Zdefiniowane mogą być dwa teksty powitalne: tekst nadawany przez WinPack i tekst BPQ. Pierwszy z nich może zawierać metasymbole i może zostać uzupełniony o znaki CR (^M) podobnie jak tekst radiolatarni. Jest on również zapisany w sekcji [BPQ] w zbiorze PACKET.INI. Maksymalna długość tekstu jest ograniczona do 250 znaków.

Display - powoduje wyświetlenie aktualnych wartości parametrów.

Mask - służy do podania numerów monitorowanych kanałów. Przykład: "MASK 1,2,3,4" powoduje monitorowanie kanałów 1, 2, 3 i 4. Polecenie "MASK 0" powoduje wyłączenie podglądu wszystkich kanałów. Kanał służący do odbioru radiolatarni FBB musi mieć włączony podgląd (monitorowanie). Aplikacje współpracujące z oprogramowaniem BPQ mogą monitorować tylko włączone tutaj kanały. Wartość parametru MASK nie może być odczytana przez programy współpracujące (WinPack).

Mcom - dopuszczalne są dwa stany: ON i OFF. Służy do włączenia lub wyłączenia podglądu ramek (pakietów) kontrolnych.

Minbuffers - ustala minimalną liczbę wolnych buforów nadawczych węzła, przy której WinPack może jeszcze przekazywać dane do nadania. Domyślnie jest to liczba 30 buforów.

Monitor - włączenie (ON) lub wyłączenie (OFF) podglądu (monitorowania). Nie dotyczy pakietów radiolatarni FBB, które są zawsze monitorowane.

MTx - włączenie (ON) lub wyłączenie (OFF) podglądu (monitorowania) pakietów nadawanych przez węzeł - własnych pakietów.

Paclen - ustala długość części informacyjnej pakietów nadawanych przez WinPack do węzła BPQ. Wartość domyślna wynosi 120.

Unproto - podaje adres docelowy dla żądań synchronizacji ze skrzynką FBB. Przeważnie jest to znak skrzynki podany w konfiguracji WinPack, jednak w przypadku gdy trasa połączenia prowadzi przez węzły pośrednie należy podać trasę połączenia. Przykład: "SR6BBS-8,SR6DOP,SR9ZDN". Pierwszy znak jest znakiem skrzynki a pozostałe - węzłów na trasie połączenia.

Uport - definiuje kanał w którym nadawane są żądania synchronizacji do skrzynki FBB. Domyślnie jest to kanał nr. 1.

9.2. KONFIGURACJA POCZTY W TRYBIE BPQ

W połączeniach wychodzących używany jest znak skrzynki podany za pomocą polecenia BBSCALL w konfiguracji BPQCFG.TXT. W celu zastąpienia go przez znak węzła (NODECALL) należy zmodyfikować wpis w zbiorze PACKET.INI. W większości przypadków oba znaki są identyczne.

Użytkownicy korzystający z radiolatarni FBB muszą upewnić się, że parametr UNPROTO podaje właściwy znak skrzynki z ew. trasą połączenia a parametr UPORT – właściwy numer kanału.

Polecenie WAITCON w skrypcie BBS.TXT i innych nie spełni swojej roli ponieważ WinPack uzyskuje natychmiast połączenie z węzłem BPQ. W skryptach należy więc używać poleceń WAITFOR, WAITLINE i WAITPROMPT. Przykład:

SEND C $BBS

WAITPROMPT

10. DLA ZAAWANSOWANYCH

10.1. PODPISY POD WIADOMOŚCIAMI

WinPack pozwala na dodanie do wiadomości uprzednio przygotowanych podpisów. Podpisy te powinny się znajdować w zbiorach o rozszerzeniach SIG w katalogu WINPACK. Liczba zbiorów jest dowolna. W archiwum programu znajduje się przykładowy zbiór o nazwie WINPACK.SIG. Zbiory mogą zawierać uprzednio wymienione metasymbole.

Spośród założonych zbiorów operator może wybrać jeden, który jest domyślnie dołączany do wiadomości po włączeniu automatycznego dodawania podpisu ("Auto Signature"). Wyboru zbioru domyślnego dokonuje się za pomocą menu "Options", "Signature Setup", "Default Signature" ("Opcje", "Konfiguracja podpisu", "Podpis domyślny").

Operator może też wyłączyć automatyczne podpisywanie i dodawać podpis ręcznie korzystając z przycisku ekranowego lub menu ("Konfiguracja" i menu w oknie edytora). Wywołanie punktu z menu lub naciśnięcie przycisku prawym klawiszem myszy pozwala na wybór dowolnego z istniejących zbiorów natomiast naciśnięcie przycisku lewym klawiszem myszy dodaje podpis domyślny.

Nowo założone zbiory z podpisami są widoczne w spisie dopiero po ponownym uruchomieniu WinPack.

10.2. TEKSTY TALK.TXT I BYE.TXT

W odpowiedzi na rozkaz "/TALK" nadawany jest tekst zawarty w zbiorze TALK.TXT znajdującym się w głównym katalogu programu. Tekst pożegnalny znajduje się w zbiorze BYE.TXT również umieszczonym w tym samym katalogu. Oba zbiory mogą zawierać metasymbole. Operator może założyć dodatkowo większą liczbę zbiorów tekstowych o nazwach TALK1.TXT, TALK2.TXT, ...,TALK9.TXT, BYE1.TXT, BYE2.TXT itd. WinPack wybiera w takim wypadku przypadkowy tekst z jednego ze zbiorów co dodaje swego rodzaju element urozmaicenia.

10.3. ZMIANY W PASKU NARZĘDZIOWYM

Pasek narzędziowy zawiera przyciski ułatwiające dostęp do najczęściej używanych funkcji programu. W zależności od osobistych upodobań operator może do pewnego stopnia zmodyfikować pasek narzędziowy zmieniając:

- odstęp między przyciskami. Odstęp ten jest zdefiniowany za pomocą parametru BUTTON_GAP w sekcji [TERMINAL] zbioru PACKET.INI.

- piktogramy na przyciskach. Piktogramy znajdują się w katalogu ICONS w zbiorach noszących nazwy związane z funkcją przycisku. Użytkownik programu może podstawić tam własne piktogramy. Zbiory zawierające piktogramy mogą mieć format ICO lub BMP. Rozmiary obrazków w formacie ICO są ograniczone do 32 x 32 punktów i do ich narysowania konieczne jest użycie specjalnego edytora dysponującego tym formatem. Rozmiary obrazków w formacie BMP nie są z definicji ograniczone - autor musi tu sam zwrócić uwagę aby zmieściły się na przycisku. Liczbę kolorów należy ograniczyć do maksimum 256.

Możliwe jest też dodanie przycisków służących do wywołania programów pomocniczych.

10.4. PRAWY PRZYCISK MYSZY

Za pomocą prawego przycisku myszy można wywołać:

- menu kontekstowe w oknie edytora.

- zmienić zakres wskazań wskażnika szybkości (CPS) w oknach informujących o przebiegu transmisji dwójkowej YAPP lub wymiany poczty skomprymowanej.

- zaktualizować wskazania znaku korespondenta w lewym dolnym rogu ekranu (ważne w czasie połączeń wychodzących prowadzonych przez węzły sieci).

10.5. USŁUGA REQFIL

WinPack jest wyposażony w serwer REQFIL, którego usługi są wywoływane za pomocą wiadomości REQFIL adresowanych do jego skrzynki elektronicznej. Wiadomość zatytułowana "/REQFIL OPIS.TXT" spowoduje nadanie zbioru o tej nazwie do jej autora. Zbiory są nadawane w formacie tekstowym lub w postaci zakodowanej 7 Plus jeżeli zawierają dane dwójkowe.

Podstawowy katalog dla serwera jest zdefiniowany w sekcji [TERMINAL] za pomocą parametru PUB_DIR. Domyślnie jest to katalog WINPACK\PUB. Katalog ten zawierać katalogi podrzędne np. katalogi tematyczne.

Dokumenty HTML zawierają przeważnie dodatkowe ilustracje, tło itp. W odpowiedzi na żądanie zbioru graficznego stanowiącego uzupełnienie dokumentu HTML Winpack poszukuje go nie tylko w katalogu PUB ale także i w katalogu HTMLIB. Katalog ten jest więc dobrym miejscem do umieszczenia w nim dodatków do do dokumentów HTML tak aby nie mieszały się z innymi informacjami.

10.6. KATALOG WINPACK\TEMP

Katalog ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez WinPak. Nie należy umieszczać w nim żadnych zbiorów ani katalogów podrzędnych. Zakładane tam przez WinPack zbiory tymczasowe (np. w trakcie kodowania i dekodowania 7 Plus) są automatycznie kasowane przez program.

10.7. REJESTRACJA BŁĘDÓW W KOMUNIKACJI

WinPack rejestruje w zbiorze COMMERR.TXT błędy występujące w trakcie łączności jeżeli sam zarządza złączami szeregowymi. We współpracy z programami BPQ, Flexnet i "SV2AGW packet engine" WinPack nie ma bezpośredniego dostępu do złączy i nie jest poinformawany o występowaniu błędów.

Dziennik błędów znajduje się w głównym katalogu programu i jest samoczynnie zakładany w miarę potrzeby. Brak zbioru oznacza, że jak dotąd nie występowały błędy godne rejestracji. Zalecane jest zapoznanie się z zawartością dziennika w przypadku częstego (regularnego) występowania błędów i zakłóceń w trakcie transmisji poczty skomprymowanej, zbiorów itp.

Najczęstszym rodzajem błędów są przepełnienia bufora odbiorczego spowodowane niedostateczną szybkością odbioru znaków z bufora przez Windows. Zalecane jest upewnienie się czy stosowane do łączności pakiet radio złącze szeregowe jest wyposażone w buforowany obwód komunikacyjny typu 16550 i czy bufor wewnętrzny (FIFO) jest włączony. Użytkownicy starszych wersji systemu Windows (3.1) mogą się zaopatrzyć w sterownik korzystający z bufora FIFO np. CYBERCOM.DRV. Nowsze wersje systemu (Windows 95/98 a także 3.11) obsługują bufor bezproblemowo, czasami jednak tylko jedno z zainstalowanych złączy jest w niego wyposażone. W przypadku gdy zainstalowane złącza są wyposażone w obwody komunikacyje starszego typu pozostaje zakup dodatkowej płytki komunikacyjnej.

Można także zmniejszyć szybkość transmisji w łączu prowadzącym do kontrolera TNC. W krańcowym przypadku może ona być równa szybkości transmisji w kanale radiowym (w miarę możliwości należy jednak stosować większe szybkości) - a więc nawet 1200 bit/sek przy tej samej szybkości transmisji w kanale radiowym.

Istotnym czynnikiem hamującym pracę systemu może być zbyt duża rozdzielczość kolorów albo powolny sterownik graficzny. Można więc zredukować liczbę kolorów do 256 i ew. postarać się o nowszy sterownik graficzny. Sterowniki są dostępne w Internecie i rozpowszechniane na dyskach CD-ROM wydawanych przez czasopisma komputerowe.

W środowisku Windows 98 czasami występuje spowolnienie pracy po pewnym czasie pracy systemu - błędy przepełnienia bufora pojawiają się dopiero w trakcie łączności. Autor programu zaobserwował wprawdzie ich występowanie ale nie znalazł konkretnych przyczyn. Jedynym proponowanym przez niego rozwiązaniem jest ograniczenie długości bufora FIFO (we właściwościach złącza w menadżerze urządzeń).

10.8. KLAWISZE SKRÓTÓW

Kombinacje klawiszy CTRL-F1 do CTRL-F9 służą do wywwołania i wprowadzenia do okien nadawczego lub edytora uprzednio przygotowanych tekstów. Teksty muszą być wpisane przez operatora do zbioru konfiguracyjnego PACKET.INI do sekcji [SHORTCUTS]. Maksymalna długość tekstu wynosi 500 znaków. W tekstach mogą występować metasymbole.

Przykłady:

F1=Wita cię OE1KDA^M

F2=c oe1xab^Mll 10^Mb^M

Przykład z użyciem metasymboli:

F4=De $MYCALL $HH:$NN >>^M

(Ciąg ^M odpowiada znakowi <return>.)

Wczytanie tekstu do okna wymaga umieszczenia znacznika w pożądanym miejscu i naciśnięcia odpowiedniej kombinacji kalwiszy.

10.9. ZAPOWIEDZI

WinPack może wykorzystywać płytkę muzyczną do zapowiadania różnych interesujących dla operatora wydarzeń jak np. uzyskanie i przerwanie połączenia, nadejście poczty, wiadomości otrzymane ze skrzynek DX-Cluster i teksy nadane przez korespondenta za pomocą polecenia "/talk". Do włączenia lub wyłączenia zapowiedzi służy punkt "Use Speech" w menu konfiguracji. Do prawidłowej pracy wymagane jest zainstalowanie sterownika fonicznego (multimedialnego) MCI.VBX.

Zapowiedzi są zawarte w zbiorach o rozszerzeniu WAV w katalogu WINPACK\WAV, przykładowo CONN.WAV zawiera informację o uzyskaniu połączenia. Operator może nagrać i umieścić w tym katalogu własne zapowiedzi. Do nagrania wystarczy podłączenie mikrofonu do płytki muzycznej i skorzystanie ze standardowo dodanego do niej oprogramowania. Umieszczenie w katalogu WINPACK\WAV zbioru o nazwie SR6DOP.WAV spowoduje jego odtworzenie po uzyskaniu połączenia z tym węzłem itd. Zbiory foniczne WAV muszą być nagrane w systemie monofonicznym, 8-bitowo i z częstotliwością próbkowania 11 kHz.

WinPack może także odtwarzać pliki foniczne MIDI – w przypadku braku zbioru WAV poszukiwany jest zbiór MIDI o tej samej nazwie.

10.10. HASŁA DOSTĘPU

Użytkownicy skrzynek elektronicznych wielu systemów mogą zabezpieczyć dostęp do własnej skrytki za pomocą hasła. Także uprawnienia operatora skrzynki otrzymuje się dopiero po podaniu prawidłowego hasła dostępu. Dostęp do obszarów chronionych hasłem wymaga najczęściej podania odpowiedniego rozkazu i po odebraniu odpowiedzi skrzynki nadania hasła lub wybranych z niego znaków (skrzynka nadaje w takim przypadku ciąg liczb stanowiących numery potrzebnych znaków). Dla wygody operatora wiele programów terminalowych generuje odpowiedzi automatycznie w oparciu o hasła zapisane w odpowiednim zbiorze. WinPack generuje automatycznie hasła dostępu (typu dostępu dla operatora) dla skrzynek systemów F6FBB i G1NNA. Algorytmy i sposoby korzystania z haseł dla innych systemów skrzynek podane są w ich instrukcjach.

W celu wygenerowania właściwej odpowiedzi WinPack musi być poinformowany o systemie skrzynki, operator musi też odpowiednio zmodyfikować skrypt BBS.TXT i oczywiście umieścić na dysku zbiór zawierający samo hasło. Dla skrzynek F6FBB należy w menu konfiguracji w punkcie "Password" ("Hasło dostępu") zaznaczyć pozycję "F6FBB", zmodyfikować plik BBS.TXT korzystając z przykładu SCRIPTS\FBBPASS.TXT i zapisać hasło dostępu w zbiorze WINPACK\PASS_FBB.TXT. Do archiwum WinPack dodano przykład takiego zbioru.

Dla skrzynek G1NNA należy zaznaczyć pozycję "G1NNA" jak wyżej, zmodyfikować skrypt BBS.TXT w oparciu o przykład SCRIPTS\NNAPASS.TXT i zapisać hasło w zbiorze WINPACK\PASS_NNA.TXT – również i tu załączono przykład.

10.11. PRZECIĄGANIE I UPUSZCZANIE

Za pomocą przeciągania i upuszczania można przenosić zbiory z menadżera (administratora) plików do WinPack w celu ich nadania do kontrolera TNC. Przenoszenie jest ignorowane w trakcie odczytu poczty albo wykonywania skryptów rozkazowych przez WinPack.

Zbiory o rozszerzeniach TXT albo BAT są nadawane w trybie tekstowym (ASCII), natomiast zbiory o rozszerzeniach wyraźnie wskazujących na zawartość dwójkową j.np. EXE czy COM są nadawane przy użyciu protokółu YAPP. Po przeniesieniu zbioru o niejasnej dla WinPack zawartości i dla zbiorów o rozszerzeniu DOC wyświetlane jest zapytanie.

Zbiory tekstowe są nadawane do kontrolera TNC nawet w przypadku braku połączenia. Ma to sens gdy np. zawierają one rozkazy konfiguracyjne dla kontrolera. W innych przypadkach operator powinien się najpierw upewnić o celowości swojej akcji. Zbiory dwójkowe mogą być transmitowane tylko w czasie połączenia ale i w tym przypadku operator powinien się upewnić czy strona przeciwna jest gotowa do odbioru w protokóle YAPP.

Przeciągnięcie i upuszczenie zbioru do otwartego okna edytora powoduje zastąpienie dotychczasowej treści okna przez zawartość zbioru. Upuszczenie zbioru w innym miejscu jest ignorowane.

10.12. EDYTOR ODNOŚNIKÓW

Edytor odnośników (ang. link editor) służy do umieszczenia odnośników w tekście nadawanych wiadomości i zapewnia ich właściwy format. Odnośniki te są wykorzystywane przez program WinPack u korespondenta do automatycznego nadania wiadomości.

Operator musi wypełnić następujące pola:

TO=

Znak adresata wiadomości,

AT=

Skrzynka macierzysta adresata,

TITLE=

Tytuł wiadomości.

CONTENT=

Tekst wiadomości, może zawierać metasymbole jeżeli adresat korzysta z WinPack. W często spotykanym przypadku wykorzystania odnośników w żądaniach usługi REQFIL tekst jest będny.

Przykład:

Umieszczenie w tekście biuletynu odnośnika pozwalającego użytkownikom WinPack na automatyczne zażądanie przysłania przez REQFIL zbioru OPIS.TXT:

- w oknie edytora odnośników należy więc wpisać:

"TO=" OE1KDA

"AT=" OE1XAB

"TITLE=" /REQFIL OPIS.TXT

Dalsza treść jest zbędna.

- po naciśnięciu przycisku "Ok" w tekście biuletynu umieszczany jest odnośnik w postaci:

<TO=OE1KDA@OE1XAB" TITLE="/REQFIL OPIS.TXT">

- korespondent czytający wiadomość może (pod warunkiem, że korzysta z WinPack w wersji 6.4 lub nowszej) podwójnie nacisnąć myszą odnośnik i wysłać w ten sposób żądanie REQFIL.

Oczywiście odnośniki można umieszczać nie tylko w biuletynach ale i we wiadomościach prywatnych. Użytkownicy innych programów terminalowych nie mogą wprawdzie nadać wiadomości/żądania automatycznie, mogą jednak skorzystać z wydzielonej optycznie (za pomocą "<>") informacji w celu ściągnięcia pożądanych danych.

Odnośniki mogą być wykorzystane i do innych celów np. pokwitowania odbioru wiadomości. W powyższym przykładzie odnośnik nie zawierał treści (pola CONTENT) – jego treść stanowiła więc pusta linia. W innych przypadkach korzystne może być podanie treści. Odnośnik z treścią ma następujący format:

<TO="OE1KDA@OE1XAB" TITLE="Pokwitowasnie" CONTENT="Treść pokwitowania">.

Jak wynika z przytoczonych przykładów pierwsze dwa pola są obowiązkowe, natomiast trzecie jest dowolne. Zawartość pól jest podana w cudzysłowie ("") lub między apostrofami (''). Odnośniki we wiadomościach w formacie HTML muszą być otoczone apostrofami. W treści można umieścić ciągi "^M" oznaczające jak zwykle przeniesienie do nowej linii. Całkowita długość odnośnika nie może przekraczać 250 znaków.

Przykład odnośnika zawartego we wiadomości HTML zgodnej ze standardem AX25MAIL:

<A HREF="ax25mail: To='oe1kda@oe1xab.#oe1.aut.eu' Title='/REQFIL FILE1.TXT' Content='/REQFIL FILE2.TXT'">List do Krzyśka</A>

Odnośnik ten funkcjonuje zarówno w przeglądarce internetowej jak i w czasie odczytu w WinPack.

10.13. USŁUGI DODATKOWE

WinPack może współpracować z programami świadczącymi świadczącymi usługi dodatkowe. Programy te analizują strumień odbieranych danych i reagują na zawarte w nich specjalne życzenia. Mogą one np. nadawać automatycznie odpowiedzi, pożądane zbiory czy pokwitowania odbioru.

Dane odebrane są najpierw przeglądane przez WinPack w poszukiwaniu w tytułach ciągów znaków zaczynających się od '/' i poszukuje w katalogu SERVERS programów noszących zamieszczoną po ukośnej kresce nazwę. Po znalezieniu w tytule np. ciągu "/REQCFG" poszukuje on programu REQCFG i jeżeli program jest dostępny wywołuje go i przekazuje wiadomość do dalszej analizy.

W archiwum dystrybucyjnym WinPack zawarte są trzy programy usługowe REQCFG, REQDIR i REQFIL. W celu zapoznania się z ich działaniem można nadać do samego siebie wiadomość zawierającą w tytule ciąg "/REQCFG" i zapoznać się z odpowiedzią. Zbiór SERVERS.ZIP zawiera kod źródłowy jednego z programów w języku Visual Basic. Może on stanowić przykład dla programistów pragnących pisać podobne programy.

W katalogu SERVERS\RECEIVE znajdują się programy usługowe przetwarzające wszystkie wiadomości prywatne. W archiwum WinPack znajduje się jeden z programów tej kategorii – ACK. Analizuje on treść wiadomości w poszukiwaniu linii zaczynających się od poleceń /QSL albo /ACK. Po znalezieniu jednego z wymienionych poleceń nadaje on potwierdzenie odbioru do nadawcy wiadomości. Parametry konfiguracyjne programu znajdują się w zbiorze SERVERS\RECEIVE\ACK.INI.

Trzecią kategorię stanowią programy przetwarzające nadawaną pocztę. Są one umieszczone w katalogu SERVERS\SEND. Przykładem jest program BACKUP umieszczający kopie nadawanych wiadomości w katalogu ARCHIVE\SEND. Operatorzy nie życzący sobie sporządzania kopii powinni usunąć lub skasować zbiór SERVERS\SEND\BACKUP.EXE.

Do statniej kategorii należą programy przetwarzające odebrane biuletyny. Przeznaczony jest dla nich katalog SERVERS\BULLS. Program sprawdzający sygnaturę PGP jest dostępny u autora WinPack na żądanie. Wymaga on zainstalowania programu PGP, który jest dostępny w Internecie również w wersjach bezpłatnych. Konieczne jest też zapoznanie się z zasadami kodowania i dekodowania PGP. W łącznościach amatorskich dozwolone jest jedynie dodawanie sygnatury PGP pozwalającej na stwierdzenie autentyczności wiadomości, natomiast niedozwolone jest kodowanie tekstu wiadomości. W niektórych karajach np. w W. Brytanii nawet sygnatury PGP stanowią tabu.

10.14. PROGRAMY DODATKOWE

WinPack udostępnia korespondentom zestaw rozkazów zdalnych rozpoczynających się od ukośnej kreski. Zestaw ten może być uzupełniony przez dodanie programów zewnętrznych, które muszą być umieszczone w katalogu EXTERN. Po odebraniu rozkazu nie znajdującego się w zestawie standardowym WinPack poszukuje programu o tej nazwie i w przypadku znalezienia wywołuje go. Przykładem programu dodatkowego jest LOC służący do obliczania odległości między korespondentami i kierunku anten. Jest on wywoływany za pomocą polecenia "/LOC".

Programy te mogą być także wywoływane lokalnie przez operatora stacji – w trakcie połączenia wywołania muszą być poprzedzone apostrofem np. '/LOC, w przypadku braku połączenia są to zwykłe polecenia j.np. /LOC ale dopuszczalne jest także poprzedzenie apostrofem.

Zasady pisania programów dodatkowych są b. podobne do zasad pisania programów z grupy PG dla skrzynek F6FBB (patrz poz. [4]). Przykładowy program pn. DEMO znajduje się w zbiorze EXTERN.ZIP na dysku instalacyjnym. Jest on napisany w języku Visual Basic. Kod źródłowy modułu FRMEXT.FRM można jednak przejrzeć w zwykłym edytorze ASCII a zawarte w nim komentarze mogą stanowić cenną pomoc dla programisty. Sam program może być łatwo dostosowany do własnych potrzeb.

Przykładowymi dziedzinami zastosowań programów mogą być dostępy do baz danych, dysków CD-ROM, gry sterowane zdalnie itp.

10.15. DODAWANIE PROGRAMÓW DO MENU

Po zainstalowaniu WinPack użytkownik znajdzie w menu "File" ("Plik") dwa nie wymienione dotąd punkty: "Selection List Editor" i "Start Alarms". Są to (dodane w dalej opisany sposób) wywołania dwóch programów znajdujących się w archiwum WinPack.

Pierwszy z nich "Selection List Editor" służy do modyfikowania zbiorów SELECT.TXT i AUTOTIME.TXT. Po uruchomieniu programu można wywołać pomoc posługując się klawiszem F1. Pozycja "Start Alarms" służy do wywołania programu alarmującego akustycznie operatora po odebraniu przez WinPack wybranych słów lub zwrotów. Również i tutaj klawisz F1 wywołuje tekst pomocy.

Oba te programy ilustrują jak można dodać do menu WinPack dowolne potrzebne programy. Dla każdego z dodawanych do menu programów należy w katalogu WINPACK założyć zbiór o tej samej nazwie i rozszerzeniu XTR. Zbiory te zawierają od dwóch do pięciu linii i mają następujący format:

- linia pierwsza zawiera tekst wyświetlany w menu, dla programów które z jakichś względów nie powinny być (np. czasowo) widoczne w menu linia musi być pusta.

- w linii drugiej podana jest ścieżka dostępu do wywoływanego programu. Ścieżka może być podana w pełnej postaci lub w odniesieniu do katalogu WINPACK (zawiera ona wówczas symbol $WINP_PATH zastępowany przez rzeczywistą nazwę katalogu). Przykład:

$WINP_PATH\THINGDIR\PROGRAM.EXE

Zakładając, że WinPack jest zainstalowany w katalogu D:\HAMRADIO\WINPACK zapis powyższy po zastąpieniu symbolu oznacza:

D:\HAMRADO\WINPACK\THINGDIR\PROGRAM.EXE

- trzecia linia decyduje o tym czy program jest uruchamiany automatycznie po wywołaniu WinPack czy też ręcznie przez operatora. Zawiera ona słowa True (dla wywołania automatycznego) lub False (standardowo).

- analogicznie do poprzedniej linia czwarta decyduje o automatycznym zakończeniu pracy danego programu w momencie wyłączenia WinPack. Zawiera ona również jedno ze słów True (automatyczne zakończenie) albo False (standardowo).

- linia 5 (dla wersji 6.4 i nowszych i nieobowiązkowa) zawiera nazwę zbioru graficznego zawierającego symbol pojawiający się na przycisku w pasku narzędziowym. Przykład:

BUTTON=$WINP_PATH\ICONS\OBRAZEK.ICO

Na przycisku zostanie wyświetlony symbol zawarty w zbiorze OBRAZEK.ICO. Symbole mogą mieć format graficzny ICO lub BMP.

Zamiast symbolu można podać tekst wyświetlany na przycisku, należy tyko zwrócić uwagę, że zmieszczą się na nim najwyżej dwie litery. Przykład:

BUTTON="MT"

Brak piątej linii spowoduje brak przycisku w pasku narzędziowym. Ponieważ pasek narzędziowy służy do szybkiego wywoływania najczęściej potrzebnych funkcji (programów) należy się zastanowić co powinno się na nim znaleźć a co jest rzadziej stosowane.

Przykłady:

1) Dodanie "Notatnika" do menu.

Należy założyć zbiór NOTEPAD.XTR o następującej treści (ścieżka dostępu przykładowa):

Notatnik

c:\windows\notepad.exe

False

False

2) Modyfikacja zbioru ALARM.XTR tak, aby program alarmujący był wywoływany automatycznie:

- w linii 3 należy zamiast "False" wpisać "True".

3) Dodanie przycisku w pasku narzędziowym. W zbiorze ALARM.XTR należy dodać linię:

Button=$WINP_PATH\ICONS\CLOCK.ICO

4) Przeglądanie dziennika pracy (de-)kodera 7 Plus przy użyciu Notatnika. Należy założyć zbiór VIEWLOG.XTR o następującej treści:

Dziennik 7plus

C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE $WINP_PATH\7PLUSLOG.TXT

False

False

Uwaga dla programistów:

Uruchamiając wybrany program WinPack nie zmienia katalogu roboczego dlatego też program musi poszukiwać potrzebnych mu zbiorów pomocniczych w oparciu o własną ścieżkę dostępu. Programując w języku Visual Basic należy więc skorzystać z metody App.Path a w 'C' odczytywać argv[0].

10.16. ARGUMENTY WYWOŁANIA WINPACK

W wywołaniu WinPack (począwszy od wersji 5.5) możliwe jest podanie w wywołaniu podanych dalej argumentów. Wybrane argumenty należy wpisać w polu "wiersz polecenia" we właściwościach programu. Przykład: "C:\WINPACK\PACKET.EXE /NOCOM".

Argumenty:

/MODEM – WinPack pracuje w trybie obsługi modemu telefonicznego zamiast TNC.

/NOSPLASH – w fazie startowej nie jest wyświetlany obraz SPLASH.BMP.

/AUTOPRUNE – automatyczne czyszczenie spisu biuletynów w momencie startu programu.

Trzy następne argumenty są związane ze współpracą z programem satelitarnym WISP. Są przewidziane do użycia w wywołaniu WinPack przez GSC (Wisp) w okresach między przelotami satelitów. Argumenty /AUTOBBS i /NOCOM mogą być użyte i w innych sytuacjach.

/AUTOBBS – powoduje rozpoczęcie automatycznej sesji łączności ze skrzynką w 30 sekund po uruchomieniu programu. Możliwe jest podanie innego opóźnienia np. /AUTOBBS15 oznacza opóźnienie 15 minut od momentu startu programu.

"/AUTOEXIT" – zakończenie pracy programu po 1 minucie od końca sesji łączności ze skrzynką. Przewidziany do  użycia z "/AUTOBBS".

"/NOCOM" – WinPack nie używa złącza szeregowego i jest wywołany tylko w celu odczytu poczty.

Dalsze argumenty:

"/USER=" - pozwala na podanie znaku użytkownika w przypadku korzystania z programu na stacji klubowej lub gdy w rodzinie jest więcej krótkofalowców. Najlepiej dla każdego z użytkowników założyć oddzielny symbol wywoławczy z pasującym argumentem. Przykład: /USER=OE1KDA .

Dla każdego z użytkowników zakładana jest osobna kopia zbioru PERSONAL.TXT mosząca w nazwie znak użytkownika np. OE1KDA.TXT. Dla przypomnienia: zbiór zawiera konfigurację poczty (patrz okno "Personal/BBS Info"). Dla każdego z użytkowników zakładane są oddzielne katalogi dla poczty nadawanej i odbieranej.

W zbiorze STARTUP.TXT należy użyć symbolu $MYCALL zamiast znaku wywoławczego np. w rozkazie "SEND MYCALL $MYCALL". W meldunkach radiolatarni FBB poszukiwane są informacje dla wszystkich użytkowników programu i dla każdego z nich jest prowadzony osobny spis.

Przed pierwszym użyciem programu w konfiguracji dla wielu użytkowników należy nadać wszystkie oczekujące wiadomości i odczytać wszyskie nowe ze względu na niebezpieczeństwo przypadkowego skasowania przy zmianie konfiguracji.

Wiadomości oczekujące na retransmisję do sieci będą przekazane dopiero po wywołaniu WinPack przez ich autora a nie w czasie korzystania z programu przez innego użytkownika. Waiadomości prywatne dla danego użytkownika są odczytywane jedynie w czasie korzystania przez niego z programu.

Jako polecenie odczytu biuletynów należy wstawić "lr $num-" ponieważ przy "lr" wiadomości byłyby odczytywane wielokrotnie – po jednym razie dla każdego z użytkowników. Uwaga ta nie odnosi się do odbioru sposów za pośrednictwem radiolatarni FBB.

10.17. DYNAMICZNA WYMIANA DANYCH

Dynamiczna wymiana danych (DDE – ang. Dynamic Data Exchange) jest mechanizmem systemu Windows służącym do komunikacji i automatycznej wymiany danych między dostosowanymi do tego aplikacjami (programami). WinPack począwszy od wersji 5.2 jest również przystosowany do korzystania z mechanizmu DDE jako nadawca – źródło - danych. Oczywiście adresat danych musi być przystosowany do ich odbioru – spełniać wymagania stawianie przez standard DDE. Wymagania te spełnia wiele programów znanych firm. Jako przykład dla programistów na dysku dystrybucyjnym załączono zbiór DDE.ZIP zawierający prosty program odbiorcę danych przez kanał DDE. Możliwymi dziedzinami zastosowań takich programów są:

- odczytywanie z krótkofalarskiej bazy danych (z dysku CD) szczegółowych informacji dotyczących stacji, o której donosi odebrany meldunek DX-owy.

- sterowanie rotorem antenowym w oparciu o odczytane informacje i znajomość własnego położenia.

- gra komputerowa (np. szachy) do zdalnego wykorzystania. Dzięki komunikacji z WinPack nie musi ona sama kontaktorać się z kontrolerem TNC.

10.18. OBSŁUGA MODEMU TELEFONICZNEGO

Po wywołaniu z argumentem "/MODEM" WinPack pracuje w trybie obsługi modemu telefonicznego. Użytkownicy pragnący naprzemian korzystać z WinPack w trybach obsługi modemu i kontrolera TNC powinni założyć dwa skróty (symbole) służące do jego wywołania – raz z parametrem "/MODEM" a raz bez.

W trybie telefonicznym w linii tytułowej dodany jest tekst "(Modem)". Użytkownik nie może korzystać ze skomprymowanej transmisji poczty i zbiorów i oczywiście nie może odbierać komunikatów radiolatarni FBB.

Począwszy od wersji 6.4 WinPack zapisuje dwie konfiguracje złącza komunikacyjnego: jedną dla trybu obsługi modemu i drugą dla trybu TNC.

Poniżej podano przykładowy skrypt BBS.TXT dla połączenia ze skrzynką F6FBB przez telefon. W skrypcie podano fikcyjny numer telefoniczny.

HOTKEY F2

TITLE Połączenie z lokalną skrzynką

;Na początku można nadać rozkazy inicjalizujące modem.

;Zalecane jest nadanie co najmniej rozkazu ATZ

;ponieważ otrzymanie odpowiedzi OK upewnia,

;że modem pracuje prawidłowo

send AT&F&D3&R0\V4S7=40

waitline OK

;Wybieranie numeru.

send ATDT01205654321

;Oczekiwanie na monit.

waitfor Callsign :

send OE1KDA

waitfor Password :

send QKVRTX

;Oczekiwania na znak gotowości skrzynki

;Lepiej podać tutaj rzeczywisty tekst

;aniżeli polecenie WAITPROMPT

waitfor OE1XAB>

11. ZBIÓR KONFIGURACYJNY PACKET.INI

Zgodnie z przyjętą praktyką większość danych konfiguracyjnych programu znajduje się w zbiorze PACKET.INI leżącym w katalogu WINPACK. Większość danych jest wprowadzana do niego za pomocą odpowiednich punktów menu programu ale niektóre z nich mogą być zmienione lub wprowadzone jedynie za pomocą edytora. Ponieważ PACKET.INI jest zbiorem tekstowym do jego modyfikacji można użyć dowolnego edytora ASCII np. Notatnika Windows. Nie należy korzystać z edytorów umieszczających w tekście znaki formatujące j.np. Worda. Przed dokonaniem zmian należy zakończyć pracę WinPack ponieważ przed zakończeniem pracy program przepisuje dane konfiguracyjne z pamięci do zbioru co mogłoby doprowadzić do skasowania zmian.

Zbiór jest podzielony na sekcje, których nazwy są zawarte w nawiasach kwadratowych np. "[TNC]". Poniżej podano szczegóły dotyczące parametrów, które mogą być zmienione przez operatora.

Sekcja [TERMINAL]

BUTTON_GAP – odstęp między przyciskami w pasku narzędziowym wyrażony w punktach ekranowych. Domyślnie 0.

EXTERN_MINIMIZED – decyduje o tym czy programy dodatkowe i usługowe pracują z otwartymi oknami czy też ze zmniejszonymi do postaci symbolu. Domyślnie – FALSE.

EXTERN_FOCUS – decyduje o tym czy okna tych programów są oknami aktywnymi czy też nie. W wersjach WinPack od 6.3 domyślnie FALSE, w poprzednich TRUE.

Zmiana parametru "MINIMIZE_TIME=0" na inną wartość np. "MINIMIZE_TIME=10" spowoduje, że program minimalizuje okno do postaci symbolu po podamym czasie braku akcji operatora – w tym przykładzie po 10 minutach.

MODEM_IDLE_SECS – czas braku aktywności w trakcie połączenia przez modem telefoniczny. Po jego przekroczeniu połączenie zostaje przerwane. Domyślnie 60 sekund.

Zmiana parametru "PAUSE_SECONDS=0" na inną wartość np. "PAUSE_SECONDS=10" spowoduje automatyczne wprowadzenie pauzy (w tym przykładzie 10 sek) w trakcie przewijania treści okna odbiorczego.

NO_CONNECTED_NAME – podaje wartość domyślną dla zmiennej $CONNECTED_NAME w przypadku gdy korespondent nie jest zapisany w książce adresowej WinPack.

PERMANENT_YAPP_LOG – WinPack prowadzi dziennik transmisji zbiorów przy użyciu protokółu YAPP. Dziennik ten umieszczany jest w katalogu MAIL\RECEIVE i wymieniany w spisie poczty z atrybutem 'X'. Zmiana parametru na "PERMANENT_YAPP_LOG=TRUE" powoduje umieszczenie dziennika w katalogu TEXT.

PUB_DIR – definiuje ścieżkę dostępu do katalogu publicznego. Domyślnie jest to WINPACK\PUB.

RECONNECT_DELAY – definiuje czas, po upływie którego podejmowana jest ponowna próba nawiązania połączenia po jego przerwaniu. Patrz: skrypty.

REPLY_QUOTE – Naciśnięcie prawym klawiszem myszy przycisku "Reply To Sender" ("Odpowiedź dla nadawcy") lub "Reply To Topic" ("Odpowiedź do rubryki") w czasie odczytu poczty powoduje otwarcie okna edytora i umieszczenie w nim tekstu oryginalnej wiadomości w formie cytatu tzn. każda z linii tekstu jest poprzedzona znakiem ">". Zmiana parametru na "REPLY_QUOTE=*" powoduje, że tekst cytatu nie jest poprzedzany żadnym znakiem.

RIGHT_CLICK_WIN95 – począwszy od wersji 6.4 naciśnięcie prawego klawisza myszy w oknie edytora powoduje wyświetlenie menu kontekstowego WinPack. W starszych wersjach wyświetlane było standardowe menu kontekstowe Windows 95/98. Użytkownicy pragnący otrzymać menu kontekstowe Windows powinni zmienić parametr z FALSE na TRUE.

DATE_TIME_FORMAT służy do wybrania formatu wyświetlania daty i czasu w linii tytułowej. Domyślnie jest to format "dd mmm yyyy hh:nn" (przykład "02 Nov 1998 13:45"). Innymi przykładowymi możliwościami są "yyyy-mm-dd hh:nn" (format ISO 8601) albo "yyyy-mmm-dd".

TIME_ZONE służy do podania nazwy strefy czasowej (wyświetlanej w linii tytułowej) i ew. różnicy w stosunku do czasu systemowego. Format "TIME_ZONE=AAA[nn]", gdzie AAA jest dowolnym trzyliterowym oznaczeniem strefy a [nn] – (nieobowiązkową) różnicą czasu. Domyślnie - "TIME_ZONE=UTC". Założono tu, że czas systemowy jest równy czasowi UTC. Dla czasu środkowoeuropejskiego zapis "TIME_ZONE=UTC1" spowoduje wyświetlenie strefy UTC w tytule i odliczenie godziny róźnicy. Począwszy od wersji 6.41 oznaczenia mogą mieć długość różną od 3 znaków. W nazwie można używać tylko liter. Przykładowy zapis dla Polski - "TIME_ZONE=CSE".

WARN_BULL – wartość TRUE powoduje, że po naciśnięciu przycisku "Reply To Topic" ("Odpowiedź do rubryki") wyświetlane jest zapytanie czy użytkownik naprawdę chce nadać biuletyn. "WARN_BULL=FALSE" wyłącza zapytanie.

Wpisy ZIP i UNZIP definiują ścieżki dostępu i wywołania programów komprymujących i dekomprymujących zbiory. Przykłady: "ZIP=C:\WINZIP\WINZIP.EXE -min -a", "UNZIP=C:\WINZIP\WINZIP.EXE -e -o -j". Oczywiście należy podać właściwe nazwy programów, ścieżki dostępu i argumenty.

Sekcja [LOG]

DATE_FORMAT – definiuje format daty w dzienniku stacji – przykład "02 Nov 95". Domyślnie "dd mm yy". Inny przykład: "dd/mm/yy".

LOG_FIELD1="TEKST DO DZIENNIKA" – użytkownik programu może zdefinować do 6 pól o stałej zawartości dodawanych na zakończenie każdego z wpisów w dzienniku stacji. Pola te mogą zawierać dowolny tekst. Mogą one być potrzebne jako uzupełnienie zby spełnić wymagania innych programów, do których importowany jest dziennik WinPack.

USE_QUOTES – wpisy do dziennika są zapisywane w formacie CSV tzn. poszczególne pola są oddzielone przecinkami. Ich zawartość jest poprzedzona i zakończona apostrofami. "USE_QUOTES=FALSE" powoduje opuszczenie apostrofów.

Sekcja [FBB]

AUTO_KILL – domyślnie WinPack kasuje wiadomości prywatne po odebraniu ich w postaci skomprymowanej w protokóle FBB. Zmiana parametru na "AUTO_KILL = FALSE" pozostawia wiadomości nienaruszone. Wiadomości odebrane bez kompresji są zawsze kasowane.

AUTO_RETRY – domyślnie WinPack usuwa atrybut '*' ze spisu dla wiadomości, których brak na lokalnym dysku. Zmiana parametru na "AUTO_RETRY=TRUE" powoduje, że WinPack próbuje ponownie wczytać wiadomość ze skrzynki sieci w trakcie następnych łączności.

CHECK_LINK_STATE – standardowo WinPack sprawdza przed nadanieniem żądania synchronizacji czy jest to dozwolone. Żądania nie są np. nadawane w czasie gdy stacja jest połączona z innym korespondentem. Zmiana parametru na "CHECK_LINK_STATE=TRUE" powoduje zaostrzenie kontroli. Może to być konieczne po stwierdzeniu, że standardowy mechanizm kontroli przepuszcza czasami żądania synchronizacji w niewłaściwym momencie.

DOWNLOAD_RESUME – po przerwaniu połączenia w czasie skomprymowanego odczytu wiadomości WinPack może w czasie następnej łączności podjąć transmisję w miejscu, w którym nastąpiła przerwa (bez konieczności powtarzania danych już odebranych). Oczywiście skrzynka musi ze swojej strony również pozwalać na takie podjęcie odczytu tzn. musi być wyposasżona wersję oprogramowania FBB 5.15 lub nowszą. Zmiana parametru z TRUE na FALSE uniemożliwia kontynuację odczytu czyli inaczej mówiąc wymusza odczytanie danych od początku.

IM_A_SYSOP – standardowo WinPack nie umieszca w spisie biuletynów prywatnych wiadomości przeznaczonych dla innych adresatów. Zapis "IM_A_SYSOP=TRUE" udostępnia operatorowi stacji wszystkie prywatne wiadomości.

MAX_SYNC_REPEATS – ustala maksymalną liczbę żądań synchronizacji dotyczących tego samego numeru wiadomości. Wartością domyślną jest 20. Przewaźnie konieczność podwyższenia maksimum oznacza złą jakość połączenia ze skrzynką. Zalecana jest wówczas rezygnacja z odbioru radiolatarni FBB. Przedtem należy sprawdzić czy parametr "HEADERLN" kontrolera TNC jest ustawiony na "ON".

PERSONAL_MSG_TYPES – definiuje typy wiadomości uważanych przez WinPack za prywatne. Domyślnie jest to ustawienie "AP". Zasadniczo nie ma potrzeby zmiany tego parametru.

RESUME_ALLOWED – włącza (TRUE) lub wyłącza (FALSE) kontynuację transmisji poczty (skrzynka FBB musi być wyposażona w oprogramowanie stosujące wersję 1 protokółu retransmisji FBB).

SEND_FQ – wartość TRUE oznacza, że po zakończeniu skomprymowanej transmisji poczty WinPack kończy sesję nadając polecenie "FQ" zamiast natychmiastowego rozłączenia. Wartość FALSE powoduje rozłączenie bez użycia "FQ". W wersjach WinPack 6.1 i wcześniejszych domyślnie ustawiona wartość FALSE.

Sekcja [BULLETINS]

Domyślnie WinPack usuwa linie R: z nagłówków odebranych wiadomości.

"STRIP_R_LINES=FALSE" pozostawia linie nienaruszone.

Parametr TIME_OUT ustala czas braku aktywności w trakcie odczytu wiadomości na ekranie. Po jego upływie wyświetlane jest okno główne. Domyślnie czas ten wynosi 10 minut. Wartość 0 powoduje wyłączenie ograniczenia czasowego. Czas jest podawany w minutach.

TOPICS_LIST – naciśnięcie przycisku "To" w trakcie odczytu biuletynów powoduje wyświetlenie zapytania czy operator pragnie założyć spis haseł w bazie danych wiadomości. Należy wpisać wartość FALSE jeżeli spis jest niepożądany a wartość TRUE jeżeli zapytanie jest zbędne.

Sekcja [SHORTCUTS]

Patrz: klawisze skrótów.

Sekcja [BPQ]

Domyślnie WinPack jest dla oprogramowania BPQ aplikacją nr. 1 co oznacza, że korzysta ze znaku przyznanego prywatnej skrzynce (BBSCALL) i reaguje na polecenia BBS (albo PMS) przekazane z węzła. Parametr "APPLICATION=" pozwala na przyznanie innego numeru aplikacji.

Zapis "USE_BBS_CALL=FALSE" powoduje używanie przez stację znaku węzła w połączeniach przez nią inicjowanych. Wartość TRUE powoduje używanie znaku prywatnej skrzynki.

Sekcja [WINPTF]

INIT_ALL_CALLS – współpracując z oprogramowaniem TF, WA8DED (patrz poz. [2]) albo PC Flexnet ze sterownikiem TFEMU (patrz poz. [6]) WinPack inicjalizuje domyślnie znak wywoławczy dla kanałów 0 i 1 zgodnie z podanym w oknie Personal/BBS Info. W przypadku korzystania z różnych znaków w kanałach terminalowych (nie ze znaku z odmiennymi rozszerzeniami SSID) należy ustawić tu wartość TRUE co powoduje nadanie znaku dla wszystkich kanałów i zapobiega nieporozumieniom. Czas uruchamiania WinPack nieco się przedłuża.

TFEMU_POLLRATE – w konfiguracji z PC Flexnet i TFEMU WinPack nadaje cyklicznie do sterownika TFEMU zapytania o dane. Domyślnie częstotliwość zapytań wynosi 20/sek. W szczególnych przypadlach korzystne może być obniżenie częstotliwości zapytań.

TFPCX_INT – domyślnie w konfiguracji z PC Flexnet i TFEMU WinPack oczekuje, że sterownik korzysta z przerwań zgodnie ze standardem DRSI (tzn. sterownik TFEMU jest wywołany za pomocą polecenia "TFEMU -dx"). "TFPCX_INT=TRUE" powoduje korzystania z przerwań zgodnie ze standardem TFPCX. Patrz: poz [7].

Sekcja [MAIL]

T_ALLOWED – wartość TRUE dopuszcza nadawanie wiadomości typu 'T' oprócz typów 'P' i 'B'. Wiadomości typu 'T' (NTS) są stosowane m.in. w USA.

TITLE_LENGTH – ustala maksymalną długość tytułu wiadomości. Domyślnie jest to 30 znaków. Ogranicznie nie dotyczy tytułów, w których w odpowiedzi dodawane jest słowo "Re: ".

# LITERATURA

[1] K. Dąbrowski, "Nie tylko fonia i CW", wyd. 1 - Bogmar, Olsztyn 1994, wyd. 2 – CD/ROM ŚR 01, Warszawa 1999.

[2] K. Dąbrowski, "Instrukcja do kontrolera TNC2", rozpowszechniana w sieci pakiet radio, w Internecie i na dysku ŚR 01.

[3] K. Dąbrowski, "Instrukcja do kontrolera TNC3", rozpowszechniana w sieci pakiet radio, w Internecie i na dysku ŚR 01.

[4] K. Dąbrowski, "Instrukcja do oprogramowania F6FBB", rozpowszechniana w sieci pakiet radio, w Internecie i na dysku ŚR 01.

[5] K. Dąbrowski, "Instrukcja do kodera 7 Plus", rozpowszechniana w sieci pakiet radio, w Internecie i na dysku ŚR 01.

[6] K. Dąbrowski, "Instrukcja do oprogramowania PC Flexnet", rozpowszechniana w sieci pakiet radio, w Internecie i na dysku ŚR 01.

[7] K. Dąbrowski, "Instrukcja do sterowników TFPCR i TFPCX", rozpowszechniana w sieci pakiet radio, w Internecie i na dysku ŚR 01.